- 目的PURPOSE

  - 根据风险评估结果，针对潜在的风险，确定一个应对公司内发生的紧急（突发）事故，尤其是包括危险化学品的正式程序，以便把人员伤害、财务和环境损坏，降到最低。

- 范围SCOPE

  - 这个程序覆盖公司范围内，在以下定义的紧急事故：

    - 火灾、爆炸

    - 危险化学品泄露

    - 传染病爆发流行

    - 人员重大伤害（需紧急送医）

    - 地震、冰冻、雷电、暴雨等气象地质灾害

    - 恐怖袭击（恐吓）

    - 重大污染（可能影响厂区外的邻近环境或居民）

    - 财产重大损失（严重影响生产作业）

    - 高温高压设备的火灾、爆炸

    - 烧伤、烫伤、化学品灼伤

    - 其他重大事故，如供电、供水突然故障或中断、蒸汽提供突然故障或中断、工厂公用设施严重泄露。

- 职责RESPONSIBILITIES

  - 公司应急响应队（ERT）：负责全公司事故应急响应和准备工作，由事故指挥中心、现场临时批挥部和各专业应急组织等组成。

  - 公司主要负责人：全面负责本程序的正确执行。

  - EHS管理者代表：建立程序，委任有关应急响应队的成员，以及确认、正确地执行和维护本程序的要求，包括安排相关的培训与演练。

- 参考文件 REFERENCE

  - ISO14001环境管理体系要素8.2应急准备与响应。

  - ISO45001职业健康与安全管理体系要素8.2应急准备和响应。

  - 《生产安全事故应急预案管理办法》（2019应急管理部2号令）

  - 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

  - 《海正药业（杭州）有限公司突发环境事件应急预案》

  - 《海正药业（杭州）有限公司生产安全事故应急预案》

  - 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南AQ/T 9011-2019

  - 生产安全事故应急演练基本规范AQ/T9007-2019

  - 生产安全事故应急演练评估规范AQ/T9009-2015

- 定义DEFINITION

  - 无。

- 程序PROCEDURE

  - 应急预案体系

    - 本公司应急预案体系包括：综合应急预案、专项应急预案（如危化品泄漏等）和现场处置方案（包括包括车间级应急预案和危险岗位应急反应指南）三个层次。

  - 应急工作原则：预防为主，以人为本，常备不懈，反应及时。

  - 公司将创建流程明确如何识别及对潜在的EHS紧急状态和可能的事故，包括评价识别的潜在紧急情况，进行应急准备，并做出响应所需的过程。公司将：

    - 通过策划措施做好响应紧急情况的准备，采取适于紧急情况或事故严重性的行动，以预防或对管理紧急情况的后果，和尽可能降低因潜在的紧急情况所带来的潜在有害EHS影响/风险。

    - 建立紧急情况的响应计划，包括急救。

    - 对实际发生的紧急状态和事故采取响应行动。

    - 根据紧急情况和潜在EHS影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果。

    - 可行时，定期检测所策划的响应措施和演练应急响应能力.

    - 定期评价并修订过程和策划的响应措施，特别是在发生紧急情况后或进行检测后。

    - 适用时，向所有层次的所有员工沟通应急准备和响应的信息，包括有关的相关方、在公司控制下工作的人员、承包商、访问者。

    - 提供紧急预防、急救、应急准备和响应的培训。

    - 执行公司不同层次应急响应计划，明确范围、职责与责任。

    - 保持应急响应预案现行有效。

    - 保持必要的文件化信息并对它的内容进行有效的沟通。

    - 组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。

    - 应急响应预案包括下列内容：

      - 内部的资源能力。

      - 当地政府应急机构的作用、能力和响应时间。

      - 信息报告要求：明确24小时以及值守电话、事故信息接收、通报程序和责任人。

      - 公司内存在的风险的性质，如易燃液体，储罐和压缩气体等。

      - 最有可能发生的紧急状况或事故的类型和等级。

      - 内部和外部的沟通计划。

      - 减少EHS危害的措施。

      - 应对、控制、降低不同类型事故的应急方案。

      - 主要人员和援助者的清单和联系方式，包括联系细节（消防部门、清理泄露  、服务公司等），并提供备用方案。

      - 疏散路线和集合点。包括关键的路线、标识和图纸。

      - 公司周边设施潜在的事故或紧急情况（如企业，道路、油库、水域等）。

      - 周边单位相互协助的可能性和能力。

      - 处置措施：针对可能发生的事故发现、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。

      - 应急结束：明确应急借宿的基本条件和要求。

      - 信息公开：明确向相关新闻媒体、社会公众通报事故信息的部门、负责人和程序以及通报原则。

      - 后期处置：主要明确污染物处理、生产秩序恢复、医疗救治、人员安置、善后赔偿、以及救援评估等内容。

      - 紧急事故后用来建立并执行整改和预防措施的评估流程。

    - 建立一个训练和演练方案，用来测试和评估应急预案的准备情况。

    - 建立有效的应急救援方案，以指导应急的急救和伤者紧急处理事项。包括适当的应急急救设施和培训应急急救员。

  - 应急组织

    - 公司应该建立应急预案方案来处理紧急事故包括火灾、爆炸，气体泄露，化学品泄露/溢漏等类事故或综合事故。

    - 提供适当的培训以确保所有人员熟悉紧急应急任务和分派的职责。

    - 综合应急预案每年至少进行一次演练，专项预案、现场处置方案每年至少进行两次演练。

    - 在应急响应计划中，下列人员将被指定与委派适当应急职责：

      - 发现火灾、气体泄露、化学品泄露/溢漏或其他应急事件的人员。

      - 所有员工

      - 应急总指挥（SMC）

      - 现场指挥官（SIC）

      - 点名报到员

      - 火警巡查员

      - 保卫员

      - 应急响应队（ERT）

      - 急救员

      - 气体测试员

      - 维修员

      - 供应和后勤员

      - 行政员

      - 资料员

      - EHS经理/安全协调员

    - 必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

    - 必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点。

    - 应急响应队应当接受适当的培训，每年至少进行一次再培训。

    - 公司每年组织开展综合应急演练，每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。关键装置、重点部位每半年开展一次现场处置方案演练。并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

    - 应急预案应由EHS管理委员会进行评审修订，每三年不得少于一次，或当公司的车间/活动/建筑有重大改变或在火灾/紧急事故，在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的之后进行。

    - 包括评审、纠正和防范措施。

  - 跟踪行动

    - 现场指挥官和EHS经理/安全协调员应该完成紧急事件/事故的调查报告，报告中应包含防止再次发生事故的建议。

  - 安全警告

    - 不冒不必要的个人风险。

    - 营救受伤者优先于所有其他操作。

    - 必要时，应当使用个人防护用品，如呼吸器，防护服装，面罩/眼罩，手套和安全鞋等。当危险因素不确定时的，应穿着穿戴齐全的防护用品。

    - 应该随时警惕火灾/紧急事故中可能发出的有毒蒸气等。

    - 紧急应急队伍成员必须两人一组进行各项操作（伙伴系统）。

    - 灭火应该只在安全情形下进行。如果

    - 火灾是明显无法控制的或可能发生爆炸，应该立即终止所有操作，并立刻疏散现场的所有人员。

    - 当处理易燃易爆气体泄露时，应该特别警惕并时刻考虑任何火源或火花以及静电引爆空气中的易燃易爆气体的可能性。

    - 不要使用水进行扑灭包含电源的火灾（触电危害）或包含溶剂/油的火灾(扩大火灾危险)。

    - 当灭火时, 随时确定并保留一条安全逃生路线，以便火灾万一失去控制时安全撤离。

  - 事故后续管理工作：

    - 一旦发生事故和紧急情况，应根据程序做出响应和事后分析等，填写“纠正和预防措施报告”，并进行处理落实预防措施，由安环部组织相关部门进行验证，并监督检查纠正和预防措施的落实情况。

  - 公司应急预案及现场处置预案清单详见8.1。

  - EHS经理/安全协调员应该保存以下记录，这些记录应一年一次进行更新或当重大火灾或紧急事件之后进行更新。

    - 应急响应计划

    - 应急设备/仪器/个人防护用品清单

    - 应急设备/仪器存放分布图。

    - 工厂危险源的分布、种类、数量等的分布图。

    - 工厂各个建造物的布置图尤其是危险源。

  - 应急预案包含以下文件

    - 应急等级划分

    - 应急响应组织图

    - 应急预案人员职责

    - 公司应急组织人员名单和联系方式

    - 厂外应急联络电话 政府部门联系方式

    - 火灾、紧急应急通报

    - 人员重大伤害应急

    - 火灾、爆炸应急

    - 压力容器事故应急

    - 中毒窒息事故应急

    - 剧毒化学品应急

    - 锅炉事故应急

    - 危险化学品泄漏应急

    - 关键装置/重点部位、重大危险源应急

    - 职业卫生事故应急

    - 自然灾害事故应急

    - 突发停公用系统应急

    - 触电事故现场处置

    - 高处坠落现场处置

    - 车辆伤害现场处置

    - 容器爆炸现场处置

    - 危险化学品仓库事故现场处置

    - DCS控制系统事故现场处置

    - 应急物资装备清单

    - 应急部门联系方式

    - 关键线路、标识和图纸

- 记录RECORD

  - 海正药业（杭州）有限公司应急预案及现场处置预案清单

  - 应急预案演练计划表

  - 应急预案演练报告及总结

- 附录文件ATTACHMENT

  - 附件1：海正药业（杭州）有限公司应急预案及现场处置预案清单

  - 附件2：海正药业（杭州）有限公司应急救援人员职责

  - 附件3：应急预案演练计划表

  - 附件4：应急预案演练报告及总结

附件1：海正药业（杭州）有限公司应急预案及现场处置预案清单

海正药业（杭州）有限公司应急预案及现场处置预案清单

Form：FEHSMS-8.2-1

| 序号 | 预案名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海正药业（杭州）有限公司生产安全事故应急预案 |  |
| 2 | 海正药业（杭州）有限公司突发环境事件应急预案 |  |
| 3 | 危险化学品泄漏专项应急预案 |  |
| 4 | 化学品火灾、爆炸专项应急预案 |  |
| 5 | 突然停水、停电专项应急预案 |  |
| 6 | “三废”治理设施异常专项应急预案 |  |
| 7 | 恶劣自然条件专项应急预案 |  |
| 8 | 固体废物环境事件专项应急预案 |  |
| 9 | 职业病危害事故专项应急救援预案 |  |
| 10 | 剧毒化学品事故专项应急救援预案 |  |
| 11 | 氢化岗位现场应急处置方案 |  |
| 12 | 锅炉事故现场应急处置方案 |  |
| 13 | 危险化学品泄漏现场处置方案 |  |
| 14 | “三废”治理设施异常现场处置方案 |  |

附件2：海正药业（杭州）有限公司应急救援人员职责

- 发现火灾/紧急事件的人员

  - 发现火灾/紧急情况的人应立即打破最近的手动火灾报警点的玻璃并拉起警报。

  - 联系通知消防队发生火灾/紧急事故的准确地点。

  - 使用靠近火灾的消防器材，设法灭火。不冒不必要的个人风险。

  - 在消防队抵达后，协助灭火。

  - 如果火情/紧急事故失去控制，应立即前往到集合地点。

- 周边其他员工

  - 在听到火警之后，保持镇静并等候进一步的指令。

  - 再没有个人风险时，锁上重要的文件、现金，关闭机械装置等。在疏散警报后，随火警巡查员的指令，立即有次序的进行疏散。

  - 当疏散时不要慌乱跑步而是快步走到出口，然后前进到规定的集合地点。

  - 停留在紧急集合地点等待进一步的指令。

  - 当指令下达时，疏散到厂外集合地点。

  - 在火警/紧急状况宣布结束之前，不可再进入建筑物、工厂。

- 应急总指挥

  - 在听到火警之后，立即前往应急控制中心。

  - 全面负责紧急事故的控制。

  - 视灾害状况和可能演化的趋势，判断是否需要外部救援或支援，并负责联系外部官方如；消防大队、环保局、安监局、公安局和其他官方人员等。

  - 指导现场指挥官（SIC）灭火/控制火灾和事故。

  - 提供应急服务（消防大队、环保局、安监局、公安局和其他官方人员）需要的建议和信息。

  - 在控制中心，建立通讯点以对讲机协调现场指挥员（SIC）的工作。

  - 判断是否可能发生重大紧急事故，用来决定是否需要寻求应急服务，并且执行厂外疏散。

  - 在与现场指挥官（SIC）和主要管理人员协商后，指挥切断所有或部分电源以及员工的疏散。

  - 不断评审和评定灾情可能发展状况以决定合适的措施和控制方案。

  - 指挥灾情以外的车间、区域的控制方案。

  - 确保所有的伤者接受充分的护理。

  - 安排建立紧急事故记录。

  - 组织公司内部和对政府的报告，发表权威的声明给媒体。

  - 在紧急事故后，指导受影响区域进行复原措施，下达作业恢复指令。

  - 组织事故的跟踪讨论和贯彻纠正与预防措施。

- 现场指挥官（SIC）

  - 听到火警之后立即前往确认火警的真实性以及火灾或紧急事故的发生地点。

  - 指挥保安员宣布情况通知所有人员。

  - 确定已经通报了消防大队有关火灾/紧急事故。

  - 确定消防队（ERT）已经被动员了。

  - 确定消防栓的供水、（或泡沫）开关阀门是打开的，增压泵也是打开的。

  - 前往到靠近事故发生地现场，如必要，根据紧急操作程序规定，指挥全面灭火行动。

  - 指挥救援工作（必要时）。

  - 与现场总指挥协调，通过对讲机，报告火灾情况。

  - 从点名报道员处得之疏散情况，确保火警巡查员也在计算内。

  - 指挥气体测试员进行气体测试。

  - 如必要，命令人员疏散离开到厂外集合地点集合。

  - 如火灾/紧急事故出现不可控制或经由安全协调员建议或有爆炸危险的，应立即疏散消防队（ERT）。

  - 特别小心气体泄露的事故，随时考虑爆炸、中毒的危险。

  - 当消防大队到达之后，简要的向消防队长报告火灾/紧急事故的地方，疏散情况和灭火行动。

  - 持续提供必要的协助。

  - 在紧急事故后，准备和汇总火灾/紧急事故有关文件夹和记录。

  - 协助现场总指挥组织事故讨论会议和跟踪纠正行动。

- 点名报道员

  - 在听到火警之后，前往到集合区域。

  - 指挥各部门进行全体人员的点名也包括火警巡查员。

  - 通知现场指挥官点名的情况。

  - 如接到命令，领导员工直接疏散到厂外集合地点集合。

- 火警巡查员

  - 告知并使新员工熟悉应急响应计划包括他/她在火灾/紧急事故事件时的任务（如有）。

  - 熟悉应急响应计划和疏散路线。

  - 熟悉火灾报警系统和使用紧急抢救和灭火设备的操作。

  - 听到火警后，返回工作区域，前往集合地点。

  - 如果工作区域是处在火灾/紧急区域，前往集合地点。

  - 在听到疏散报警后，通知警告所有人员，有次序的由最近的紧急出口疏散。

  - 两人一组，从建筑物的一端到另一端，检查所有房间包括洗手间在内，以确定没有人被遗留在建筑物内。不冒不必要的个人风险。

  - 确保年龄高的人，身体有缺陷的人和孕妇等行动不便的人，在疏散期间要给予特别的协助。

  - 确定所有员工都已经撤离，立即离开这个建筑物。

  - 在离开建筑物时随手关上们，前往集合地点。

  - 向各自所属部门报到点名。

  - 当得到部门领导指令，前往通告总指挥点名的情况。

  - 当得到指令，协助/指导人员前往厂外集合地点。

  - 逗留在厂外集合地点等待进一步的命令。

- 保卫员

  - 在听到火灾/紧急警报时，或由现场指挥官命令，通知消防大队并且提供火警、建筑物的位置和电话号码。

  - 不能挂断电话直到消防大队接线员肯定得到正确地址。

  - 停止所有车辆出入工厂。

  - 停止所有员工离开和进入工厂，除了有关官方之外：如消防大队，公安部门、环保部门、安全部门等。

  - 通知/联络火灾/紧急状况的主要人员。

  - 在消防大队人员到达时，指示到达火灾/紧急现场的路径。

  - 如果需要，提供SDS文件和操作程序标准给应急响应队伍或消防大队。

  - 登记由应急总指挥为特别目的，批准进入工厂的车辆和人员，如应急槽车储罐以清理泄露的化学药品等。

- 应急响应队

  - 定期接受适当的现场灭火技术和处理化学药品泄露的培训。

  - 当听到报警，应急响应队必须证实火灾/紧急地方和情况。

  - 前往靠近事故发生地点向现场指挥官（SIC）报到。

  - 使用适当的个人防护用品。

  - 由现场指挥官指挥，设法控制/扑灭火灾/紧急状况。不要采取不必要的个人风险。

  - 特别小心气体泄露的事故，随时考虑爆炸、中毒的危险。

  - 要求在上风的方位，朝火灾/紧急现场前进。

  - 当灭火/处理紧急状况时，随时确保一个适当的逃生路线。

  - 根据建立的操作程序标准，处理火灾/紧急事故。

  - 如果火灾/紧急状况无法控制或由现场指挥官指令，从火灾/紧急事故现场撤退并疏散到集合地点。

  - 当消防大队达到之后，将灭火工作交给他们。

  - 继续提供必要的协助。

  - 如果得到命令，撤退到集合地点。

- 急救员

  - 接受适当急救员技术培训。

  - 当听到报警之后，前进到控制中心。

  - 护理和提供急救处理伤情。如果需要，呼叫医院的救护车，提供事故地点位置。

- 气体测试员

  - 携带个人防护用品如防毒面具等，前往事故现场。

  - 向现场指挥官（SIC）报到。

  - 确定使用适合的个人防护用品。

  - 由现场指挥官（SIC）指示，进行气体测试。

  - 报告气体测试结果给现场指挥官。

  - 等待下一步指示。

- 维修员

  - 前往现场向现场指挥官（SIC）报到。

  - 确保使用合适的个人防护用品和不要采取不必要的个人风险。

  - 提供维修协助给现场指挥官如设备资料，切断能源、其他供应、设备等。

- 供应和后勤员

  - 前往控制中心。

  - 由总指挥指示，安排外方资源，提供临时储藏设备如储罐，运输车辆等。

  - 联系泡沫供应商增加提供泡沫作为紧急备用。（是否考虑改为联系周边其它厂家提供灭火器材料为紧急备用。）

- 行政员

  - 前往控制中心。

  - 保持与外部官方联系如记者，媒体人员并引导他们到适合人员（如总经理）以提供合适发言。

  - 通知因事故而受伤者的近亲家属。

  - 安排事故的文件记录，如照相等。

  - 按时间次序，保持事故的序时记录和其它文件。

  - 因为事故延长，安排后勤供应，如水、食物等。

- 资料员

  - 前往控制中心

  - 提供危险化学药品的信息和建议。

- 环保安全职业卫生经理/安全协调员

  - 前往火灾/紧急事故现场附近向现场指挥官（SIC）报到。

  - 在灭火和应急运作过程中，为现场指挥官（SIC）提供灭火、应急设备/技术和其他任何支持的信息和建议以协助灭火/处理事故。

  - 在认为火灾/紧急事故可能失去控制，建议现场指挥官立即紧急疏散应急响应队（ERT），特别是现场可能发生爆炸风险时。

  - 在消防大队队长到达后，继续提供协助。

  - 应急事故之后，协助总指挥领导事故讨论和跟踪纠正行动。

- 火灾发生下班之后的时间

  - 假使火灾/紧急状况发生在正常工作时间之外，保卫员必须通知消防大队和联络应急总指挥（SMC），现场指挥官（SIC）等管理者。

  - 不要采取不必要的个人风险。消防队应前往事故地点，在一个安全距离，使用适合的灭火设备进行灭火/处理紧急事故。

- 化学药品泄露，溢漏或气体泄露

  - 查阅泄露响应程序详细指导。

- 培训

  - 应急响应队伍应该适当进行培训，一年一次的再培训。

  - 应急响应预案/演练应该是一年至少组织一次。应急响应计划应该由EHS管理委员会进行一年至少一次的评审和修订。如果公司的建筑物/活动/结构有重大改变或在火灾/紧急事故之后，应立即评审和修订。

- 评审、纠正和防范措施

  - 在紧急事故/火灾之后，总指挥（SMC）应向环境保护局或消防大队咨询减轻紧急事故/火灾影响的建议。

  - 总指挥（SMC）和有关官方（如必要），应该评审紧急状况的事实和事故原因，以决定改善和防范措施以便消除或将发生的可能性减到最少。

  - 应急响应预案也应该随之进行修订并包括纠正和防范措施。

- 跟踪行动

  - EHS经理/安全协调员和现场指挥官（SIC）应该协助总指挥（SMC）完成事件/事故报告

- 火灾报警

  - 当警报点的玻璃打破，火警将立即启动，发出间歇的报警声。

- 安全警告

  - 不冒不必要的个人风险。

  - 营救受伤者优先于所有其他操作。

  - 必要时，应当使用个人防护用品，如呼吸器，防护服装，面罩/眼罩，手套和安全鞋等。当危险因素不确定时，应穿着穿戴齐全的防护用品。

  - 应该随时警惕火灾/紧急事故中可能发出的有毒蒸汽等。

  - 火灾、泄露等消防队紧急应急队伍成员必须两人一组进行各项操作（伙伴系统）

  - 灭火应该只在安全情形下进行。如果火灾是明显无法控制的或可能发生爆炸，应该立即终止所有操作，并立刻疏散现场的所有人员。

  - 当处理易燃易爆气体泄露时，应该特别警惕并时刻考虑任何火源或火花以及静电引爆空气中的易燃易爆气体的可能性。

  - 不要使用水进行扑灭包括电源的火灾（接触危害）或包含溶剂/油的火灾（扩大火灾的危险）。

  - 当灭火时，随时确定并保留一条安全逃生路线，以便火灾万一失去控制时安全撤离。

附件3：应急预案演练计划

应急预案演练计划表

Form:FEHSMS-8.2-2

| ××车间应急预案演练计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划演练车间/部门 |  |  |  |  |  | 计划演练日期 |  |  |  | 计划演练项目 |  |  |  |  |
| 演练目的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 车间应急小组人员名单、职责、通讯联络表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组成人员 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职责 |  |  |  | 集团网 |  |  | 电话长号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 车间参与人员： ××车间全体员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练内容：（背景设置、主要场景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草者/日期 |  | 审核者/日期 |  |  |  | 保安部意见/日期 |  |  | 计划部意见/日期 |  |  | EHS管理部意见/日期 |  |  |

附件4：应急预案演练报告及总结

应急预案演练报告及总结

Form:FEHSMS-8.2-3

| 演练项目 |  |  |  |  |  |  | 演练时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练车间/部门 |  |  |  |  |  |  | 演练地点 |  |  |  |
| 一、演练目的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、演练方式：（桌面演练和实战演练） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、演练内容：（背景设置、主要场景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、演练步骤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、应急预案演练评审总结： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案演练效果评估 | 人员到位情况 |  |  | □迅速准确、按时到位 □个别人员不到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  | 现场物资：□充分、有效 □不充分 □严重缺乏 个人防护：□防护到位 □防护不到位 □部分防护不到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 |  |  | 整体组织：□准确、高效、满足要求 □效率低，有待改进 组织分工：□安全、快速 □基本完成任务 □效率低、未完成任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 |  |  | 达到预期目标：□基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作评估 |  |  | 报告上级：□报告及时 □联系不上 EHS管理部：□按要求协作 □行动迟缓 □未涉及 消防部门：□按要求协作 □行动迟缓 □未涉及 医疗救援部门：□按要求协作 □行动迟缓 □未涉及 警戒配合：□按要求配合 □不配合 □未涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 演练中存在的问题描述和整改完成情况跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 存在的问题 |  |  |  | 改进措施 | 责任车间/部门 |  |  | 整改期限 | 完成情况 |
| 应急预案评审结果 |  |  | 适用性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：□能够满足应急要求 □不充分，必须修改 其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审小组人员（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |