- 目的PURPOSE

  - 对在公司内部产生的各类废弃物进行规范管理，确保各种废弃物在收集、分类、储存、处置过程符合国家法律、法规的要求，努力将废弃物资源化、减量化、无害化，从而达到防止环境污染及资源回收利用的目的。

- 范围SCOPE

  - 本规定适用于公司在生产运营过程中所产生的各类废弃物的管理与处置。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 废弃物产生部门

    - 在制订生产计划时，应采取符合清洁生产要求的生产工艺和技术，减少废弃物的产生，做好生产资源的循环利用。

    - 负责对所产生的废弃物进行分类、预处理，生活垃圾放置在规定的生活垃圾桶内，由公司承包单位每天定期进行清理；可回收废弃物应适当分类、清洁，进行综合利用；危险废物产生车间需要清洁、分类，贴危废标识、包装、转移、记录，最后到环保处理车间-焚烧中心/塘边坞供热站，并填写《公司内部危险固废转移处理单》或者《公司内部危险废液转移处理单》，具体流程见附件5。

    - 负责记录本车间内的废弃物种类、产生量、转移量。

  - 后勤部/供应链

    - 后勤部负责监督和管理生活垃圾的及时收集和清运。

    - 后勤部负责公司内所有垃圾桶的管理，及时更换有破损的垃圾箱。

    - 后勤部对生活垃圾与其他一般废弃物进行分类，无法判断的废弃物应先联系EHS部门确认处理方式后，再进行处理。

    - 后勤部、供应链管理部等部门处置一般废弃物时，需要对所有的废弃物进行检查核对，确认所有可综合利用的废弃物全部符合可回收的一般废弃物的要求后，再进行处置。

  - 环保处理车间-焚烧中心/塘边坞供热站

    - 负责危险废物仓库、现场储存的管理，以及危险废物分类存放、处置、转移。

    - 负责对公司内所有危险废物种类进行汇总、合规性处置、完善管理台账记录，并定期将相关情况抄报EHS部门。危险废弃物的记录应继续保留五年。

    - 负责对生产车间转移的废弃物进行入库核实，确定危险废物与车间转移的废弃物一致，并按照要求进行入库储存。

    - 负责做好危险废弃物情况的记录。记录上须注明危险废弃物的类别、来源、数量和废弃物包装情况、入库日期及废弃物出库日期。

    - 必须定期对所储存的危险废弃物包装容器及储存设施进行检查，发现破损/泄漏，应及时采取措施清理更换。

  - EHS部

    - 根据《国家危险废物名录》，《固体废物鉴别标准 通则》等标准对厂区现有的废弃物进行鉴定，负责管理公司内部废弃物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案，并按年度向环境保护行政主管部门申报登记。

    - 负责监管各废弃物产生部门的分类、预处理及处置情况。

    - 负责对处置废弃物的承包方相关资质的考察和评估，并签订委托处置协议。

    - 每月汇总废弃物的产生量、处置量、转移量，并完成月报及年报。

    - 负责协调危险废弃物对外的转移和处理。

    - 负责考核各部门废弃物管理情况以及三联单登记管理等相关记录。

    - 负责组织对公司内所产生的废弃物进行综合利用评估。

    - 负责对厂区内承包商的废弃物处置情况进行监督管理考核工作。

  - 员工：所有员工应切实执行公司规定的废弃物分类存放原则，不同类别废弃物不得混放。

  - 外部承包商管理：由合同签署部门负责对承包商进行管理，并承担管理责任。要求承包商在签署承包合同时，一并签署EHS管理协议，承诺对其所产生的油漆桶、建筑、安装等施工废弃物负责清运并合规处置，合同签署部门、属地部门负责督促EHS管理协议的实施，EHS部门负责监督并考核承包商及相关部门。

- 参考文件 REFERENCE

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.04.29修正，2020.09.01施行

  - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》2022.09.29修订

  - 《国家危险废物名录》2021.01.01

  - 《危险废物转移联单管理办法》2021.11.30公布，2022.01.01施行

  - 《危险废物贮存污染控制标准》2023.07.01实施

  - 《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017

  - 《中华人民共和国循环经济促进法》2018.10.26修正

  - 《一般固体废物分类与代码》2020.10.11发布   2021.05.01实施

  - 《危险废物识别标志设置技术规范》 HJ 1276-2022

  - 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》  HJ 1259-2022

  - 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》 2021.12.31日印发

  - 危险废物鉴别标准  通则 GB5085.7-2019

- 定义、分类DEFINITION

  - 废弃物：本程序所指的废弃物为本公司生产、生活、办公及维修过程中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入废弃物管理的物品、物质。

  - 废弃物按是否有危害分为：一般废弃物和危险废弃物。

    - 一般废弃物包括：生产、生活、办公和其它活动中产生的固态、半固态的不具有危险性的废弃物。一般废弃物按是否有回收价值又分为可回收的一般废弃物（如：废金属材料、废塑料、办公产生废纸、无害包装物等）和不可回收的一般废弃物（如生活垃圾、一般工业废弃物）。

    - 危险废弃物是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。（例如：各类釜残、废酸碱、废溶剂、废试剂、各类危险化学品的包装物、实验室废液、实验室废料、分析室废液、不合格及报废药品、废样品等） 。

  - 具有下列情形之一的固体废物和液态废物，按危险废弃物管理：

    - 具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；

    - 不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，按照危险废物进行管理的。

  - 减量化：是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废弃物产生。

- 程序PROCEDURE

  - 减量化

    - 各生产车间、部门应合理利用原材料、能源和其他资源，采用先进生产工艺和设备，对落后工艺进行改进，提倡清洁生产，实现资源的高效利用和循环使用，从源头减少废弃物的产生量；

    - 各车间、部门尽量减少一次性物品的使用，以减少不必要的废弃物产生；

    - 车间在生产过程中应规范工艺操作，定期对设备进行维护维修，延长设备的使用寿命，减少设备的报废；

    - 各部门应厉行节约、杜绝浪费，尽量使用可重复利用材料、有利于保护环境的产品、设备和设施，节约使用办公用品。

  - 废弃物鉴定

    - 鉴定原则：

- EHS管理部根据《国家危险废物名录》》《固体废物鉴别标准 通则》对厂区现有的废弃物进行鉴定，建立废弃物档案及处理方法。

- 产生的废弃物不在废弃物档案记录范围时应先填写《危险废物调查表》，并报至EHS部门。由EHS部确认处理方式后，更新废弃物档案，方可按照规定的方式处理。

  - 废弃物管理

    - 一般废弃物管理

- 各车间制定废弃物分类、处置作业指导书，严格按指导书操作，减少废弃物对环境的影响；

- 产废车间应及时收集、封闭暂存、及时转运，定置存放，废弃物的收集、暂存、转运等不得对生产和环境造成污染；

- 后勤部督促公司委托的生活垃圾处置承包商定期清运公司内各处的生活垃圾，保证生活垃圾无滞留；

- 一般废弃物产生量大时，所在车间或部门应及时联系EHS管理部、后勤部/供应链、公共服务部进行应急处理。

    - 危险废弃物的管理

- 车间应对所产生的危险废弃物（部分容器先进行清洗）进行分类、称量、包装、标识、并指定专门责任人将危险废物按类别分别转移到环保处理车间-焚烧中心/塘边坞供热站入库，填写相关的转移联单，在操作过程中做好相应防护措施。

- 危险废弃物废物仓库管理

- 危险废弃物废物仓库应有标识，且应上锁、密闭、常开引风装置，   做好防渗防漏及防鼠防虫工作，无关人员不得入内，入内人员需做好劳动保护。

- 任何危险废弃物废物出入仓库均要有记录，并保证记录的完整性。

- 不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物废弃物。

- 不相容不同种类的危险废弃物废物不能堆放存放在一起混放，，应设有隔离间隔断，相同的危险废弃物废物可以盛装在容器内进行堆叠存放。

- 定期对所储存的危险废弃物废物包装容器及储存设施进行检查维护。

- 危废危险废弃物储存不超过一年。

- 联单台账管理

- 生产车间危险废弃物产生后根据不同种类按要求如实、规范填写《公司内部危险固废转移处理单》或《公司内部危险废液转移处理单》；

- 第一联 送样车间留存；第二联 接收部门留存；第三联 EHS部门留存；

- 危险废弃物的委外处置，由EHS管理部与有处置资质的单位签订危险废弃物转移合同，按照危险废弃物转移计划及有关规定填写、运行危险废物电子转移联单。

- 公共服务部环保处理车间-焚烧中心/供热站根据公司内部转移联单如实记录危废的种类、数量、贮存、利用处置等信息。

- EHS管理部定期对公共服务部的台账进行核查，及时将核查结果反馈至危废管理平台。

    - 废弃物处置

- 生活垃圾的处置，由公司后勤部与当地环卫部门签订清运合同，每天对厂区内的生活垃圾进行收集转运。

- 可回收一般废弃物的处置：由公司后勤部/供应链委托有回收资质的单位进行回收处置。

- 不可回收一般废弃物的处置：由EHS管理部负责审核处置单位资质，由公司相关部门进行委外处置。

- 危险废弃物的自行处置，由公司公共服务部利用危废焚烧炉进行处置。

- 危险废弃物的委外处置，由EHS管理部与有处置资质的单位签订危险废弃物转移合同，按照危险废弃物转移计划及有关规定填写、运行危险废物电子转移联单。

  - 废弃物承包商资格的确认

    - 处理废弃物的承包商应有相对应的处置资质。

    - 承包商要有处理废弃物的能力和条件。

    - 承包商要按法律法规合同要求分类处置废弃物，避免造成二次环境污染。

    - 定期对与承包商签订相关处置协议，并定期对承包商单位进行考察。

- 记录RECORD

  - 危险废弃物转移联单

  - 危险废弃物标识

  - 公司内部危险固废转移处理单

  - 公司内部危险废液转移处理单

  - 废弃物处置流程

  - 危险废弃物调查表

  - 危险废物产生台账

- 附录文件ATTACHMENT

  - 附件1：危险废弃物转移联单

  - 附件2：危险废弃物标识

  - 附件3：公司内部危险固废转移处理单

  - 附件4：公司内部危险废液转移处理单

  - 附件5：废弃物处置流程

  - 附件6：危险废弃物调查表

  - 附件7：危险废物产生台账

附件1：危险废弃物转移联单                                                                    Form：FEHSOP-E04-1

转移联单

联单编号：

转移计划编号：

| 产生单位填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生单位名称 |  | 联系电话 |  |
| 设施地址: |  |  |  |
| 运输单位名称 |  |  |  |
| 处置单位名称 |  | 联系电话 |  |
| 处置单位地址: |  |  |  |
| 发运人 |  | 转移时间 |  |
| 运输单位填写 |  |  |  |
| 运输道路证号 |  | 车辆车牌号 |  |
| 运输起点 |  | 运输终点 |  |
| 驾驶员姓名 |  | 驾驶员手机号 |  |
| 处置单位填写 |  |  |  |
| 经营许可证号 |  | 接收人 |  |
| 接收人电话 |  | 接收时间 |  |

| 废物名称 | 废物代码 | 包装方式 | 形态 | 危险 特性 | 处置方 式大类 | 处置方 式小类 | 包装 数量 | 转移数 量(吨) | 接收数 量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：危险废弃物标识

Form：EHSOP-E04-2

危险废弃物标识

附件3：公司内部危险固废转移处理单

Form： EHSOP-E04-3

| 日期： | 送样车间： | 第一联 送样车间留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险固废量： | 固废性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |

Form： EHSOP-E04-3

| 日期： | 送样车间： | 第二联 接收部门留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险固废量： | 固废性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |
| 处理情况： 处理人： 日期： | 监督： 监督人： 日期： |  |

Form： EHSOP-E04-3

| 日期： | 送样车间： | 第三联 EHS部门留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险固废量： | 固废性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |
| 处理情况： 处理人： 日期： | 监督： 监督人： 日期： |  |

附件4：公司内部危险废液转移处理单

Form： EHSOP-E04-4

| 日期： | 送样车间： | 第一联 送样车间留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险废液量： | 废液性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |

Form： EHSOP-E04-4

| 日期： | 送样车间： | 第二联 接收部门留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险废液量： | 废液性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |
| 处理情况： 处理人： 日期： | 监督： 监督人： 日期： |  |

Form： EHSOP-E04-4

| 日期： | 送样车间： | 第三联 EHS部门留存 送样人： |
| --- | --- | --- |
| 危险废液量： | 废液性质：□腐蚀性□有毒有害□易燃易爆 |  |
| 主要成份： |  |  |
| 接收车间： | 接收人： |  |
| 处理情况： 处理人： 日期： | 监督： 监督人： 日期： |  |

附件5：废弃物处置流程

Form： EHSOP-E04-5

废弃物产生

可回收

不可回收

危险废物

暂存点

后勤/供应链

委托有资质单位回收

暂存点

施工方/

一般工业固废/委外处置

称重、标识、包装、记录

转移至焚烧，三联单

入库

焚烧

转移处置

一般废弃物

生活垃圾

环卫处置

附件6：废弃物产生车间基本情况调查表

生产车间废弃物调查表

Form： EHSOP-E04-6

| 生产车间 |  |  |  | 所属部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物种类 （所有废弃物名称） |  |  |  |  |  |
| 废弃物种类变化 |  |  |  |  |  |
| 车间负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 车间概况简述：（包括：车间的介绍、主要产品、主要产品用途，生产规模等） |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

备注：废弃物种类变化是指车间发生工艺变动或者产品变动而产生的废弃物种类变化（如：溶剂内溶剂原来含有丙酮，现在含有二氯甲烷，就需要写清楚）。

附件7：危险废物产生台账

Form： EHSOP-E04-6

| 危险废物产生记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生批次编码 |  | 产生时间 | 包装数量 | 产生危险废物设施编码 | 产生量 | 产生部门经办人 | 去向 | 备注 |