- 目的

  - 对公司内产生的废气（不包括消耗臭氧层物质）进行规范化管理与处置，尽可能减少废气的产生量，使各类废气再资源化和无害化，从而达到节约资源和控制污染的目的。

- 范围

  - 本程序适用于公司内产品的生产、环保设施运行及有关活动过程中产生的各种废气的管理及处置，包括有组织排放废气与无组织排放废气。

- 职责

  - 废气产生的车间、部门

    - 尽可能减少废气的产生量，负责本车间内废气处理设施的有效运行及废气的排放。

    - 负责废气处理设备的管理、定期维修维护、定期的检查。

    - 建立车间废气排放突发性事件的应急预案。

  - EHS管理部

    - 负责汇总、统计公司所有的有组织排放口和无组织排放地点。

    - 负责对公司内的废气处理设施的运行状况进行定期监督检查、检测。

    - 负责联系相关单位进行定期的监测与测量，进行汇总及对不符合标准的排放进行调查、讨论整改措施并监督整改的完成和再监测的要求。

    - 负责与政府环保部门进行废气排放的相关沟通以及排污申报。

    - 为废气处理设施的设计、安装提供技术支持。

    - 负责废气相关管理规定的建立、发放和管理。

    - 负责制定公司级大气污染事故应急预案，并报当地环境保护行政主管部门及其他有关部门备案。

  - 微三事业部：负责大明山区块发酵尾气处理设施的有效运行及废气的排放，以及设施的管理和定期维护。

  - 公共服务部动力车间：负责塘边坞区块发酵尾气处理设施的有效运行及废气的排放，以及设施的管理和定期维护。、

  - 公共服务部环保处理车间：负责一期、二期VOCS废气处理系统的有效运行及废气的排放，以及设施的管理和定期维护。

  - 公共服务部供热车间：负责锅炉房、供热站废气处理设施的有效运行及废气的排放，以及设施的管理和定期维护。

  - 工程装备部：负责为废气处理设施的选型提供技术支持，制定废气处理设施的定期维护、检修计划，负责废气设施较大的维修。

  - 办公室：负责组织公司内机动车年检，确保公司机动车尾气达标排放。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》

  - 《浙江省大气污染防治条例》

  - 《 大气污染物综合排放标准》 GB 16297

  - 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

  - 《危险废物焚烧污染物控制标准》 GB 18484-2020

  - 《锅炉大气污染物排放标准》DB33/1415-2025

  - 《饮食业油烟排放标准》（试行） GB18483-2001

  - 《生物制药工业污染物排放标准》DB 33/ 923-2014

  - 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397

  - 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业——原料药制造》 HJ858.1

  - 《制药工业大气污染排放标准》DB33/310005-2021

  - 《制药工业大气污染排放标准》GB37823-2019

  - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019

  - 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》HJ1230-2021

- 定义

  - 有组织排放：指大气污染物通过排气筒/口排放。

  - 无组织排放：指大气污染物不经过排气筒/口的无规则排放。

  - 污染源：指排放大气污染物的设施或指排放大气污染物的建筑构造（如车间等）。

- 运行程序

  - 减少废气的产生量

    - 各生产车间、部门尽可能选择产生废气量少的工艺，或对当前工艺进行改进从源头减少废气的排放。

    - 规范工艺操作，减少废气的产生。

    - 选用先进设备仪器，减少无组织废气的排放量；尽可能将无组织废气通过收集变为有组织废气，通过处理后再排放。

    - 尽可能对可回收的废气进行回收再利用。

    - 涉及扬尘场所应采取围挡、遮盖等防止扬尘污染的措施。（如锅炉房煤堆场、发酵渣装卸处等）

  - 废气的有效处理

    - 各生产车间、部门应确保废气经有效处理后排放，污染物排放浓度不得超过法律法规规定的排放标准；严禁废气的直接排放。

    - 所属车间、部门应制定相应废气处理设施的操作规程，经EHS管理部审核批准后，对相关员工组织培训。

    - 规范工艺操作，确保废气处理的效果，并做好相关记录。

    - EHS管理部负责对各生产车间、部门的废气处理设施运行情况进行检查，包括记录的保持。

  - 新扩改建项目

    - 新扩改建的项目中如果有废气产生的，则应严格遵守“三同时”原则，即废气处理设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

    - 新建项目的配套废气处理设施在设计阶段应该报EHS管理部进行评审，评审通过方可施工。对扩建和改建的项目，应由EHS管理部门组织对原有废气处理设施进行评审，若不能满足新项目的废气处理要求，则须对废气处理设施进行重新设计和改建。

    - 废气处理设施在建设过程中如果需对工艺进行改动的，则应报EHS管理部门评审，通过后方可进行施工。

    - 新建生产设施的配套废气处理设施运行前应该报EHS管理部，由EHS管理部报环保主管部门验收，验收合格后方可投入使用。

    - 扩改建项目施工场地应当采取围挡、遮盖等防止扬尘污染的措施；对建设施工现场进行清扫时，应当采取一定的防止扬尘污染的措施。

  - 废气处理设施的管理、维修维护与监督

    - 所属生产车间、部门应汇总统计本车间、部门的有组织排放口和无组织排放地点，并统计相关地点的废气排放量。

    - 应制定废气处理设施的维护与保养计划（包括废气排放口标识），进行维修维护并保持相关记录。

    - 废气处理设施发生停机、异常排放等故障时，所属生产车间、部门应及时告知EHS管理部，并立即组织维修。

    - 闲置、转移或拆除废气处理设施前应向EHS管理部报告，由EHS管理部门报当地环境保护行政部门批准后方可实施。机动车尾气管理：对检测不符合污染物排放标准的机动车，进行维修以达到规定的污染物排放标准。经修理后污染物排放仍超过标准的再用机动车，应作报废处理。

  - 公司内现有废气处理方式详见附表1：公司现有废气处理装置。

  - 无组织排放有机废气LARD检测和治理的要求，详见《泄漏检测与修复作用指导书》。

  - 按照挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）、《制药工业大气污染物排放标准》对中列举的下列场所控制要求：

    - 固定顶罐，呼吸废气排放，以及其废气处理系统（控制措施处理效率不低于 80%，采用气相平衡系统。

    - VOCs 物料：VOCs 质量占比大于等于 10%的原辅材料、产品和废料（渣、液），以及有机聚合物原辅材料和废料（渣、液）。

    - 敞开液面上方 100 mm 处 VOCs 检测浓度≥100 mol/mol，应加盖密闭，污水传输接入口和排出口废气挥发，设备与管线组件 VOCs 泄漏，主要是

      - 泵；

      - 压缩机；

      - 搅拌器（机）；

      - 阀门；

      - 开口阀或开口管线；

      - 法兰及其他连接件；

      - 泄压设备；

      - 取样连接系统；

      - 其他密封设备。

    - 敞开式循环冷却水系统无组织散发TVOC废气等。

  - 废气的监测

    - 各废气排放口应按规定设置采样装置或者监测采样平台并设有采样口（参考HJ/T 397 固定源废气监测技术规范）；由EHS管理部负责提供相关标识。焚烧炉、锅炉、VOCs废气排放口安装与环境保护行政主管部门联网的其要求的大气污染物在线监测设施。

    - 各排放口及无组织排放的废气应定期进行内部检测与外部检测，EHS管理部根据生产状况及法律法规要求确定检测频率、检测项目及检测地点，并制定年度废气监测计划，原则上各废气排放包括有组织和无组织排放，需进行每年不得少于一次的外部检测，具体结合排污许可证规范要求。

    - 若检测发现超标排放，应立即对超标原因进行调查、分析，并进行整改，整改后再次对超标点进行检测，直至达标排放，EHS管理部做好备案记录。

    - 监测结果应该进行汇总、统计，并且进行评审。

    - 已配备废气检测设备的生产车间、部门应根据EHS管理部要求，进行废气排放浓度的检测，保持相关检测结果。发生超标现象应启动生产车间、部门废气应急预案，并立即报EHS管理部。

    - 废气检测仪器应根据要求进行定期维护与校正，确保检测数据的准确性。

  - 与当地环保部门的沟通

    - 各生产车间、部门在生产工艺需要进行变更并且可能造成所排放大气污染物的种类、数量、浓度有重大改变的，应当提前通知EHS管理部以确保提前十五日向环境保护行政主管部门申报。

    - EHS管理部负责向所在地的环境保护行政主管部门申报登记其污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。

    - 闲置、转移或拆除废气处理设施前应上报环保主管部门。

    - EHS管理部按规定计算废气排污税，由财务部统一缴纳。

  - 废气排放突发性事件的应对

    - 各生产车间、部门应制定适用于本车间废气排放突发性事件的应急预案。突发情况包括：

      - 有毒有害气体泄漏

      - 废气处理设施故障

      - 发生火灾爆炸事故

      - 等等

    - 公司内因发生事故或者其他突发性事件，排放或者泄漏有毒有害气体的造成或者可能造成大气污染事故、危害人体健康，必须立即采取下列应急措施：

      - 停止、控制污染物的排放；

      - 通报可能受到大气污染危害的单位和居民；

      - 采取有效措施，减轻或者消除污染及危害；

      - 报告当地环境保护行政主管部门，接受调查处理

    - EHS管理部应在事故发生后及时查清事故原因、过程及危害，连同采取的措施、处理结果、遗留问题和防范措施等情况完成事故调查报告。

  - 厂区废气排放指标见附件3。

- 记录

  - 公司废气处理方式清单

  - 年度废气检测计划

- 附录

  - 附录1：公司废气处理方式清单（样板）

公司废气处理方式清单

FEHSOP-E05-1

| 排放口编号 | 废气种类 | 废气来源 | 处理方式 | 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录2：年度废气检测计划（样板）

年度废气检测计划

FEHSOP-E05-2

| 序号 | 所属生产车间或部门 | 废气排放口编号 | 检测项目 | 上次检测时间 | 检测周期 | 计划检测时间 | 检测单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录3

厂区废气排放指标清单

FEHSOP-E05-3

| 类别 | 污染物 | 最高允许 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  |
| 污水处理站废气 | 非甲烷总烃 | 60 | 制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021） 表3 |  |
|  | 氨气 | 20 |  |  |
|  | 硫化氢 | 5 |  |  |
|  | 臭气 | 1000无量纲 |  |  |
| 发酵废气 | 非甲烷总烃 | 60 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021） |  |
|  | 氨气 | 10 |  |  |
|  | 颗粒物 | 15 |  |  |
|  | 臭气 | 800无量纲 |  |  |
| 工艺废气 | 颗粒物 | 20 |  |  |
| 提取废气 | 非甲烷总烃 | 60 |  |  |
|  | 臭气 | 800无量纲 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 200 |  |  |
|  | 氯化氢 | 10 |  |  |
|  | 丙酮 | 40 |  | TVOCs≤100 |
|  | 乙醇 | / |  |  |
|  | 甲醇 | 50 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 40 |  |  |
|  | 正庚烷 | / |  |  |
|  | 丁醇 | / |  |  |
|  | 正己烷 | / |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 40 |  |  |
|  | 二噁英 | 0.1 （ng-TEQ/m3） |  |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 6 | 制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021） | 1h平均浓度 |
|  |  | 20 |  | 任意一次浓度 |
|  | 臭气 | 20无量纲 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
|  | 氨 | 1.5 |  |  |
| 质检废气 | 非甲烷总烃 | 60 | 制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021） |  |

锅炉大气排放限值

| 项目 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 10 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB33/1415-2025 在用锅炉自2025年10月1日起实施 | 燃煤锅炉 |
| 2 | SO2 | 35 |  |  |
| 3 | NOx | 50 |  |  |
| 4 | 汞及其化合物 | 0.03 |  |  |
| 5 | 氨 | 8 |  |  |
| 6 | 黑度 | ≤1 |  |  |
| 7 | 烟尘 | 5 |  | 燃气锅炉 |
| 8 | SO2 | 35 |  |  |
| 9 | NOx | 50 |  |  |
| 10 | 黑度 | ≤1 |  |  |

危废焚烧废气排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 限值 | 取值时间 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 1小时均值 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 |
|  |  | 20 | 日均值 |  |
| 2 | 一氧化碳（CO） | 100 | 1小时均值 |  |
|  |  | 80 | 日均值 |  |
| 3 | 二氧化硫（SO2） | 100 | 1小时均值 |  |
|  |  | 80 | 日均值 |  |
| 4 | 氟化氢（HF） | 4.0 | 1小时均值 |  |
|  |  | 2.0 | 日均值 |  |
| 5 | 氯化氢（HCL） | 60 | 1小时均值 |  |
|  |  | 50 | 日均值 |  |
| 6 | 氮氧化物（NOX） | 300 | 1小时均值 |  |
|  |  | 250 | 日均值 |  |
| 7 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.05 | 检测均值 |  |
| 8 | 铊及其化合物（以Tl计） | 0.05 | 检测均值 |  |
| 9 | 镉及其化合物（以Cd计） | 0.05 | 检测均值 |  |
| 10 | 砷及其化合物（以AS计） | 0.5 | 检测均值 |  |
| 11 | 铅及其化合物（以Pb计） | 0.5 | 检测均值 |  |
| 12 | 铬及其化合物（以Cr计） | 0.5 | 检测均值 |  |
| 13 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计） | 2.0 | 检测均值 |  |
| 14 | 二噁英类（nGteq/Nm3计） | 0.5 | 检测均值 |  |