- 目的

  - 建立现场急救程序，确保事故的伤害程度减少到最低，保护员工的人身安全与健康。

- 范围

  - 本程序适用于全公司员工。

- 职责

  - 公司急救小组：由公司医务室医务人员组成，负责全公司范围内的各类急救任务、新员工上岗前和各生产现场急救小组成员的培训等。

  - 各生产现场急救小组：由现场负责人、班组长、EHS专员等组成，负责所在场所的各类急救任务。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国职业病防治法》2018.12.29修正

  - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令2002年第352号

  - 《危险化学品安全管理条例》2013年修订

  - EHSMS-8.2  应急准备与响应-8.2

  - 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

  - 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分技术要求 GB/T38144.1-2019

  - 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南GB/T 38144.2-2019

- 定义

  - 应急喷淋器：紧急情况下进行全身冲淋的设备。

  - 洗眼器：用来冲洗眼部的设备。

  - 洗眼/洗脸器：用来同时冲洗眼部和脸部的设备。

  - 复合式装置：由应急喷淋器、洗眼器或洗眼/洗脸器等组合成的装置。

- 运行程序

  - 以下急救步骤提供基本急救的简单方法，在所有情况下，应该在尽快的时间内送往医院进行急救或抢救的工作。

  - 急救流程

    - 在操作现场，一旦发生事故，伤员应作好自身简单急救，伤员本人或附近他人同时向现场负责人或现场急救小组成员报告，现场急救小组成员接报告后，立即到达现场进行急救。

    - 现场急救小组在急救的同时通知公司医务室，公司医务室电话：63280120、内网短号8120。

    - 公司医务人员接电话后应在5分钟内到达现场，继续进行急救。医务人员边急救边查看病情，若病情仍然危重，公司医务人员应呼叫新登人民医院进行医疗支援或直接护送伤者至富阳市人民医院急救中心进行救治，医院凭《工伤事故抢救绿色通道专用卡》将为伤者启动抢救绿色通道。新登人民医院电话：63216001（急诊），120（急救电话）。

  - 现场急救方法

    - 火、蒸汽、热水等烧伤、烫伤

      - 烧伤和烫伤首先损伤皮肤，轻者皮肤肿胀，起水泡，疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损。呼吸道也可烧伤。烧伤引起的剧烈疼痛和皮肤渗出等因素能导致休克，晚期出现感染、败血症、危及生命。

      - 立即脱离险境，但不能带火奔跑，这样不利于灭火，并会加重呼吸道烧伤。

      - 带火者迅速卧倒，就地打滚灭火，或用水灭火，也可用棉被、大衣等复盖灭火。

      - 冷却受伤部位，用冷自来水冲洗伤肢冷却伤处30分钟以上。

      - 脱掉伤处的手表、戒指、衣物。

      - 消毒敷料（或清洁毛巾、床单等）复盖伤处。

      - 勿刺破水泡，伤处勿涂药膏，勿粘贴受伤皮肤。

      - 口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

      - 在医务室人员护送下迅速转送医院。

    - 酸、碱及其他化学品灼伤

      - 尽快脱去污染衣服。

      - 清洗创伤：使用紧急喷淋系统或大量流动清水冲洗，冲洗要彻底，不少于15分钟。保持创伤面的洁净。

      - 此外还可用“中和剂”（弱酸性或弱碱性溶液）清洗。

      - 如一些物质遇水反应的，则不能立即用水清洗，应先用布、纸或棉花去除后再用水清洗，以防加重损伤。

      - 若发生化学性眼灼伤，应立即在现场用洗眼器或洗脸盆冲洗，将面部浸入水中，不停拉动上下眼睑或摆动头部，15分钟以上，到医务室再冲洗20分钟。然后送到医院作进一步诊治。

    - 中毒急救

      - 救护人员根据中毒场所状况和中毒物质性质，自身应作好防护，配戴相应的防护用品再去救人。

      - 迅速使中毒者脱离现场，去除身上污染物。

      - 若是吸入气体中毒立即把病人转移到空气流通新鲜的地方，松开衣扣、领带等，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，进行吸氧，如呼吸停止时，应立即进行人工呼吸。

      - 经皮肤中毒时，应迅速脱去受污染的衣服、鞋袜，并立即用水冲洗干净，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗。遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷，则先用干布或棉花抹去毒物，再用水冲洗。

      - 口服中毒者，如毒物为非腐蚀性的，患者神志清楚又无虚脱现象，应立即洗胃、催吐、导泻或活性碳吸附等方法将毒物消除。腐蚀性毒物中毒时为保护胃粘膜，可服牛奶、生蛋白、氢氧化铝液等，一般不宜洗胃。吐泻严重有明显脱水现象时忌用泻药。

      - 急性职业中毒患者，如有呼吸困难及紫绀等，应给予氧气吸入；呼吸停止或衰竭时，立即进行人工心肺复苏抢救；呼吸呈窒息状者，可针刺人中穴。如心跳已停止，须立即进行人工心肺复苏抢救，以及其他急救措施。

      - 氰化钠中毒勿用口对口人工呼吸，应给吸入亚硝酸异戊酯，将安瓿包在一层手帕或纱布内折断，经鼻腔吸入本品每次15秒钟。

      - 其它剧毒品急救根据SDS的要求操作。

    - 触电急救

      - 应使触电者迅速脱离电源，通常采用的方法为：将开关拉开或把插销拔掉，用绝缘物隔离或拨开触电者身上的电线等。

      - 如心跳呼吸停止，应现场立即进行人工心肺复苏抢救：

①步骤一、心前区叩击术：患者应头低足高，用拳击心前区用力中等，利用拳击震动，使机械激动变为电流，拳击3～5次如有效则脉搏恢复，面色变红，如无效立即进行胸外心脏按压。

②步骤二、胸外心脏按压：患者仰卧硬板床上，取头低足高位，按压者，用左手掌根部，按在患者胸骨下1/3处剑突骨上，以右手掌根压于左手背上，十指相扣，两肘伸直，手臂与患者胸骨垂直，用肘及臂力，有节奏地用力急剧向下压迫胸骨，使胸骨下陷3～5厘米左右，将心脏压在胸骨体与胸椎之间，按压次数以每分钟80次左右为宜，心脏按压必须连续地进行，胸外按压术有效特征是：面色转红润，周围大动脉能摸到博动。

③步骤三、口对口人工呼吸：将患者仰卧，头尽量后仰，迅速清除口腔分泌物。施术者，一手托起患者下颌，使气管伸直，另一手紧捏鼻翼，然后口对住病人的口向内吹气，直至病人胸部扩张，即停止吹气，施术者放开病人鼻翼，使气排出，如此连续进行，以每分钟20次为宜，直至患者自主呼吸。然后氧气吸入，若有必要注射呼吸兴奋剂。

      - 体表大出血：抢救人员戴手套、口罩进行加压包扎止血。用纱布、绷带或其他洁净的毛巾，衣物等软垫在伤口上再加压包扎来增加压力达到止血目的。

    - 中暑

      - 首先将病人迅速转移到阴凉通风处或电扇下，最好移至空调室，平卧，解开衣服，用冷毛巾敷头部，以增加辐射散热。

      - 给予清凉含盐饮料，可选服人丹、十滴水、开胸顺气丸、藿香正气水等，用风油精涂擦太阳穴、合谷等穴。

      - 体温高者用30%酒精或冰水擦洗降温。

    - 踝关节、肘关节扭伤

      - 伤者要避免继续负重或行走，24小时内不能热敷和按摩。应先用冰块或冷水冷敷，方法如下：将冷水浸泡过的毛巾放于伤部，每3分钟左右更换一次，也可以用冰块装入塑料袋内进行外敷，每次20～30分钟；夏季则可用自来水冲洗，冲洗时间一般在4～5分钟左右，不宜太长。24小时后方可热敷或按摩，热敷方法：将热水或热醋浸泡过的毛巾放于伤处，5～10分钟后毛巾已无热感时进行更换，每天进行1～2次，每次热敷约30分钟即可。

    - 骨折急救处理

      - 在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤。限制伤者活动，使用夹板将骨折部位固定住。夹板的长、短、宽根据骨折部位的需要来决定，长度必须超过折断的骨头。

      - 夹板式代用品在使用时要包上棉花、毛巾、布块和衣服等以免夹伤皮肤。

      - 开放性骨折，局部要作无菌处理。不要随意搬运伤员，先用消毒液冲洗伤处，用消毒纱布盖好后用夹板固定，不要将暴露的骨头还纳进去。

      - 头部骨折，要保持头部固定，不要随意搬运伤员，头部可稍垫高，为了在转运时避免震动，可在头部两侧放上砂袋或两个较大的枕头固定。

      - 脊椎骨析——胸椎、腰椎、骶骨，脊椎脱位易损伤脊椎神经导致截瘫。应在3-4人帮助下将伤者平放在硬板担架上，用宽绷带或布带将伤者绑在担架上，送医院。不要随意搬动伤员，绝对不能用手抱。

      - 颈椎骨折——将毛巾、报纸、衣服卷成颈卷从颈后骨固定颈部，不要随意搬运伤员。

  - 急救培训

    - 医务室应定期邀请专家对公司和各生产现场急救小组成员进行培训，增加急救知识，提高急救技能，每年不少于一次。

    - 各生产现场急救小组应定期对职工进行急救知识的宣传、教育和培训，每年不少于一次。

    - 新员工上岗前医务室必须进行现场急救知识培训。

  - 急救设施配备与使用

    - 公司医务室应配备相关急救用品，包括担架、急救箱、氧气袋、急救药品等，人工呼吸机，以备紧急事故时使用。

    - 生产现场各危险场所应配置相应的急救设施和急救药品，如紧急喷淋、洗眼器、应急用品柜、急救小药箱、呼吸器等。

    - 各场所的急救设施和急救药品仅仅是用于工伤事故的初步急救处理，为防止各场所自己处理不彻底发生意外（如破伤风等），受伤员工在进行急救处理后仍需要到医务室或医院作更进一步的专业治疗。

    - 公司各场所急救设施和急救药品仅仅用于员工上班时间受到伤害时的紧急处理，不得擅自拆除或挪作他用。

    - 各场所在配备所有用于应急使用的设施和防护用品时，应先到EHS管理部进行登记，必要时EHS管理部人员协助进行选型。

    - 急救小药箱的配备和使用：

      - 各危险场所小药箱按照标准配备药品的种类、数量，若不全到后勤部医务室领取。

      - 各场所应让告知本场所员工急救小药箱所在的位置。厂区调度室配备一个小药箱，以备夜班员工急需时使用。

      - 员工在现场领用急救物品，由所在车间/部门进行记录。

    - 应急用品柜配备和使用：

      - 应急用品柜应张贴“应急用品柜”标志、滤毒罐选型对照表、应急用品配备清单、保管人姓名及联系方式。

      - 滤毒罐的型号依据各场所现场及周围场所使用的化学品至少配备两种，数量由各场所根据该场所具体情况决定。

      - 使用高毒、剧毒化学品的场所除应急用品柜内用品外，还应配备两套空气呼吸器备用。

      - 应急用品柜应明确保管人，平时应上锁，钥匙存放于便于员工知道的场所，不允许放置无关物品，并配备能砸破玻璃的应急物。

    - 紧急喷淋和洗眼器配备和使用

      - 因生产事故可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应设紧急喷淋和洗眼器装置。

      - 装置最好安装在危险源头的附近，在10秒钟能够快步达到洗眼器和紧急喷淋装置的区域范围，同时尽量安装在同一水平面上，最好能够直线到达，避免越层救护。

      - 在洗眼器和紧急喷淋装置的周围，应有醒目的标志。标志最好用中英文双语和图示表达清楚，非常形象地告诉生产现场的作业者明确洗眼器和紧急喷淋装置的位置和用途。

      - 洗眼器和紧急喷淋装置在正常运行时，各个部件应该满足眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分技术要求 GB/T38144.1-2019标准的要求，而且各个喷头能够同时单独使用。在北方有可能在冬天结冰的地区，需要添加防冻装置或者在设备的旁边加装防冻保护设施。

      - 当洗眼器和紧急喷淋装置各个部件安装结束后，应满足：

①在洗眼器和紧急喷淋装置正确连接到水源和所有的阀门开关处于关闭状态的情况下，连接的管路不应该有漏水现象。

②在洗眼器和紧急喷淋装置的操作开关处于完全打开的状态下，所有阀门必须保持常开状态，人为因素除外。

③当设备所有开关处于完全工作状态的时候，整个设备应该各自满足眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分技术要求 GB/T38144.1-2019标准的要求。

      - 洗眼器要有两个眼睛喷口，并且有保护装置。分钟持续水流和水量适中。

      - 紧急喷淋装置要保持15分钟持续喷水，水温适中。并应设置不断水的供水设备。

    - 各场所应定期对应急设施和急救药品定期进行检查。

- 记录

  - From:FEHSOP-H05-1公司急救小药箱药品配备标准

  - From:FEHSOP-H05-2急救小药箱申请表

  - From:FEHSOP-H05-3应急用品柜PPE配备清单

  - From:FEHSOP-H05-4海正药业（杭州）急救小药箱维护记录

  - From:FEHSOP-H05-5海正药业（杭州）应急用品柜维护记录

  - From:FEHSOP-H05-6海正药业（杭州）空气呼吸器维护记录

  - From:FEHSOP-H05-7海正药业（杭州）紧急喷淋维护记录

  - From:FEHSOP-H05-8急救小药箱使用记录表

- 附录

  - 附录1：

公司急救小药箱药品配备标准

Form：FEHSOP-H05-1

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绷带卷 | 1只 |  |
| 2 | 创口贴 | 20张 |  |
| 3 | 棉签 | 1包 |  |
| 4 | 纱布 | 5块（大） |  |
| 5 | 氧气袋 | 1只 | 特定地区配备 |
| 6 | 布胶 | 1卷 |  |
| 7 | 红汞液 | 1瓶 |  |
| 8 | 正气水 | 1盒 |  |
| 9 | 烫伤膏 | 1支 | 特定地区配备 |
| 10 | 止血带 | 1只 |  |

  - 附录2：

急救小药箱申请表

Form：FEHSOP-H05-2

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

申请部门：          申请人：            申请日期：

申请部门批准人：                        批准日期：

EHS部门批准人：                      批准日期：

后勤部批准人：                          批准日期：

  - 附录3

应急用品柜PPE配备清单

Form：FEHSOP-H05-3

车间/部门：                              位置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面罩/半面罩式防毒面具 | 副 | 2 |  |
| 2 | 防护手套 | 副 | 2 |  |
| 3 | 防护眼镜 | 副 | 2 |  |
| 4 | 毛巾 | 条 | 2 |  |
| 5 | 滤毒罐/滤毒盒 | 个 | 2 |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 保管人姓名 |  |  |  |  |
| 保管人联系电话 |  |  |  |  |

  - 附录4：

海正药业（杭州）急救小药箱维护记录

Form：FEHSOP-H05-4

部门：                                       位置：

检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查 结果 | 措施（若“检查结果”为“否”填写此栏） | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种类是否 齐全 |  |  |  |  |
| 2 | 数量是否 充足 |  |  |  |  |
| 3 | 物品是否 在有效期内 |  |  |  |  |
| 4 | 氧气袋内氧气是否充足 |  |  |  | 使用地区填写 |
| 5 | 氧气袋是否标明充气日期 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |

注：1、各生产现场每月由专人检查一次。

2、“检查结果”栏填写“是”或“否”。

3、附配备标准

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绷带卷 | 1只 | 6 | 布胶 | 1卷 |
| 2 | 创口贴 | 20张 | 7 | 红汞液 | 1瓶 |
| 3 | 棉签 | 1包 | 8 | 正气水 | 1盒 |
| 4 | 纱布 | 5块 | 9 | 烫伤膏 | 1支 |
| 5 | 氧气袋 | 1只 | 10 | 止血带 | 1只 |

  - 附录5

海正药业（杭州）应急用品柜PPE检查表

Form：FEHSOP-H05-5

部门：                                      位置：

检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查 结果 | 措施（若“检查结果”为“否”填写此栏） | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种类是否 齐全 |  |  |  |  |
| 2 | 数量是否 充足 |  |  |  |  |
| 3 | 表面是否 有破损 |  |  |  |  |
| 4 | 滤毒罐、盒是否在有效期内 |  |  |  |  |
| 5 | 防护用品是否有密封保护 |  |  |  |  |
| 6 | 是否已上锁并配有砸破玻璃的应急物 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |

注：1、每月由使用部门检查一次。      2、“检查结果”栏填写“是”或“否”。

3、有效期：在未使用情况下，滤毒罐为5年，滤毒盒为3年。

4、建议配备标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面罩/半面罩式防毒面具 | 副 | 2 |
| 2 | 防护手套 | 副 | 2 |
| 3 | 防护眼镜 | 副 | 2 |
| 4 | 毛巾 | 条 | 2 |
| 5 | 滤毒罐/滤毒盒 | 个 | 若干 |

  - 附件6：

海正药业（杭州）空气呼吸器维护记录

Form：FEHSOP-H05-6

| 检查日期 |  |  | 部 门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 厂内编号 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  | 措 施 |
|  |  | 气瓶内压力是否在200kg/cm2以上 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 是否对面罩进行了清洁 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 面罩气密性是否良好 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 供气阀是否进行了消毒和清洁 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 气瓶瓶体是否完好 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 高压接口是否良好 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 高压接口垫圈是否良好 |  |  | 是 否 |  |
|  |  | 背带连接是否可靠 |  |  | 是 否 |  |
|  | 其它 |  |  |  | 是 否 |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |

检查须知： 1、本表为使用单位登记表，由使用部门专人负责检查、记录。

2、正常情况下，每套装置在每月10日前检查一次；临时使用后，及时进行维护保养。

3、检查时要仔细、具体，逐项检查，发现问题须及时处理，器具不得带故障使用。

4、再检查结果栏内打“√”，结果为否项，则必须采取相应措施。

  - 附录7：

海正药业（杭州）紧急喷淋、洗眼装置检查表

部门：                                                       Form：FEHSOP-H05-7

| 检查日期 | 装置名称 | 所在位置 或编号 | 检查结果 | 处理措施 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查须知：1、本表为使用单位登记表，由使用部门专人负责检查并记录；

2、要求对每套装置每周检查一次；

3、检查内容包括装置是否损坏、出水是否正常等。

  - 附录8：

急救小药箱物品使用记录表

Form：FEHSOP-H05-8                    车间/部门：

| 序号 | 使用原因简述 （人员、时间、地点、事件） | 使用到的物品 | 数量 | 领用人 | 记录人 | 记录时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用须知：1、使用记录需在急救物品使用后及时进行填写；

2、易耗型急救物品使用后需及时补充。