- 目的

  - 为了预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病危害项目申报管理办法》等有关法律、法规规定，规范本单位作业场所危害因素的监测工作预防、控制和消除职业危害，有效预防职业病发生，保护员工健康，特制定本管理制度。

- 范围

  - 本制度适用于海正药业（杭州）有限公司。

- 职责

  - EHS管理部：确定公司的职业危害因素监测点，协助职业卫生技术服务（检测）机构对职业危害因素监测点进行监测，并对监测结果进行公示；对超标场所，会同超标部门及公司医务室进行原因分析，提出整改方案，监督落实整改。

  - 各事业部、部门、车间（下称“各部门”）：配合职业卫生技术服务（检测）机构对本部门检测点进行职业危害因素检测，对发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国职业病防治法》2018.12.29修正

  - 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令2020年第5号

  - 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发[2015]92号

  - 《工作场所有害因素职业接触限值_化学有害因素》（GBZ2.1-2019），GBZ 2.1-2019/XG1-2022

  - 《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素》（GBZ2.2-2007）

  - 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

  - 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅健[2015]16号

  - 《高毒物品目录》卫法监发[2003]第143号

- 定义

  - 无。

- 运行程序

  - 职业危害控制

    - 运行控制应坚持“预防为主、防重于治、防治结合”的原则。

    - 应重点控制与重要环境因素和重大危险源相关的活动及过程的运行。重点控制的作业点，必须实施严密的监视、连续的测量和有效控制，包括：

      - 确定有效控制所需的监测项目和指标；

      - 制订完整的程序或作业指导文件；

      - 设有专人实施监测和操作控制；

      - 对相关环境因素、危险源进行连续的监视的测量；

      - 纳入日常监督检查、内部审核和管理评审的重点项目；

      - 纳入《应急准备和响应程序》的控制对象。

    - 公司开发新产品、新设备和新项目，以及、新、改、扩建项目之际，必须坚持环境、职业健康安全措施“三同时”的原则。

    - 各部门应根据生产需要，组织编写必要的工艺规程（操作法/作业指导书等），工艺规程应包含操作过程中注意的安全、环境事项。操作人员应严格按相应工艺规程操作。

    - 各专业主管部门应制定并执行相关的管理制度或程序，对相关运行过程进行控制。并应确保运行控制程序、制度和要求处于受控状态，一旦不满足规定要求，应采取纠正措施，消除问题产生的原因。

    - 各主管部门要不断完善管理制度，并通过培训教育使全体员工参与运行控制工作。

  - 检测点设置及职业危害因素检测项目

    - EHS管理部提供本公司安评、环评报告及职业危害因素检测需要的各项资料，由具有资质的检测单位根据《职业病危害因素分类目录》制定采样点及采样计划，每次按检测按计划进行。

  - 检测采样要求

公司与职业卫生技术服务机构应当互相监督，保证采样检测符合以下要求：

    - 采用定点采样时，选择空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点采样；采用个体采样时，选择接触有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者采样；

    - 空气中有害物质浓度随季节发生变化的工作场所，选择空气中有害物质浓度最高的时节为重点采样时段；同时风速、风向、温度、湿度等气象条件应满足采样要求；

    - 在工作周内，应当将有害物质浓度最高的工作日选择为重点采样日；在工作日内，应当将有害物质浓度最高的时段选择为重点采样时段；

    - 高温测量时，对于常年从事接触高温作业的，测量夏季最热月份湿球黑球温度；不定期接触高温作业的，测量工期内最热月份湿球黑球温度；从事室外作业的，测量夏季最热月份晴天有太阳辐射时湿球黑球温度。

  - 检测结果告知与整改

    - 职业危害因素每年至少检测一次，在检测点设置告知牌，告知每次检测结果，并对岗位从业人员进行宣贯，形成记录。危害因素检测结果应符合GBZ2 《工作场所有害因素职业接触取值》的规定，如有不符合的情况，EHS管理部与被检测部门应立即分析原因，采取有效的防治措施，立即整改，并形成整改记录。各部门应该运用先进技术或采取有效治理措施，改善劳动条件，确保作业场所职业危害因素符合国家卫生标准。

  - 检测资料存档管理

    - 检测部门提供职业危害监测报告，由公司EHS管理部将检测结果报告存入职业卫生档案。

  - 检测经费管理

    - 公司应当将职业病危害因素定期检测工作纳入年度职业病防治计划和实施方案，所需检测费用纳入年度经费预算予以保障。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。