- 目的

  - 建立健全进入受限空间作业安全管理制度，确保作业人员和周边环境的安全。

- 范围

  - 适用公司内受限空间作业，包括承包商在公司内的作业。

- 职责

  - 负责区域或设备的部门经理：必须确保该区域/设备已经完成安全准备工作，最后在书面许可证上签字，允许指定人员进入该区域/设备。

  - 作业人：

    - 遵守受限空间作业规定；

    - 正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用具；

    - 与监护人进行有效的安全、报警、撤离等双向信息交流；

    - 作业人员意识到身体出现危险异常症状时，应及时向监护者报告或自行撤离有限空间。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

    - 应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间；

    - 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络；

    - 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类，数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。

  - 作业审批人

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

  - 气体检测人员：

    - 熟悉检测仪器设备和检测方法；

    - 能科学分析有毒有害介质的产生原因；

    - 对所检测的数据负责。

  - EHS管理部：负责公司作业制度制定、修订及指导和监督检查工作。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

  - 有限空间作业安全指导手册

- 定义

  - 缺氧：指空气中的氧气浓度低于19.5% 的状态。

  - 缺氧危险作业：指具有潜在的和明显的缺氧危险的各种作业。

  - 一般缺氧作业：指在普通作业场所中的单纯缺氧危险作业。

  - 特殊缺氧作业：指在特殊作业场所中或同时存在其他有害气体的缺氧危险作业。

  - 受限空间：指进出口密闭，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，不是给人们用来长期工作的、对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

  - 受限空间包括但不局限于：

    - 密闭设备：指各类发酵罐、贮罐、反应塔、冷藏车、槽车、反应釜、蒸馏釜、塔釜、反应槽、储存槽、沉箱及锅炉等。

    - 地下有限空间：包括地下管道、地下槽、地下室、地下仓库、窨井、地下池、废水池、暗沟、下水道、沟渠、管线、隧道、沼气池及化粪池、地下电缆沟等。包括动土作业等开挖作业时的形成的一些深度大于1.2米的沟槽、池、深坑等。

  - 地上有限空间：包括夹层、贮藏室、布袋除尘室、烟道等。

- 运行程序

  - 受限空间管理

    - 车间应当对本车间的受限空间进行辨识，确定受限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

    - 各车间/部门应按照本规定落实受限空间安全作业证，未经审批，不得擅自作业。

    - 受限空间编号规则

受限空间编号规则

车间/部门受限空间编号按“XXXX—XXX”进行，说明：

XXXX—XXX

表示数字顺序位号，如001、002等；

表示车间/部门名称，如126车间，取126；其它部门取汉语拼音首字母，如后勤部，取HQ；

例如：121-30T-001代表121--30T车间的001号受限空间。

  - 常规

    - 许可证由负责该区域/设备的经理批准、发放，若经评估后风险较少场所(如经常性进入发酵罐作业)，可由该区域/设备的生产主管批准、发放，同时只仅仅是在规定的时间内有效。

    - 正常规定作业证的有效期为8小时，若超过有效期，该作业证作废。当工作环境状态变化，使工作不安全时，许可证立刻失效。

    - 从事受限空间作业时，严禁在气体检测之前进入该作业场所。必须准确测定作业环境空气中的氧气浓度、可燃气体、硫化氢和一氧化碳，并记录。作业场所的空气质量达到标准后方可作业。特殊情形下，可能存在成分复杂的危险有毒气体的环境中，进入之前需要对空间内的气体做详细的风险评估，包括但不局限于氧气浓度、可燃气体、硫化氢和一氧化碳等。

    - 在每次作业前，必须仔细检查和安全带和其他设备。发现异常应立即修补或更换，严禁勉强使用。如果可能使用呼吸器具，必须确保操作正常。

    - 所有受限空间场所入口处必须有明显的警示标识。

    - 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB39800.1要求的个体防护装备。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

  - 作业前，应对受限空间进行安全隔绝，要求如下：

    - 受限空间必须从使用/工作岗位隔离出来，并且通知所有相关的工作人员。

    - 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道进行隔离。不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

    - 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

    - 对作业设备上的电气电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌。

  - 作业前，对受限空间进行清洗或置换，保持空气流通良好，并达到如下要求：

    - 清理的方法是根据受限空间内相关的物料而决定如通过蒸汽清理、水冲洗等等。

    - 重复用水或适合的介体冲洗直到获得中性的pH值。

    - 必须提供空气入口和适当的蒸汽和凝结水的出口。

    - 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

    - 必要时，应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

    - 在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放，置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

  - 气体检测要求如下：

    - 作业前30 min内，对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

    - 检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析。

    - 检测人员进入或探入受限空间检测是，应配备符合规定的个体防护装备；

    - 不应向受限空间充氧气或富氧空气；

    - 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2 h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

    - 对可能释放有害物质的受限空间，应连续检测，情况异常时应立即停止作业，撤离人员，对现场处理，分析合格后方可恢复作业。

    - 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

    - 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态；

    - 当开始时间被延迟或工作停止中断超过60分钟时，许可证将由发放者重新评审并且必须重新进行气体测试。

    - 所有以上测试必须保持书面记录。

    - 受限空间内气体检测内容及要求如下：

      - 氧气含量为19.5%-21%（体积分数） ，在富氧环境下不应大于超过23.5% （体积分数）。

      - 有毒气体浓度超过TLV/PEL （极限值/可允许暴露值），如硫化氢超过10ppm，一氧化碳超过35ppm。其它有毒物质浓度应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2规定。

      - 可燃气体、蒸汽浓度要求应符合：

        - 当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积分数）；

        - 当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）；

  - 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

    - 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4.11要求的，应佩戴满足GB/T18664要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

    - 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4.11要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

    - 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；

    - 在受限空间内从事电焊作业，应穿绝缘鞋；

    - 有噪声产生的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

    - 有粉尘产生的受限空间，应在满足GB15577要求的条件下，按GB39800.1要求佩戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。

    - 高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施；

    - 低温的受限空间，进入时应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施。

    - 在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

    - 在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具。

    - 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

  - 对受限空间作业进行监护：

    - 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

      - 不得以任何理由在许可证期限内离开工作现场，若离开现场，必须指定一人负责监护，并告知相关注意事项。

      - 如发生紧急情况，不得进入受限空间。

    - 监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间；

    - 如果受限空间作业现场的危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所。

    - 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络。

  - 作业完毕

    - 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。

    - 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

    - 作业完毕，应及时进行验收确认。

  - 照明及用电安全要求如下：

    - 进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯，受限空间照明电压应小于或等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V；

    - 进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V；当需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）严禁带入容器内使用。当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，则应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。

    - 使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

  - 进入受限空间没有自吸式呼吸器的预防措施

    - 必须保持提供足够的新鲜空气。必须提供机械通风例如空气供应管线或鼓风机/通风管道，通风换气次数不能少于3次/h～5次/h。

    - 受限空间内气体的重复测试，在工作过程中，必须定时进行。

    - 这个许可证必须在工作开始前和在工作区域完成发放，不能预先填写、完成。

    - 许可证的任何变更，必须签字确定。

    - 这个许可证仅允许进入，但是不包括做其他工作。

    - 如果任何许可证上的条件、说明有所改变或紧急事件出现，这个许可证将立刻撤回，进入受限空间的所有人员，必须立刻要求离开受限空间，许可证由相关双方，签字取消。

  - 应满足的其他要求如下：

    - 受限空间出入口应保持畅通。

作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；

    - 难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式；

    - 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。

    - 作业期间发生异常情况时，未穿戴6.5规定个体防护装备的人员严禁入内救援；

    - 停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防护防止人员误入的措施。

    - 作业结束后，应将工器具带出受限空间，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

    - 对于多工种、多层交叉作业，应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。有限空间作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人同一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改

  - 下水沟和排水沟

    - 阴沟条件会迅速地从安全的情形变化为高可燃性或有害的环境。所有进入排水沟的工作，必须特别注意。

    - 在进入这些密闭的地方之前，必须穿戴完整全身式防护服和自吸式呼吸器或连续提供空气的设备。

    - 当动土作业形成1.2米及以上，可能出现产生或积聚有毒有害易燃易爆气体的情况时，必须按照受限空间作业要求管理。

  - 培训

    - 对受限空间安全作业负责人的培训应包括如下内容：

      - 与受限空间作业有关的法规 。

      - 工作在受限空间产生危险的原因、缺氧症的症状、防止措施以及急救知识 。

      - 防护用品、呼吸保护器具及抢救装置的使用、检查和维护常识 。

      - 作业场所环境空气中氧气、易燃气体及有害物质的浓度测定方法 。

      - 紧急应急。

    - 对一般受限空间作业人员（包括监护人员和进入作业人员）的安全培训应包括如下的内容：

      - 受限空间作业场所的窒息危险性和安全作业的要求 。

      - 防护用品、呼吸保护器具及抢救装置、救援、急救的正确使用知识 。

  - 文件及记录管理

    - 此程序应3年评审或修订一次。

    - 受限作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

    - 所有气体测试结果必须确实记录在许可证上同时保存至少2年。

- 记录

  - 海正药业（杭州）受限空间安全作业证

  - 受限空间人员及携带工器具检查记录

- 附录

  - 附录1：海正药业（杭州）受限空间安全作业证

| 海正药业（杭州）受限空间安全作业证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Form.：FEHSOP-S01-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号:xxxxxxx |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 受限空间名称 |  |  |  |  |  | 受限空间内 原有介质名称 |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位 |  |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  |  | □动火作业 □高处作业 □临时用电 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其它的作业证编号（不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  | □中毒 □窒息 □机械伤害 □灼伤 □砸伤 □触电 □高处坠落 □火灾 □爆炸 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 析 | 分析项目 |  | LEL | CO | H2S | O2 | 时间 |  |  | 部位 | 分析人 |
|  | 分析标准 |  | ＜10% | ＜35ppm | ＜10ppm | 19.5%-21% |  |  |  |  |  |
|  | 分析数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |
| 1 | 盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加装盲板进行有效隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 已分析受限空间的可燃、有毒有害气体和氧气含量，且在安全范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 设备已经过置换，吹扫或蒸煮，通风孔已打开进行自然通风，湿度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备，不应采用直通氧气或富氧空气的方法补充氧 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 转动设备已切断电源，电源开关处加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 受限空间内部已具备进入作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 受限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 作业使用的照明、电动工具必须是安全电压。进入金属制、潮湿设备、容器内作业必须采用12伏安全照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 8 | 作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 已配备作业应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 受限空间出入口四周已设立警戒区 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 11 | 受限空间内作业已配备通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 12 | 用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 13 | 存在大量扬尘的设备已停止扬尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 14 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 15 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收：所有的工作终止，时间: ________________，所有的人员从受限空间返回。 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：连续监测，每2小时记录一次，此证一式三份，一份留存，一份放现场，一份由作业负责人保管。

  - 附录2：受限空间人员及携带工器具检查记录

受限空间人员及携带工器具检查记录

From：FEHSOP-S01-2

| 检查日期 |  | 受限空间位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受限空间作业证编号 |  |  |  |
| 进受限空间人员 |  | 检查人签字 |  |
| 进受限空间时携带的工器具 |  | 检查人签字 |  |
| 出受限空间人员 |  | 检查人签字 |  |
| 出受限空间时携带的工器具 |  | 检查人签字 |  |
| 其他情况 |  |  |  |

说明：监护人负责对进出受限空间的人员及携带的工器具种类、数量进行清点、登记。