- 目的

  - 为加强断能上锁（和挂牌）（LOTO）的安全管理，采取安全防范措施，确保员工/设备作业安全，制定本管理规定。

- 范围

  - 本程序适用于所有类型的工作，包括但不局限于维护、检查、安装，维修或修理。

  - 为避免在执行工作时，被可能意外启动、开车或释放出残留的能量造成伤害，所有作业人员须遵守本程序。

  - 本程序也适用于一定期限内不会使用或操作的设备或系统。

  - 本程序适用于所有的员工和承包商的工作。

- 职责

  - 部门负责人：必须确保所负责区域的安全要求被严格地执行实施，没有任何例外。

  - 员工（承包商）：严格执行断能上锁管理程序。

  - EHS管理部：负责断能上锁的培训、指导、监督与检查。

  - 作业审批人

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

- 定义

  - 受影响员工：因工作需要，其操作或使用的设备/系统正在进行LOTO维护或维修的员工，或他在一个区域里工作而该区域正在实施LOTO维护或维修。

  - 授权员工：在一个设备/系统上执行上锁或LOTO运行控制程序，以完成那个设备/系统上的维护或维修的员工。当受影响员工的责任也包括维修或维护设备/系统以及上锁和挂牌时，授权员工和受影响员工可以是同一个人。

  - 能源：任何电源、机械、气动、液压、热能、化学、势能、弹簧压力或其他的能量。

  - 原料源：在产品加工生产过程中所需要各种材料，如：液体或固体化学品，煤炭和粮食等。

  - 上锁：在一个需要能量隔离的设备上，根据建立的运行控制程序，对装置上锁（和挂牌）以确保能量隔离装置和设备或系统在上锁（和挂牌）被移开前，不会被操作。

  - 上锁装置：利用物理装置如锁具，把能源隔离装置固定在安全的位置，防止设备或系统启动。.

  - 挂牌：放置在能量隔离装置上的明显的警告牌，以指示该设备或系统正被控制、不能操作，直到挂牌装置被移开。

  - 挂牌装置: 一个明显的警告装置，如警示牌或任何附着物，能安全地拴紧在能量隔离装置上以表明设备或系统正在被控制、不能操作，直到挂牌装置被移开。

- 运行程序

  - 断能上锁的授权

    - 只有被授权/培训的员工才能被允许执行设备/系统断能上锁和挂牌。

    - 如果超过一个员工对同一设备/系统执行断能上锁和挂牌操作，每个员工都须通过断能上锁和挂牌的培训，并被授权使用断能上锁和挂牌运行控制程序的资格。

  - 员工断能上锁培训

    - 所有的员工在设备/系统被授权断能上锁或挂牌前，必须完成下列培训：

      - 断能上锁和挂牌的重要性和不遵守时造成伤亡事故的可能性；

      - 认识有关的危险能量源、原料源；

      - 认识有关受限空间的危险源 ；

      - 检查在工作场所的能量类型和大小，以便进行适当必要的准备以执行断能上锁和挂牌；

      - 能量隔离和控制的必要方法和手段，释放残遗能量和确认完成后才能开始工作。

    - 所有被影响员工将通过下列培训：

      - 断能上锁和挂牌运行控制程序的目的和使用。

    - 所有其他在断能上锁和挂牌运行控制程可能被执行的区域工作的员工，将通过下列培训：

      - 上锁或挂牌的设备/系统不允许被启动。

  - 承包商

    - 任何外来的服务人员、承包人或供应商在断能上锁和挂牌情况下工作，属地负责人必须通知并要求其严格遵守，提供承包人员断能上锁装置。

    - 维护部门将与承包人员/供应商评审个别能量控制的程序，之后双方共同对设备/系统执行断能上锁和挂牌运行程序。

    - 部门经理须即时通知受影响人员有关设备/系统将被上锁。

    - 当工作完成时，承包人/供应商与部门经理和维修部门一起确定设备/系统的安全操作状态是否可被复原。检验所有在设备/系统上工作的人员已完全撤离后，再移开上锁和挂牌并且通知受影响人员。

  - 除去锁和牌

    - 除6.5所述情况外，断能上锁和挂牌的锁和牌不允许被除上锁人外任何其他人移开。仅负责上锁的授权员工才有锁的钥匙。

    - 上锁人必须是进行维护或保养的员工本人，且上锁和解锁操作须为同一个人。

  - 在该员工缺席下移开锁

    - 通常情况下不允许直接从设备或系统上移开一个员工的锁或牌，必须先获得该部门经理的批准，而且还必须完成以下程序才能移动锁或牌：

      - 必须尽一切可能去确定谁要求上锁以及谁执行断能上锁，并确定为何锁或牌还在那个地方。

      - 通过批准的已培训人员，彻底检查整个设备以确定所有人员和设备是在安全的状态并且可以正确的操作，锁和牌才可以被授权人移开。

      - 在设备启动之前，必须重新由授权人检查确定是否可以正常操作。

      - 断能上锁和挂牌执行人必须及时的得到通知。

  - 断能上锁和挂牌运行程序

    - 在得到需对设备/系统进行维修或维护的要求时，授权人将确定是否有需要执行断能上锁和挂牌运行程序。

    - 授权人将设备/系统被断能上锁的情况通知受影响人员的部门经理，部门经理通知受影响人员。

    - 授权人复查停止的设备/系统，确定能量状况为零。授权人执行断能上锁，放置必要的挂牌，保存自己的钥匙。

    - 授权人必须检验设备/系统是否已停止运行和已经释放储存的能量。

    - 授权人将完成在设备/系统上必要的工作。

    - 进入受限空间作业时，与该空间相连接的所有能源：蒸汽、热水阀门、压缩空气阀门、料液管路等一定要上锁，上锁后则挂上标志牌。全面遵守受限空间程序，同时取得进入受限空间许可证。

    - 当工作完成的时候，授权人须确定设备/系统是在安全的操作状态，方可移开锁和牌。

    - 授权人须通知部门经理以转告受影响人员，该设备/系统将复原运行。

    - 对于一项跨不同班次的维修和保养作业，在没有最终完工之前，必须填写LOTO交接班记录，按规定将锁匙交给继续进行维修和保养作业授权人员，保持机器或设备处于上锁和挂牌状态。

    - 所有可能产生能量的设备都应具备合适的可上锁性，不可使用一匙配多锁的设计。

    - 每个锁具只能配备一把钥匙，妥善保存在现场锁具箱内，多余的副本钥匙必须严格保存在办公室内另外上锁地点，只有部门负责人在必要情况才能使用。每把锁具都有编号。需要上锁的车间必须配备锁具箱，并设置在容易获得的区域。

    - 挂牌安全要求

      - 挂牌必须稳固地挂在有关机器设备上。

      - 挂牌中的内容包括：挂牌的日期和时间、挂牌人、作业内容、联系电话。

  - 团体断能上锁和挂牌程序

    - 当超过一个人员需要在设备/系统上完成工作时，必须遵守以下程序：

      - 一个授权人执行该设备/系统上执行断能上锁和挂牌程序，其他的每个授权人将监视该设备/系统的关闭过程，查证停止运行，并已经释放储存能量。

      - 其他的每个授权人将在第一授权人相同的地方，分别安置个人的锁头和挂牌。

      - 个别授权人将在设备/系统上，执行个别必需的工作。

      - 当他们个别的工作部分完成，每授权人将移开分别的锁和牌。

      - 当所有在设备/系统的工作完成，最后一个授权人完成工作后，将确定设备/系统是在安全操作条件。和将遵循程序为设备/系统回复服务，然后移开他的锁和牌。

      - 最后的授权员工将通知部门经理以转告受影响人员，设备/系统已经复原服务，断能上锁和挂牌已经被移开。

  - 断能上锁运行控制程序应复审每2年一次。

  - 所有的断能上锁文件应适当维持。

  - 断能上锁和挂牌登记表必须保存最少2年。

- 记录

  - 海正药业（杭州）断能上锁和挂牌安全作业证FEHSOP-S02-1

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）断能上锁和挂牌安全作业证

From:FEHSOP-S02-1                                                   编号：xxxxxxx

| 申请部门 |  |  | 作业申请时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业实施时间 | 自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁具位置说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 | □动火作业 □受限空间 □盲板抽堵 □高处作业 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其它的作业证编号（不涉及的划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 | □火灾 □爆炸 □中毒窒息 □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 上锁前 安全措施 | 1、是否通知了相关人员设备将被关闭并上锁 |  |  |  |  | 安全措施落实 是□ 否□ 不适用□ |  | 签名： |
|  | 2、确认相关设备的电源是否关闭上锁并挂牌 |  |  |  |  | 是□ 否□ 不适用□ |  |  |
|  | 3、与设备直接相连的以下管道: - 蒸汽是否已隔绝 - 热水是否已隔绝 - 压缩空气是否已隔绝 - 氮气是否已隔绝 - 水是否已隔绝 - 其它物料是否已隔绝 |  |  |  |  | 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ 是□ 否□ 不适用□ |  |  |
|  | 4、是否释放管路中的残余压力 |  |  |  |  | 是□ 否□ 不适用□ |  |  |
|  | 5、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上锁时间 | 月 日 时 分 |  |  |  | 上锁人员签名 （作业人员本人） |  |  |  |
| 确认安全措施已经被落实 | 已落实相关安全措施。 监护人： 安全员复核： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批 | 经检查,有关准备措施已经完成，可以进行作业。 部门负责人（主管或以上）签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 解锁前 安全措施 | 1、作业全部结束后，现场是否清理完毕 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 2、人员是否已全部安全撤离 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 3、核准所有的控制开关、阀门均在关闭状态 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 解锁时间 | 月 日 时 分 |  |  | 解锁人员签名 |  |  | 注：把登记表原件还给发证人员完成签收及保存。 |  |
| 检查 | 经检查,维护工作已经完成，经确认安全后，设备可以正常使用。 部门负责人（主管或以上） 签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 本票证未关联其它特殊作业时，此处填写N/A，该证只有一联。

- 任何外来的服务人员、承包人或供应商在断能上锁和挂牌情况下工作，属地负责人必须通知并要求其严格遵守，提供承包人员断能上锁装置。

- 断能上锁和挂牌的锁和牌不允许被除上锁人外任何其他人移开。仅负责上锁的授权员工才有锁的钥匙。

- 上锁人必须是进行维护或保养的员工本人，且上锁和解锁操作须为同一个人。

当所有在设备/系统的工作完成，最后一个授权人完成工作后，才能最终解锁。解锁后，需要检查确认受影响的设备设施能够恢复正常使用。