危险化学品管理规定

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 胡红春 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S09 07版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 00 | 2011.10.08 |  | 新订 |  |  |  |
| 01 | 2019.05.31 |  | - 修订6.5、6.9、8.1 |  |  |  |
| 01 | 2012.10.08 |  | - 修订3.2、4.1、6.1.1c）。 - 删除原3.3，内容合并至3.4。 - 增加6.3.2i。 |  |  |  |
| 02 | 2016.07.15 |  | 原件 |  |  |  |
| 03 | 2019.05.31 |  | - 修订3.4、4、6.1.3、6.2.2、6.2.4、6.6、8.2 - 增加6.1.4、6.4、8.3 |  |  |  |
| 04 | 2021.06.15 |  | - 修订4.2、附件2 |  |  |  |
| 05 | 2021.11.01 |  | - 修订6.2.3、6.4、附件4 |  |  |  |
| 06 | 2023.05.01 |  | - 修订标题、4.9、6.2.2、6.3.1、6.3.2 - 增加4.13、6.8.3、8.3 |  |  |  |
| 07 | 2025.09.10 |  | - 更换模板 - 修订6.2.1、6.4.2、8.1 - 增加4.12、4.13 - 删除原4.5、4.6 |  |  |  |
| 08 | 2026.05.01 |  | - 增加4.4、4.14 - 删除原4.1、7.1、7.2、8.1、8.4 - 修订3.3、4.1、4.3、4.6、6.2.4； - 增加4.15、4.16、6.5-6.7 |  |  |  |

- 目的

  - 为了加强对危险化学品、易制毒易制爆化学品的安全管理，以确保安全生产、储存、使用，保障职业健康安全和保护环境。

- 范围

  - 本规定适用于危险化学品（不包括剧毒品）、易制毒、易制爆化学品在采购、生产、储存、运输、装卸、使用、处理等过程的EHS管理，剧毒品的有关规定详见《剧毒品管理规定》EHSOP-S16。

- 职责

  - 供应链管理部：

    - 负责确保危险化学品、易制毒、易制爆化学品采购、储存、运输、发放、装卸时安全。

    - 负责对运输危险化学品车辆、人员资格证书的审查,拒绝不符合要求的车辆和人员入厂。

    - 供应链管理部再购买危险化学品应从具有相关销售资质的单位购买。

  - EHS管理部：

    - 负责检查、监督和评审危险化学品、易制毒、易制爆化学品储存、使用、运输过程中的各项EHS工作，包括安排、完成法律规定的定期评估和危险化学品目录更新；及时向危险化学品登记机构办理危险化学品登记手续。

    - 负责对装卸过程的安全监督检查,负责危险化学品运输资质和押运人员资格证的监督审查。

  - 保安消防部：负责危险化学品、易制毒易制爆化学品的安全保卫管理，定期检查易制毒、易制爆化学品储存区域的视频监控、红外报警、防盗门窗等设施，确保 24 小时有效运行，留存检查记录。

  - 车间/部门：负责领用、使用及废弃物处置等过程的规范管理。

- 参考文件

  - 易制毒化学品管理条例（国办函[2021]58号）2025.06.20公安部、商务部、卫生健康委、应急管理部、海关总署、国家药监局联合公告

  - 易制爆危险化学品名录（2023年修订版）

  - 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA1511-2018）

  - 化学品分类和标签规范 第1部分GB30000.1-2024

  - 化学品分类和标签规范（2-29部分）GB30000-2013

  - 化学品分类和危险性公示 通则（GB13690-2009）

  - 危险化学品目录（2015）应急管理部 工业和信息化部 公安部 生态环境部 交通运输部 农业农村部 卫生健康委 市场监管总局 铁路局 民航局 公告2026年 第3号修订

  - 禁止寄递物品管理规定（国邮发【2016】107号）

  - 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2026年第6号修正）

  - 《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令2019年第29号）

  - 危险化学品仓库储存通则GB15603-2022

  - 易制毒化学品的分类和品种目录-2025年6月20日联合发布公告第六次增补

  - 治安管理处罚法-2025年6月27日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订

  - 《危险化学品安全法》主席令2025年第六十四号

  - 《易制毒化学品购销和运输管理办法（2025 修订版）》

  - 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2025）

- 定义

  - 易制毒化学品：是指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学辅助剂等物质。易制毒化学品分为三类：

    - 第一类是可以用于制毒的主要原料。

    - 第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。

  - 易制爆化学品：是指国家规定管制的可以作为原料或辅料而制成爆炸品的列入《易制爆危险化学品名录》中的化学品。易制爆化学品分9类：酸类、硝酸盐类、氯酸盐类、高氯酸盐类、过氧化物和超氧化物类、易燃物还原剂类、硝基化合物类、其他。

  - 危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境、具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

  - 按危险货物具有的危险性或最主要的危险性分为9个类别。第1类、第2类、第4类、第5类和第6类再分成项别。类别和项别分列如下：

    - 第1类：爆炸品

      - 1.1项：有整体包爆炸危险的物质和物品

      - 1.2项：有迸射危险，但无整体爆炸危险的物质和物品；

      - 1.3项：有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险或这两种危险都有，但无整体爆炸危险物质和物品；

      - 1.4项：不呈现重大危险的物质和物品；

      - 1.5项：有整体爆炸危险的非常不敏感物质；

      - 1.6项：无整体爆炸危险的极端不敏感物品。

    - 第2类：气体

      - 2.1项：易燃气体

      - 2.2项：非易燃无毒气体；

      - 2.3项：毒性气体。

    - 第3类：易燃液体

    - 第4类：易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质；

      - 4.1项：易燃固体、自反应物质和固态退敏爆炸品；

      - 4.2项：易于自燃的物质

      - 4.3项：遇水放出易燃气体的物质。

    - 第5类：氧化性物质和有机过氧化物

      - 5.1项：氧化性物质

      - 5.2项：有机过氧化物

    - 第6类：毒性物质和感染性物质

      - 6.1项：毒性物质

      - 6.2项：感染性物质

    - 第7类：放射性物质

    - 第8类：腐蚀性物质

    - 第9类：杂项危险物质和物品，包括危害环境物质。

- 运行程序

  - 采购

    - 危险化学品的采购：

      - 应向有危险化学品经营资质的单位购买危险化学品。

      - 调查危险化学品供方的条件包括拥有的合法有关许可证，选择条件好的供方。

      - 购买危险化学品时应主动索取物料安全技术说明书（以下简称SDS），并检查安全标签确保符合国家有关标准和国家有关规定，其中的文字内容应当使用中文。物料安全技术说明书应备份交EHS管理部备案。采购应及时收集供应商物料安全数据表的更新资料并报EHS管理部更新。

      - 对生产、试验、研发所需要的新化学品，采购时(包括国外进口)必须了解其物理、化学性质，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

      - 采购前应与EHS管理部讨论有关的储存条件和EHS问题。

      - 危险品的进口依照海关具体规定。

    - 易制毒化学品的采购：

      - 申请购买第一类易制毒化学品，须经过公司主管领导批准。

      - 申请购买第一类中的药品类易制毒化学品的，必须经过公司主管领导批准后，由省食品药品监督管理部门审批；申请购买第一类中的非药品类易制毒化学品的，由省人民政府公安机关审批。

      - 购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。

      - 任何部门和个人不得擅自购买、使用、转让、销售、储存、运输易制毒化学品。对违反本办法有关规定，造成重大安全事故或存在重大安全隐患的，公司将给予相应处理。触犯刑律的，交由司法机关依法处理。

    - 易制爆化学品的采购：

      - 申请易制爆化学品，须经过公司主管领导批准。

      - 申请购买易制爆化学品的，向所在地的县级人民政府公安机关备案。

      - 任何部门和个人不得擅自购进、使用、转让、销售、储存、运输易制爆化学品。对违反本办法有关规定，造成重大安全事故或存在重大安全隐患的，公司将给予相应处理。触犯刑律的，交由司法机关依法处理。

    - 同时属于危险化学品、易制毒易制爆化学品的，还应遵守其他相关条款的规定。

  - 生产、使用

    - 总体要求：

      - 使用危险化学品、易制毒易制爆化学品的场所，必须加强严格管理，妥善保存，领料、使用等必须有记录。

      - 危险化学品、易制毒易制爆化学品使用场所必须加强安全措施，操作人员必须严格按操作规程操作。

      - 领用危险化学品、易制毒易制爆化学品，应根据生产需要，用多少、领多少，不得过多领用。

      - 易制毒、易制爆化学品必须严格按照“五双”管理制度进行管理，即双人双锁，双人领料，双人收发，双人记账，双人使用。

      - 严格按照国家规定，储存、运输、邮寄、携带、使用、处置毒害性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质。

      - 毒害性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质被盗、被抢或者丢失，必须报告EHS管理部和消防保安部，并按规定向公安机关及相关部门报告。

    - 生产、使用前

      - 公司生产、使用危险化学品前必须按照国家要求进行登记审批并取得安全生产许可证。

      - 使用部门定期向相关人员进行SDS的培训

      - 生产和使用危险化学品的各车间/部门必须保存相关的SDS，同时确保所管辖员工均了解。

    - 生产使用过程中

      - 生产和使用危险化学品等各车间/部门，应当对相应的通风、防火防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离等安全设施进行维护保养，并做好相关的检测、维修维护记录。

      - 相关车间/部门根据生产的需要规定危险化学品的存放地点、存放量(最高允许的存量不得超过一昼夜使用量)，且生产、使用地点应有所用危险化学品的SDS和安全警示标识。

      - 使用和接触任何危险化学品时，都必须有相应的安全防护措施和个人防护用品。

      - 在生产和使用过程中如果出现泄漏情况应根据应急预案，及时处理，尽量减少对环境的污染。对危险化学品的泄漏应制定泄漏处置方案，包括废弃物的处理方法。

      - 危险化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。

      - 易燃易爆场所的所有电气设备设施应采用防爆型，所有的管路和设备应进行静电接地，以防雷击、静电危害。

      - 涉及到腐蚀性危险化学品储存、使用场所，应采取相应的防腐蚀措施。如地面防腐、法兰套、钢架防腐等。

      - 涉及危险化学品使用工艺、设备、原料配比等变更时，需提前报 EHS 管理部进行安全风险评估，评估通过后方可实施。

      - 紧急情况：

        - 发生泄漏、火灾或其它事故时，与第一时间通知相关领导，并组织现场人员疏散。在急救人员到来之前，先进行自救，并采取措施以降低事故扩大；在救护他人时，应作好自我保护；将受害人脱离危险源，移至上风口空气新鲜处，进行简单的急救，必要时紧急送医。

    - 产品及废弃物管理

      - 产品的包装和标志必须符合国家规定及公司要求。

      - 严格按照厂区废弃物管理程序处理废弃物及危险化学品的包装。

      - 委托外界处理废弃的危险化学品时，应当采取安全措施，报EHS管理部，并征得环境保护等部门同意。

      - 从供应商采购的危险化学品使用完毕后，废弃的容器应交回供应商统一回收处理；未回收的容器应贮存在指定区域合规处置。

      - 处理废弃物时，必须佩戴好个人防护用品。

  - 储存

    - 入库要求：

      - 仓库应制定化学品入库验收登记制度，保存SDS及危险化学品清单。在入库前检查核对进行库危险化学品的规格、数量、质量等，做到分类、分批储存。无标签及检验合格证的化学品不得入库；危险化学品入库或入罐前应当遵守原物料入库检验程序进行验收。

      - 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。

      - 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。

      - 应防止质量和包装不良的物品入库，如包装已破损、残漏，物品受潮、变质等，应及时处理后再入库，防止有火险及其它隐患的物品入库。

      - 收货时应检查进入厂区车辆是否符合公司要求。

      - 入库时，涉及易制毒、易制爆的两位保管员须同时在入库单上签字复核。

      - 每天对库区内存储的物品进行巡查，核对库存与台帐，发现短缺应及时汇报；并定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全。

      - 库内在固定方便的地方配备与危险化学品性质相适应的消防器材、报警装置和急救药箱。

      - 避免阳光直射、曝晒、远离热源、电源、火源、水源。

    - 存放：

      - 危险化学品的储存处应通风、阴凉、干燥、远离火种、热源，防止阳光直射；必要时设立危险品仓库，仓库内要求最高温度不宜超过30℃，相对湿度控制在70％以下；仓库应有防漏水措施，并应防止酸雾侵入。

      - 不相容、性质相抵触或能起反应的化学物品，不能同库贮存，根据不同性质物品的要求，分别选择适当地点，专库贮存，严禁与其他危险化学品混贮，混运。

      - 危险化学品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。危险化学品和普通物品存放，应保持一定的距离。仓库堆垛间距应满足以下要求：

        - 主通道大于或等于200cm；

        - 墙距大于或等于50cm；

        - 柱距大于或等于30cm；

        - 垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m2）；

        - 灯距大于或等于50cm。

      - 遇水燃烧、易燃、易爆及液化气体等危险品，不能在露天场所贮存，应设置危险品仓库，并配备一定数量的消防器材，及对部分物品必要时采取通风、降温措施。沸点低和易燃物品要采取低温贮存。

      - 贮存危险品必须详细做好标识，以防混储，对不同危险品要采取各种防范措施，防止变质和超期贮存。

      - 储存化学危险物品的区域内严禁吸烟和使用明火。对进入储存区域内的机动车辆必须采取防火措施包括安全罩。储存化学危险物品的区域，应当根据消防条例，配备消防力量和灭火设施以及通讯、报警装置。

      - 易制毒化学品的仓库条件必须满足危险化学品的储存要求，第一类易制毒化学品必须专库储存。

      - 易制爆化学品的仓库条件必须满足《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》

      - 在易燃、易爆气体、粉尘等室内，所有电气设备和照明都必须采用防爆型等设备和装置，各贮罐必须采取防雷、防静电措施。

      - 危险化学品使用、储存区域须有有效围堰，不应有泄漏，围堰排水阀门必须是长关闭。

      - 危险化学品储存区域，应当符合国家标准对安全、消防等要求，设置明显标志。

      - 贮存场所应准备一定量的吸附材料，一旦发生少量化学品泄漏，可进行吸附处理。

      - 除200L及以上的钢插、气体钢瓶处，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm

    - 出库要求

      - 危险化学品的发放应建立发放制度，严格控制，防止包装不良、标识不清或有安全隐患的化学品出库。

      - 应坚持“先进先出”或近效期先出的原则，以防止久存变质。

      - 原料领用时应根据当班需用量发放，不得超量领用。

      - 产品出库时一定要有SDS及安全标签。

      - 物料出库时作好出库记录。

      - 使用部门必须追踪危化品去向，并做好危化品去向追踪记录。

  - 运输装卸

    - 危险化学品购货单位的资质及运输、装卸资质的规定：

      - 供应链管理部应对危险化学品购货单位的资质及运输、人员资质进行确认。

      - 危险化学品购买单位必须具备危险化学品安全生产许可证或安全经营许可证。

      - 危险化学品运输实行资质认定制度,运输车辆所在运输企业需要具备《道路货物运输经营许可证》,运输车辆必须取得危险化学品运输资质。

      - 运输危险化学品的车辆必须具备机动车辆行驶证与核准经营范围相一致《道路运输证》，另外,运输车辆及罐体与行驶证照片要和《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致、移动式压力容器使用记证承压罐最大充装量应不大于行驶证核定载质量。经供应链管理部相关人员检查无误后方可装卸。

      - 危险化学品运输车辆的槽罐必须封口严密,能够承受正常运输条件产生的压力和外部压力,确保进入厂区运输过程中不发生渗(洒)漏。

      - 驾驶员需要具备相应级别的驾驶证和《营业性道路运输驾驶员从业资格证》；押运员需要具备《道路危险货物运输操作证》。没有相关证书和认定,不得运输危险化学品。

      - 危险化学品装卸作业必须在装卸管理人员的现场监督下进行。

      - 通过公路运输危险化学品，必须委托有危险化学品运输资质的运输企业进行，并向被委托方说明所运输危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等。

    - 对装卸操作人员的工作要求

      - 装卸操作人员,应进行相关安全培训，未培训人员不得私自操作。

      - 操作人员在装卸危险化学品期间不得脱离岗位,当班不能装却完毕，或有紧急情况交下一班次或其他人继续装卸时,一定要以书面的形式交代规范,防止发生物料的泄漏。

      - 装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动等野蛮作业行为。

      - 装卸对人体有毒害及腐蚀性物品时,操作人员应具有操作毒害品的一般知识,操作时轻拿轻放,不得碰撞、倒置,防止包装破损物料外溢,操作人员应戴防护眼睛、佩戴胶皮手套和相应的防毒口罩或面具,穿防护服。

      - 作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。

      - 装卸易燃易爆化学品时需穿防静电工作服、防静电鞋,禁止穿带铁钉的鞋子。桶装的易燃物料、各类氧化剂不得在水泥地面滚动。

      - 装卸危险化学品时,操作人员不得做与工作无关的事情,集中精力注意装卸的情况,以便于出现异常情况时,及时采取应急措施。

      - 工作前应认真检查所用工具是否完好可靠,开启易燃易爆的桶装物料的桶盖时应使用铜或者铜铝合金等专业扳手。

      - 机械装卸作业时,必须按核定负荷量减载25%,装卸人员必须服从现场指挥,防止货物剧烈晃动、碰撞、跌落。

      - 不得用同一个车辆运输互为禁忌的物料,包括库内搬运。

      - 装卸时应做到轻装轻放,重不压轻,大不压小,堆放平稳,捆扎牢靠。

      - 装卸操作人员堆放各种固体原料及桶装物料时,不可倾斜,高度要适当,不准将物料堆放在安全通道内。

      - 装卸液体物料时,运输车辆储槽的出口与软管的连接处一定要捆绑牢靠,在装卸过程中操作人员一定要坚守岗位,以防止意外泄漏,在装卸物料的过程中严禁车辆随便开动,如需开动爬坡卸料时,必须关闭车槽出口的出口阀,拆除软管。

      - 装卸易燃可燃液体时,操作人员应全面了解各项安全措施是否到位,包括静电接地线良好接触,充装软管、阀门对接良好,槽车停靠固定物到位等。

      - 熟悉本岗位工艺流程,掌握各控制阀门的切换情况,贮罐上所有阀门应开关灵活 ，严密不漏,运行人员应经常检查管线及阀门的运行情况,使其处于受控状态,不得有跑、冒、滴、漏现象。

      - 危险化学品卸车前做好《危险化学品安全卸车检查表》登记确认。

      - 公司内各车辆装卸点所配备的消防器材及急救药品,要进行经常性的检查,确保其有效完好:如存在失效、数量不够等现象,要及时上报。

      - 操作人员应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具消防器材的使用方法。

      - 装卸涉及高处作业时，要规范使用安全带等防坠落装置，做好防坠落保护措施。

    - 对运输槽车人员的工作要求

      - 车辆进入危险货物装卸作业区,驾驶员应按有关安全规定驶入装卸货区。

      - 进入装卸作业区前,必须安装防火罩,不准随身携带火种,装卸易燃、易爆危险货物时,不准穿带有铁钉的工作鞋和穿着易产生静电的工作服。

      - 车辆停靠卸货时,应听从作业区指定人员的指挥;车辆不准堵塞安全通道，装卸过程驾驶员不准离开车辆。车辆驶离时，必须经作业指挥人员同意。

      - 装卸过程中,车辆的发动机必须熄灭并切断总电源在场地装卸货物时,必须采取防止车辆溜坡的有效的措施，如三角垫等。

      - 在装卸过程中,驾驶员负责监护,办理货物交接签证手实时要点收点交,装车完毕,驾驶员必须对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查。

      - 装卸过程中需要移动车辆时,应先关上车厢门或板,若原地关不上时,必须有人监护,在保护安全情况下才能私动车辆,起步要慢,停车要稳 。

      - 禁止在装卸作业区内维修车辆。

      - 货物运达卸货地点后,因故不能及时卸料,在待卸期间,驾驶员应会同押运人员负责看管货物。

      - 在装卸点作业的司机及押运员不得擅自脱离车辆,干与工作无关的事,更不得进入公司其他的区域。

    - 包装件装卸作业要求

      - 保管员应详细核对货物名称、规格、数量是否与托运单证相符，并认真检查货物包装标志的完整状况。包装不符合安全规定的应拒绝卸车。

      - 装卸操作人员应根据货物包装的类型、体积、重量、件数的情况，并根据包装上储运图示标志的要求，轻拿轻放、谨慎操作、严防跌落、摔碰、禁止撞击、拖拉、翻滚、投郑。同时，必须做到:

        - 堆码整齐、靠紧妥贴，易于点数。

        - 堆码时，桶口、箱盖朝上，允许横倒的桶口及袋装货物的袋口应朝里.装载平衡，高出拦板的最上一层包装件，堆码时应从车厢两面向内错位骑缝堆码，超出车厢前拦板的部分不得大于包装件高度的二分之一。

        - 装运高出车厢拦板的货物，装车后，必须用绳索捆扎牢固，易滑动的包装件，须用防散失的网罩覆盖并用绳索捆扎牢固或用苫布覆盖严密，须用两块苫布覆盖货物时，中间接缝处须有大于15cm的重叠盖，且车厢前半部分苫布需压在后半部分苫布上。

        - 装有通气孔的包装件，不准倒置、侧置，防止所装货物泄漏或进入杂质造成危害。

      - 机械装卸作业时，必须按核定负荷量减载25%，装卸人员必须服从现场指挥，防止货物剧烈晃动、碰撞、跌落。

      - 不得用同一个车辆运输互为禁忌的物料，包括库内搬运。

      - 装卸时应做到轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢靠。

      - 装卸操作人员堆放各种固体原料及桶装物料时，不可倾斜，高度要适当，不准将物料堆放在安全通道内。

    - 液体物料的装卸作业要求

      - 装卸液体物料时，运输车辆的储槽的出口与软管的连接处一定要捆绑牢靠，在装卸过程中操作人员一定要坚守岗位，以防止意外泄漏。在装卸物料的过程中严禁车辆随便开动，如需开动爬坡卸料时，必须关闭车槽出口的出口阀，拆除软管。

      - 装卸易燃易爆物料时，车辆需爬坡卸料时，所采用的爬坡设施必有防止产生火花的安全措施。

      - 卸易燃可燃液体时，应在阴凉通风处进行，避免在阳光直射天气炎热的情况下装卸。

      - 装卸易燃可燃液体时，操作人员应全面了解安全措施是否到位，包括静电接地是否良好接触，充装软管、阀门对接良好，槽车停靠固定物到位等。

      - 装卸作业时，必需先将车体有效接地，静置30分钟后取样卸料。

      - 作业完毕，要经规定的静止时间，才能进行拆除接地线等其他作业。

      - 充装过程中随时注意槽车液位、压力，坚守现场，随时处置突发情况。

      - 操作人员要至始至终坚守充装现场，充装完毕后检查各有关阀门是否关严，确认无误后方可离开现场。

    - 装货人应当在充装或者装载货物前查验以下事项，装货人应当在充不符合要求的，不得充装或者装载

      - 车辆是否具有有效行驶证和营运证；

      - 驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件；

      - 运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱是否在检验合格有效期内；

      - 所充装或者装载的危险货物是否与危险货物运单载明的事项相一致；

      - 所充装的危险货物是否在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内，或者满足可移动罐柜导则、罐箱适用代码的要求。充装或者装载剧毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、放射性物品或者危险废物时，还应当查验以下相关单证报告：

        - 托运人托运剧毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹或者放射性物品的，应当向承运人相应提供公安机关核发的剧毒化学品道路运输通行证、民用爆炸物品运输许可证、烟花爆竹道路运输许可证、放射性物品道路运输许可证明或者文件。

        - 托运人托运第一类放射性物品的，应当向承运人提供国务院核安全监管部门批准的放射性物品运输核与辐射安全分析报告。

        - 托运人托运危险废物（包括医疗废物，下同）的，应当向承运人提供生态环境主管部门发放的电子或者纸质形式的危险废物转移联单。

    - 危化品装卸注意事项及应急措施

      - 槽罐车内物料未静置30分钟以上，不得进行卸货作业。

      - 操作中严禁取下劳动防护用品，禁止铁器敲打，防止火花产生。

      - 卸货作业应使用防爆工具。

      - 密切关注泵出口压力，槽车罐一旦卸空应立即关闭出口阀，防止泵长时间抽空导致空气进入管道。

      - 如被接触，脱去污染的衣着，立即用流动清水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

      - 眼睛接触立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

      - 吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。误服者给饮大量温水、牛奶、催吐，就医。

      - 遇到雷雨天气和出现其他不安全因素时，立即停止作业。

      - 卸货区域，严禁烟火。

  - 培训

    - 生产、储存、使用、装卸危险化学品人员应该接受危险化学品安全培训，危险化学品安全培训需包含化学品危险特性、SDS 解读、防护用品使用、应急处置、相关法规标准等内容，培训后需通过理论考试、实操考核等方式评估效果，考核不合格的员工不得上岗。

    - 公司主要负责人及公司安全管理人员均应接受政府应急部门培训，取证上岗。

    - 危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。

    - 公司应经常性对员工进行危险化学品知识培训。

    - 应定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。

  - 检查

    - 供应链管理部人员每天对危化品的储存及领用情况进行检查。

    - 使用部门每月对危化品的储存及使用情况进行检查。

    - EHS管理部每季度组织对危化品的储存及使用情况进行检查。

    - 对检查发现的安全隐患，明确整改责任人、整改时限，整改完成后需经复查验收，形成“检查-整改-复查”的闭环记录，重大隐患需立即停产整改并上报公司。

  - 其他要求

    - 公司应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

    - 不得使用国家明令淘汰或者禁止使用的危及生产安全的工艺、技术、设施、设备。

    - 公司应当按照国家标准或者行业标准装备自动控制系统和安全仪表系统，建立安全风险监测预警系统，并与政府有关部门实现互联互通。

    - 公司应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

    - 生产、储存危险化学品的作业场所和安全设施、设备上应设置明显的安全警示标志。

    - 生产、储存危险化学品作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

    - 不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设施、设备，或者以其他任何方式影响其正常使用，不得篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

    - 危险化学品安全评价：应遵照危险化学品管理条例的要求，委托具备国家规定的资质条件的机构，对公司的安全生产条件每3年进行一次安全评价。安全评价报告以及整改方案的落实情况报富阳区应急管理局备案。

    - 危险化学品紧急处理：少量化学品泄漏依照SDS所记载的方法立即处理；发生失控的大面积泄漏或其它意外，应立即启动公司应急预案，具体参见《公司事故应急预案》。

    - 生产和使用过程中如果需要引入新的化学品则必须报EHS管理部备案并评估。

- 记录

  - 危险化学品安全卸车检查表

- 附录

  - 附录1：易制毒化学品名录

易制毒化学品名录

Form：FEHSOP-S09-1

| 序号 | 化学品类型 | 化学品通用名称 | 商品名称 | CAS号 | 列管日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类易制毒化学品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一类易制毒化学品 | 黄樟素 | 黄樟素 | 94-59-7 | 2005-11-01 |
| 2 |  | 异黄樟素 | 异黄樟素 | 120-58-1 | 2005-11-01 |
| 3 |  | N-乙酰邻氨基苯酸 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 89-52-1 | 2005-11-01 |
| 4 |  | 邻氨基苯甲酸 | 邻氨基苯甲酸 | 118-92-3 | 2005-11-01 |
| 5 |  | 麦角酸＊ | 麦角酸 | 82-58-6 | 2005-11-01 |
| 6 |  | 麦角胺＊ | 麦角胺 | 113-15-5 | 2005-11-01 |
| 7 |  | 麦角新碱＊ | 麦角新碱 | 60-79-7 | 2005-11-01 |
| 8 |  | 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊ | 麻黄素 | 321-98-2 | 2005-11-01 |
| 9 |  | 胡椒醛 | 胡椒醛 | 120-57-0 | 2005-11-01 |
| 10 |  | 黄樟油 | 黄樟油 | 8006-80-2 | 2005-11-01 |
| 11 |  | 1-苯基-2-丙酮 | 1-苯基-2-丙酮 | 103-79-7 | 2005-11-01 |
| 12 |  | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 4676-39-5 | 2005-11-01 |
| 13 |  | N-苯乙基-4-哌啶酮 | NPP | 39742-60-4 | 2018-02-01 |
| 14 |  | 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶 | 4-ANPP | 21409-26-7 | 2018-02-01 |
| 15 |  | N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺 | N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺；氯代麻黄碱、氯麻黄碱 | 25394-33-6 | 2018-02-01 |
| 16 |  | 羟亚胺 | 1-羟基环戊基-2-氯苯基-N-甲基亚胺基酮 | 90717-16-1 | 2008-08-01 [1] |
| 17 |  | 1-苯基-2-溴-1-丙酮 | 1-溴-1-苯基-2-丙酮 | 23022-83-5 | 2014-05-12 |
| 18 |  | 3-氧-2-苯基丁腈 | 3-氧-2-苯基丁腈 | 5558-29-2 | 2014-05-12 |
| 19 |  | 邻氯苯基环戊酮 | 2-氯苯基环戊酮 | 6740-85-8 | 2012-09-15 [2] |
| 第二类易制毒化学品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二类易制毒化学品 | 苯乙酸 | 苯乙酸 | 103-82-2 | 2005-11-01 |
| 2 |  | 苯乙酸钠 | 苯乙酸钠 | 114-70-5 |  |
| 3 |  | 苯乙酸钾 | 苯乙酸钾 | 13005-36-2 |  |
| 4 |  | 醋酸酐 | 醋酸酐 | 108-24-7 | 2005-11-01 |
| 5 |  | 三氯甲烷 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 2005-11-01 |
| 6 |  | 乙醚 | 乙醚 | 60-29-7 | 2005-11-01 |
| 7 |  | 哌啶 | 哌啶 | 110-89-4 | 2005-11-01 |
| 8 |  | 溴素 | 溴 | 7726-95-6 | 2018-02-01 |
| 9 |  | 1-苯基-1-丙酮 | 苯基乙基甲酮、丙酰苯、乙基苯基酮 | 93-55-0 | 2018-02-01 |
| 10 |  | 3-氧-2-苯基丁酸甲酯 | α-乙酰基苯乙酸甲酯、α-苯乙酰乙酸甲酯、MAPA | 16648-44-5 | 2018-02-01 |
| 11 |  | 3-氧-2-苯基丁酰胺 | α-乙酰基苯乙酰胺、α-乙酰乙酰苯胺、APAA | 102-01-2 | 2018-02-01 |
| 12 |  | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酸 | 2167189-50-4 | 2018-02-01 |
| 13 |  | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸甲酯 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酯 | 13605-48-6 | 2018-02-01 |
| 14 |  | 4-(N-苯基氨基)哌啶 | 4-（N-苯基氨基）哌啶 | 23056-29-3 | 2024-09-01 |
| 15 |  | 1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶 | 1-叔丁氧羰基-4-（N-苯基氨基）哌啶 | 125541-22-2 | 2024-09-01 |
| 16 |  | N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺 | 去苯乙基芬太尼 | 1609-66-1 | 2024-09-01 |
| 17 |  | 大麻二酚 | 大麻二酚、CBD | 13956-29-1 | 2024-09-01 |
| 18 |  | 2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类物质 | 2-甲基-3-苯基缩水甘油酸与各种醇反应生成的酯类物质 | 25547-51-7 | 2024-09-01 |
| 19 |  | 3-氧-2-苯基丁酸及其酯类物质 | 3-氧-2-苯基丁酸与各种醇反应生成的酯类物质 | 4433-88-9 | 2024-09-01 |
| 20 |  | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类物质 | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸（第二类易制毒化学品）与各种醇反应生成的酯类物质 |  | 2024-09-01 |
| 21 |  | 4-哌啶酮 |  | 41661-47-6 | 2025-07-20 [11] |
| 22 |  | 1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮 |  | 79099-07-3 | 2025-07-20 [11] |
| 23 |  | N - 甲基 - 4 - 哌啶酮 | 4 - 甲基哌啶酮 | 3612-20-2 | 2025-07-20 [11] |
| 24 |  | 4 - 哌啶醇 | 哌啶 - 4 - 醇 | 5382-16-1 | 2025-07-20 [11] |
| 25 |  | 1 - 苄基 - 4 - 哌啶酮 | 苄基哌啶酮 | 3612-20-2 | 2025-07-20 [11] |
| 第三类易制毒化学品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三类易制毒化学品 | 甲苯 | 甲苯 | 108-88-3 | 2005-11-01 |
| 2 |  | 丙酮 | 丙酮 | 67-64-1 | 2005-11-01 |
| 3 |  | 甲基乙基酮 | 甲基乙基酮 | 78-93-3 | 2005-11-01 |
| 4 |  | 高锰酸钾 | 高锰酸钾 | 7722-64-7 | 2005-11-01 |
| 5 |  | 硫酸 | 硫酸 | 7664-93-9 | 2005-11-01 |
| 6 |  | 盐酸 | 盐酸 | 7647-01-0 | 2005-11-01 |
| 7 |  | 苯乙腈 |  | 140-29-4 | 2018-02-01 |
| 8 |  | γ-丁内酯 |  | 96-48-0 | 2018-02-01 |
| 说明： 1. 第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。 2. 带有＊标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。 3.目前共50种易制毒化学品，其中，第一类是可以用于制毒的主要原料，目前共19种，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂，第二类目前共25种，第三类目前共8种。 4.第一类19种易制毒化学品均不在《危险化学品目录》中。 5.第二类25种易制毒化学品中，醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、溴素、4 - 哌啶酮、1 - 叔丁氧羰基 - 4 - 哌啶酮、N - 甲基 - 4 - 哌啶酮、4 - 哌啶醇、1 - 苄基 - 4 - 哌啶酮等属于危险化学品。 6.第三类8种易制毒化学品中，除γ-丁内酯外，其余7种均属于危险化学品，其中，高锰酸钾还属于易制爆危险化学品。 7. 2025 年 7 月 20 日新增的 3 种第二类易制毒化学品（N - 甲基 - 4 - 哌啶酮、4 - 哌啶醇、1 - 苄基 - 4 - 哌啶酮）均为制毒关键化学配剂，其采购、储存、使用、运输等环节需严格遵守本规定中第二类易制毒化学品的相关管理要求，购买前需将所需品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。 |  |  |  |  |  |

  - 附录2：易制爆化学品名录

易制爆危险化学品名录

Form：FEHSOP-S09-2

| 序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 酸类 |  |  |  |  |
| 1.1 | 硝酸 |  | 7697-37-2 | 氧化性液体，类别3 |
| 1.2 | 发烟硝酸 |  | 52583-42-3 | 氧化性液体，类别1 |
| 1.3 | 高氯酸[浓度＞72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体，类别1 |
|  | 高氯酸[浓度50%～72%] |  |  | 氧化性液体，类别1 |
|  | 高氯酸[浓度≤50%] |  |  | 氧化性液体，类别2 |
| 2 硝酸盐类 |  |  |  |  |
| 2.1 | 硝酸钠 |  | 7631-99-4 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.2 | 硝酸钾 |  | 7757-79-1 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.3 | 硝酸铯 |  | 7789-18-6 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.4 | 硝酸镁 |  | 10377-60-3 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.5 | 硝酸钙 |  | 10124-37-5 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.6 | 硝酸锶 |  | 10042-76-9 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.7 | 硝酸钡 |  | 10022-31-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.9 | 硝酸银 |  | 7761-88-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.10 | 硝酸锌 |  | 7779-88-6 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.11 | 硝酸铅 |  | 10099-74-8 | 氧化性固体，类别2 |
| 2.12 | 硝酸铵 |  | 6484-52-2 | 氧化性固体，类别 1 |
| 3 氯酸盐类 |  |  |  |  |
| 3.1 | 氯酸钠 |  | 7775-09-9 | 氧化性固体，类别1 |
|  | 氯酸钠溶液 |  |  | 氧化性液体，类别3* |
| 3.2 | 氯酸钾 |  | 3811-04-9 | 氧化性固体，类别1 |
|  | 氯酸钾溶液 |  |  | 氧化性液体，类别3* |
| 3.3 | 氯酸铵 |  | 10192-29-7 | 爆炸物，不稳定爆炸物 |
| 4 高氯酸盐类 |  |  |  |  |
| 4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 4.2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体，类别1 |
| 4.3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体，类别1 |
| 4.4 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物，1.1项 氧化性固体，类别1 |
| 5 重铬酸盐类 |  |  |  |  |
| 5.1 | 重铬酸锂 |  | 13843-81-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 5.2 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 5.3 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 5.4 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-09-5 | 氧化性固体，类别2* |
| 6 过氧化物和超氧化物类 |  |  |  |  |
| 6.1 | 过氧化氢溶液（含量>8%） | 双氧水 | 7722-84-1 | （1）含量≥60% 氧化性液体，类别1 （2）20%≤含量＜60% 氧化性液体，类别2 （3）8%<含量<20% 氧化性液体，类别3 |
| 6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体，类别2 |
| 6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体，类别2 |
| 6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素；过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体，类别3 |
| 6.11 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物F型 |
|  | 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] |  |  | 易燃液体，类别3 有机过氧化物，D型 |
| 6.12 | 过氧化二异丙苯[52%＜含量≤100%] | 二枯基过氧化物；硫化剂DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物，F型 |
| 6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物，C型 |
| 6.14 | 超氧化钠 |  | 12034-12-7 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.15 | 超氧化钾 |  | 12030-88-5 | 氧化性固体，类别1 |
| 6.16 | 过氧化叔丁醇 |  | 75-91-2 | 有机过氧化物，B 型 |
| 7 易燃物还原剂类 |  |  |  |  |
| 7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.3 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.4 | 镁 |  | 7439-95-4 | （1）粉末：自热物质和混合物，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 （2）丸状、旋屑或带状： 易燃固体，类别2 |
| 7.5 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 |  | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 自热物质和混合物，类别1 |
| 7.6 | 铝粉 |  | 7429-90-5 | （1）有涂层：易燃固体，类别1 （2）无涂层：遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2 |
| 7.7 | 硅铝 |  | 57485-31-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3 |
|  | 硅铝粉 |  |  |  |
| 7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固体，类别2 |
| 7.9 | 锌尘 |  | 7440-66-6 | 自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
|  | 锌粉 |  |  | 自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
|  | 锌灰 |  |  | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3 |
| 7.10 | 金属锆 |  | 7440-67-7 | 易燃固体，类别2 |
|  | 金属锆粉 | 锆粉 |  | 自燃固体，类别1，遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.11 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺；乌洛托品 | 100-97-0 | 易燃固体，类别2 |
| 7.12 | 1，2-乙二胺 | 1，2-二氨基乙烷；乙撑二胺 | 107-15-3 | 易燃液体，类别3 |
| 7.13 | 一甲胺[无水] | 氨基甲烷；甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体，类别1 |
|  | 一甲胺溶液 | 氨基甲烷溶液；甲胺溶液 |  | 易燃液体，类别1 |
| 7.14 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.15 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.16 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 |
| 7.17 | 硼氢化铝 |  | 16962-47-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别 1 |
| 8 硝基化合物类 |  |  |  |  |
| 8.1 | 硝基甲烷 |  | 75-52-5 | 易燃液体，类别3 |
| 8.2 | 硝基乙烷 |  | 79-24-3 | 易燃液体，类别3 |
| 8.3 | 2，4-二硝基甲苯 |  | 121-14-2 |  |
| 8.4 | 2，6-二硝基甲苯 |  | 606-20-2 |  |
| 8.5 | 1，5-二硝基萘 |  | 605-71-0 | 易燃固体，类别1 |
| 8.6 | 1，8-二硝基萘 |  | 602-38-0 | 易燃固体，类别1 |
| 8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水＜15%] |  | 25550-58-7 | 爆炸物，1.1项 |
|  | 二硝基苯酚溶液 |  |  |  |
| 8.8 | 2，4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2，4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易燃固体，类别1 |
| 8.9 | 2，5-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 329-71-5 | 易燃固体，类别1 |
| 8.10 | 2，6-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 573-56-8 | 易燃固体，类别1 |
| 8.11 | 2，4-二硝基苯酚钠 |  | 1011-73-0 | 爆炸物，1.3项 |
| 8.12 | 硝基胍 |  | 556-88-7 | 爆炸物，1.3 项 |
| 9 其他 |  |  |  |  |
| 9.1 | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 爆炸物，1.1项 |
|  | 硝化纤维素[含氮≤12.6%，含乙醇≥25%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含氮≤12.6%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含水≥25%] |  |  | 易燃固体，类别1 |
|  | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] |  |  | 爆炸物，1.3项 |
|  | 硝化纤维素[未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18%] |  |  | 爆炸物，1.1项 |
|  | 硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%] | 硝化棉溶液 |  | 易燃液体，类别2 |
| 9.2 | 4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 爆炸物，1.3项 |
| 9.3 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾；灰锰氧 | 7722-64-7 | 氧化性固体，类别2 |
| 9.4 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 氧化性固体，类别2 |
| 9.5 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 氧化性固体，类别3 |
| 9.6 | 水合肼 | 水合联氨 | 10217-52-4 | 易燃液体，类别 3；毒性液体，类别 2 |
| 9.7 | 2，2-双（羟甲基）1，3-丙二醇 | 季戊四醇、四羟甲基甲烷 | 115-77-5 | 易燃固体，类别 3 |
| 9.8 | 叠氮化钠 |  | 26628-22-8 | 爆炸物，1.3 项 |
| 9.9 | 偶氮二异丁腈 |  | 78-67-1 | 自反应物质，类别 B |

注： 1、各栏目的含义：

“序号”：《易制爆危险化学品名录》中化学品的顺序号。

“品名”：根据《化学命名原则》确定的名称。

“别名”：除“品名”以外的其他名称，包括通用名、俗名等。

“CAS号”：Chemical Abstract Service的缩写，是美国化学文摘社对化学品的唯一登记号，是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。

“主要的燃爆危险性分类”：根据《化学品分类和标签规范》系列标准（GB30000.2~GB30000.29）等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类。

2、除列明的条目外，无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物。

3、混合物之外无含量说明的条目，是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。

4、标记“*”的类别，是指在有充分依据的条件下，该化学品可以采用更严格的类别。

  - 附录3：危险化学品安全卸车检查表

危险化学品安全卸车检查表

Form：FEHSOP-S09-3

日期：                现场操作员：            卸车物料名称：

| ☆物流车辆与人员确认 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥车辆安全进入指定卸车位置，疏散作业区域内无关人员 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 物流单位（客户）名称 |  |  |  | 物流人员在现场 | □是 □否 |
| 牵引车车牌号 |  |  |  | 罐体容积（m3） |  |
| 罐式半挂车车牌号 |  |  |  | 荷载质量（t） |  |
| 特殊车辆行驶证 |  |  |  |  |  |
| 运输许可证 |  |  |  |  |  |
| 驾驶员资格证书 |  |  |  |  |  |
| 押运员资格证书 |  |  |  |  |  |
| 排气管加装阻火器 |  | □是 □否 | 车辆安全设施齐全 |  | □是 □否 |
| 使用止滑垫定位 |  | □是 □否 | 车辆危险标志齐全 |  | □是 □否 |
| 熄火后取钥匙上锁保管 |  | □是 □否 | 罐车所有阀门关闭 |  | □是 □否 |
| 佩戴安全帽 |  | □是 □否 | 佩戴安全眼镜 |  | □是 □否 |
| 穿戴劳保鞋 |  | □是 □否 | 穿戴耐酸碱手套 |  | □是 □否 |
| 非防爆通讯设备关闭 |  | □是 □否 | 槽罐未混装其他化学品 |  | □是 □否 |
| GPS定位系统 |  | □是 □否 | 配备应急器材 |  | □是 □否 |
| 物流司机签字确认 |  |  |  |  |  |
| ☆现场安全设施确认 |  |  |  |  |  |
| 灭火器可用 |  | □是 □否 | 双线互锁静电导出投入 |  | □是 □否 |
| 洗眼器喷淋可用 |  | □是 □否 | 空气呼吸器可用 |  | □是 □否 |
| 指挥车辆安全离开指定卸车区域，确认所有管路阀门复位 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 危化品卸车 “五必查” | 1. 检查运输企业（运输车辆）是否具有有效运输经营证（行驶证和营运证）； |  |  |  | □是 □否 |
|  | 2. 检查驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件； |  |  |  | □是 □否 |
|  | 3. 检查运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱是否在检验合格有效期内； |  |  |  | □是 □否 |
|  | 4. 检查所充装或者装载的危险货物是否与危险货物运单载明的事项相一致； |  |  |  | □是 □否 |
|  | 5. 检查所充装的危险货物是否在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内，或者满足可移动罐柜导则、罐箱适用代码的要求。 |  |  |  | □是 □否 |