- 目的

  - 为控制和削减在一定条件下产生的变更对生产安全的有害影响，明确变更的提出、评审、认可等控制程序和方法。

- 范围

  - 适用于本公司化工过程中变更的管理，包括：

    - 工艺、技术变更，主要包括：

      - 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

      - 工艺流程及操作条件的重大变更（包括原料变更）；

      - 工艺设备的改进和变更；

      - 操作规程的变更；

      - 工艺参数的变更。

    - 设备设施的变更，主要包括：

      - 设备设施的更新改造；

      - 安全设施的变更；

      - 设备材料代用变更；

      - 临时的电气设备等。

    - 安全管理的变更，主要包括：

      - 人员、组织机构及其职责变更；

      - 法律法规和标准的变更：

      - 安全管理制度和操作规程的变更；

      - 安全标准化管理的变更等。

- 职责

  - 发起部门：公司内相关部门需要进行变更，应根据本规定要求，准备相关资料包括实施方案、图纸等，经相关领导审批后，报EHS管理部审批。

  - 其他职能部门：根据本部门职能，参与审批相关的变更内容，提供建议和要求，参与部门会签。主管及以上的参与一般变更的会签，负责人参与重要变更的会签。

  - EHS管理部：负责对所有的变更进行分级监督和审批。

  - 事业部分管副总经理/部门分管副总监:负责对一般变更审批。

  - 事业部/部门负责人：负责对一般变更投用批准和变更关闭确认；负责对需要分管事业部/部门副总进行投用批准和变更关闭确认的变更审批。

  - 分管事业部/部门副总：负责除需要总经理审批外的重要变更投用批准和变更关闭确认，负责对需要总经理进行投用批准和变更关闭确认的变更批准。

  - 总经理：负责对风险和影响特别重大的变更投用批准和变更关闭批准。

- 参考文件

  - 化工企业变更管理实施规范TCCSAS007-2020

  - 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见-安监总管三年-2013-88号

  - 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则

- 定义

  - 化工过程：涉及化学品生产、储存、使用等环节，以及与这些环节有关的所有工艺、设备设施以及相关的作业活动。

  - 变更：是指企业内任何与化工过程相关的改造、停用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管理方式和人员情况等进行的调整。包括企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行的改变。

  - 根据变更的设计复杂程度、带来的工艺危害、安全健康影响、环境影响、财务影响等多方面因素，可将变更划分为一般变更和重要变更。

  - 重要变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级更高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污染。或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更。

  - 一般变更：不属于重要变更的变更。

  - 永久性变更：企业实施变更后，变更对象不会恢复到变更前状态的变更。

  - 临时性变更：因市场运行、安全目的或其他原因需要而进行的短期改变，且到达预定期限前应恢复到变更前状态的变更。

  - 紧急变更：企业在紧急状况下，为避免人员、环境、财产等受到重大损失而实施简化变更手续的变更。

  - 同类替换：采用同一供应商，且符合原设计规格同一型号物品的变更。如：用相同供应商的同规格的设备、仪表或管道替换现有的设备、仪表或管道，而且不必因为这项改变去修改设计规格文件。

同类替换不属于变更。

  - 变更管理：针对化工过程中变更，运用有效的资源，进行有关的策划、计划、组织和控制等方面的活动，实现人员、工作过程、工作程序、技术、设施等方面的改变，达到控制变更风险的目的。

  - 风险：每一特定危害时间发生的可能性与其后果严重性的组合。

- 运行程序

  - 变更要求

    - 公司已建立管理流程，用于实施和控制所策划的、影响过程安全的变更，详见附件1。

    - 公司内所有工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面发生的变化，纳入变更管理范畴。

    - 变更的具体内容包含但不局限于以下内容：工艺技术变更、设备设施变更、

管理变更。

    - 工艺技术变更

主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法（包括物料投加顺序），工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁值的改变），水、电、汽、风等公用工程等方面的改变。

    - 设备设施变更

主要包括设备设施的更新改造，非同类型替换（包括型号、材质、安全设施、设备运行参数的变更），布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等方面的改变。

    - 管理变更

主要包括安全和生产相关的关键岗位人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准、生产组织方式等方面的改变。

  - 公司根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类分级管理：

    - 基于变更的内容，公司将变更区分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。

    - 基于变更的期限，公司将变更区分为永久性变更、临时性变更；涉及到临时变更的还应明确期限要求，届满后应及时恢复原状或要求重新申请变更，改变变更类别。

    - 根据变更的风险性影响程度，分为一般变更和重要变更。

  - 变更的管理权限：

    - 一般变更：由车间/部门发起，车间/部门主任级审核，事业部分管副总经理/职能部门分管副总监及以上审批，EHS属地负责人审核材料、流程，相关部门专业人员会签（主管以上级别），EHS副总监及以上批准，事业部分管副总经理/职能部门分管副总监及以上投用批准和变更关闭确认；

重要变更：由车间/部门主任发起，事业部分管副总经理/职能部门分管副总监及以上审核、板块分管领导审批、EHS属地负责人审核材料、流程、EHS分管副总监审核、相关部门负责人会签，EHS总监审批，职能部门总监/板块分管领导/公司总经理批准变更投用和变更关闭确认。

    - EHS管理部应根据车间/部门提交的变更申请的实际情况选择相应的风险评估方法，确保评估手段客观、有效。

    - 涉及到变更的特殊作业，如果未进行变更审批的，EHS管理部不予批准特殊作业许可。

    - 车间/部门在申请变更时，应根据本规定要求，准备相关的资料和图纸（必要时与相关部门沟通取得相应的图纸，涉及重要变更需要图纸的应取得具有设计资质单位出具的设计图纸）。

    - 变更执行时严格按照管理权限进行变更审批管理。

  - 变更至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。

  - 根据变更带来的生产要求的变化、安全生产信息的更新，明确受变更影响的本单位人员和承包商作业人员，并对其进行培训。变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息。建立变更管理档案。管理档案表格见附件6。

  - 应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。

  - 变更后应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。

  - 变更工作流程

    - 变更申请

      - 变更审核小组应对任何车间或部门提出的变更需求进行预评估，论证变更需求的内容和方案，确认变更需求的必要性。

      - 预评估通过后，由变更申请部门填写变更申请单，写明申请变更的原因、目的、变更类别、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更后预期达到的效果、需更新的文件资料等。

    - 风险评估

      - 公司发起的任何变更均应开展风险评估。实施变更前，应由需要变更的车间/部门发起成立变更审核小组，组织专业人员进行风险辨识和风险评估，确保变更具备安全条件；变更审核小组：由变更需求车间/部门、装备部、EHS部、公共事业部等为核心组成的评审小组，必要时可邀请其他相关部门参与。

      - 变更的风险包括变更实施过程中的风险和变更实施以后的风险。

      - 变更实施过程中的风险评估可在作业管理过程中进行辨识和管控。

      - 企业应采用合适的风险评估方法对变更实施后的潜在风险进行辨识和评估，可采用的评估方法包括但不限于：

        - 安全检查表（SCL）;

        - 预先危险性分析（PHA）;

        - 故障类型和影响分析（FMEA）;

        - 危险与可操作性分析（HAZOP）；

        - 综合评价法等方法或多种方法的组合。

变更预评估阶段可采用预先危险性分析方法进行评估风险；一般变更可采用安全检查表法（见附件），通过各个专业领域的设定引导词提示，进行风险辨识。重要变更可采用危险与可操作性分析（HAZOP）或故障类型和影响分析（FMEA），对工艺系统或设备进行系统性的风险辨识。管理变更可采用综合评估法，通过专家的意见确定风险因素，进而获得整体风险程度。

      - 变更实施后的风险评估应从变更带来的潜在后果严重性和引发后果的可能因素两方面开展：

        - 后果的严重性应至少从以下三个因素进行评估：

⑴变更后系统中物质危害特性和数量；

⑵变更后系统内最严苛的工艺运行条件；

⑶变更后对系统运行以及工艺上下游的影响或相关设备运行的影响。

        - 引发后果的可能因素至少从以下两个方面进行评估

⑴变更是否增加了设备或系统的故障模式或故障点；

⑵变更是否破坏了原有的保护层。

      - 进行风险评估的团队成员应包含变更涉及的相关人员，包括但不限于安全、工艺、设备、电仪、应急管理参加，参加评估人员应具备一定风险评估能力和工作经验。确保拆分识别变更所带来的危害，拆分评估风险，制定有效的风险控制措施，以及决策该变更的可行性。

      - 公司涉及重点监管危险化工工艺的，发生工艺变化、物料变化、操作方式、装置能力变化等变更的，需重新开展精细化工反应安全风险评估、确定危险度等级并采取有效管控措施。

      - 涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更，应对该条安全仪表功能重新开展完整性评估。

      - 风险评估需形成《变更整改措施要求表》，对整改措施提出具体要求，如设备材质选型、施工要求等。详见附件5。

    - 审批

      - 变更申请表及风险评估材料应按照管理制度要求上报公司主管部门，并按管理权限报相应负责人审批。

      - 各级审批人应审查变更流程与管理制度的符合性、变更的风险评估的准确性以及措施的有效性。

    - 实施与投用

      - 变更经批准后方可实施。公司应根据变更实施过程中的风险分析情况，选择变更的实施方法，确定合适的变更实施时机。

      - 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中严格落实风险控制措施。

      - 涉及需在生产现场进行施工的设备设施变更或工艺流程变更，公司应根据相关标准组织现场施工作业，并在施工作业结束后组织完工验收。

      - 紧急变更应在对变更可能受影响的本公司人员、承包商、供应商、外来参观、学习等相关人员进行相应的培训和告知，培训内容可包括变更目的、作业、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同类事故案例等。

      - 变更投用前，公司当组织开展投用前的安全条件确认，安全条件具备后方可投用。安全条件确认，包括但不限于以下内容：

        - 取得相关法律法规许可，如新增特种设备

        - 变更按既定方案实施的情况

        - 风险评估中的安全措施的落实情况

        - 相关人员接受培训和告知的情况

        - 现场设备设施安装与相关标准的符合情况

    - 验收与关闭

      - 公司应对投用的变更进行验收，验收包括对变更与预期效果符合性的评估。

      - 公司应在变更投用具备验收条件时完成验收工作，验收工作不应超过变更投用后90天。

      - 公司应按照安全生产信息相关管理制度要求，及时更新变更涉及的PID图纸、操作规程、联锁逻辑图等文件资料，并将变更过程设计的记录资料归档。变更管理档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更关闭确认记录和变更相关的文件资料等。

      - 公司应对变更的实施效果进行评估。

      - 在变更验收完毕后，公司应按管理权限报相关主管负责人审批后关闭变更。

    - 临时变更

      - 临时变更需在预定时间到期前办理变更恢复手续，若因故不能恢复，应办理延期手续，延期最多不可超过180天。超过180天应重新办理临时变更申请，或转为永久性变更。

      - 未经审查和批准，任何临时变更都不得超过原批准范围和期限。

    - 紧急变更

      - 企业应尽可能减少和避免紧急变更。

      - 如有紧急情况需要进行变更，因无法按照变更管理制度规定逐级审批，现场负责人要采取一些必要的风险控制措施，在保护人员、设备、环境不受显著影响的前提下，经企业授权的相关负责人组织对变更具体情况进行讨论，选择实施方案和方式。

      - 紧急变更应在风险管控措施落实完毕，经现场负责人确认后方可实施。实施期间企业应当做好相关技术记录，并在实施后48小时内按永久变更或临时变更流程补办变更手续。

  - 审核与持续改进

    - 公司应建立变更管理台账，对变更进行记录，及时跟踪检查变更的实施过程。

    - 公司应组织变更相关的培训，确保相关人员了解、掌握变更管理制度、工作流程。

    - 公司应对变更情况进行统计，评估变更效果，定期组织审核、统计分析、持续改进。

  - 公司应定期评审修订变更管理制度，负责变更管理、变更事项的日常监督检查和考核。

- 记录

  - 变更申请审批表

  - 变更风险评估表（列举HAZOP分析表）

  - 变更风险检查表

  - 变更整改措施要求表

  - 变更关闭确认表

  - 变更效果评价表

  - 变更管理台账

- 附录

  - 附录1

  - 附录2

变更申请审批表

Form:FEHSOP-S12-2

| 变更名称： | 变更申请表编号： |
| --- | --- |
| 变更申请部门： | 变更级别：□一般变更 □重要变更 |
| 变更计划实施时间： 年 月 日 | □工艺技术类 □设备设施类 □管理类 |
| 变更类别：□永久 □临时 □紧急 若是临时变更，计划恢复日期为： |  |
| 变更缘由： |  |
| 变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）： 变更计划内容： |  |
| 预期效果： |  |
| 需更新的文件资料：（如PID图、操作规程等） |  |
| 变更申请人 | 申请日期 |
| 变更实施方案是否得到审核 是□ 否□ 事业部/部门属地负责人审批 | 审批日期 |
| 危害审查及风险评估（可附表） EHS属地负责人审批 风险是否得到有效控制 是□ 否□ | 审批日期 |
| 相关部门会签 设备 电气 仪表 消防 质量 其他 | 会签日期 |
| 分管领导批准 | 批准日期 |
| 变更投用批准（负责人签字） |  |
| 变更关闭确认（负责人签字） |  |

  - 附录3

变更风险评估表（列举HAZOP分析表）

Form:FEHSOP-S12-3

| 节点名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 偏离 | 原因 | 后果 | L | S | RR | 安全措施 | RR1 | 建议措施 | RR2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录4

变更风险检查表

Form:FEHSOP-S12-4

| 变更编号 |  |  |  |  |  | 装置/部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加审核人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地负责人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 设计变化-标识出本变更影响了哪些方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | □ |  | 物理特性 |  |  |  |  | □ |  | 反应速率 | □ |
| 能力 |  | □ |  | 新设备 |  |  |  |  | □ |  | 建造材料 | □ |
| 电气 |  | □ |  | 设计条件 |  |  |  |  | □ |  | 部件修改 | □ |
| 管路 |  | □ |  | 压力/真空 |  |  |  |  | □ |  | 设计标准 | □ |
| 温度 |  | □ |  | 操作条件 |  |  |  |  | □ |  | 介质或成分 | □ |
| 支撑 |  | □ |  | 报警/联锁和停车设定值或量程 |  |  |  |  | □ |  | 阀门类型 | □ |
| 转速 |  | □ |  | 频率 |  |  |  |  | □ |  | 试验条件 | □ |
| 结构 |  | □ |  | 混合流体 |  |  |  |  | □ |  | 控制系统变化 | □ |
| 顺序控制 |  | □ |  | 液位测量/指示 |  |  |  |  | □ |  | DCS操作 | □ |
| 相变 |  | □ |  | 控制/联锁策略变化 |  |  |  |  | □ |  | 对产品质量影响 | □ |
| 排放 |  | □ |  | 测量方式 |  |  |  |  | □ |  | 控制方案 | □ |
| 仪表类型 |  | □ |  | 仪表规格 |  |  |  |  | □ |  | 仪表参数 | □ |
| 供电方式 |  | □ |  | 仪表信号类型 |  |  |  |  | □ |  | 仪表安装 | □ |
| 特种设备 |  | □ |  | 设计偏离 |  |  |  |  | □ |  | 其他（请指明） | □ |
| 过程风险-标识出包含哪些危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两相 |  | □ |  | 溢流 |  |  |  | □ |  | 检修通道或操作空间 |  | □ |
| 易燃 |  | □ |  | 有毒 |  |  |  | □ |  | 聚合 |  | □ |
| 仪表信号异常 |  | □ |  | 超压 |  |  |  | □ |  | 设备故障 |  | □ |
| 清空 |  | □ |  | 点火源 |  |  |  | □ |  | 火灾与爆炸 |  | □ |
| 回流 |  | □ |  | 真空形成 |  |  |  | □ |  | 失电 |  | □ |
| 阻塞 |  | □ |  | 超温 |  |  |  | □ |  | 公用工程停供 |  | □ |
| 震动 |  | □ |  | 污染 |  |  |  | □ |  | 化学反应 |  | □ |
| 疲劳 |  | □ |  | 液泛 |  |  |  | □ |  | 电机过载 |  | □ |
| 喷溅 |  | □ |  | 旁通阀门 |  |  |  | □ |  | 跳停失效 |  | □ |
| 静电 |  | □ |  | 虹吸效应 |  |  |  | □ |  | 阀门设定错误 |  | □ |
| 泄漏 |  | □ |  | 窜气 |  |  |  | □ |  | 热循环 |  | □ |
| 冲蚀 |  | □ |  | 采样 |  |  |  | □ |  | 腐蚀 |  | □ |
| 沉淀 |  | □ |  | 喘振 |  |  |  | □ |  | 结垢 |  | □ |
| 控制系统故障 |  | □ |  | 短路/断路 |  |  |  | □ |  | 其他（请指明） |  | □ |
| 环境-标识出涉及到哪些环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄压排放 |  | □ |  | 混合排放物 |  |  |  | □ |  | 雨水 |  | □ |
| 毒性 |  | □ |  | 区域划分 |  |  |  | □ |  | 噪声 |  | □ |
| 气体排放 |  | □ |  | 固体处理 |  |  |  | □ |  | 废弃物处理 |  | □ |
| 气味 |  | □ |  | 厂区排水 |  |  |  | □ |  | 易燃性 |  | □ |
| 液体排放 |  | □ |  | 可见影响 |  |  |  | □ |  | 气体检测 |  | □ |
| 大气排放 |  | □ |  | 排放物处理 |  |  |  | □ |  | 跑冒预防与控制 |  | □ |
| 辐射 |  | □ |  | 其他（请指明） |  |  |  | □ |  |  |  | □ |
| 保护措施-标识出危害削减措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理程序 |  |  | □ |  | 等待工单 |  | □ |  | 建造材料 |  |  | □ |
| 操作手册 |  |  | □ |  | 报警与连锁 |  | □ |  | 限流孔板 |  |  | □ |
| 检验 |  |  | □ |  | 管道支撑 |  | □ |  | 隔断与泄放 |  |  | □ |
| 应急响应 |  |  | □ |  | 使用过滤器 |  | □ |  | 维护准备 |  |  | □ |
| 隔离 |  |  | □ |  | 泄放能力 |  | □ |  | 人员保护 |  |  | □ |
| 开车 |  |  | □ |  | 仪表及其旁路 |  | □ |  | 状态监控 |  |  | □ |
| 停车 |  |  | □ |  | 工厂告示 |  | □ |  | 爆炸危险区域划分 |  |  | □ |
| 备件 |  |  | □ |  | 防冻措施 |  | □ |  | 接地与跨接 |  |  | □ |
| 防火披覆 |  |  | □ |  | 进入/撤离 |  | □ |  | 放空与溢流 |  |  | □ |
| 备有 |  |  | □ |  | 照明 |  | □ |  | 安全/环境/商务完整性等级 |  |  | □ |
| 消防 |  |  | □ |  | 锁定设施 |  | □ |  | 存储罐区围堰 |  |  | □ |
| 火炬 |  |  | □ |  | 保温、保冷/伴热 |  | □ |  | 报警优先级 |  |  | □ |
| 冲洗/吹扫 |  |  | □ |  | 定量风险分析 |  | □ |  | 设计标准 |  |  | □ |
| 培训 |  |  | □ |  | 膨胀节补偿 |  | □ |  | 热释放 |  |  | □ |
| 标示 |  |  | □ |  | 控制阀故障模式 |  | □ |  | 仪表及控制阀选型 |  |  | □ |
| 油水或气液分离器 |  |  | □ |  | 作业协调 |  | □ |  | 失效根源分析 |  |  | □ |
| 政府许可 |  |  | □ |  | 其他（请指明） |  | □ |  |  |  |  | □ |

  - 附录5

变更整改措施要求表

Form：FEHSOP-S12-5

| 变更名称 |  | 变更级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更编号 |  | 变更发生车间 |  |
| 变更风险建议评估项汇总： |  |  |  |
| 整改措施具体要求（如设备材质选型、施工要求、人员培训等）： |  |  |  |
| EHS部门意见： 日期 |  |  |  |
| 车间签收人： 日期 |  |  |  |

  - 附录6

变更关闭确认表

Form:FEHSOP-S12-6

| 文件名称 | 完成确认 | 文件名称 |  | 完成确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联锁因果图 |  | 危险区域发布图更新 |  |  |
| 流程图 |  | 风险登记 |  |  |
| 联锁描述 |  | 材料安全数据表 |  |  |
| 装置设备维修手册 |  | 装置报警或联锁值 |  |  |
| 装置技术手册 |  | 操作规程或手册 |  |  |
| 设备工艺数据表（包括仪表工艺数据表） |  | 设备资料：设备工艺数据表，设备图纸 |  |  |
| 原材料规格数据表 |  | 仪表电气的资料 |  |  |
| 装置应急程序 |  | 仪表规格书 |  |  |
| 产品内部制造标准 |  | F&G（火灾检测和可燃气体和有毒气体检测）系统的图纸和数据表 |  |  |
| 工程标准 |  | 安全泄压（PSV） |  |  |
| 总图 |  | 现场应急预案 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 操作人员培训是否全部完成 |  | 是 □ | 不需要 □ |  |
| 风险评估建议整改项均已关闭 |  | 是 □ | 不需要 □ |  |
| 投用前检查报告中的问题已关闭 |  | 是 □ | 不需要 □ |  |
| 变更是否经过验收评估是否达到预期结果 |  | 是 □ | 否 □ |  |
| 负责人/日期： |  |  |  |  |

  - 附录7

变更效果评估表

Form:FEHSOP-S12-7

| 变更名称： | 变更申请表编号： |
| --- | --- |
| 变更申请部门： | 变更级别：□一般变更 □重要变更 |
| 变更实施时间： 年 月 日 变更结束时间： 年 月 日 | □工艺技术类 □设备设施类 □管理类 |
| 变更类别：□永久 □临时 □紧急 |  |
| 变更实施情况： |  |
| 变更实施后效果评估： 评 估 人： 评估时间： |  |
| 实施后是否涉及其他变更 是□ 否□ 其他变更： |  |
| 分管领导批准： | 批准日期： |

  - 附录8

变更管理台账

From:FEHSOP-S12-8

| 序号 | 装置名称 | 变更名称 | 申请人 | 申请时间 | 变更级别（一般/重要） | 变更类型（工艺技术/设备设施/管理变更） | 变更时限（永久/临时） | 临时变更恢复日期 | 是否为紧急变更 | 风险评估形式 | 审批通过日期 | 人员评估告知日期 | 风险评估行动项关闭（是/否） | 变更投用日期 | 变更验收（完全/基本/差距较大） | 变更关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录9：变更编号规则From:FEHSOP-S12-9

变更编号规则

车间/部门变更编号按“XXXX—XXX—1（2）—XX—XX”进行，说明：

XXXX—XXX—1（2）—GY/SB/GL—XX

表示数字顺序位号，如01、29、37等；

GY:表示工艺、技术，SB表示设备设施，GL表示管理

表示变更类别，1—代表一般变更, 2—代表重要变更；

表示车间/部门名称，如126车间，取126；其它部门取汉语拼音首字母，如后勤部，取HQ；

表示年限如2021

例如：2021-126-1-GY-01 代表2021年126车间的第1个一般变更。