- 目的

  - 告知员工有关职业安全、健康、消防和环保信息，提醒员工注意不安全因素，防止事故、职业危害发生。

- 范围

  - 本程序适用于厂区内所有关于生产、贮存、厂区交通、消防器材存放处及检修、施工作业等场所。

- 职责

  - EHS管理部：负责EHS标识制度的建立、标准制定及检查和监督管理。统一制作规范的警示标识。

  - 保安消防部：负责消防安全标识的监督管理。

  - 工程装备部：负责设备和管道标识管理。

  - 供应链管理部：负责危险化学品容器安全标志的管理。

  - 有关车间部门：负责或协助安置标志、执行相关规定和定期自查，增加所属区域内的管道、设备的涂色和标识。

- 参考文件

  - 安全色和安全标志GB2894-2025

  - 消防安全标志 第1部分：标志GB13495.1-2015

  - 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求GB2893.5-2020

  - 工作场所职业病危害警示标识GBZ 158—2003

  - 危险货物包装标志GB190-2009

  - 气瓶颜色标志GB7144-2016

  - 化学品安全标签编写规定GB15258-2009

  - 环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场国家标准第1号修改单GB15562.2-1995/XG1-2023

  - 环境保护图形标志一排放口(源) GB15562.1-1995

  - 用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 安监总厅安健 [2014]111号

- 定义

  - EHS警示标识包括安全标志、消防安全标志、职业警示标语、警示线、危险化学品标识和安全周知卡、环境保护标识等。

  - 安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。

  - 安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

    - 禁止标志：禁止人们不安全行为的图形标志。如禁止吸烟、禁止烟火、禁止入内等

    - 警告标志：提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。如当心火灾、当心中毒、注意防尘等。

    - 指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。如必须戴防护眼镜、必须戴安全帽等。

    - 提示标志的含义是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。如安全出口、紧急出口、火警电话等。

  - 消防安全标志

    - 消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达与消防有关的安全信息。

    - 包括火灾报警和手动控制装置；火灾时疏散途径；灭火设备；具有火灾、爆炸危险的地方或物质。

  - 危险化学品标识包括安全标签和包装标志。

  - 安全色指传递安全信息含义的颜色，包括红、黄、蓝、绿四种颜色。

    - 红色——表示禁止和阻止的意思。

    - 黄色——表示提醒人们注意、警告的信息。

    - 蓝色——表示指令，要求人们必须遵守的规定。

    - 绿色——表示给人们提供允许、安全的信息。

- 运行程序

  - SDS的获得

    - SDS及其相关资料可通过物料供应方、研发实验数据、化学品安全手册、网上下载等途径获得。

  - 一般规定

    - 工作、贮存场所、厂区交通和消防器材存放处等都必须设置相关EHS警示标识。

    - 岗位分散的作业场所应在每个工作岗位分别设置。

    - EHS警示标识牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。用于室内的安全标志牌可以用粘贴力强的不干胶材料制作，有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。存在酸、碱、氧化、电流、腐蚀的作业场所，采用塑料或搪瓷。

    - 安全标签及危险标识应按国家标准要求设立。新安装的车间或岗位，按岗位特点张贴相应的安全标识。

    - 所有危险化学品容器均需要有安全标签及危险标识。

    - 多个安全标志牌在同一部位设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

  - 消防安全标志规定

    - 消防安全标志设置在醒目、与消防安全有关的地方，并使人们看到后有足够的时间注意它所表示的意义。

    - 消防安全标志不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上。同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。

    - 对于照明条件差的场合，标志牌可以用荧光材料制作，还可以加上适当照明。

    - 车间出口及通道应设置安全疏散标志和应急照明。

    - 在安全位置设置紧急集合点标识。

    - 难以确定消防安全标志的设置位置，应征求地方消防监督机构的意见。

  - 场所设置标准

    - 易燃易爆场所

      - 易燃易爆场所必须设置“消防安全重点部位标识”和安全标志。在车间主要入口处划上一道红线，表示禁火区。

      - 易燃易爆场所必须设置禁止烟火、禁止吸烟、禁止使用通讯工具、禁止穿化纤服装等标志。

      - 存在静电危险场所必须设置静电危害标识。

    - 有毒有害场所

      - 存在职业病危害场所，必须设置职业病危害警示标识。

      - 高噪声岗位设置噪声有害、必须戴护耳具标识，接触噪声时必须戴耳塞。

      - 对眼睛有危害的物理、生物、化学因素的作业场所，必须设置戴防护眼镜标识，操作时必须戴防护眼镜。

      - 可能引起中毒的作业场所或贮存场所必须设置“当心中毒、必须戴防毒面具”等标识，操作时必须戴防毒面具。

      - 存在粉尘场所，必须设置“注意防尘、必须戴防尘口罩、注意通风”等标识，操作时必须佩戴防尘口罩。

      - 在高温工作场所，必须设置“当心中暑”、“注意高温”“注意通风”等警示标识。

      - 紧急情况下，在泄险区和事故现场必须设置“禁止入内和禁止停留”的标志。

      - 在生产和贮存场所，必须设置紧急救助人员、电话的标识。

      - 生产、使用有毒物品工作场所应设置黄色区域警示线，生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应设置红色区域警示线。

      - 在可能产生职业危害的场所，现场必须张贴安全周知卡，告知包括危险性、危害性、应急处理、防范措施等相关信息。

      - 在产生严重职业病危害的作业场所，应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡，告知职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、检测结果及时间等。

    - 电气场所

      - 可能接触电的危险场所，必须张贴电力专业标志，如“当心触电、止步高压危险”等标识

      - 配电室入口处应设置安全标志，如“配电重地，闲人莫入”及“当心触电”等

      - 避雷塔应有“严禁攀登、当心触电”的标识。

    - 许可作业场所

      - 对于划分为受限空间的区域，在受限空间醒目处张贴受限空间标识，要求进入前必须办理作业许可证。

      - 设备检修和维护时，必须切断有关危险源，并上锁，在开关或阀门处上锁后并挂上警示牌，如“严禁操作、禁止开阀、禁止合闸”。

      - 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。

      - 动火作业、高空作业、受限空间等作业现场应摆放一联作业许可证及其它警示标志。

    - 厂区道路

      - 在厂区内道路入口处应设置限速15公里／小时的标志，及设置其它相关道路标识。

      - 道路穿过建筑物、管道桥架、临时管线管应在上部设立限高警示标识。

    - 危险化学品及废弃物

      - 危险化学品贮罐外表必须标明名称，并张贴危险警示标识。

      - 危险化学品的容器，包括铁桶、塑料桶等外表必须有危险警示标识。

      - 废液桶外表必须张贴标签，注明主要成分、含量、产生车间、日期等信息。

      - 危险固废外包装上张贴危险废物标签，注明主要成分、危险性、含量、产生车间、日期等信息。

    - 设备和管道

      - 防护栏杆应按规范漆上黑黄相间的安全色。

      - 对于工业管道的安全标识，按照GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》来执行。

      - 气瓶主要通过气瓶颜色标记进行安全标识，气瓶安全标识是指气瓶外表面的瓶色、字样、字色和色环。相应的标准为GB7144-2016《气瓶颜色标志》。

    - 固体废物堆场

      - 固体废物应有标识，不同废物分类存放，并设置分类标识。

      - 废液存放区应设置严禁烟火标志和防护用品标识。

    - 废物排放口

      - 污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形标志应按国家标准规范设置。

    - 其它

      - 在公司高处应设多处的风向标，指明风向，有利于紧急情况下人员往上风向疏散。

      - 在公司各个车间附近设立人员紧急集合点标志，便于疏散人员的集中、清点。

      - 设备、管道低矮，头部易碰到受伤的部位，应设置“当心碰头”的标识。

      - 接触低温、高温表面或物质的岗位，应设置“当心冻伤”或“当心烫伤”的标识。

      - 在其它可能存在危险或危害的场所，根据实际情况设置相应的标识，如：“小心地滑”、“当心坠落”、“严禁攀登”等。

  - EHS警示标识管理、检查和维护

    - EHS管理部应对新员工进行有关EHS警示标识知识的培训。

    - 任何员工不得破坏现场的EHS警示标识，有保护和维护的义务。

    - 各使用部门应定期进行检查是否齐全、合适和完整，遇到EHS警示标识被损坏或脱色或其它问题时，使用部门应及时组织修理或更换。

    - EHS管理部每年两次定期对全厂的EHS警示标识进行全面检查。

    - 保安消防部每年一次定期对全厂的消防设施安全标识进行全面检查。

    - 工程装备部每年一次定期对全厂的管道标识进行全面检查。

- 记录

  - 各相关部门检查记录。

- 附录

  - 无。