- 目的

  - 为防止吊装过程中物体碰撞、坠落等事故的发生，确保公司吊装作业的安全，特制定本规程。

- 范围

  - 适用于公司内部人员进行的吊装作业及由外部承包商承担的吊装作业。

- 职责

  - EHS管理部：负责管理规定的制定和修改及吊装作业许可证的管理，并对该作业进行检查、监督。

  - 工程装备部：负责吊装作业许可证的审批。

  - 属地部门/车间：负责执行该规定，办理吊装作业许可证。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人：

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022

- 运行程序

  - 吊装作业按照吊装重物质量m不同分为三个等级：

| 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- |
| m＞100t | 40t≤m≤100t | m＜40t |

  - 吊装作业的安全要求

    - 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。

    - 工程装备部应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具应进行检修处理，并保存检修档案。

    - 外承包方的起重机械应年检合格。

    - 对进入公司吊装作业的外承包商，必须由工程装备部项目负责人负责与其签订《承包方EHS协议书FEHSOP-S21-1》，报EHS管理部备案。

    - 对一级和二级吊装作业，应编制书面的吊装施工方案。吊物虽不足40吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装施工方案。吊装施工方案由申请吊装作业部门办理，经EHS管理部审核，报工程装备部审批后方可实施。

    - 吊装作业前应进行以下项目的安全检查：

      - 相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。

      - 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。

      - 审批人员应对吊装设备、钢丝绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，不准带病使用。

      - 应先在吊装现场设置警戒线和安全警示标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

      - 实施吊装作业的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六 级及以上大风时，不应露天作业。

    - 吊装作业中，夜间应有足够的照明。

  - 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB39800.1要求的个体防护装备。

  - 作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

    - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

    - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

    - 吊装作业人员必须佩戴安全帽，安全帽应符合安全标准规定，高处作业应遵守《EHSOP-S22高处作业管理规定》。

    - 吊装作业前， 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。

    - 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

    - 用定型吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

    - 作业现场如须动火的，应遵守《EHSOP-S08动火作业管理规定》。

    - 不得利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

    - 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。

    - 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，严禁超负荷运行。

    - 起吊前应进行试吊，试吊中应检查全部器具、锚点受力情况，发现问题应立即将吊物放回地面，排出故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

    - 爆炸品、危险品（压缩气瓶、酸、碱、易燃液体等）不得起吊，必须起吊时，应采取可靠的安全措施，并经EHS管理部批准后，方可进行。

    - 对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

    - 吊装作业人员应遵守如下规定：

      - 按指挥人员发出的指挥信号进行操作，任何人发出的紧急停车信号均应立即执行，吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告；

      - 吊物接近或达到额定吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起；

      - 利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%；

      - 下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车；

      - 不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；

      - 停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；

      - 以下情况不应起吊：

        - 无法看清场地、吊物，指挥信号不明；

        - 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；

        - 重物捆绑、紧固、吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫；

        - 吊物质量不明，与其他吊物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起。

    - 司索人员应遵守如下规定：

      - 听从指挥人员的指令，并及时报告险情；

      - 不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用；

      - 吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮，吊斗等不应装满；

      - 吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位；

      - 吊物就位前，不应解开吊装索具；

    - 监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员或车辆经过；吊装过程中吊物及起重移动区域下方不应有任何人员经过或停留。

    - 用定型起重机械（例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本文件外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任（该岗位工作一年以上），并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 作业完毕，应及时进行验收确认。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 吊装作业结束后的安全工作：

      - 将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。

      - 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

      - 吊索、吊具应收回放置到规定的位置，并对其进行例行检查。

      - 对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

  - 《吊装作业许可证》的管理

    - 吊装重量大于等于10吨的物体应办理《吊装作业许可证》，小于10吨的物体的吊装可不办理《吊装作业许可证》，但需落实《吊装作业检查表》，检查表详见附件2。

    - 申请吊装部门负责人从EHS管理部领取空白《吊装作业》后，认真填写各项内容，交吊装单位现场负责人签字，再交公司级安全员和EHS管理部相关人员检查、审核，然后将此《吊装作业许可证》连同《吊装安全措施落实表》交工程装备部主管以上人员批准。对本管理规定6.2.e条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填好的《吊装作业许可证》与吊装方案一并报工程装备部负责人批准。

    - 《吊装作业许可证》批准后，申请吊装部门负责人应将《吊装作业许可证》交作业人员，作业人员应检查《吊装作业许可证》，确认无误后方可作业。

    - 必须按《吊装作业许可证》上填报的内容进行作业，严禁变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

    - 对吊装作业审批手续齐全，安全措施全部落实，作业环境符合安全要求的，作业人员方可进行作业。

    - 吊装作业许可证有效期为8小时，过期后作废。

    - 吊装作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

    - 吊装作业许可证记录保存2年。

- 记录

  - From：FEHSOP-S23-1海正药业（杭州）吊装安全作业证

  - From：FEHSOP-S23-2海正药业（杭州）吊装作业检查表

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）吊装安全作业证

From：FEHSOP-S23-1                                                编号:xxxxxxx

| 作业申请单位 |  |  |  | 作业单位 |  |  |  | 作业申请时间 |  | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装地点 |  |  |  | 吊具名称 |  |  |  | 吊物内容 |  |  |
| 吊装作业人 |  |  |  | 司索人 |  |  |  | 监护人 |  |  |
| 指挥人员 |  |  |  | 吊物质量（t)及作业级别 |  |  | □一级 □二级 □三级 |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  | □物体打击 □触电 □机械伤害 □火灾 □爆炸 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |
| 1 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，已编制吊装作业方案，且经作业主管部门和EHS管理部门审查 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 吊装场所如含物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 作业人员已按规定佩戴个体防护装备 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 已明确各自分工、坚守岗位，并统一规定联络信号 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 将建筑物、构筑物作为锚点，应经所属单位工程管理部门审查核算并批准 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 露天作业，环境风力满足作业安全要求 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 已对吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，安全可靠 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 8 | 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等不应与同带电线路接触，并保持安全距离 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 吊物捆扎坚固，未见绳打结、绳不齐现象，棱角吊物已采取衬垫措施 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 11 | 起重机安全装置灵活好用 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 12 | 吊装作业人员持有有效的法定资格证书 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 13 | 地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 14 | 起吊物的质量( t)经确认，在吊装机械的承重范围内 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 15 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 16 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 17 | 作业高度和转臂范围内无架空线路 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 18 | 在爆炸危险场所内的作业，机动车排气管已装阻火器 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 19 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 20 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |  |
| 作业指挥意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、一级：m＞100t；二级：100t≥m≥40t；三级： m＜40t； 2、起重吊装作业许可证一式三份，一份存放现场，所在单位和EHS管理部各执一份。

  - 附录2：

海正药业（杭州）吊装作业检查表

FromFEHSOP-S23-2                                             NO:DZZYxxxx

| 作业申请单位 |  |  |  |  |  | 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装地点 |  |  |  |  |  | 吊装工具名称 |  |  |  |
| 作业申请人 |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| 吊物内容 |  |  |  |  |  | 起吊重物质量（t) |  |  |  |
| 作业实施时间 |  |  |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  | □物体打击 □触电 □机械伤害 □火灾 □爆炸 □其他（ ） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  |  | 是 否 不适用 |
| 申请吊装作业部门 | - 吊装场所如有危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业人员已按规定佩戴个体防护用品 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 已明确各自分工、坚守岗位，并统一规定联络信号 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 将建筑物、构筑物作为锚点，应经所属单位工程管理部门审查核算并批准 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 起吊物的质量( t)经确认，在吊装机械的承重范围 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装阻火器 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业高度和转臂范围内，无架空线路 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 已在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 人员出入口和撤离安全措施已落实：A.指示牌；B.指示灯 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 现场夜间有充足照明：36V、24V、12V防水型灯； 36V、24V、12V防爆型灯 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员。 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业完成后现场杂物已清理 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施吊装作业单位 | - 已对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 吊物捆扎坚固，未见绳打结、绳不齐现象，棱角吊物已采取衬垫措施 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 起重机安全装置灵活好用 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 露天作业，环境风力满足作业安全要求 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 已与车间负责人取得联系，建立联系信号 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 夜间作业采用足够的照明 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 确保支撑的地面具有牢固的支撑度（绿化带、非正常路面、未知厚度的水泥地等），如用枕木或铁板增加受力面积。 |  |  |  |  |  |  |  | □ □ □ |
|  | - 其他安全措施： 上述安全措施落实人（吊车司机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人： |  |  |  |  | 接受交底人： |  |  |  |  |
| 车间部门负责人： |  |  | □同意 □不同意 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位负责人： |  |  | □同意 □不同意 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| EHS部审核人： |  |  | □同意 □不同意 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门（装备）意见： |  | □同意 □不同意 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 |  | □吊装作业完成，同意验收。 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.10t以下的吊装作业可不办理海正药业起重吊装作业许可证，但应落实海正药业吊装作业检查表

2.吊装作业检查表一式三份，一份存档，申请部门和审批部门各执一份。