- 目的

  - 制定本规程，保障公司内断路作业的安全。

- 范围

  - 适用于公司范围内断路作业的管理。

- 职责

  - 申请部门：按属地管理的原则，由负责的车间/部门办理作业许可证，落实安全防范措施。

  - 公司安全员：负责引导实施断路作业证，检查相关安全措施并对过程进行监督管理。

  - 保安消防部：负责断路作业的确认，确保受影响区域车辆的通行。

  - 断路作业单位负责人：负责断路作业的实施，安全措施的落实。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人：

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

- 定义

  - 在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

- 运行程序

  - 断路作业安全要求

    - 断路作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

    - 断路作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

    - 在道路上进行定点作业，白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，可不设标志牌。

    - 作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

      - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

      - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

      - 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

    - 作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置道路作业警示灯，警示灯设置要求如下：

      - 设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m；

      - 其设置应能反映作业区域的轮廓；

      - 应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

    - 断路作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。恢复临时封闭的沟渠或地井，清理作业现场，恢复原状。与相关部门检查核实，报告有关部门恢复交通。

    - 作业完毕，应及时进行验收确认。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

  - 《断路作业许可证》的管理

    - 车间/部门在管辖的区域内进行断路作业时，必须办理《断路作业许可证》，落实相关安全措施，并填写有关内容，交相关部门负责人审核。

    - 一个施工点、一个施工周期内办理一张作业许可证。

    - 断路许可证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

- 记录

  - 海正药业（杭州）断路安全作业证FEHSOP-S24-1

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）断路安全作业证

From：FEHSOP-S24-1                                                   编号：xxxxxxx

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  | 作业负责人 |  |  | 监护人 |  |  |
| 涉及相关单位/部门 |  | □（ ）车间 □基建 □工程装备部 □保安消防部 |  |  |  |  |  |  |
| 断路原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  | □动土作业 □动火作业 □吊装 □临时用电 □其他（ ）□不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其他作业证编号（不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路地段示意图（可另附图）及相关说明： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  | □火灾 □爆炸 □中毒窒息 □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |
| 1 | 作业前，制定交通组织方案，并已通知相关部门或单位 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 作业前，在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 夜间作业设置警示灯 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安消防部意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |