- 目的

  - 为保障待维修系统或进入的受限空间与生产系统有效隔绝，在与危险能量连接处均须堵上盲板，确保检修、作业安全。

- 范围

  - 适用于公司有关危险设备，管道的盲板抽堵作业。

- 职责

  - 申请部门负责人

    - 应了解管道、设备内介质特性及走向，制定、落实盲板抽堵安全措施，安排监护人，向作业部门负责人或作业人员交代作业安全注意事项。

    - 生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止盲板抽堵作业。

    - 作业完成后，应组织检查盲板抽堵情况。

  - 作业部门负责人

    - 了解作业内容及现场情况，确认作业安全措施，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

    - 各项安全措施落实后，方可安排人员进行盲板抽堵作业。

  - 作业人

    - 作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

    - 要逐项确认相关安全措施的落实情况。

    - 若发现不具备安全条件时不得进行盲板抽堵作业。

    - 作业完成后，会同生产岗位负责人检查盲板抽堵情况，确认无误后方可离开作业现场。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人：

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

- 定义

  - 盲板抽堵作业：在设备抢修或检修过程中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。

  - 能量隔离：是指将潜在的，可能因失控造成人身伤害、环境损害、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

- 运行程序

  - 需盲板抽堵情形或介质

    - 进入受限空间作业时相连惰性气体管道

    - 易燃液体

    - 强腐蚀物料

    - 易燃气体或有毒气体

  - 盲板要求

    - 盲板及垫片应符合以下要求：

      - 盲板应按管道内介质的性质、压力、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板和垫片，高压盲板使用前应经超声波探伤合格；盲板选用应符合HG/T21547或JB/T2772的要求

      - 盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度应经强度计算。

      - 一般盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵，8字盲板可无手柄。

      - 应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。

      - 盲板专人保管，并定期进行盲板接触面的检查，保证处于良好状态。

  - 盲板抽堵作业安全要求

    - 盲板抽堵作业实施作业证管理，作业前应办理《盲板抽堵作业证》（以下简称《作业许可证》）。

    - 盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。

    - 申请单位应对盲板进行统一编号，并由专人负责。

    - 作业单位应对照位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，逐一确认并做好记录。

    - 作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

    - 作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

      - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

      - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

    - 作业前，应降低系统管道压力至常压，保持现场通风良好。

    - 盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。监护人在发现有危及作业人员安全的情况出现时，应立即组织停止作业，引导人员撤离至安全区域。

    - 在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

    - 在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等；距盲板抽堵作业地点30m内不得有动火作业。

    - 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的措施。

    - 在介质温度较高或较低、可能对作业人员造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。

    - 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按GB39800.1的要求选用防护用具。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时，作业人员应佩戴便携式气体检测报警仪，佩戴隔绝式呼吸防护装备等个人防护用品。作业现场应备有两套或两套以上符合要求且性能完好的隔绝式呼吸防护装备。

    - 作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 高处盲板抽堵作业应按高处作业规定进行。

    - 不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

    - 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

    - 作业结束，由盲板抽堵作业单位、申请单位专人共同确认，并及时进行验收确认。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

  - 《盲板抽堵作业许可证》的管理

    - 《作业证》由申请车间办理，格式见附录。

    - 同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业证，一张安全作业证只能进行一块盲板的一项作业。

    - 严禁随意涂改、转借《作业许可证》，变更盲板位置或增减盲板数量时，应重新办理《作业许可证》。

    - 《作业许可证》由申请车间负责填写、盲板抽堵作业部门负责人审批、公司级安全员监管。

    - 盲板抽堵作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

- 记录

  - 海正药业（杭州）盲板抽堵安全作业证FEHSOP-S25-1

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）盲板抽堵安全作业证

第一联 申请部门

From:FEHSOP-S25-1                                   编号：xxxxxxx

| 申请单位 |  |  |  | 作业单位 |  |  | 作业类别 | □堵盲板 □抽盲板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备、管道 名称 |  | 管道参数 |  |  | 盲板参数 |  |  | 实际作业开始时间 |
|  |  | 介质 | 温度（℃） | 压力（MPa） | 材质 | 规格 | 编号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |
| 盲板位置图（可另附图）及编号： 编制人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 |  |  |  | 作业人 |  |  | 监护人 |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  | □动土作业 □动火作业 □临时用电 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其他作业证编号 （不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  | □火灾 □爆炸 □中毒窒息 □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |
| 1 | 在管道、设备上作业时，降低系统压力，作业点应为常压或微正压 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员应穿戴适合的个体防护装备 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 火灾爆炸危险场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 火灾爆炸危险场所的气体管道，距作业地点30m内无其他动火作业 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱化学灼伤的措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 介质温度较低、可能造成冻伤的情况下，作业人员已采取防冻伤措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 8 | 同一管道上未同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 作业现场四周已设警戒区 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 11 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |