- 目的

  - 防止高温对人体的危害，改善高温作业环境的劳动条件，预防中暑，保护职工身体健康，提高劳动生产率，特制定本规定。

- 范围

  - 适用于海正药业（杭州）有限公司内涉及高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿（相对湿度≥80%RH）相结合的异常作业条件区域。

- 职责

  - 公司设计单位和施工单位(基建部、设备部)：在厂房的设计和设备的布置中，应考虑GBZ l-2010《工业企业设计卫生标准》中的“6.2.1防暑”条款中的各项设计要求。

  - EHS管理部：对员工进行高温作业相关知识的培训和负责防暑降温宣传工作。

  - 医务室：负责中暑抢救工作，并定期安排对高温作业的员工进行体检，及时将信息反馈给车间及员工。

  - 员工：了解高温作业前的准备工作和工作中防暑降温的要求。

  - 人力资源部

    - 在岗位分配时，不得安排怀孕女职工从事《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》（GBZ/T229.3）中第三级以上的高温工作场所作业。

    - 岗位分配时，不得安排高温职业禁忌症人员从事高温作业。高温职业禁忌症如下：

      - 未控制的高血压；

      - 慢性肾炎；

      - 未控制的甲状腺功能亢进症；

      - 未控制的糖尿病；

      - 全身瘢痕面积≥20%以上（工伤标准的八级）；

      - 癫痫。

- 参考文件

  - 《工业企业设计卫生标准》GBZ l-2010

  - 《防护服装 阻燃服》GB8965.1-2020

  - 《工作场所职业病危害作业分级 第3部分：高温》GBZ/T229.3-2010

  - 《防暑降温措施管理办法》安监总安健〔2012〕89号

  - 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 定义

  - 高温作业：在高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿相结合的异常气象条件下，WBGT（湿球黑球温度）指数超过规定限值的作业。包括高温天气和工作场所高温作业。

  - 高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温35℃以上的天气。

  - 高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业。

  - 工作场所高温作业是指在生产劳动过程中，工作地点平均WBGT指数≥25℃的作业。

  - 湿球黑球温度指数：又称WBGT指数，指综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量。

室外计算公式： WBGT(℃)＝0.7×湿球温度＋0.2×黑球温度＋0.1×干球温度

室内计算公式 ：WBGT(℃)＝0.7×湿球温度＋0.3×黑球温度

- 运行程序

  - 存在高温职业病危害的建设项目，应当保证其设计符合国家职业卫生相关标准和卫生要求，高温防护设施应当与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

  - 根据不同的生产工艺流程和厂房建筑条件，应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面，采取防暑降温治理措施。

  - 在生产工作中凡能放散大量热量的生产过程和操作过程，优先采用有利于控制高温的新技术、新工艺、新材料、新设备，从源头上降低或者消除高温危害。对于生产过程中不能完全消除的高温危害，应当采取综合控制措施，使其符合国家职业卫生标准要求。

  - 新建厂房在确定建筑方位时，应做到避免日晒，如不能避免时，应增添防晒建筑结构或采取其它防晒措施。建筑物屋顶围护设施应有隔热措施。

  - 合理布置和疏散热源

    - 锅炉房、机修室外操作和进罐焊接作业操作、发酵消毒作业等高温作业场所，应根据夏季主导风向设计高温作业厂房的朝向，使厂房能形成穿堂风或能增加自然通风的风压。高温作业厂房平面布置呈“L”型、“Π”型或“Ш”型的，其开口部分宜位于夏季主导风向的迎风面。

    - 夏季自然通风用的进气窗的下端距地面不宜>1.2m，以便空气直接吹向工作地点；冬季需要自然通风时，应对通风设计方案进行技术经济比较，并根据热平衡的原则合理确定热风补偿系统容量，进气窗下端一般不宜<4m；若<4m时，宜采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。

    - 热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应便于采用各种有效的隔热及降温措施。

    - 车间内发热设备设置应按车间气流具体情况确定，一般宜在操作岗位夏季主导风向的下风侧、车间天窗下方的部位。

    - 高温、强热辐射作业，应根据工艺、供水和室内微小气候等条件采用有效的隔热措施，如隔热棉、隔热水箱或隔热屏等。工作人员经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应>40℃，瞬间最高温度也不宜>60℃。

    - 工作场所湿球黑球温度指数（WBGT）应符合GBZ2.2的要求。

    - 对工作场所达不到要求的，要采取必要的工程措施和组织措施，使劳动者远离热源，减少生产过程的热和水蒸气释放，屏蔽热辐射源，同时根据具体条件采取通风、降温和减少劳动时间等措施。

    - 高温作业车间应设有工间休息室。休息室应采取通风、降温、隔热等措施。

    - 当作业地点日最高气温≥35℃时，应采取局部降温和综合防暑措施，并应减少高温作业时间。

  - 暑季作息时间和防暑药品

    - 员工适当了解工作当天的天气情况，如温度、湿度、风向、风力等天气情况；通过工作场所的温度计了解工作场所的温度和湿度情况；进罐焊接或进发酵罐清洗、检维修时要温度测量，其它参考进入受限空间作业管理规定。

    - 车间负责人有权根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。

      - 日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业。

      - 日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。

      - 日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

    - 工作场所必须设有通风降温装置或暂时就近设有(寻找暂定)阴凉休息处(应为露天作业的职工设置防阳光暴晒的休息场所)。

    - 作业现场提供必要足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品(如：霍香正气水／胶囊，人丹，毛巾等)。饮水量以少量、多次，并根据个人需要自由饮用为宜，不应暴饮。

    - 员工开始工作之前，务必确认自己的身体状况；严禁在不舒服或疲态下进入高温工作场开始工作。员工作业时，必须要求两人同时在场工作或一人工作一人监护，严禁一人作业。

    - 高温作业场所提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导员工正确使用。

    - 员工进入工作场所工作时，必须按照GBZ/T229.3-2010《工作场所职业病危害作业分级 第3部分：高温》规定的要求执行，详见附件。在工作的劳动强度，在规定的工作时间后，做好结束工作，自动离开工作场所，到阴凉通风处休息15～30分钟。

    - 在发生突发情况时，如在工作时感觉身体不适、中暑等情况，严禁任何的硬撑，员工务必自己(或在人的帮助下)立即采取必要的措施后，停止工作，离开工作现场至阴凉处，根据不适的情况，吃药、现场自救或送医就诊。

  - 健康管理

    - 凡属新参加高温作业的职工，在就业前，必须进行全面系统的体检，如发现有职业禁忌症者，应严禁参加高温作业。

    - 高温作业职工定期体检间隔时间，按高温作业条件分级及职工健康情况而定，应安排在暑季前进行。对III、IV级高温作业的重点工种，每年体检一次，其它工种至少2～3年体检一次。体检项目应着重心血管系统的检查，经体检发现有职业禁忌症者（职业禁忌症见3.5.2），不宜从事高温作业并应及时妥善处理。

    - 应建立高温作业职工健康档案，并由医务室保存和管理。

    - 医务室人员应熟练掌握中暑抢救知识和治疗方法。

    - 如遇发生中暑时，应就地抢救。对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院。如遇有因中暑死亡时，应立即报告EHS管理部，EHS管理部进行调查与处理意见的报告。因高温作业或者高温天气作业引起中暑，经诊断为职业病的，享受工伤保险待遇。

  - 培训

    - 上岗前培训

      - 凡属首次参加高温作业的职工，在上岗前必须接受就业前职业卫生培训。

      - 培训内容包括：

        - 高温对健康的危害，正确的作业方法；

        - 在作业时防止高温伤害的措施；

        - 个人防护用品的正确使用方法；

        - 发生中暑时的急救措施和方法等。

      - 经教育后，通过考试或考核合格者，方可参加高温作业工作。

  - 在岗培训

      - 参加高温作业的职工在就业期间，必须继续接受本岗位的职业卫生培训。

      - 培训内容包括：

        - 本岗位接触高温的特点及高温对健康的危害情况；

        - 本岗位高温危害应采取防暑降温措施的知识和应用等；

        - 高温对人体的危害及其防治措施；

        - 有关防暑降温的卫生法规和文件；

        - 中暑时抢救的组织与操作技术。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 附录1：高温作业分级From:FEHSOP-S28-1

高温作业分级

From:FEHSOP-S28-1

| 劳动强度 | 接触高温作业时间（min） | WBGT指数（℃） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29-30 (28-29) | 31-32 (30-31) | 33-34 (32-33) | 35-36 (34-35) | 37-38 (36-37) | 39-40 (38-39) | 41- (40-) |
| I （轻劳动） | 60-120 | I | I | II | II | III | III | IV |
|  | 121-240 | I | II | II | III | III | IV | IV |
|  | 241-360 | II | II | III | III | IV | IV | IV |
|  | 361- | II | III | III | IV | IV | IV | IV |
| II （中劳动） | 60-120 | I | II | II | III | III | IV | IV |
|  | 121-240 | II | II | III | III | IV | IV | IV |
|  | 241-360 | II | III | III | IV | IV | IV | IV |
|  | 361- | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
| III （重劳动） | 60-120 | II | II | III | III | IV | IV | IV |
|  | 121-240 | II | III | III | IV | IV | IV | IV |
|  | 241-360 | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
|  | 361- | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| IV （极重劳动） | 60-120 | II | III | III | IV | IV | IV | IV |
|  | 121-240 | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
|  | 241-360 | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
|  | 361- | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| 注：括号内WBGT指数适用于未产生热效应和热习服的劳动者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分级管理原则

- 根据不同等级的高温作业进行不同的卫生学监督和管理。分级越高，发生热相关疾病的危险度越高。

- 轻度危害作业（I级）：在目前的劳动条件下，可能对劳动者的健康产生不良影响。应改善工作环境，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护和防暑降温措施，保持劳动者的热平衡。

- 中度危害作业（II级）：在目前的劳动条件下，可能引起劳动者的健康危害。在采取上述措施的同时，强化职业健康监护和防暑降温等防护措施，调整高温作业劳动-休息制度。降低劳动者热应激反应及接触热环境的单位时间比率。

- 重度危害作业（III级）：在目前的劳动条件下，很可能引起劳动者的健康危害，产生热损伤。在采取上述措施的同时，强调通过热应激监测，通过调整高温作业劳动-休息制度，进一步降低劳动者接触热环境的单位时间比率。

- 极重度危害作业（IV级）：在目前的劳动条件下，极有可能引起劳动者的健康危害，产生严重的热损失。在采取上述措施的同时，严格进行热应激监测和热损伤防护措施，通过调整高温作业劳动-休息制度，严格限制劳动者接触热环境的时间比率。