- 目的

  - 建立事故隐患/未遂事故的报告、分析汇总、反馈和奖励、共享制度，提高员工参与和安全意识，降低风险，预防事故发生。

- 范围

  - 此规定适用于海正药业全公司发生的事故隐患/未遂事故。当人员伤害事件达到公司《事故调查报告管理规定》规定的事故级别，应严格按该制度相关要求进行上报和调查处理。

- 职责

  - EHS部负责对上报的事故隐患/未遂事故统计、分析、反馈、培训、跟踪关闭。

  - 未遂事故调查组：负责未遂事故的原因调查分析。

  - 有关车间和部门负责执行此规定并落实整改。

- 参考文件

  - 《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年6月1日施行）

  - 《生产安全事故信息报告和处置办法》（2009年7月1日施行）

  - 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

  - 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2008年2月1日起施行）

  - 《事故调查报告管理规定》EHSOP-S05

- 定义

  - 未遂事故：因操作不当、维护不当、工艺或设施固有缺陷等原因，已经构成事故发生条件，足以酿成事故后果，发现及时或侥幸未造成人身伤害或较大财产损失的事件。

  - 事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

- 运行程序

  - 基本要求

    - 公司鼓励、发动员工主动上报事故隐患/未遂事故，对反映或报告有价值的事故隐患/未遂事故人员，给予适当的奖励。

  - 未遂事故分级

    - 按照未遂事故可能造成的危害，将未遂事故划分为重大、较大、一般三级，进行分级管理。

    - 重大未遂事故：造成无损工的轻微伤害、直接经济损失3000元-5000元的事件。

    - 较大未遂事故：造成无损工的轻微伤害、直接经济损失2000元-3000元的事件。

    - 一般未遂事故：未造成人员伤害及直接经济损失2000元以内的。

  - 事故隐患分级：

    - 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

    - 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

  - 事故隐患/未遂事故报告

    - 发现事故隐患或发生未遂事故后，目击者或当事人有责任立即采取措施预防事故的发生,并应立即报告给直接领导，再由车间/部门报告给EHS部。对于重大事故隐患/未遂事故，应保护现场。

    - 报告车间/部门填写附录1《未遂事故报告单》或附录3《事故隐患报告单》电子版及纸质版，并在事发后3个工作日内反馈给属地EHS经理/工程师。

  - 事故隐患/未遂事故调查

    - 由EHS经理判断未遂事故等级,并组织相关人员对未遂事故原因进行调查分析，提出预防和整改措施。

  - 事故隐患/未遂事故统计和分析

    - EHS部要素负责人对于所有上报的事故隐患/未遂事故进行统计，并根据原因进行分类，每季度、半年、年度进行汇总分析,反馈给EHS部负责人。

    - 按原因分类与总事故隐患/未遂事故次数百分比，分析历年来积累的数据，得出趋势分析。

  - 事故隐患/未遂事故跟踪和反馈

    - 建立事故隐患/未遂事故反馈机制，对每一份事故隐患/未遂事故报告在7个工作日内由EHS部向上报部门进行答复，并提出意见。上报部门一般按以下顺序制定防范和整改措施：

①消除：从技术层面采用有效办法消除事故条件；

②预防和减弱：通过工艺、设备、操作等方面的措施，预防事故条件的发生；在无法消除的情况下，采用减少危害的措施。

③管理改善：通过培训教育、改进管理体系。

    - 由EHS工程师跟踪，未在期限内整改完成的开具《隐患整改通知单》，并纳入隐患跟踪系统中跟踪直至关闭。隐患/未遂事故报告单、跟踪单、会议、培训及整改后照片等支撑资料上交至要素负责人处存档。

  - 事故隐患/未遂事故考核和评比。

    - 根据海正药业事故隐患报告奖惩制度（见附录7），对各车间部门员工上报的事故隐患给予奖励。

    - 各车间部门若有事故隐患/未遂事故发生，对于不报、瞒报的部门负责人将严肃处理。

  - 事故隐患/未遂事故共享

    - EHS部对于有借鉴和教育意义的重大事故隐患/未遂事故，由EHS体系部设计类比排查表，组织相关车间/部门进行类比排查、整改，避免再次发生类似事件。各区域在规定的期限内完成并将结果反馈给要素负责人。

    - 应定期挑选出比较典型的案例进行详细分析，指出事故隐患/未遂事故可能造成的后果，提出预防措施，通过专题会议或培训方式进行交流和讨论。

- 记录

  - 未遂事故报告单FEHSOP-S37-1

  - 未遂事故调查跟踪报告单 FEHSOP-S37-2

  - 事故隐患报告单 FEHSOP-S37-3

  - 事故隐患调查跟踪报告单 FEHSOP-S37-4

  - 事故隐患/未遂事故编号及原因分类方法FEHSOP-S37-5

  - 事故隐患/未遂事故流程图FEHSOP-S37-6

  - 海正药业事故隐患报告奖惩制度FEHSOP-S37-7

- 附录

  - 附录1：

未遂事故报告单                                                                                                                                                 Form：FEHSOP-S37-1

报告单编号：

| 报告车间/部门 |  | 报告日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未遂事故发生日期 |  | 未遂事故发生车间/部门 |  |
| 未遂事故简单描述： |  |  |  |
| 未遂事故原因初步分析： |  |  |  |
| 已采取的整改和防范措施： |  |  |  |
| 报告人或报告部门负责人意见： |  |  |  |
| 事业部意见： |  |  |  |
| （附上照片） |  |  |  |

  - 附录2：

未遂事故调查跟踪报告单

Form：FEHSOP-S37-2

| 未遂事故发生时间 |  | 未遂事故发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告单编号 |  | 未遂事故类别 |  |
| 未遂事故等级 | 一般□ 较大□ 重大□ |  |  |
| 未遂事故描述： 未遂事故原因分析（附上鱼刺图） 直接原因： 间接原因： |  |  |  |
| 防范和整改措施（写明责任人和整改期限）： |  |  |  |
| 调查组成员签名： |  |  |  |
| EHS体系部意见：是否需要举一反三 是□ 否□ |  |  |  |
| EHS管理部意见： |  |  |  |
| 工厂负责人意见： |  |  |  |
| 车间签收人： |  |  |  |
| 整改措施确认（分线EHS工程师确认）： 确认人签字： 日期： |  |  |  |

附表1、事故隐患/未遂事故分类表：

| 代号 | 事故隐患/未遂事故类别 | 代号 | 事故隐患/未遂事故类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 违章操作 | N9 | 无规章制度或制度缺陷 |
| N2 | 蓄意破坏 | N10 | 未提供培训、缺乏培训 |
| N3 | 人员身体不适（疲劳作业） | N11 | 工作安排不当或违章指挥 |
| N4 | 个人防护用品佩戴 | N12 | 未识别出危害 |
| N5 | 设备设计或安装不当 | N13 | 监管不力 |
| N6 | 设备非正常运行 | N14 | 工作环境不良 |
| N7 | 设备或物料存储/使用不当 | N15 | 自然现象 |
| N8 | 设备设施缺少维护 | N16 | 其它类 |

  - 附录3：

事故隐患报告单

Form：FEHSOP-S37-3

报告单编号：

| 报告车间/部门 |  | 报告日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患简单描述： |  |  |  |
| 隐患原因初步分析： |  |  |  |
| 已采取的整改和防范措施： |  |  |  |
| 报告人或报告部门负责人意见： |  |  |  |
| （附上照片） |  |  |  |

  - 附录4：

隐患调查跟踪报告单

Form：FEHSOP-S37-4

| 隐患发现时间 |  | 隐患发现地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告单编号 |  | 隐患类别 |  |
| 隐患等级 | 一般□ 重大□ |  |  |
| 隐患原因分析： |  |  |  |
| 防范和整改措施（写明责任人和整改期限）： |  |  |  |
| 调查组成员签名： |  |  |  |
| EHS管理部意见： |  |  |  |
| 车间签收人： |  |  |  |
| 整改措施确认（EHS工程师）： 确认人签字： 日期： |  |  |  |

  - 附录5：事故隐患/未遂事故编号及原因分类方法

事故隐患/未遂事故编号及分类方法

- 事故隐患/未遂事故编号规则

车间/部门事故隐患/未遂编号按“XXX—XXX—XXXX—XX”进行，说明：

XXX—XXX—XXXXX—XX

数字表示第几起事故隐患/未遂事故，少于两起时省略不写。

表示年月份，如2023年3月，表示为“2303”；

数字表示车间/子部门名称，如205车间，取205；其它子部门取汉语拼音首字母大写，如中研院合成3室，取HC3；

事业部、部门、中研院取汉语拼音首字母大写，如“中研院”，取“ZYY”

例如：“KZL—205—2303—01”

编号“KZL—205—2303—01”表示：“抗肿瘤事业部205车间2017年3月的第一起事故隐患/未遂事故”。3月份103车间仅仅发生了一起事故隐患/未遂事故，也可以写成“KZL—205—2303”

- 事故隐患/未遂事故原因分类

人的因素

①违章违纪操作：知道作业规范程序但未遵守。

②有意的破坏

③人员身体不适：因心理或生理原因不能完成工作。

物的因素

①设备设施设计、施工、安装不当：工作空间不够，设备或员工的位置缺陷，设计时未考虑操作因素，施工质量缺陷。

②设备非正常运行

③设备或物料存储/使用不当：设备选型未能达到工艺参数要求，物料存储条件不当、物料不相容、物料质量不合格存在危险杂质。

④设备缺少维护：设备缺少日常的维护或无维护。

管理的因素

①无制度或制度缺陷：缺乏安全作业规程、作业规程不完善。

②未提供培训、缺乏培训：未持证或考试不合格上岗、不知道正确的程序、不知道如何使用应急设施、不知道需要个人防护装备、知道需要个人防护装备，但不会使用。

③工作安排不当：岗位工作安排不合理、工作中任务难度大而不能实施。

④监管不力：监督人未能阻止或报告危险条件；监督人未能发现、阻止或报告违章的现象；管理人员没有将存在的或可能的危险通知员工；管理人员没有使员工和监督人对安全负起责任。

⑤未识别出危害：未能发现明显危害、识别出危害未报告、虽然识别并报告了危害性条件，但未及时采取整改措施。

环境因素

①工作环境因素:工作空间不足、照明/噪音/空气污染/极端温度/通风/振动/辐射/地面和工作面。

②自然现象：极端自然灾害。

- 分类列表

| 代号 | 事故隐患/未遂事故类别 | 代号 | 事故隐患/未遂事故类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 违章操作 | N9 | 无规章制度或制度缺陷 |
| N2 | 蓄意破坏 | N10 | 未提供培训、缺乏培训 |
| N3 | 人员身体不适（疲劳作业） | N11 | 工作安排不当或违章指挥 |
| N4 | 个人防护用品佩戴 | N12 | 未识别出危害 |
| N5 | 设备设计或安装不当 | N13 | 监管不力 |
| N6 | 设备非正常运行 | N14 | 工作环境不良 |
| N7 | 设备或物料存储/使用不当 | N15 | 自然现象 |
| N8 | 设备缺少维护 | N16 | 其它类 |

  - 附录6：事故隐患/未遂事故流程图

发现事故隐患或发生未遂事故后，目击者或当事人有责任立即采取措施预防事故的发生,并应立即报告给直接领导，再由车间/部门报告给EHS部。对于重大事故隐患/未遂事故，应保护现场。

报告车间/部门填写附录1《未遂事故报告单》或附录3《事故隐患报告单》电子版及纸质版，并在事发后3个工作日内反馈给属地EHS经理/工程师

由EHS区域经理判断未遂事故等级,并组织相关人员对未遂事故原因进行调查分析，提出预防和整改措施。

由属地EHS工程师跟踪，未在期限内整改完成的开具《隐患整改通知单》，并纳入隐患跟踪系统中跟踪直至关闭。

由属地EHS工程师将隐患/未遂事故报告单、跟踪单、会议、培训及整改后照片等支撑资料上交至要素负责人处存档。

EHS部要素负责人对于所有上报的事故隐患/未遂事故进行统计和编号，并根据原因进行分类，每季度、半年、年度进行汇总分析,反馈给EHS部负责人

  - 附录7：

海正药业事故隐患报告奖惩制度

- 目的

为了加强公司内部的安全管理和事故隐患报告工作，促进公司安全发展，推动事故隐患及时发现、解决和预防，树立公司员工全员参与事故隐患上报的积极性和主动性，特制定本制度。

- 范围

本制度适用于公司内所有员工。

- 内容

  - 发现事故隐患：员工一旦发现公司内的事故隐患立即报告给其属地的EHS经理，属地EHS经理或EHS工程师现场确认有效，首次报告者将获得相应奖励。

  - 人为捏造或故意制造未遂事故/事故隐患，一经查实，相关人员将接受相应处罚。

- 奖励标准

  - 事故隐患分级：

    - 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

    - 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

    - 重大事故隐患判定：依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》。

  - 发现事故隐患奖励标准：

    - 发现一般事故隐患：奖励20~500元；

    - 发现重大事故隐患：奖励500~1000元。

    - 同一隐患被多人发现，只奖励首先发现的人员。

    - 车间、部门主要负责人及EHS部门和公司专、兼职安全管理人员不在奖励发放范围内。

- 奖励发放

  - 奖励金额将以工资形式每月由HR发放到获奖员工的工资卡账户。

  - 奖励发放最终由EHS部门确认后才能发放。

- 奖励监督

  - 公司设立奖励监督小组，由EHS部门负责组织，各板块负责参与，对奖励制度的执行进行监督和评估，确保奖励公平、公正、透明。

- 补充条款

  - 如有员工违反公司安全管理制度并因此造成安全环保事故或隐患，将取消奖励资格。

  - 如有员工虚构安全隐患或提出虚假安全报告，或刻意制造安全隐患上报，将取消其奖励资格并建议人力资源部门进行辞退按照EHS考核清单进行考核。

以上奖励制度经公司领导讨论和批准，自2024年9月15日起正式实施。