- 目的

  - 为识别工艺及设施中，与安全职业健康、环保及财产相关的危险与可操作性相关的，可能直接威胁到人员安全或造成操作问题的事项；确定识别出的危险以及操作问题的后果；评估已有防护措施，是否足够降低事故发生的可能性或者减缓事故后果的严重性；建议额外的保护措施，以确保将残留风险控制在可接受范围内。避免发生过程安全事故，实现可持续生产。

- 范围

  - 本规定适用于公司内所有与危险化学品相关的新建项目的工艺研发、工艺设计，现有工艺系统的变更（需要时）或当前正在运行工艺装置的危害分析。

- 职责

  - 事业部/车间：负责组织实施属地的HAZOP工作计划，成立HAZOP分析小组、P＆ID正式图纸的核对；相关工艺、设备等资料的收集；组织HAZOP分析和评审会议、落实和跟踪建议措施等。

  - EHS管理部：依据国家及行业技术标准、规范定期进行该管理规定的编写与更新、发布并培训；跟踪HAZOP建议项完成情况，定期审核HAZOP分析报告的质量。组织对HAZOP小组成员进行培训，监督HAZOP实施情况，并参与HAZOP分析工作。

  - 工程装备部：负责P＆ID正式图纸的绘制、修订、更新；提供工艺控制和电气仪表系统等方面信息，并参与HAZOP分析工作。

  - 其它部门：根据HAZOP分析讨论需要，参加HAZOP分析工作。

  - HAZOP小组成员职责；

    - 组长：建议由取得HAZOP主席证的人员担任；无主席证的情况下，建议由项目负责人或属地负责人担任或委派其它有能力的人担任。负责组成有适当人数且有经验的分析小组，明确组员的职责、与其他相关部门进行协调、组织召开HAZOP小组会议。

    - 组员：参与HAZOP分析，并根据自己的专业知识提供建议。

- 参考文件

  - 环境、职业健康与安全危害辨识和风险评估与控制EHSMS-6.1.2

  - GB∕T 35320 危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用指南

  - GB/T 32857保护层分析(LOPA)应用指南

  - AQ/T 3034《化工过程安全管理导则》

  - AQ/T 3046《化工企业定量风险评价导则》

  - AQ/T 3049《危险与可操作性分析(HAZOP 分析)应用导则》

  - AQ/T 3054《保护层分析（LOPA）方法应用导则》

  - T/CCSAS 001《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》

  - T/CCSAS 051《HAZOP主席技术能力评价规范》

  - 《保护层分析简化的过程风险评估》【美国化工过程安全中心编著】

  - 《保护层分析使能条件与修正因子导则》【美国化工过程安全中心编著】

- 定义

  - HAZOP（Hazard and Operability Analysis）危险和可操作性分析：是一种用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法。方法的本质是通过系列的会议对工艺过程进行分析。HAZOP系统地分析工艺过程和操作，以确定和评估由于错误操作、错误执行或偏离设计目的而引起的潜在危险和后果，以便将这些危险排除或进行有效控制。HAZOP小组使用预先确定的“引导词”，用引导词来定性或定量地给出针对设计意图或操作参数的偏离，以激发头脑风暴式的思维来模拟出相应的非正常的工况，来找出引发偏离的诱因和偏离的后果，确定现有的防护措施，并提出建议。在引导词法中，系统地针对工艺过程中的每一个节点，将每一个引导词应用在工艺变量上，如此重复，直到整个工艺过程分析完毕。

  - HAZOP主席：运用HAZOP分析活动经验，组织并带领分析团队使用危险与可操作性分析方法对工艺装置的设计和开发、操作和维护、开停车等不同阶段的工艺风险及可操作性问题进行辨识、风险评价的人员。

  - 分析节点：或称工艺单元，指具有确定边界的设备（如两容器之间的管线）单元，对单元内工艺参数的偏差进行分析。被分析的系统的一部分，一个节点可能是物理的（例如，硬件）或者逻辑的（例如，工艺过程中完成一步反应；或者生产过程中的一个反应单元）。

  - 引导词：用于定性或定量设计工艺指标的简单词语，引导识别工艺过程的危险。包括：none、less、more、as well as、 part of 、reverse 、other than。

表 1	基本引导词及其含义

| 引导词 | 含义 |
| --- | --- |
| 无，空白（NO 或者 NOT） | 设计目的的完全否定 |
| 多，过量（MORE） | 量的增加 |
| 少，减量（LESS） | 量的减少 |
| 伴随（AS WELL AS） | 性质的变化/增加 |
| 部分（PART OF） | 性质的变化/减少 |
| 相反（REVERSE） | 设计目的的逻辑取反 |
| 异常（OTHER THAN） | 完全替代 |

表2 与时间和先后顺序（或序列）相关的引导词及其含义

| 引导词 | 含义 |
| --- | --- |
| 早（EARLY） | 相对于给定时间早 |
| 晚（LATE） | 相对于给定时间晚 |
| 先（BEFORE） | 相对于顺序或序列提前 |
| 后（AFTER） | 相对于顺序或序列延后 |

  - 工艺参数：与过程有关的物理和化学特性，包括概念性的项目如反应、混合、浓度、pH值及具体项目如温度、压力、相数及流量等。

  - 偏差：设计目的（意图）的偏离。分析时使用引导词系统地对每个分析节点的工艺参数（如流量、压力、温度等）进行分析发现的系列偏离工艺指标的情况；偏差的形式通常是“引导词+工艺参数”，详见HAZOP参数与引导词矩阵表（附录4）。

  - 后果：某一特定事件的后果。包括人员身体伤害、健康损害、财产损失或环境破坏、社会不良影响等。

  - 场景：可能导致不期望后果的一种事件或事件序列。

  - 使能条件：某个并不是失效、错误或者保护层但却是将事故序列转变为最终结果的必须条件。它是由一个不直接导致事故场景的条件或者操作阶段组成，但是它是事故场景转变为损失事件的必要条件；表示为无量纲的概率。

  - 修正因子：一种或几种在场景风险计算时使用的可能性概率，通常在风险可接受标准表现为影响后果时（例如：人身伤亡）而不是主要损失事件后果（例如：泄漏、管道破裂（实际压力与破裂的可能性参考附录7））时使用。修正因子包括但不仅限于：危险环境概率，点火概率，爆炸概率，人员暴露概率，伤亡概率，以及设备损坏或其他经济损失概率。

  - 独立保护层：一种设备、系统或行动，有效的防止场景向不期望的后果发展，它与场景的初始事件或其它保护层的行动无关。独立保护层表示保护层的执行能力不会受初始事件或其它保护层失效的影响。独立保护层的有效性和独立性可以被审查。（附录6）

  - 要求时失效概率（PFD）：当受保护设备或受保护设备控制系统发出要求时，执行规定安全功能的独立保护层的安全不可用性。（参考附录8）

  - 一种离散的等级（四个可能等级之一），对应安全完整性量值得范围。安全完整性等级4是最高的，安全完整性等级1是最低的。

- 运行程序

  - HAZOP是一种系统化的风险识别工具，可以在项目的任何阶段应用。对于新建、改建项目应进行HAZOP 分析，对涉及已有工艺生产设施变更的改建项目，应在设计阶段完成HAZOP分析；对于新建项目，原则上应于初步设计阶段完成第一次 HAZOP分析；如后续有较大变更，应于详细设计阶段重新进行HAZOP分析。同时，对于正在运行的装置也应进行HAZOP分析，自装置 投产之日起，属于“两重点一重大”的生产储存装置（含主要生产装置、储存设施、辅助生产装置及设施）应至少每3年进行一次HAZOP 分析；其他装置和设施，针对装置不同的复杂程度，可采取HAZOP分析、安全检查表、工作危害分析等方法，每五年进行一次；需进行HAZOP分析的工艺包括（但不限于）：提取、回收、化学品储罐区等。

  - HAZOP主席应同时满足以下条件：

    - 化工相关专业及其他理工类专业，大学专科（含）以上学历；

    - 具有化工行业工艺、仪表、设备、安全等相关专业工作经历；

    - 不少于3年的HAZOP分析经历。

  - HAZOP分析需要多名具备一定技术水平和经验的人员通过讨论会议来完成。这些参与人员要有好的直觉和判断能力。分析应在积极、开诚布公的讨论氛围中进行。当识别出问题时，必须做好记录；风险评估和决策的过程内容也必须包含在报告中。

  - HAZOP 分析包括 4 个基本步骤，见图 1。

图1 HAZOP基本步骤

  - 半定量HAZOP（HAZOP/LOPAs）

    - 在HAZOP分析时，通常以一个假设故障工况或失效模式作为初始原因或者初始事件（初始事件说明参考附录5）来进行分析，可直接利用保护层分析的扩展方法进行半定量的分析而无需进行修正。本程序在进行HAZOP分析时，使用在CCPS（2008）中描述的“原因到原因”的方法，而不是“偏差到偏差”的方式。“原因到原因”的HAZOP分析把独立保护层和相关的原因-后果相互联系起来。与LOPA分析的情况类似，并不是所有扩展的风险评估都会包括使能条件和/或修正因子的使用。使用使能条件和修正因子时，一般使用行业内经验做法，即数量级级别的数值（1次/年，0.1次/年等）来定义初始事件（场景）频率或者未削减风险频率。

    - 与常用的定性风险分析方法相比较，半定量HAZOP（HAZOP/LOPAs）方法既有优点也有缺点。其优点包括：

      - LOPA类型的评估通常是由一个全面的风险评估团队而不是仅仅靠一个LOPA分析者来执行；

      - 可以避免再次实施独立的LOPA分析；

      - 可以使用常用的LOPA标准数值，比如初始事件发生频率和独立保护层的PFD；场景过程评估更合理，避免过多人为的主观影响。

      - 可以获取已归档的场景风险评估信息，例如与不使用修正因子的“最坏场景”损失事件的影响相比较。

  - 修正因子与使能条件的使用限制

    - 使能条件的应用是受限制的。大部分情况下，我们使用修正因子而不是使能条件。应用使能条件的典型场景：

      - 事件序列只有当装置处在某个特定操作场景下时才会发生（比如，在全循环模式或直接由罐车进料的场景中），以独立于其他事故序列为前提对此场景进行分析是必要且有意义的。

      - 这种后果只有当装置在使用某种特殊原料、催化剂或加工某个特定的配方时才会发生，以独立于其他事故序列为前提对此场景进行分析是必要且有意义的。

      - 事件序列能够发生的前提是，初始事件在某个特定的工况（例如环境温度较低或较高）下发生。

    - 关于何时不能使用修正因子

      - 如果在选择后果严重性时就已经间接地将修正因子的概率包含了进去，那么当他们在LOPA分析中直接使用修正因子时就有可能会对这些因素进行重复计算。

      - 如果修正因子在LOPA分析中的不确定性或复杂性太大，以至于不确定能否正确使用修正因子。

      - 如果认为验证修正因子的困难太大，因为修正因子无法像初始事件和独立保护层那样按照常规的方式进行审核或功能测试。

      - 当按照保守的方法来考虑修正因子，例如点燃的概率一致选为1时。

    - 关于如何使用使能条件和修正因子，在本程序中采用统一的做法进行简化，我们统称其为场景促成条件。但本程序中的促成条件在仅作事故场景分析时使用，并限制其数值数量级。严格的LOPA分中使用应谨慎的使用使能条件和修正因子。HAZOP的促成条件有现场存在引火源的概率、人员在现场的概率、以及可能出现的缓慢发展事故场景。基于保守的观点，HAZOP分析时以下是具体分析时所采取的促成条件频率：

      - 引火源概率

        - 取值为1的情况：基于保守的观点，一般认为易燃液体或气体大量泄漏和高速带压泄漏时总是会被点燃；

        - MIE（MIE＜10mJ）和电导率较低的爆炸性粉尘环境（21区），易燃物料泄漏处存在明火或高温热表面，总是存在点火源取值1。

        - 取值为0.1的情况：在罐区易燃物料泄漏量比较少，且现场周围没有明火或高温热表面；在工艺区泄漏，泄漏处没有明火或高温热表面

      - 人员在现场

        - 取值为1的情况：保守的做法是取1，间歇或半间歇反应操作时，现场总是有人。由人员失误引起后果场景中，取值总是为1;

        - 取值为0.1的情况：特殊情况下如果现场是由人定期巡检，现场驻留时间不超过10%，那么通常认为取值为0.1。

      - 缓慢发展事故场景

        - 取值为0.1的情况：当生产过程处于某一个特殊的状态或工艺流程时，设备故障才会导致损失事件，常见的间歇反应；是某一事件场景只有当处在某一特定时间段内其条件才能使事件发展为事故，例如季节性条件。

  - HAZOP工作实施过程包括以下几方面：

    - 分析前的准备

      - 事业部总经理或副总经理负责成立分析小组，指定小组组长与成员。HAZOP分析小组需由有丰富HAZOP分析经验的人员组成，包括组织者、记录员、熟悉过程设计和操作的人员（最好有设备、工艺、过程控制/仪表、安全、操作、维修、电气等人员），组成人员最少为4人，最好为5～7人。

      - 获取必要的资料：在HAZOP分析工作之前，需要收集下列资料或数据：工艺管线及仪表流程图（P＆ID）、工艺流程图（PFD）、反应风险评估报告（如有，包括蒸馏或干燥物料稳定性测试）、化学品安全技术说明书（MSDS）、装置工艺技术规程、装置安全技术规程、装置岗位操作规程、工艺介质数据表、设备数据表、安全附件资料、同类装置或工艺的事故报告等资料。

      - 安排会议：合理安排会议的次数和时间，制定计划。

    - HAZOP分析

      - 划分节点：在划分节点时应注意以下因素：

        - 单元的目的与功能；

        - 单元的物料（体积或质量）；

        - 合理的隔断/切断点；

        - 划分方法的一致性。

      - 解释工艺指标或操作步骤：在选择分析节点以后，分析小组组长应确认该分析节点的关键参数，如设备的设计能力、温度和压力、结构规格等，并确保小组中的每一个成员都知道设计意图。如果有可能最好由工艺人员做一次讲解与解释。

      - 确定有意义的偏差：根据引导词法、基于偏差库的方法和基于知识的方法等三种偏差确定方法，结合具体的分析设备确定出有实际意义的分析偏差。

      - 对偏差进行分析：分析组按确定的程序对每个节点或操作步骤的偏差进行分析，并按照HAZOP分析流程图（附表9.1）进行循环分析，直到所有节点都进行了分析。分析得到一系列的结果：偏差的原因、后果、保护装置、建议措施等。

      - 风险等级即该项危险产生的情况下的风险级别(不考虑任何安全措施) ；现有风险等级阶段评级即在已有保护措施的情况下的风险级别；残留风险等级即在假设所提出的建议都已实施的情况下的风险级别。

    - 编制分析结果文件

      - HAZOP分析结果由组长指定人员精确地记录下来，按照HAZOP分析报告中的HAZOP工作表进行编制，最终报告由组长审核。

    - 分析报告的应用

      - 小组做完所有HAZOP工作后，组长指定人员汇总所有需行动/建议项，按照HAZOP分析报告中的建议项汇总进行记录，要求车间落实整改。对改进措施划分优先次序予以落实。

      - 项目负责人对HAZOP分析提出的整改项进行跟踪。

      - 人员培训：分析报告可以应用在设计、生产和人员的培训。

    - 资料管理

      - 分析小组全部完成整个HAZOP工作后，提交一份完整HAZOP资料到EHS管理部存档，资料包括：HAZOP分析报告及报告中包含的相应资料。

      - 若产品或工艺发生变更，应及时更换P＆ID等相关资料和评估工作。

- 记录

  - HAZOP分析报告

- 附录

  - 附录1 HAZOP分析报告模板

  - 附录2

海正药业工艺风险矩阵Hisun Pharmaceutical Process Risk Matrix

| 海正药业HAZOP风险矩阵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后果 频率 | 1、低后果 | 2、较低后果 | 3、中后果 | 4、高后果 | 5、很高后果 |
| 0、1~E-1 | 中 | 中 | 高 | 很高 | 很高 |
| 1、E-1~E-2 | 中 | 中 | 中 | 高 | 很高 |
| 2、E-2~E-3 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 |
| 3、E-3~E-4 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 4、E-4~E-5 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
| 5、E-5~E-6 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 |
| 6、E-6~E-7 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |

后果说明

| 代码 | 名称 | 说明 | 显示顺序 | 后果值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低后果 | 人员：医疗处理，不需住院；短时间身体不适。 财产：损失极小。小于1万元的直接财产损失。 环境：事件影响未超过界区。 声誉：企业内部关注；形象没有受损。 | 1 | 1 |
| 2 | 较低后果 | 人员：工作受限；轻伤。 财产：损失较小。在1万元~10万元之间的直接财产损失。 环境：事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：社区、邻居、合作伙伴影响。 | 2 | 2 |
| 3 | 中后果 | 人员：严重伤害；职业相关疾病。 财产：损失较大。在10万元~100万元之间的直接财产损失。 环境：释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。 | 3 | 3 |
| 4 | 高后果 | 人员：1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重伤。 财产：损失很大。在100万元~1000万元之间的直接财产损失。 环境：重大泄漏，给工作场所带来严重影响。 声誉：国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。 | 4 | 4 |
| 5 | 很高后果 | 人员：3人以上死亡；10人以上重伤。 财产：损失极大。超过1000万元的直接财产损失，长时间生产中断。 环境：重大泄漏，给工作场所带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害。 声誉：国际影响。 | 5 | 5 |

频率说明

| 代码 | 名称 | 说明 | 显示顺序 | 频率值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1~E-1 | 每年或每10年一次 | 1 | 0 |
| 1 | E-1~E-2 | 每10年或每100年一次 | 2 | 1 |
| 2 | E-2~E-3 | 每100年或每1000年一次 | 3 | 2 |
| 3 | E-3~E-4 | 每1000年或每10000年一次 | 4 | 3 |
| 4 | E-4~E-5 | 每10000年或每100000年一次 | 5 | 4 |
| 5 | E-5~E-6 | 每100000年或每1000000年一次 | 6 | 5 |
| 6 | E-6~E-7 | 每1000000年或每10000000年一次 | 7 | 6 |

风险等级说明

| 风险等级 | 说明 | 对应的行动要求 | 是否可接受 |
| --- | --- | --- | --- |
| 很高 | 很高 | 立即停车或采取措施 | 不可接受风险 |
| 高 | 高 | 采取安全措施降低风险（需含工程措施） | 不可接受风险 |
| 中 | 较低 | 在合理的情况下采取更多安全措施 | 可以接受风险 |
| 低 | 很低 | 不需要任何新增的安全措施 | 可以接受风险 |

  - 附录3

HAZOP参数与引导词矩阵表

|  | 没有 No | 过少的 Less | 过多的 More | 额外的 As Well As | 不完整 Part Of | 相反的 Reverse | 其它的 Other Than |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 Flow | 没有流量 No Flow | 流量太小 Low Flow | 流量太大 High Flow | 错流量 Misdirected Flow |  | 逆流 Reverse Flow |  |
| 温度 Temperature |  | 温度过低 Low Temperature | 温度过高 High Temperature |  | 深冷 Cryogenic |  |  |
| 压力 Pressure |  | 压力过低/真空 Low Pressure/Vacuum | 压力过高 High Pressure |  |  |  |  |
| 液位 Level | 没有液位 No Level | 液位过低 Low Level | 液位过高 High Level |  |  |  |  |
| 组分 Composition |  | 浓度过低 Low Concentration | 浓度过高 High Concentration | 污染物 Contaminants |  |  | 错误物料 Wrong Material |
| 混合 Mixing | 没有混合 No Mixing |  |  | 非正常相变 Phase Change |  |  |  |
| 反应 Reaction |  | 反应太慢 Slow Reaction Rate | 反应速度太快 High Reaction Rate | 副反应 Side Reaction |  | 禁忌反应 Taboo Reaction |  |
| 爆炸危害 | 与空气混合 Mixed with air |  |  |  |  |  | 其它着火源 Other Ignition Sources |
| 机械完整性 MechanicalIntegrity | 不能进行维修 Cannot Maintenance | 过度腐蚀或磨损 High Corrosion or Erosion |  | 振动太大 High Vibration | 关键仪表故障 Key Instrument Failure | 安全释放系统 Safety Relief System | 泄漏 Leakage |
| 公用工程 Services or Utilities | 丧失公用工程 Loss of Service or Utilities |  |  | 公用工程被污染 Contaminated Services or Utilities |  |  |  |
| 特殊操作 AbnormalOperation | 步骤遗漏 Step Missed | 执行太晚 Do Later Than Required | 执行太早 Do Earlier Than Required | 开停车 Startup or shutdown | 首次开车 Initial Startup | 维修作业 Maintenance Work | 安全取样 Safe Sampling |
| 其他 | 作业人员安全 Inadequate Operator Safety |  | 人为因素 Human Factor | 外部影响 Impact to environment |  | 以往事故 Previous Incidents | 设施布置 Impact by Nearby Facilities |

  - 附录4

初始事件说明（建议参考T/CCSAS001-2018附录F）

| 序号 | 初始事件说明 | 故障频率（次/年） |
| --- | --- | --- |
|  | DCS控制回路故障(含调节阀、变送器等各种故障)。 | 1.00E-01 |
|  | PLC控制回路故障(含调节阀、变送器等各种故障)。 | 1.00E-01 |
|  | 阀门故障。 | 1.00E-01 |
|  | 呼吸阀故障。 | 1.00E-01 |
|  | 操作人员失误(日常工作，有良好的培训，无他人复核。) | 1.00E-01 |
|  | 输送泵故障。 | 1.00E-01 |
|  | 垫片或密封填料爆裂导致物料喷出。 | 1.00E-02 |
|  | 管道上的膨胀节破裂(安装正确)。 | 1.00E-02 |
|  | 卸料或装料软管泄漏 | 1.00E-01 |
|  | 装车臂泄漏(小泄漏) | 1.00E-02 |
|  | 装车臂泄漏(大量泄漏) | 1.00E-04 |
|  | 卸料或装料软管破裂(大量泄漏)。 | 1.00E-02 |
|  | 管道泄漏(100米长度的管道，10%的截面积泄漏）。 | 1.00E-03 |
|  | 管道泄漏(100米长度的管道，100%的截面积泄漏）。 | 1.00E-05 |
|  | 换热器列管内漏(渗漏)，非腐蚀性介质。 | 1.00E-02 |
|  | 换热器列管内漏(渗漏)，腐蚀性介质。 | 1.00E-01 |
|  | 换热器列管断裂(大量泄漏)，非腐蚀性介质的工艺。 | 1.00E-03 |
|  | 安全阀意外起跳泄压。 | 1.00E-02 |
|  | 换热器列管断裂(大量泄漏)，腐蚀性介质的工艺。 | 1.00E-02 |
|  | 止回阀故障。 | 1.00E-01 |
|  | 引风机故障停机(各种综合因素引起的故障)。 | 1.00E-02 |
|  | 工艺进料过滤器堵塞。 | 1.00E-02 |
|  | 冷却水或冷冻水供应中断。 | 1.00E-01 |
|  | 停电(具体设备的供电中断)。 | 1.00E+00 |
|  | 设备外部小火(各种原因综合考虑)。 | 1.00E-01 |
|  | 设备外部大火(各种原因综合考虑)。 | 1.00E-02 |
|  | 操作人员失误(日常工作，有良好的培训，双人复核)。 | 1.00E-01 |
|  | 操作人员失误(应急操作，有良好的培训)。 | 1.00E+00 |
|  | 遭受雷击。 | 1.00E-03 |
|  | 管道隔离失效（维修隔离不当）。 | 1.00E-03 |
|  | 第三方干扰（遭遇挖土机或车辆等撞击）。 | 1.00E-02 |

  - 附录5

独立保护层的失效频率

| 序号 | 保护层类别IPL | comments说明 | 需要响应时的故障频率（PFD） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DCS控制回路 | DCS控制回路，如压力控制，温度控制和流量控制等等。 | 1.00E-01 |
|  | PLC控制回路 | PLC控制回路，如压力控制，温度控制和流量控制等等。 | 1.00E-01 |
|  | 操作人员根据关键报警采取应急响应行动 | 在接到就地声光等关键报警后，能采取有效措施中止事态；在报警发出10分钟内，即使没有响应也不应该出现后果。 | 1.00E-01 |
|  | 操作人员根据DCS报警采取应急响应行动 | 在接到DCS或PLC报警后，能采取有效措施中止事态；在报警发出10分钟内，即使没有响应也不应该出现后果。 | 1.00E-01 |
|  | 安全阀 | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-02 |
|  | 安全阀（冗余，再加一个） | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-01 |
|  | 爆破片 | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-02 |
|  | 爆破片（冗余，再加一个） | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-01 |
|  | 本质安全：设计压力足够高 | 从本质上消除或控制危害，譬如，容器的涉及压力高于极端情形下可能存在的压力。 | 1.00E-02 |
|  | 本质安全类措施 | 如限流孔板、盲板、溢流管等。 | 1.00E-02 |
|  | 阻火器或抑爆装置 | 这是缓解后果的措施，阻火器一般用于可燃溶剂系统；抑爆装置用于可燃粉尘系统。 | 1.00E-02 |
|  | 防爆墙或掩体 | 这是缓解事故后果的措施，通常用于保护现场的作业人员。 | 1.00E-02 |
|  | 爆破板 | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-02 |
|  | 爆破板（冗余，再加一个） | 应有计算书。对于反应系统，通常要考虑两相流的泄压要求。释放至安全地点。 | 1.00E-01 |
|  | 完全相同的冗余设备 | 规格相同的备用设备或装置。用一个容器上的第二个安全阀（或爆破片），应视为冗余措施。 | 1.00E-01 |
|  | 围堰 | 围堰可以缓解事故的后果。围堰内的容积要足够大、牢靠且没有孔洞。 | 1.00E-02 |
|  | 地下排放系统 | 地下排放系统需要连接到收集系统，收集系统足够大且有防止燃烧爆炸的措施。 | 1.00E-02 |
|  | 防火隔热层 | 减少热的传导并为泄压及消防灭火提供更多的时间。 | 1.00E-02 |
|  | 检查清单样式的操作程序 | 只适用于检查清单样式的操作规程或操作程序；书面确认每一个操作步骤并及时确认和记录。 | 1.00E-01 |
|  | 放空管（管道上没有阀门） | 避免超压的措施。放空管尺寸应足够大，没有阀门。如果有手阀，需要锁开。物料如果结晶要慎用。 | 1.00E-02 |
|  | 放空管（管道上阀门锁开） | 放空管避免超压，且管道上阀门锁开。 | 1.00E-01 |
|  | 其它 | 其他满足IPL条件的安全措施。 | 1.00E-01 |
|  | 安全仪表SIL-1回路 | 符合安全仪表设计要求的联锁回路。需要定期测试和维护。 | 1.00E-01 |
|  | 安全仪表SIL-2回路 | 符合安全仪表设计要求的联锁回路。需要定期测试和维护。 | 1.00E-02 |
|  | 安全仪表SIL-3回路 | 通常不采用，如果评估显示需要SIL-3的联锁回路，则应该重新检查或改进设计。 | 1.00E-03 |
|  | 安全仪表SIL-4回路 | 不采用，如果评估显示需要SIL-4的联锁回路，则应该改进设计。 | 1.00E-04 |
|  | 安全仪表SIL-a回路 | 符合安全仪表设计要求的联锁回路。需要定期测试和维护。 | 1.00E-00 |
|  | 通常不属于IPL的安全措施 | 1,培训，包括持证的培训 2,操作程序和维修程序（检查表的IPL可以1E-01） 3,日常的检验和测试 4,维护和维修 5,沟通与交流 6,标志和标识 7,消防和应急反应系统 |  |

  - 附录6

实际压力与破裂的可能性

| 实际压力 | 容器破裂的可能性 | 垫片等密封处泄漏的可能性 | 可能的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5*设计压力 | 0 | 0 | 垫片处可能泄漏，但不会导致容器永久性的损坏 |
| 1.5-2.0*设计压力 | 0 | 0.5 | 垫片处可能泄漏，并可能导致容器永久性变形 |
| 2.0-2.5*设计压力 | 1.00E-03 | 1.00E+00 | 垫片处很可能泄漏，并很可能导致容器永久性变形 |
| 2.5-3.0*设计压力 | 1.00E-02 | 1.00E+00 | 垫片处泄漏和容器变形会导致容器泄漏 |
| 3.0-3.5*设计压力 | 1.00E-01 | 1.00E+00 | 容器有10%的可能性出现损坏（延展性破裂，不是灾难性的脆断） |
| >3.5*设计压力 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 可能导致爆炸性的破裂 |

  - 附录7

独立保护层需要相应的故障频率

| IPL | comments | 需要响应时的故障频率（PFD） |
| --- | --- | --- |
| SIL1 安全完整性性等级1 | 单一传感器（满足故障要求的冗余） 单一的逻辑处理器（满足故障要求的冗余） 单一的终端元件（满足故障要求的冗余） | ≥1E-02 ＜1E-01 |
| SIL2 安全完整性性等级2 | 多重传感器（满足故障要求的冗余） 多途径逻辑处理器（满足故障要求的冗余） 多重终端元件（满足故障要求的冗余） | ≥1E-03 ＜1E-02 |
| SIL3 安全完整性性等级3 | 多重传感器 多途径逻辑处理器 多重终端元件 | ≥1E-04 ＜1E-03 |
| SIL4 安全完整性性等级4 | 在标准IEC61508和61511中虽然有这类安全仪表功能的要求，但是它们难以设计和维护，所以在LOPA中不考虑 | ≥1E-05 ＜1E-04 |

  - 附录8

缩略词

| 缩略词 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HAZOP | Hazard&Operability | 危险与可操作性分析 |
| L | Likelihood | 可能性 |
| P&ID | Piping & Instrumentation Diagram | 管道和仪表图 |
| PFD | Process Flow Diagram | 工艺流程图 |
| PHA | Process Hazard Analysis | 过程危害分析 |
| BPCS | Basic Process Control System | 基本过程控制系统 |
| RR | Risk Ranking | 风险等级 |
| S | Severity | 严重性 |
| SIF | Safety Instrument Function | 安全仪表功能 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作程序 |
| LPL | Independent Protection Layer | 独立保护层 |
| PFD | Probability Of Dangerous Failure On Demand | 要求时危险失效概率 |