- 目的

  - 为严格落实企业主体责任，强化安全风险防控，提高公司安全生产水平，有效防范遏制事故的发生，全力保障员工生命财产安全，充分发挥危险化学品企业安全风险管控大数据平台作用，结合公司实际，特制定本制度。

- 范围

  - 此规定适用于海正药业(杭州)有限公司。

- 职责

  - 公司总经理：负责公司安全风险研判与承诺告知工作的组织与实施，组织建立完善公司安全风险研判与承诺告知制度，并持续建立健公司安全风险研判管理文件体系，梳理公司存在的各类风险及控制措施，分析风险研判工作问题。

  - 首席安全官：对公司主要负责人负责，并具体负责公司安全风险研判与承诺告知工作；根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书等，对安全风险进行控制，分析总结风险研判工作。

  - EHS 管理部：是公司风险研判工作的具体实施和牵头部门，并定期参加公司组织的 安全风险研判工作会议；负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全生产风险研判工作；按时对安全风险研判情况进行承诺告知，同时按要求及时对社会进行公布。

  - 各属地：负责该规定的执行，对每日风险作业进行层层研判，并及时上报EHS管理部。

- 参考文件

  - 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办[2016]11 号

  - 《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》应急[2018] 74 号

  - 《浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知  》浙应急基础〔2020〕56号

  - 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令2021第八十八号

  - 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

  - 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-2022

  - 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》应急厅〔2021〕12号

  - 危险化学品企业安全风险预防大数据平台建设工作方案-浙安监管危化〔2017〕75号

- 运行程序

  - 风险研判

    - 风险研判的基本要求：

      - 风险研判是公司安全生产日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高 度重视。

      - 建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核。

      - 明确公司主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间班组岗位的风险研判工作职责。

      - 按照“疑险从有，疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖公司全员、全过程的风险研判工作流程。

      - 在每日开展班组交接班、公司及车间安全生产会议布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。

    - 风险研判的重点内容

      - 生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态;各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏;超限报警、紧急切 断、联锁等各类安全设施配备是否齐全，并可靠运行；各项变更的审批程序 是否符合规定。

      - 危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏;储罐的液位、温度、压力是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。

      - 特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业前是否进行风险识别，按计划审批实施；生产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、分析、隔离、监火、应急等防范措施是否可靠落实；危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等。

    - 风险报告和承诺

      - 按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，公司内部建立自下而上的层层风险研判、层层记录归档、层层风险报告、层层签字承诺的制度。

      - 公司各部门在布置风险研判和风险管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交意见。

      - 对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项 风险防控措施落实到位。

      - 主要负责人要结合公司实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自 调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态。

      - 在生产装置、罐区安全运行，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以公司总经理等主要负责人的名义， EHS管理部每天安排专人向应急管理部的专用信息系统报送企业安全状态，并签署安全承诺。总经理外出时，应委托一名领导代履行信息推送和安全承诺工作。

    - 风险公告

      - 企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如企业共有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及作业的种类、次数；是否存在检维修及承包商作业是否处于开停车、试生产阶段等。

      - 风险等级：按照科学设定的风险矩阵，输入企业固有风险后果大小和引发事故的可能性数据(包括动态气象预警数据)，日志信息系统在政府层面将企业的当天风险分为高风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级，对应显示红、橙、黄、蓝四种颜色。

      - 公司承诺：在进行全面风险研判的基础上，落实相关的风险管控措施，由公司主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态。

    - 风险公告的方式:

      - 公告时间:每天早 10 时更新，至次日 10 时。

    - 公告地点:公司厂大门入口电子显示屏。

- 记录

  - From：FEHSOP-S45-1海正药业（杭州）有限公司安全风险研判记录表

  - From：FEHSOP-S45-2公司安全风险承诺公告牌

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）有限公司安全风险研判记录表

Form: FEHSOP-S45-1

| 岗 位 |  | 时 间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全风险 |  |  |  |
| 风险研判 |  |  |  |
| 班组长（签字） |  |  |  |
| 车间主任（签字） |  |  |  |
| 事业部总经理 （签字） |  |  |  |
| EHS管理部总监 （签字） |  |  |  |
| 公司总经理 （签字） |  |  |  |

  - 附录2

公司安全风险承诺公告牌

Form：FEHSOP-S45-2

| 海正药业（杭州）有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业状态 | 生产装置 套 运行 套 停产 套 二级动火作业 次 受限空间作业 次 高处作业 次 是否处于试生产状态（ ） 是否处于开停车状态（ ） |  |  | 风险等级 高风险（红） 较大风险（橙） 一般风险（黄） 低风险（蓝） |
| 应急提示 | - 严格按照GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求，落实风险防范防控措施。 - 严格按照AQ/T3034-2022《化工企业工艺安全管理实施导则》要求，落实试生产及承包商管理要求。 - 严格落实领导带班值班，做好应急预案和应急救援工作。 - 严格落实《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 的相关规定。 | 企 业 承 诺 | 今天我公司已进行风险研判，各项风险防控措施落实到位，我承诺所有生产装置、罐区处于安全运行状态。 主要负责人：XXX XX年X月X日 |  |