- 目的

  - 为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制定本制度。

- 范围

  - 本标准规定了化工生产工艺管理的职责、管理内容与方法及报告与记录等内容，适用于本公司各级管理人员和操作员工。

- 职责

  - 事业部负责工艺的归口管理，负责检查、监督、指导各生产部门的工艺管理工作，组织协调部门间的各类工艺问题，分管公司技术标准和各类记录的归口工作。

  - 公共服务部负责本部门的工艺管理和公用工程系统用量平衡的管理。

  - 质量部负责原材料指标、中控指标、成品的分析管理工作。

  - 各部门做好本部门的工艺管理。

  - 车间主任负责对应产品(或装置)的工艺管理工作，各分管工艺工程师在对应产品的车间主任的指导下做好分管工艺的管理工作。

- 参考文件

  - 工业管道基本识别色、识别符号和安全标识GB 7231

  - 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定HG 20519

- 定义

  - 中控指标

    - 生产过程中需达到的工艺指标，如反应时间、温度、压力、流量、中间产品或成品的成份等。

  - 工艺

    - 本制度所定义的“工艺”指化工生产工艺。

- 运行程序

  - 产品工艺规程

    - 列入正式生产计划的产品必须有完整的工艺规程。

    - 编制及修订产品工艺规程由各生产部门负责编制及修订，工艺规程的编制要求及所附工艺流程图的绘制按本标准附录A和附录B执行。

    - 产品的工艺规程一经批准执行，即成为该产品工艺生产活动的基本管理制度。

    - 当工艺发生变化，使生产实际与工艺规程不相符合时，由分管工艺工程师按4.8工艺变动要求提出申请，由产品车间主任审核，经事业部副总以上备案，报公司领导批准

    - 工艺规程在贯彻执行中，当出现与实际生产不相适应的现象，由工艺工程师负责分析原因，并提出处理意见，经产品主任工程师审核，经生产部工艺主管备案，报公司领导批准

    - 工艺规程一般三年修订一次，当遇到下列情况，所对应的生产部门可提出修订产品工艺规程申请

      - 产品的正式质量标准有变动，或顾客有特殊要求。

      - 产品所需的原料规格发生变动，或调用其他种类原料。

      - 采用新工艺、新技术，使工艺流程发生较大变动者。

      - 工艺配方发生较大变更者。

      - 通过实际生产，发现工艺规程中所规定的指标、生产条件确有不足之处，或有可能危及产品的质量、产量、消耗、能源、安全生产、环保生产等。

    - 发放范围：

      - 本部门主任、主管、工艺工程师、调度等。

      - 管理部、事业部相关负责人。

      - 其他有关部门。

  - 岗位安全操作法

    - 岗位安全操作法是操作工的实际操作依据，在工作中必须严格执行。

    - 工艺工程师应经常检查分管岗位安全操作法的执行情况，发现违反，应及时阻止，并按本标准6.10工艺纪律条款进行处理。

    - 岗位安全操作法按本标准附录C“生产岗位安全操作法编写规定”起草并按规定进行会签、审核、审定、批准。

    - 岗位安全操作法原则上三年修订一次（修订程序与编制程序同）。

    - 若遇生产工艺发生变动，各部门应及时提出修订申请，修订程序与编制程序同。

    - 岗位安全操作法必须发到岗位每个操作工。

    - 发放范围:

      - 本部门主管、主任工程师、工艺工程师、岗位操作人员、生产调度等。

      - 管理部、事业部相关负责人。

      - 其他有关部门。

  - 中控管理指标

    - 中控指标原则上每三年修订一次。

    - 记录的填写、 保管等按照记录控制程序的相关要求执行。

  - 产品的原料及消耗

    - 产品原料管理

      - 每个产品所用的原料规格，应符合产品工艺规程中的规定。原材料指标每三年修订一次。

      - 原料进厂，必须由质量部作原料进仓分析，检验合格的原料才能进仓。不合格原材料要重新取样分析，进行再次确认。

      - 原料分析结果，除送供应链管理部外，还应抄送产品工程师、分管工艺工程师。

    - 不合格原料的处理

      - 下列情况的原料，可以填写“不合格原料处理单”，办理不合格原料的试用手续:

        - 原料的不合格质量指标，不是影响产品质量或生产工况的主要因素。

        - 原料的不合格质量指标，虽是主要质量特性，但超标不大，投入生产后，只对消耗带来轻微影响，对最终产品质量或安全生产无影响。

        - 原料的不合格质量指标，经过配方调整或微小的工艺变动，可保证产品质量或生产工况。

        - 该原料的不合格质量特性与指标要求相差较大，虽然采取一定措施，估计其产品质量仍不能达优级品或一级品或对生产工况造成破坏，但该原料市场紧缺，若停用该原料将对生产计划的完成带来影响。

        - 该原料的不合格质量特性与指标要求相差特别大，无法采取措施后投料使用，或所采取的措施成本很大，或该原料投料后会对产品质量或生产工况产生严重影响；

      - “不合格原料处理单”按质量管理要求处理。

    - 消耗

      - 产品的原料和水、电、汽的消耗定额由生产部组织制订，每三年修订一次。

      - 产品各种消耗定额的制订依据：

        - 参考国内外同类产品的消耗；

        - 考虑产品实际生产技术水平(生产装置水平及工人素质等)；

        - 参考本企业近三年的实际消耗。

  - 工艺物料的漆色标准(简称色标)

    - 公司范围内的物料输送管线，都应符合本色标规定，并划有物料流向标志。

    - 工艺物料管道色标见表1。

    - 铁管全部涂色：箭头、介质中文名称、分子式。

    - 不锈钢、有色金属、非金属管和保温管为管子本色：箭头、介质中文名称、分子式并加150mm色环标识，两个色标之间的最小距离应为10米，其标识场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等管道上和其他需要标识的部位，二个色环标识之间大的最小距离应为10m，其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位（见图1）。

图1  色环标识示例

    - 管道的物料流向标志，统一按图2所示，图中各尺寸，列于表2中

c

d

b

图2 流向标志示意图

表2  物料流向标志尺寸

| 序号 | 管径（DN） | 尺寸 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d |
| 1 | ＜50 | 40 | 20 | 32 |
| 2 | 50～150 | 80 | 40 | 84 |
| 3 | 150～250 | 160 | 80 | 124 |
|  | ＞250 | 200 | 100 | 160 |

    - 新增物料，其管道漆色，必须向事业部申请。

    - 新产品开发建设中，物料管道的漆色应与表1相适应，如表1中无的新产品物料色标，可自行规定，但不得与表1相矛盾，并向事业部书面备案。

  - 产品标识

    - 公司各产品的标识见表3。

    - 新产品的投产，生产部门必须书面向质量部提出申请，由质量部确定新产品的标识类型和具体要求。

    - 需要经过中间贮槽的中间产品，一般以定位和在贮槽上标出中间产品的名称。

    - 仅需管道输送即可进入后道工序的中间产品，其输送管道应符合表1要求。

    - 需进行包装后再送至下道工序进行投料的，应在堆放该中间产品的场地处树立标牌，牌上书写该中间产品名称。

  - 工艺变动

    - 工艺变动内容：

      - 工艺指标超过工艺规程规定范围的变更。

      - 改变生产装置的型号、结构、规格。

      - 改变工艺流程或工艺管路。

      - 中控指标值的改变。

      - 在正常生产的生产装置或生产流程内进行科研性试验、生产性试验或新产品的扩大试生产。

      - 监控、报警系统、联锁系统的新增、参数变更等；

      - 有关工艺文件的修改。

    - 由申请部门按《变更管理规定》进行审批。

    - 工艺变动如涉及到其他部门，申请表还需被涉及部门领导签署意见。

    - 申请部门做好变更的实施，培训及验收工作，并将工艺变更申请表、变更培训记录和变更验收记录交生产部备案，资料室存档。

    - 重大工艺变动，事业部审核后应报公司领导批准后执行。下列情况的工艺变动必须报公司领导批准：

      - 提出与工艺规程中完全不同的配方。

      - 提出完全不同的生产工艺。

      - 在生产装置内进行科研性试验和新产品的扩大试生产。

      - 改变生产装置的型号。

      - 涉及原材料指标、中控指标，以及公用工程物料消耗的。

      - 各方签署意见不一致的。

    - 凡是经过批准的合理化建议、技术改进和技术措施，都必须重新按工艺变动申请办理。

    - 重大变更、改进项目开车前应组织各专业人员检查和确认，满足下列要求：

      - 现场工艺和设备符合设计规范；

      - 系统气密测试、设施空转运转调试合格，并有记录；

      - 安全操作规程和应急方案已制订；

      - 编制并落实了装置开车方案；

      - 操作人员培训合格，并有培训记录；

      - 各种危险得到消除或控制。

  - 培训管理

    - 操作人员必须掌握的工艺安全信息。

      - 化学品危险性信息：包括化学品的物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值等；

      - 工艺信息：包括工艺流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值等；

      - 设备信息：包括设备材料、设备和管道图纸、电器类别、调节阀系统设计、安全设施（如报警器、联锁）等。

      - 工艺危险信息：工艺过程中的危险性；潜在事故发生因素；控制失效的后果；

    - 部门定期组织全员应知应会培训，根据员工实际情况灵活开展培训工作，并做好员工培训记录及部门培训总结上报归口部门。

    - 新设备、新材料、新工艺投用前必须按6.8.1的要求做好培训工作。

  - 日常工艺管理

    - 工艺小结

      - 工艺小结的内容：

        - 当月中控指标的合格率。

        - 当月各产品的产量、主要消耗、质量指标完成情况。

        - 当月生产中的不正常现象的原因分析和采取的处理措施。

        - 当月工艺与生产的动态变化。

        - 内容全面。

        - 每月总结。

    - 原始记录

      - 原始记录的建立、修改、取消等按照记录控制程序的要求执行。

      - 数据的准确性、书写的规范性、记录的及时性.。

      - 移交生产统计的及时性。

      - 事业部以车间为单位，组织检(抽)查、考核，并将考核结果作为经济责任制考核依据之一。

    - 生产巡检

      - 按既定的巡检路线、频次进行巡检。

      - 生产巡检准时、认真。

      - 部门针对各个工段生产巡检有检查，有考核。

      - 生产巡检棒按时送至生产调度传输数据。

    - 生产工艺分析

      - 工艺分析内容

        - 公司中控指标合格情况。

        - 公司主要产品的主要消耗的完成情况。

        - 公司主要产品的主要质量完成情况。

        - 公司有关生产异常的情况分析。

      - 事业部每月编写工艺分析一份。

  - 工艺纪律

    - 凡违反本标准规定或违反本标准指定应遵循的有关规定，都属于违反工艺纪律。如：

      - 未经批准进行工艺变动者。

      - 没有按照工艺规程的要求控制工艺过程者。

      - 违章指挥生产作业或违章作业。

      - 未经批准，擅自改变产品的原料规格、品种或未经批准使用不合格原料者。

      - 未及时记录原始记录或伪造者。

      - 对交接班制度不严格执行，交接班记录不认真、不真实、不整洁。

      - 不严格执行工艺配方。

    - 工艺技术变更前，应如实执行公司《变更管理制度》。

    - 凡违反工艺纪律的按公司奖惩办法处理。

    - 工艺纪律的检查，由事业部负责，对重大的违纪现象由事业部提出意见按公司<奖惩办法>处理。

  - 工艺管理安全要求

    - 操作人员必须掌握的工艺安全信息

# 工艺安全信息由产品工程师编制，产品车间主任审核，EHS、装备、计量、电气等相关部门经理会签，公司领导批准。

      - 化学品危险性信息：包括化学品的物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值等；

      - 工艺信息：包括工艺流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值等；

      - 设备信息：包括设备材料、设备和管道图纸、电器类别、调节阀系统设计、安全设施（如报警器、联锁）等。

    - 各生产单位应落实专人对工艺安全信息进行管理，并及时更新，保证工艺安全信息随时保持完整、有效、可靠。

    - 各生产单位应严格执行公司各项生产设施安全管理制度，保证下列设备设施运行安全可靠、完整：

      - 压力容器和压力管道，包括管件、阀门及法兰等；

      - 泄压和排空系统；

      - 紧急停车系统；

      - 监控、报警系统；

      - 联锁系统；

      - 泵及各类动设备，包括备用设备；

      - 材料、备品、备件等。

    - 工艺过程进行危险性分析

      - 工艺过程中的危险性；

      - 工作场所潜在事故发生因素；

      - 控制失效的影响；

      - 人为因素等。

    - 生产工艺装置开车前应组织检查和条件确认，满足下列要求：

      - 现场工艺和设备符合设计规范；

      - 系统气密测试、设施空转运转调试合格，并有记录；

      - 安全操作规程和应急方案已制订；

      - 编制并落实了装置开车方案；

      - 操作人员培训合格，并有培训记录；

      - 各种危险得到消除或控制。

    - 生产工艺装置停车应满足下列要求：

      - 停车必须严格按岗位安全操作法的规定执行。正常停车必须按岗位安全操作法规定的步骤进行，并有停车操作记录，用于紧急处理的自动停车联锁装置，不得用于正常停车；

      - 设备、容器卸压时，要防止易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发而产生事故。

      - 操作人员经过培训，能够按停车方案和操作规程进行操作。

    - 生产工艺装置紧急情况处理应遵守下列要求：

      - 发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；

      - 工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按岗位安全技术操作规程规定的紧急停车步骤紧急停车；

    - 生产工艺装置泄压系统或排空的危险化学品须用管道引到室外并高出房顶排放或运至安全地点并得到妥善处理；

    - 操作人员应严格执行安全操作规程，工艺参数控制不超过安全限值。对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数偏差及时得到纠正，并做好相应记录。

  - 除本标准外，尚应遵守国家、公司现行的有关规章制度的规定。

  - 报告与记录

    - 对工艺技术标准制（修）订必须先填写申请表。

    - 对工艺分析、工艺小结、合理化建议申请、合理化建议技术改进鉴定表的记录应保存完好并存档。

    - 在修订技术标准时要把工艺变动申请内容及时修订进去。

    - 对质量记录要按照质量管理体系要求进行记录。

    - 附录A《产品工艺规程编写规定》

    - 附录B《工艺规程中工艺流程图绘制规定》

    - 附录C《岗位安全操作法（运行规程）编写规定》

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 附录A《产品工艺规程编写规定》

附  录  A

产品工艺规程编写规定

A.1  范围

A.1.1  规定了产品工艺规程的编制程序和内容。

A.1.2  适用于本公司各产品。

A.2  产品工艺规程的编制程序及格式

A.2.1  编制程序

A.2.1.1  产品的工艺规程由产品的所在部门工艺工程师负责起草，按本规定A.3产品工艺规程内容提纲编写。

A.2.1.2  产品工艺规程，由该产品的主任工程师组织审核，审核内容如下：

a)  按本规定A.3所列内容，编写是否完整、准确。

b)  校核文献引用是否合理。

c)  校核文字表达是否准确、简明、逻辑严谨。

d)  校核计量单位是否用法定单位。

e)  着重核实工艺规程中规定的产品所需原料规格、产品的各种消耗是否准确。

f)  阐述的工艺过程和绘制的工艺流程图，是否符合现场实际。

A.2.1.3  由事业部、质量部、EHS管理部会签，内容：

a)  管理部会签安全生产、环境保护方面的阐述科学性、合理性和准确性。

b)  质保部会签产品质量标准是否准确，原料分析方法是否准确。

c)  EHS管理部负责工业卫生方面的阐述合理性、全面性和准确性。

A.2.1.4  产品工艺规程编号按公司标准化体系要求。

A.2.1.5  产品工艺规程经车间主任审核，由公司领导批准后即生效。

A.2.2  格式

产品工艺规程在制订或修订时，编写标准格式必须按企业标准格式要求进行。

A.3  产品工艺规程的内容提纲

A.3.1  产品概述

A.3.1.1  产品名称：化学名称，国内外的商品名称，分子式，分子量，如有同分异构体，应写出各种同分异构体的结构式。

A.3.1.2  产品的规格：列出产品的各级正式质量标准，本公司正在执行的标准，如能查到国际标准，应列出国际标准。

A.3.1.3  产品的理化性质：

a)  产品的各种物性数据。

b)  产品的各种化学性质，要列出化学反应方程式，写出化学反应条件。

c)  对有毒的产品，应当阐述其毒理和中毒症状，并应列出该产品在空气中和地面水中允许的浓度，以及中毒后现场抢救办法。

d)  易燃易爆的产品，应列出其空气混合物的爆炸范围，燃烧速度，自燃点，闪点等一系列数据。

A.3.1.4  产品的用途。

A.3.2  产品生产的原理

A.3.2.1  要根据产品的生产过程，写出主物料发生转化的反应机理。

A.3.2.2  生产过程中的重要物理过程(如吸附、解吸等)，则应写出该物理过程的机理。

A.3.2.3  各反应机理或过程机理，除用文字叙述外，如还能用化学式或电子式表达的，应在文字叙述的相应部分写上化学式或电子式。

A.3.2.4  一种反应，如有不同的过程机理来解释，最好分别介绍，并指出当今公认的理论。

A.3.3  生产过程的物料和能量衡算

A.3.3.1  衡算必须符合本部门的实际生产。

A.3.3.2  该产品主要原料和能量的理论消耗。

A.3.3.3  该产品在国内外最先进的消耗，本公司近三年的实际消耗。

A.3.3.4  该产品近期成本的介绍。

A.3.4  产品所需的原料

A.3.4.1  各种原料的名称、商品名称。

A.3.4.2  各种原料的质量标准。

A.3.4.3  各种原料的验收方式。

A.3.4.4  按A.3.1.3的要求，分别阐述各原料的物化性质。

A.3.4.5  各种原料的保管和使用时应注意的事项。

A.3.5  中间产品

A.3.5.1  中间产品(包括回收的副产品)的名称、分子式、分子量。

A.3.5.2  按A.3.1.3的要求，叙述中间产品和副产品的物化性质。

A.3.5.3  列出中间产品的质量公司标准。

A.3.5.4  列出副产品的质量标准。

A.3.6  产品的工艺过程

A.3.6.1  目前国内外各种工业化生产方法概述，目前工业化生产的主流，本公司采用的工业生产方法，今后发展的趋势。

A.3.6.2  按附录B“工艺规程中工艺流程图绘制的规定”要求绘制该产品带控制点的工艺流程图。

A.3.6.3  根据工艺流程图详细叙述生产过程。

A.3.6.4  根据主物料流向和生产装置的顺序，列出主要设备的规格、生产能力和设备的使用周期。

A.3.7  岗位安全操作法

在工艺规程中列出各岗位安全操作法的名称和该操作法的标准编号。

A.3.8  安全技术、劳动保护和三废处理

A.3.8.1  安全技术

A.3.8.1.1  生产过程中的安全注意事项（如已有安全生产技术规程，该项内容只要列出安全生产技术规程的名称和标准编号）。

A.3.8.1.2  发生火灾、爆炸事件时的抢救或灭火措施。

A.3.8.2  劳动保护

A.3.8.2.1  根据不同生产岗位的介质（物料）不同，规定日常的劳护用品。

A.3.8.2.2  对有害的原料、中间产品、产品的防毒措施和中毒后的抢救措施。

A.3.8.3  三废处理

A.3.8.3.1  产品生产过程中产生的三废物质种类、名称、数量(不包括回收的副产品)。

A.3.8.3.2  各种三废物质排放形式及标准。

A.3.8.3.3  目前本部门进行三废处理情况。

A.3.8.3.4  简单介绍国内外三废处理的先进技术。

A.3.9  产品的包装和运输

写出产品在包装、运输方面的要求。

A.3.10  附录

在规程中要列出引用文献的索引。

  - 附录B《工艺规程中工艺流程图绘制规定》

附  录  B

工艺规程中工艺流程图绘制规定

B.1  引用标准

《HG/T  20519  化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》

B.2  图幅

B.2.2  特别简单的工艺流程团，也允许用4#图纸。

B.2.3  流程较长的产品，其工艺流程图可以按工段绘制。

B.3  图线

B.3.1  流程图的图线用粗实线、细实线、实线和点划线四种，一般不用虚线。

B.3.2  粗实线宽度取为1b ，b＝0.9mm

B.3.3  实线宽度为粗实线的2/3B，为0.6mm

B.3.4  细实线和点划线为粗实线的1/3b，为0.3mm。

B.4  设备

B.4.1  流程图中的设备可以按《HG/T  20519—2009化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》用细实线绘制，也可以根据设备实际外形，用细实线画出简化图形和内部特征。

B.4.2  设备外形应按适当比例绘出，过大、过小的设备，可以适当缩小或扩大，设备上的管道接口可以省略不画，但对称的设备应用点划线画出中心线。

B.4.3  图线上应画有一条表示地平线的细实线，但楼面、屋面可以省略不画。各设备与地平线的相对高度的比例，应与实际工艺流程相符。

B.4.4  每台设备都必须标注位号。

a)  设备位号应标注在表示地平线的细实线下方，并要尽可能与该设备对齐。

b)  每个设备的位号应排列整齐。

c)  设备位号用4个单元组成，用来表示该设备的类别，所属工段序号、数量、名称，其排列顺序见图B.1。

1 —  2    3

4

图B.1  设备位排列顺序

- 第1单元代表设备类别(见表B.1)。

表B.1    设备分类代号

| 设备类别 | 代号 | 设备类别 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔 | T | 工业炉 | F |
| 泵 | P | 火炬、烟囱 | S |
| 压缩机、风机 | C | 起重运输设备 | L |
| 反应器 | R | 其他机械 | N |
| 容器(槽、罐) | V | 计量设备 | W |
| 换热器、蒸发器 | E | 其他设备 | X |

2) 第2单元为该设备在工段中的顺序，用3位阿拉伯数字表示。

3)  第3单元为该顺序号的设备数量。用大写英文字母表示。

4)  第4单元是该设备的名称。

5)  中间一条横线，称位号线，用0.6mm的实线，画25mm长。

6)  实例见图B.2

E-307 D

钛冷却器

图B.2  设备位号实例

B.4.5  流程中起相同作用的同种设备，即同一序号的设备，在图中最多只需画2台。如有几组相同作用的设备，最多只画一组。

B.4.6  地平线同一垂直高度，一般只画1台设备，最多不超过2台设备。

B.5  管线的管件

B.5.1  主物料管道用粗实线绘制，其他物料管线用实线绘制，管件用细实线绘制。

B.5.2  流程图中的管件，可用简化图，但必须从HG/T  20519—2009 “管道及仪表流程图上的管道、管件、阀门及管道附件的图例”中选取。

B.5.3  管道的适当位置上画出物料流向。

a)  设备之间必须有物料流向。

b)  从总管流出，或流入总管的支线上应画出物料流向。

B.5.4  工艺流程中，可以不画出取样图线，但必须在取样点标注，标注形式同B5.5。

B.5.5  测量仪表的标注:

a)  工艺流程中实际使用的测量仪表，可以不划出实样，但必须进行标注。

b)  测量仪表的标注（见图B.3）

1)  引线与圆圈用细实线绘制，圆直径10mm，引线长度应根据图面实际确定。

2)  由被测变量字母代号(表B.3)，仪表功能字母代号(表B.4)，测量仪表序号写在表示仪表安装形式的圆圈中。

FC

123

图B.3仪表标注

表B.2 被测变量字母代号

| 被测变量 | 流量 | 液位或料 位 | 压力或 真 空 | 差压 | 温度 | 温差 | 分析 | 手动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字母代号 | F | L | P | Pd | T | Td | A | H |

表B.3  仪表功能字母代号

| 仪表功能 | 报警 | 控制 调节 | 指示 | 自动一手 动操作 | 计算 累计 | 记录 打印 | 变送 | 开关 | 阀门 | 测量 元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字母代号 | A | C | I | K | Q | R | T | S | V | Z |

B.5.5.3  被测变量和仪表功能的字母代号写在圆圈的上方，第一个字母表示被测变量；第二个字母开始代表仪表功能，如测定流量调节，可写成FC。

B.5.5.4  表示仪表功能的字母可以互相组合，如流量不仅需要调节，而且要指示和记录，可写PCIR。

B.5.5.5  测量仪表序号写在表示仪表安排形式的圆圈下半部，第一个数字表示所属工段(该数字与设备位号中的工段号相一致)；第2位数字开始，表示该仪表在工段中的编号(或顺序号)，数字最少用2位。

B.5.5.6  图B.4表示标注实例，说明：压力经变送后在集中仪表盘上显示，是第3工段的第10号仪表。

PI

310

图B.4仪表标注实例

B.5.6  仪表和取样点如安装在设备上，同样应按B.5.4和B.5.5规定进行标注。

B.5.7  管道标注:

a)  主物料管道应进行管道标注，辅助物料和其他管线可不进行管道标注。

b)  主要物料管道标注由三部分组成，即管道号、管径和管道等级组成，三部分之间用——线隔开，如图B.5。

| PG |  | — | SJ |  | 3 |  | 01 |  | —— | 300 |  | —— | HJ |  | I |  | F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封及连接面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道压力等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道材质代号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以公称直径表示的管径 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道分段顺序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道所属工段号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道所属产品号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物料代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图B.5  管道标注形式

1)  管道的压力等级实际就是管道的公称压力，共分12级，见表B.5。

表B.4 管道压力等级

| 公积压力MPa | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力等级 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2)  密封及连接面形式，用F、M、T三个字母表示，分别代表光滑面、凹凸面、管螺纹连接或螺纹活接头。

表B.5  管道材料代号

| 管道材料 | 代号 | 管道材质 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | E | 水煤汽管 | S |
| 铝 管 | L | 衬胶管 | HJ |
| 铜 管 | T | 衬四氟管 | HF |
| 无缝钢管 | B | 聚氯乙烯管 | PVC |

注：如有其它材质管，可自行编定，但不能与本表字母相同。

B.5.8  包括水、汽在内的辅助物料，如取自通过本工段或本部门的总管，在流程图中可用实线在图的上方，由左向右，如有多根，则管子间间隔10mm，并在左端绘一个6×30mm的方框，注出物料代号和来源，如图B.6所示。如到本工段或本部门止，在右端画如图B.7。

| 6 |  |  |  | RWS由冷冻站来 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 |  |  |  | PA由空压站来 |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |

图B.6

图B.7

B.5.9  物料要进入下一工段或其它部门，包括通过本部门的水、汽等总管，在图纸上该管线的右端，画一个6×30mm方框，在方框内注上该物料的去向，如图B.8。

|  | 到XX工段去 |
| --- | --- |

图B.8

B.6  其他

B.6.1  在流程图的右端，应画有图例，可以不写其他文字说明。

B.6.2  图上可以省略图签和设备一类表。

B.6.3  未尽事宜按《HG/T 20519  化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》。

  - 附录C《岗位安全操作法（运行规程）编写规定》

附  录  C

岗位安全操作法（运行规程）编写规定

C.1  范围

C.1.1  本规定为岗位安全操作法（运行规程）的编制程序、有关人员责职及发放范围。

C.1.2  本规定适用于本公司正式移交生产的化工产品岗位安全操作法及公用工程运行规程的编制。

C.2  岗位安全操作法（运行规程）的编制程序

C.2.1  由所在岗位对口工艺工程师负责起草。

C.2.2  由该部门其他工艺工程师校核；

C.2.3  由事业部进行安全、环保会签；

C.2.4  由EHS管理部进行职业卫生会签；

C.2.5  由车间主任审核。

C.2.6  由公司领导批准后实施。

C.3  岗位安全操作法（运行规程）的格式及内容

C.3.1  操作法（运行规程）的格式，应符合企业标准格式要求。

C.3.2  操作法的内容:

1)  范围；

2)  目的；

3)  开车前的准备；

4)  开车步骤；

5)  正常操作；

6)  正常停车步骤；

7)  紧急停车步骤；

8)  工艺控制指标；

9)  异常现象及处理方法；

10)  安全注意事项。

C.3.3  运行规程在操作法的内容上再增加：

a)  主要设备参数；

b)  流程简图。