- 目的

  - 建（构）筑物是公司从事生产和生活的重要物质保证，为加强公司建（构）筑物的维护保养，有效地保护建（构）筑物的完整，防止损坏和发生事故，结合本公司实际，特制定本安全管理制度。

- 范围

  - 适用于公司厂区内的建（构）筑物，以及厂区外属于本公司的建筑物、构筑物。

- 职责

  - 工程部：负责全厂生产区和生活区建（构）筑物的安全管理，监督和监控建（构）筑物的生产和使用过程的安全性，负责公司内建（构）筑物的维护和保养，对有安全隐患的建（构）筑物应及时提出整改方案，并监督整改方案的完成和实施，确保建（构）筑物的整体安全。

  - 各车间、部门：负责正确使用建（构）筑物，风险隐患及时报EHS管理部和工程部，确保建（构）筑物使用安全。

- 参考文件

  - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

  - 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

  - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

  - 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

  - 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012

- 定义

  - 建筑物是指生产车间、辅助车间、仓库、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。

  - 构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气烟囱、排水沟、设备的混凝土框架（如栈桥、塔架、管架等）、围墙、厂区道路、界石、水准点及地下混凝土管网等。

- 运行程序

  - 一般要求

    - 新建、改建、扩建厂区建（构）筑物应符合国家有关规定。

    - 建筑物、构筑物、护坡应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未批准，不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。

    - 建（构）筑物、围墙应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未批准，不得随意改变原结构，因特殊原因，需对建（构）筑物进行改变结构处理，必须提出改变结构申请表，经工程部论证审核，批准变更申请后，方可改变。

  - 基建工程维修

    - 建（构）筑物维修应对维修项目的零散、内容繁杂、维修及时性等特殊情况进行充分了解，对工期保障、质量和安全等提出管理方案及详细措施。

    - 进入办公及室外区域、生产车间进行修理改造，需根据施工情况，办理动火、高处、受限空间、临时用电、断能上锁等相关作业证后方可施工，否则依据公司EHS管理规定进行处罚。

    - 现场作业人员及管理人员，根据作业要求，持证（登高证、焊工证、电工证、安全员证等）作业。

    - 土石方工程、桩基础及地基加固工程、砌筑工程、混凝土工程、钢筋工程、屋面及墙面防水工程、防腐工程、附属工程、门窗和家具安装工程、油漆、涂料、裱糊工程、挂镜线等其他工程各分部工程，需严格按照法规和规范要求作业。

    - 维修承包人在收到专业部门通知后：紧急情况，应立即派人上门处理；一般情况，应当天派人上门了解情况，寻找问题原因，3日内递交该零星工程施工方案及预算申报；特殊情况，应当天派人上门了解情况，3日内递交该零星工程施工方案，5日内完成预算提交；特殊情况需要延期提交的应征得业主部门和专业部门同意。

  - 建（构）筑物检查

    - 工程部应对全厂主要建（构）筑物检查，每半年至少检查1次。检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象，并填写《厂房、建（构）筑物安全检查表》。

    - 工程部对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建（构）筑物在施工和使用过程中的安全负责，随时监督、督控和检查。

    - 根据国家对建（构）筑物的管理规定和使用规定，遵照国家建设规范，对改变建（构）筑物结构，改变使用要求，或有承重变化的要求，相关车间/部门需向工程部申请，并填写《建（构）筑物改变结构申请表》。

    - 厂区道路应保持整洁，不准堆放材料、设备、物品，不准排放有腐蚀性的物料和污染物，不准随意破坏道路。

    - 使用部门对属地建（构）筑物实行安全检查表制度，从以下几个方面对建（构）筑物进行检查、观测，并作好原始检查记录：⑴有无裂缝；⑵有无沉降；⑶有无倾斜；⑷有无腐蚀；⑸有无变形。对于检查中风险的问题及时报告工程部。

  - 工程部对检查出来的隐患，应组织实施整改，及时消除隐患，并做好周安全、质量检查跟踪记录表。

- 记录

  - From:FEHSOP-S49-1厂房、建（构）筑物安全检查表

  - From:FEHSOP-S49-2项目质量检查跟踪记录表

  - From:FEHSOP-S49-3建（构）筑物改变结构申请表

- 附录

  - 附录1：厂房、建（构）筑物安全检查表

厂房、建（构）筑物安全检查表

Form:FEHSOP-S49-1

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素,制定整改措施并落实整改，确保建（构）筑物安全。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |
| 计划 | 半年/次 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查标准 | 检查方法 |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 现 场 | 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求； 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况； 3、其他现场问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 防护 设施 | 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求； 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等； 3、其他防护安全问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

编制人：                               审核人：                                 批准人：

日  期：                               日  期：                                 日  期

  - 附录2：项目质量检查跟踪记录表

项目质量检查跟踪记录表

Form:FEHSOP-S49-2

| 承包商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 日期 | 位置 | 主题 | 反应主题照片 | 行动 | 提出人 | 责任人 | 到期日 | 备注 | 状况 |

  - 附录3：建（构）筑物改变结构申请表

建（构）筑物改变结构申请表

申请单编号：                                              From:FEHSOP-S49-3

| 申请车间/部门 |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更楼幢号 |  | 具体变更地点 |  |
| 简述建（构）筑物变更理由 | 车间负责人签字： |  |  |
| 工程部评估意见 | 评估人签字： |  |  |