防中毒、防泄漏安全管理规定

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 陈红军 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 胡红春 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S53 03版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 02 | 2021.09.29 |  | 修订4 |  |  |  |
| 03 | 2024.09.15 |  | - 更换模板； - 修订3.1、5.2、6.1.1、6.1.3、6.2.1 |  |  |  |
| 04 | 2026.05.01 |  | - 新增4.5 |  |  |  |

- 目的

  - 为加强公司危险化学品安全管理，避免泄漏事故的发生，预防人员中毒，保护公司财产和员工生命安全，特制定本管理规定。

- 范围

  - 本规定适用于海正药业（杭州）有限公司各易发生危化品泄漏、中毒的属地区域，包括事业部各生产车间、实验室、化验室、储罐区、危化品仓库等。

- 职责

  - 各使用部门：负责危化品领取、使用、临时存储等过程中的安全管理和使用人员的培训工作。

  - 工程装备部：负责加强设备设施检维修的安全管理。

  - 供应链管理部：

    - 负责危化品仓库、剧毒品库、储罐区的安全管理。

    - 供应链采购部：负责危化品采购过程的安全管理。

  - EHS管理部：负责对危化品的安全监督管理。

- 参考文件

  - 《危险化学品管理条例》国务院2013年645号令

  - 《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》GB/T 33000—2025

  - 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委2020年第5号令

  - 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB 45673-2025

  - 《中华人民共和国危险化学品安全法》（全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2025年12月27日通过，自2026年5月1日起施行）

- 定义

  - 泄漏：指工艺介质的空间泄漏（外漏）或者一种介质通过连同的管道或设备进入另一种介质内（内漏）异常状况。

根据危化品泄漏可能导致的结果不同将泄漏分为易燃易爆介质泄漏和有毒有害介质泄漏两种；易燃易爆介质泄漏可导致火灾、爆炸等恶性事故；有毒有害介质泄漏可导致职业病、中毒、窒息、死亡等严重事故。

  - 中毒：当外界某化学物质进入人体后，与人体组织发生反应，引起人体发生暂时或持久性损害的过程称为中毒。

在临床上可以分为急性中毒（毒物进入体内后24小时内发病）、慢性中毒（毒物进入体内后2个月后发病）、亚急性中毒（介于急性中毒和慢性中毒之间）。

凡能引起中毒的物质统称为毒物，包括化学性毒物和生物性毒物两大类，本制度指的是化学性毒物如危化品、药物、工业毒物等；毒物进入体内的途径有：口腔、呼吸道、消化道、皮肤。

- 运行程序

  - 防泄漏管理

    - 本质安全

- 生产装置、仓库建设安装应符合标准和规范。

- 生产工艺与操作应符合安全技术标准和规范。

- 危化品仓库作业应符合安全作业规程。

- 设备设施检维修应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）和《检维修安全规程》。

    - 预防与控制

- 化学品泄漏预防

- 各属地定期对管道、排气口、加料口、设备和仓库等进行安全检查，安全检查分为定期检查和日常巡查，EHS管理部负责进行安全督查。

- 在作业环节规定防泄漏内容，明确防泄漏责任。

- 生产过程中设备设施必须处于安全状态，严禁带“病”运行。

- 严禁野蛮装卸危险化学品。

- 严肃工艺操作纪律和变更管理，规范作业票证管理。

- 安全附件设备必须保持有效运行状态。

    - 化学品泄漏控制

- 泄漏分级：液体危化品泄漏分为轻微泄漏、一般泄漏、严重泄漏和不可控泄漏四级：

- 轻微泄漏：指静密封点的渗漏（无明显液滴）和滴漏（大于5分钟1滴）以及动密封点每分钟滴漏超过指标5滴以内。

- 一般泄漏：指静密封点泄漏的液滴小于1滴/秒，但尚未形成连续液滴的状态，或动密封点每分钟滴漏超过指标5滴以上。

- 严重泄漏：指静密封点泄漏的液滴大于等于1滴/秒，并达到液滴成线的状态，或动密封点每分钟滴漏超过指标10滴以上。

- 不可控泄漏：指因为密封失效或者管线设备严重腐蚀穿孔、断裂导致的危化品突然间大量泄漏的情况。

- 泄漏控制

- 生产装置发生轻微泄漏和一般泄漏应适时停车或在线检修，并严密监控。在线堵漏作业必须有方案并经公司批准。

- 化学品仓库发生泄漏应立即按危险化学品泄漏事故专项应急演练方案进行处置。

- 生产装置或仓库发生严重泄漏和不可控泄漏时应立即启动公司应急预案。

  - 防中毒管理

    - 化学品中毒预防与救护

- 中毒预防

- 依据职业卫生管理办法，对员工进行防中毒、急救安全知识教育，提高员工防中毒意识，包括安全警示、专题讲座、会议贯宣、演练等。

- 定期进行作业场所职业危害因素检测，工作环境必须符合标准、规范要求。

- 作业场所（设备、容器、地沟等受限空间）氧含量必须达到20％以上，有毒有害物质浓度符合国家规定时，方能进行工作。

- 在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，并有人监护。

- 进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝；

- 密闭、隔离有害物质污染源，控制有害物质逸散。

- 对有毒或有窒息危险的工作场所，应制定急救措施、并配备相应的防护用品，按《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2023）在作业场所配备救援物资，并有专人管理，定期检查。

- 对接触有害物质人员定期进行健康检查，必要时实行转岗、换岗作业，有疑似中毒的病人及时去医院检查、观察。

- 中毒救护

- 因危险化学品大量泄漏，有可能或发生人员中毒，发现人员中毒应立即进行救护，主要救护途径与方法：

- 拨打公司医务室电话（63280120）；情况严重时应立即拨打120急救电话，请求医疗救援。

- 有害物质大量泄漏造成人员中毒后，应选择上风向有利地形设置急救点；做好自身及中毒人员的个体防护，防止发生继发性伤害事故；至少2～3人一组采取集体行动，以便互应。

- 迅速使中毒人中脱离现场至空气清新处。呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏停止跳动时，立即进行心脏胸外按压；皮肤污染时，脱去衣物，用清水冲洗，至少15分钟。

- 发现有中毒情况，应尽可能迅速、准确地判断出引起中毒的途径和危化品，阻止毒物继续扩散和侵入人体。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。