- 目的

  - 切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立风险清单，依据分级标准对风险点进行分级，并按照公司级、车间级、班组级、岗位级，层层落实管控措施，有效管控风险点，防范和减少事故，遏制重特大事故。

- 范围

  - 程序适用于全公司风险分级管控工作。

- 职责

  - 主要负责人：负责组织成立公司级双重预防机制建设工作领导小组，并组织全员开展双重预防机制建设工作。

  - EHS管理部：负责“双重预防机制建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理。

  - 事业部/车间：对所分管车间的风险点辨识、分级工作负责，落实所属区域内风险点的责任人、管控措施等相关工作。发动全员开展风险分析、风险管控工作。

  - 各职能部门：根据职责分工，负责指导/协助事业部/车间落实职责范围内的风险管控措施。

- 参考文件

  - 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）

  - 浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础〔2020〕56号）

- 定义

  - 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

    - 可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险；

    - 重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

  - 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

  - 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

  - 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

  - 风险分级：通过采用科学、合理的方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

  - 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

  - 风险管控措施：为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

- 运行程序

  - 划分与确定风险点：

    - 单元划分：采取空间位置划分和系统划分两种基本方式。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照系统（如动力系统、生产工艺流程等）划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

    - 风险点确认：组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员集体讨论，根据划分方式合理确定风险点，宜从大到小层层确定风险点，最小风险点为岗位（设备、作业）。应以空间位置划分为主、系统划分为辅的方式确定各级风险点。风险点应涵盖生产活动全过程所有的活动、装置、设施、设备、作业过程、物料、人员（含外来人员）。加强对重点监管危险化工工艺和重点监管危险化学品等风险点的分析确认。

  - 危险源辨识范围：

    - 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

    - 常规和异常活动；

    - 事故及潜在的紧急情况；

    - 所有进入作业场所的人员的活动；

    - 原材料、产品的运输和使用过程；

    - 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

    - 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

    - 丢弃、废弃、拆除与处置；

    - 气候、地震及其他自然灾害等。

  - 危险源辨识：辨识危险源时，应从正常、异常、紧急三种状态进行分析，并充分考虑以下几个方面的危险因素：

    - 物理性危险和危害因素：

      - 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；

      - 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；

      - 电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；

      - 噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；

      - 振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；

      - 电磁辐射（电离辐射：χ射线、λ射线、α粒子等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；

      - 运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；

      - 明火；

      - 能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；

      - 能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；

      - 粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；

      - 作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；

      - 信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；

      - 标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；

      - 其他物理性危险和危害因素。

    - 化学性危险和危害因素：

      - 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；

      - 自燃性物质；

      - 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；

      - 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；

      - 其他化学性危险、危害因素。

    - 生物性危险和危害因素：

      - 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；

      - 传染病媒介物；

      - 致害动物；

      - 致害植物；

      - 其他生物性危险、危害因素。

    - 心理、生理性危险和危害因素：

      - 负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；

      - 健康状况异常；

      - 从事禁忌作业；

      - 心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；

      - 辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；

      - 其他心理、生理性危险危害因素。

    - 行为性危险和危害因素：

      - 指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；

      - 操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；

      - 监护失误；

      - 其他行为性危险和危害因素;

    - 管理危险和危害因素：

      - 管理规定、操作规程未制定或不完善；

      - 操作岗位人员的调整，例如减少操作岗位的操作人员；

      - 公司管理机构、管理职责的改变；

  - 风险评价和分级：

    - 风险评价方法

      - 以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故；以安全检查表法（SCL）对各作业单元的物的不安全状态进行辨识；对复杂的危险危险化工工艺可采用危险与可操作性分析（HAZOP）分析法进行辨识。危险源辨识后，采用风险矩阵分析法（LS）对危险源进行分析，判定风险等级。

    - 风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表1 事故发生的可能性（L）判断准则

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表2事件后果严重性（S）判别准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 部分装置（>2套）或设备 | 重大国际影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万元以下 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表3安全风险等级判定准则（R值）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4-8 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| 1-3 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施 | 需保存记录 |

表4 风险矩阵表

| 后 果 等 级 | 5 | 轻度危险 | 显著危险 |  |  | 高度危险 | 极其危险 | 极其危险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 轻度危险 | 轻度危险 |  |  | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 |  |
|  | 3 | 稍有危险 | 轻度危险 |  |  | 显著危险 | 显著危险 | 高度危险 |  |
|  | 2 | 稍有危险 | 轻度危险 |  |  | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 |  |
|  | 1 | 稍有危险 | 稍有危险 |  |  | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |

    - 工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

      - 作业活动的划分：

可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

        - 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

        - 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

        - 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

        - 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

        - 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

      - 作业危害分析的主要步骤

        - 划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表5）。

表5 作业活动清单

| 序号 | 作业活动地点(岗位) | 作 业 活 动 名 称 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

        - 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

        - 辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（风险矩阵法参照表6）。

表6 工作危害分析（JHA）评价表

| 序号 | 操作、活动、产品、 服务 | EHS 危害 | 主要后果 | 现有安全控制措施 工程技术/管理措施/教育培训/劳动保护/应急处置 | 发生危害的可能性L | 危害后果严重性S | 风险度 R=L*S | 建议控制措施 | 风险等级 | 管控级别 | 管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分析人员：                        审核人：               审定人：

分析日期：                        审核日期：             审定日期：

（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

可以按下述问题例举提示清单提问：

        - 身体某一部位是否可能卡在物体之间？

        - 工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

        - 从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

        - 从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

        - 噪声或震动是否过度？

        - 空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

        - 照明是否存在安全问题？

        - 物体是否存在坠落的危险？

        - 天气状况是否对可能对安全存在影响？

        - 现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

对危害因素产生的主要后果分析。按照6.4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。

根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

    - 安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

      - 安全检查表编制的依据

        - 有关标准、规程、规范及规定；

        - 国内外事故案例和企业以往的事故情况；

        - 系统分析确定的危险部位及防范措施；

        - 分析人员的经验和可靠的参考资料；

        - 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

      - 安全检查表编制分析要求

        - 既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

        - 对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

        - 分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

        - 检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

        - 控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

      - 安全检查表分析步骤

        - 列出《设备设施清单》(参照表7)。

表7  设备设施清单

| 序号 | 设备设施名称 | 地点 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

        - 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

        - 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

        - 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

        - 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达标准的主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 风险等级 | 管控级别 | 管控责任人 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入表8《安全检查分析（SCL）评价表》。

表8安全检查分析（SCL）评价表

（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）

  - 风险分级

    - 安全风险等级从高到低划分为4级，即重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

      - 一级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须进行保护LOPA分析，并根据LOPA采取安全措施。

      - 二级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须提供新的安全措施（至少有一项工程措施）进行控制管理。公司对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

      - 三级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险。

      - 四级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；不需要另外的控制措施。

    - 宜确定为较大、重大风险等级的作业（岗位）

        - 根据《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）》评分，分数在60分至75分的，宜确定为较大风险；分数在60分（不含）以下的，宜确定为重大风险。

        - 构成危险化学品三级、四级重大危险源的库区、储罐区，宜确定为较大风险；构成危险化学品一级、二级重大危险源的库区、储罐区，宜确定为重大风险。

        - 对爆破、吊装、临时动火、临时登高、临时用电、设备检维修等危险较大作业（岗位），其涉及危害人数1到2人的宜确定为较大风险；涉及危害人数3人（含）以上的宜确定为重大风险。

        - 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在3到9人的，宜确定为较大风险；作业人员在10人（含）以上的，宜确定为重大风险。

  - 风险控制措施：

风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。

    - 风险控制措施应包括：

      - 工程技术措施，实现本质安全；

      - 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制；

      - 培训教育措施，进行法律法规培训、类似事故案例培训、管理制度和操作规程培训等；

      - 个体防护措施，减少职业伤害；

      - 应急处置措施。

    - 在选择风险控制措施时，应考虑：

      - 可行性和可靠性；

      - 先进性和安全性；

      - 经济合理性及经营运行情况；

      - 可靠的技术保证和服务。

    - 风险控制措施评审

控制措施应在实施前针对以下内容评审：

      - 措施的可行性和有效性；

      - 是否使风险降低到可容许水平；

      - 是否产生新的危害因素；

      - 是否已选定了最佳的解决方案；

      - 是否会被应用于实际工作中。

    - 风险分析评价记录的完善

按照上述方法，经评审确定后，应当将制定的有效控制措施和改进的控制措施（根据实际）分别填写入《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中。根据风险级别对于二级以上的重大风险汇总《重大风险清单》，由公司领导批准后落实有效的控制措施。

  - 风险分级管控

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级明确每一级的具体管控措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的岗位（设备、作业）应重点进行管控。风险级别对应的管控级别如下：

    - 一级（重大/红色风险）由公司领导负责管控；

    - 二级（较大/橙色风险）由业务板块及车间主任负责管控；

    - 三级（一般/黄色风险）由班组负责管控；

    - 四级（低/蓝色风险）由岗位负责管控。

  - 风险告知

    - 依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

    - 加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

    - 在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

  - 风险排查

制定风险管控排查表格，根据不同的风险等级，由各岗位、班组、车间负责对不同等级的风险点进行排查及管控。

  - 考核

    - 连续三个月隐患排查任务完成率达100%的，考核奖励2分；当月隐患排查任务完成率低于90%的，考核扣2分。

  - 持续改进

每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。关注危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。当出现以下影响风险管控的变化时，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

      - 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

      - 发生事故后，对事故、事件或其他信息有新的认识；

      - 组织机构发生重大调整；

      - 补充新辨识出的危险源评价；

      - 风险程度变化后，需要对风险控制措施进行调整；

      - 生产装置、设施、设备、作业过程、物料等发生影响风险情况的变更。

- 记录

  - 作业活动清单FEHSOP-S54-1

  - 设备设施清单FEHSOP-S54-2

  - 作业活动/设备、设施、部位危险源辨识FEHSOP-S54-3

  - 设备设施风险分级清单FEHSOP-S54-4

  - 设备设施安全风险分级管控清单FEHSOP-S54-5

  - 车间作业安全风险分级清单FEHSOP-S54-6

  - 车间作业安全风险分级管控清单FEHSOP-S54-7

  - 风险评价评分标准FEHSOP-S54-8

  - 岗位级风险管控排查表FEHSOP-S54-9-1

  - 危险化学品仓库风险管控排查表FEHSOP-S54-9-2

  - 储罐区安全风险管控排查记录

  - 风险管控登记台帐FEHSOP-S54-10

  - 重大风险清单FEHSOP-S54-11

  - 危险源评审记录FEHSOP-S54-12

- 附录

  - 附录1：作业活动清单

Form:FEHSOP-S54-1

| 序号 | 作业活动地点(岗位) | 作 业 活 动 名 称 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录2：设备设施清单

Form: EHSOP-S54-2

| 序号 | 设备设施名称 | 地点 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 附录3：作业活动/设备、设施、部位危险源辨识

Form: EHSOP-S54-3

| 名称/风险点 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 附录4：设备设施风险分级清单

Form: EHSOP-S54-4

| 风险点 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达标准的主要后果 | 事故类型 | 风险评估（LS法） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 可能性L | 严重性S | 风险度 R=L*S | 风险等级 | 颜色 |

8.5附录5：设备设施安全风险分级管控清单

Form: EHSOP-S54-5

| 序号 | 设备设施 | 检查标准 | 未达标准的主要后果 | 现有安全控制措施 | 风险评估（LS法） |  |  | 风险等级 | 管控级别 | 管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术/管理措施/教育培训/个体防护/应急处置 | 可能性L | 严重性S | 风险度R=L*S |  |  |  |

  - 附录6：车间作业安全风险分级清单

Form: EHSOP-S54-6

| 风险点 （提取作业） |  |  | 作业步骤 （场所/设施/部位） |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | 风险评估（LS法） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序 号 | 名 称 |  |  | 可能性L | 严重性S | 风险度 R=L*S | 风险等级 | 颜色 |

  - 附录7：车间作业安全风险分级管控清单

Form: EHSOP-S54-7

| 序号 | 操作、活动、产品、 服务 | EHS 危害 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 风险等级 | 管控 级别 | 管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术/管理措施/教育培训/个体防护/应急处置 |  |  |  |

8.8附录8：风险评价评分标准

Form: FEHSOP-S54-8

| 频繁 （每年超过1次） 备注：本岗位曾经发过 | L5 | D | C | B | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较多（5年1次） 备注：本车间曾经发生过 | L4 | D | D | C | B | A |
| 偶尔发生（20年1次） 备注：本公司曾经发生过 | L3 | E | D | C | C | B |
| 很少发生（100年1次） 备注：行业内曾经发生过 | L2 | E | D | D | D | C |
| 不太可能（1000年） 备注：类似行业没有出现过 | L1 | E | E | E | D | D |
| 类别 |  | S1 可忽略 | S2 轻微 | S3 严重 | S4 重大 | S5 灾难性 |
| 安全与健康 |  | 未遂事故，没有人员伤害 | 急救，或眼睛或皮肤刺激（没有误工伤害） | 误工伤害，不会导致残疾 | 工厂员工残疾伤害； 厂外人员需要急救 | 一人或多人死亡； 厂外人员残疾伤害 |
| 环境 |  | 泄漏至至收集系统以内的地方 | 泄漏至收集系统以外的地方（数量较少并不超出工厂界区） | 明显泄漏至厂外，并影响周围邻居，可能遭投诉；会受到当地媒体关注 | 明显影响环境，但环境短期内可以恢复，并会造成公众健康影响和就医；会受到省级媒体关注 | 对周围社区造成长期的环境影响,会导致厂外居民大面积应急疏散或严重健康影响； 会受到国家级媒体关注 |
| 生产与商务 |  | 没有经济损失； 不会造成生产中断 | 设备损失<5万元； 设备或车间停产 <1天 | 设备损失>5万元,<20万元；设备或车间停产 >1天,少于1周；不影响销售 | 设备损失>20万元，少于1百万元；设备或车间停产>1周,少于1月；严重影响对特定客户的销售 | 设备损失 >1百万元； 设备或车间停产 >1月； 影响市场份额 |

| 风险级别 | 风险等级代码 | 色标 | 对整改措施的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有明显风险（四级） | E |  | 没有整改要求 |
| 低风险（四级） | D |  | 可以考虑再增加安全措施 |
| 一般风险（三级） | C |  | 必须有行政措施，尽可能采用工程措施 |
| 较大风险（二级） | B |  | 必须提供新的安全措施，至少有一项工程措施 |
| 重大风险（一级） | A |  | 必须进行保护LOPA分析，并根据LOPA采取安全措施 |

8.9附录9：风险管控排查表

8.9.1岗位级风险管控排查表（较大风险示例，其他各岗位依据实际风险情况制定相应排查表）

Form:FEHSOP-S54-9-1

氢化作业岗位风险管控排查表

| 公司 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 |  | 氢化 | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 |  | 方法 | 时间 周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体钢瓶减压阀是否完好、压力表指示是否准确；管线连接处是否有泄漏；气瓶库通风是否良好；气体报警仪是否正常 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶剂、物料输送是否发生泄漏 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 氮气置换是否按照操作规程要求进行，在线氧分析是否正常投用 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用及储存钯炭是否含水量偏低 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 5 | 通氢反应时氢气是否泄漏，气探是否故障、通风是否故障、DCS系统是否运行正常 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 反应釜/储罐安全附件如安全阀、爆破片、液位计等是否正常投用、校验 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 反应釜温度（5-35℃）、压力（-0.095-0.35MPa）、氧含量（＜3%）等连锁是否正常投用；连锁值是否被更改 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备防爆接线是否密封完好；防雷防静电设施是否完好；防爆区域是否存在非防爆电气设备； |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备是否定期维护；机泵泵体、阀门、管线、防护罩等是否完好 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每天一份，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况。排查必须认真仔细到位，同时应根据实际情况增加排查频次（如生产异常、异常天气等）。涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位至少1小时排查一次。

8.9.2危险化学品仓库风险管控排查表

Form: FEHSOP-S54-9-2

危险化学品仓库风险管控排查表

| 公司 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号 |  |  |  |
| 班组 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 |  | 方法 | 时间周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危化品卸车前是否按照《危险化学品卸车安全检查表》进行检查 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 危险化学品信息是否核对清楚；是否存在禁忌物料混放；危化品存放是否分区存放 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 危险化学品存放是否按照“五距”要求进行放置 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 危化品货帐信息是否一致；安全技术说明书和安全标签是否齐全；定置牌信息是否按时更新、与库存是否一致 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 入库作业前是否进行通风；作业过程是否按照要求穿戴个人防护用品；库房内温湿度是否符合要求 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 危化品是否在库房内进行分装、改装作业；现场是否放置非防爆电气设备或电气防爆失效；防雷防静电设施是否有效 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 可燃气体报警器是否定期校验；可燃气体报警器是否损坏、故障； |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每天一份，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况。排查必须认真仔细到位，同时应根据实际情况增加排查频次（如生产异常等）。涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位至少1小时排查一次。

8.9.3储罐区安全风险管控排查记录，已实行电子化扫码排查，排查内容如下，

  - 附录10：风险管控登记台帐

Form: FEHSOP-S54-10

| 序号 | 识别时间 | 审定时间 | 单位或活动 | 数目 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重大风险 | 较大风险 | 一般风险 | 低风险 |  |  |
| （注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录11：重大风险清单

Form: FEHSOP-S54-11

安全重大风险控制清单

| 风险点 |  |  | 作业步骤（场所/设施/部位） | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | EHS风险 | 现有安全控制措施 |  |  |  |  | 风险等级 | 管控级别 | 管控责任人 | 建议新增（改进）措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 教育培训 | 个体防护 | 应急 处置 |  |  |  |  |

8.12附录12 危险源评审记录

Form: FEHSOP-S54-12

| 评审时间 |  | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审地点 |  | 记录人 |  |
| 评审内容： |  |  |  |
| 评审目的 |  |  |  |
| 参加评审人员签名 |  |  |  |
| 评审结论： |  |  |  |
| 车间负责人审核意见： |  |  |  |
| EHS经理审核意见： |  |  |  |
| 事业部总经理意见： |  |  |  |

危险源评审记录