- 目的PURPOSE

  - 确定建立并保持一个系统和方法，来辨识、评估在环境、职业健康与安全管理体系(EHSMS)定义的范围内，以及其他公司可以控制、影响或限定的对环境、健康、安全具有重大风险的一切操作、活动、产品或服务的环境、职业健康与安全(EHS)危害，以及计划中的或新的开发、或新的或已修改的活动，产品及服务也应该考虑在内。同时并包括公司能够控制，或施加影响的活动、产品和服务中的环境、职业健康与安全危害，从中评估那些对环境、职业健康与安全具有重大影响，或可能具有重大影响/风险的因素。

- 范围SCOPE

  - 这个程序适用于公司EHS管理体系范围内所有的操作、活动、产品和服务。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 公司最高领导层应该正式委任一个高层管理人员为公司的EHS管理者代表（MR）。

  - EHS管理者代表（MR）应该负责监督环境、职业健康与安全危害的辨识，风险评估和风险控制的全部过程。

  - EHS管理者代表（MR）应该编辑一个“EHS危害和风险登记表”。体系委员会（SC）应当评审这个汇总的登记表以确定其完整性。

  - 部门经理应该通过EHS管理者代表和EHS体系委员会（SC）的协助，共同工作，辩识在他们管辖区域中的EHS危害和风险。

  - 部门经理应该负责在他们负责区域执行辩识出来的危害的风险控制。

  - EHS管理者代表（MR）和工程/有关部门应该共同在公司开展任何新活动，产品和服务的计划或新的建设、新改建之前，辩识相关的EHS危害。

  - EHS管理委员会（SC）应该由有关部门经理协助，负责对辩识出来的EHS危害，对EHS可能造成的风险的严重性，进行评估。

  - EHS管理者代表应该负责保持、评审和更新“EHS危害辨识和风险评估登记表”。

- 参考文件 REFERENCE

  - ISO 14001 环境管理体系要素6.1.2环境因素。

  - ISO 14001环境管理体系要素6.1.3 合规义务。

  - ISO45001职业健康与安全管理体系要素6.1.2 危险源辩识、风险和机遇评价。

  - ISO45001职业健康与安全管理体系要素6.1.3法律法规及其他要求的确定。

  - SA8000社会责任要素3：健康与安全。

  - 危险化学品企业安全风险排查整治导则

  - 生产过程危害和有害因素分类与代码 GB/T13861-2022

  - 危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南 T/COSHA 004-2020

- 定义DEFINITION

  - 常规– 每天进行或有规则地、固定或计划间隔的操作、职能或活动。

  - 非常规–在一种特别的情形期间进行的操作或活动，通常是不预定或未定期，

如：更换一个泄露的阀门或机械损坏的维护。

  - 危害–可能造成人体伤害、疾病、财物损失、环境因素/影响的根源或状态。

  - 危害辩识–辩识危害的存在并确定其性质的过程。

  - 职业健康与安全 － 影响工作场所内员工(包括临时工、合同工)、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。

  - 疾病-健康(职业病-健康)– 判断为由于工作活动或环境造成或加剧的健康疾病。

  - 风险 － 特定有害或有益的影响/危害性事件发生的可能性与后果的结合。

  - 风险评价 － 评价风险程度并确定其是否在可承受或接受范围的全过程。

  - 现状评审- EHS管理体系正式评估。

  - 外部因素–在公司控制范围以外，但影响公司EHS事项的外部力量，例如：法规、工业标准。

  - 内部因素-可能影响到公司传达EHS方针的能力，如内部的重组，企业文化。

  - 正常情况-根据工艺/运作在预定的方式进行的每天的操作和常规功能。

  - 异常情况-事件造成轻微的受伤、临时性的环境变化或机械故障，损坏或维修活动。

  - 紧急情况-事故造成严重人员受伤、财物损害和环境破坏，如：火灾，溶剂/化学药品意外排放。

- 程序PROCEDURE

  - 一般要求

    - 危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价采用HAZOP方法；

    - 高风险工作、经常重复工作、复杂工作采用工作危害分析法 ( JHA)的方式进行评价。

    - 设备设施（安全生产条件）采用安全检查表(SCL)的方法进行危险、有害因素识别和风险评价：

    - 产品中涉及的化学品和粉尘职业健康风险采用CIW评估方法。

    - 其他常规安全、环保活动的EHS危害识别和评估方法采用LC法。

    - 设备设施采用检查表法进行识别和评估。

    - 在进行风险识别和评估前，建立作业活动清单。

    - 风险识别和评估结束后，编制风险评估报告，对评估中识别的问题进行整改。

    - 每年定期对风险评估结果进行效果评价。若发生事故、未遂事故或变更后及时更新风险评估。

  - 初步研究和EHS危害辨识

    - EHS初始状况评审（ISR）－评审文件、档案和操作、活动、产品和服务的资料与信息以及对现场进行评估以辩识可能存在的EHS危害。主要包含并不限于以下资料：

      - 公司机构和职责划分，现行环境管理措施；

      - 厂区平面布置图、工艺流程图；

      - 能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（SDS）表；

      - 物料使用及废弃情况；

      - 环评报告及环保验收批文、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置等；

      - 相关方（供方、工程承包方、运输委托方、固废处置方等）提供的产品和服务；

      - 相关方投诉及处理结果；近年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患。

    - 根据上述的基础及与现场的人员进行讨论，使用下列“EHS危害辩识指南”，对公司在EHS管理体系定义的范围之内在所有区域的活动、产品或服务中可能存在的EHS危害，进行辩识。辨识的内容包括并不限于以下部分：

      - 工作如何组织，社会因素（包括工作符合、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织的文化；

      - 常规和非常规的活动和状况，包括且不限于以下方面所产生的危险源：

        - 基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；

        - 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付、维护或处置；

        - 人因；

        - 工作如何执行。

      - 组织内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因；

      - 潜在的的紧急情况；

      - 人员，包括考虑：

        - 进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包商、访问者和其他人员；

        - 工作场所附近可能受组织活动影响的工作人员；

        - 处于不受组织直接控制场所的工作人员

      - 其他议题，包括考虑：

        - 工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对所设计工作人员的需求和能力的适应性；

        - 由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工作场所附近的状况；

        - 发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作场所内的人员造成伤害和健康损害的状况；

      - 在组织、运行、过程、活动和EHS管理体系中的实际或拟定的变更；

      - 危险源的知识和相关信息的变更。

  - 公司要求的危害辨识、风险评估和控制程序应考虑以下内容：

    - 在识别环境因素时，各部门要考虑生命周期观点，但并不要求进行详细的生命周期评价，只需认真考虑可被公司控制或影响的生命周期阶段就可以。产品或服务  的典型生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、仓储、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。应当考虑的与公司活动、产品和服务相关的环境因素，可能包括如下情况：

      - 设施、过程、产品和服务的设计和开发。如产品设计中可以控制的环境因素除了原材料选择外，还包括：原材料的使用量，产品生产过程中的环境影响和能源消耗，产品使用中的环境影响和能源消耗，产品使用寿命，产品废弃后的可回收再利用等。工艺设计中能够控制的环境因素包括：工艺材料的选择（如工艺材料是否属于有毒有害物质），工艺方法的选择，原材料的利用率及能源消耗等。

      - 原材料的获取：考虑原材料获取中对环境的影响和能源消耗等；

      - 运行或生产过程，包括仓储；

      - 基础设施的运行和维护；

      - 外部供方的环境绩效和实践；

      - 产品运输和服务交付，包括包装；

      - 产品存储、使用和寿命结束后处理；

      - 废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。

    - 安全危害辨识、风险评估应该考虑那些在其可以控制或预期影响的活动、产品或服务，以及计划中或新开发、新修改或已修改的活动，产品及服务中的EHS危害，如：

      - 新建、改建和扩建项目的规划、设计和建设，投产、运行各阶段。

      - 使用新的化学药品、设备、生产工艺、产品

      - 职业健康与安全防护设备，消防器材和设备

      - 在线EHS监测仪器、设备

      - 有毒有害作业场所的测试

      - 包装和运输

      - 承包商和供应商的EHS绩效和表现

      - 废物管理

      - 原材料和自然资源的购买和销售

      - 分销，使用和产品有效周期后处置

      - 气候、地震及其他自然灾害等

    - 在正常、异常、停/开机/紧急和常规、非常规的活动和状态存在的EHS危害情形以及任何直接和间接的影响都应该考虑。

    - 在完成所有的EHS危害后，体系委员会应该辩识和挑选那些可能产生重大风险的操作、活动、产品和服务的EHS危害，并进行评价。

    - EHS管理者应该把EHS危害和风险汇编成登记表。汇总的登记表应该由EHS管理部评审其完整性。

    - 化学品的详细目录应该汇编成清单，包括辨识那些剧毒、有毒有害、危险化学药品，以便在EHS危害的风险评价过程作为参考。

    - EHS管理者代表应该与装备部、电气部、等相关部门一起参与公司开展任何计划的活动，产品和服务或新的建设、扩建、改建项目，评估辩识相关项目的EHS危害和风险，再确定项目存在的EHS危害和风险。

    - 导致重大的EHS风险的EHS危害应该被列为严重类。 这一份辩识出来的严重EHS危害清单，应该是那些可能造成无法容忍或重大EHS风险的危害。这些都应该编辑在“重大EHS危害和风险登记表”中。

    - 辩识的重大EHS危害、风险应该以严重性来划分优先次序。

    - 在建立、执行和维持EHS管理体系包括目标和指标的过程，应该依据这个登记表区分的优先次序，加以考虑。

    - 所有辩识出来的重大EHS风险，都应该建立、制定相应的运行控制程序。

    - 公司将建立起一种机制来检测、防范及应付可能危害任何员工健康与安全的潜在EHS风险。

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：

      - 消除；

      - 替代；

      - 工程控制措施；

      - 标志、警告和（或）管理控制措施；

      - 个体防护装备。

  - EHS风险评审

    - 如果有以下的变更，EHS管理部将评审或重新评估危害和更新登记表：

      - 工艺变更

      - 新或更新的法律要求

      - 引进新的工艺、产品、活动

      - 对EHS危害有了新的了解

      - 临时性设备或设施、变更及其对运行、过程和活动的影响

      - EHS在线监测仪器的改变

      - EHS保护设施和设备的改变

      - 有毒有害作业点的改变

      - 防护用品的改变

      - 监测和测量的改变

      - 消防器材或设备的改变

      - 应急设备或设施的改变

      - 相关方提出的合理要求

    - 如果没有上述变更，EHS管理者代表将每年进行一次评审并更新登记表。

  - EHS风险和EHS管理体系的其他风险的评价

    - EHS管理部负责每月检查、引导各部门职业健康安全风险和其他职业健康安全风险的评价及时更新，风险相应控制措施的输出和有效性。督促相关部门主动建立、实施并保持环境、职业健康安全风险评价，并将其应用于EHS体系管理的实施过程。

    - EHS风险和EHS管理体系的其他风险的评价保持和保留文件化信息。

  - 危害辨识LC法 要求详见附件。

- 记录RECORD

  - EHS危害和风险登记表

- 附录文件ATTACHMENT

  - 附件1：环境因素识别指南

  - 附件2：职业健康与安全危害辨识指南

  - 附件3：LC法判断准则

  - 附件4：EHS危害和风险登记表

附件1： 环境因素识别指南

大气排放：

烟、有机挥发物品、硫氧化物、一氧化碳、氮氧化物、颗粒、烟雾、粉尘

资源消耗：燃料、电、水、蒸汽

水、蒸气

向土地排放：

化学药品，原材料的使用

活动/操作/服务/产品/变更/异常

污水排放，废水/冷却水

新改扩等变更，法律法规更新

异常、紧急情况的处理

废弃物

固态，液体

油

特别/普通化学品

污泥等产生

能量使用、能量释放：热能辐射、（振动）噪声、光能

组织环境变化，相关方的期望

正常：正常操作（指定操作）

异常：非常规操作例如开车、停机或转变(不是指定的操作)

紧急：紧急情形，如果不迅速地加以控制可以产生火灾、爆炸、伤害或财产损害或引起重要的环境问题

附件2：职业健康与安全危害辩识指南

粉尘、有毒有害气体、个人防护用品

人的因素

工作如何执行

基础设施、设备、化学品/原材料

生物/化学品/放射/火灾/爆炸/紧急/应急/废物

受限空间/许可

承包商

运输/车辆

人机工程

移动设备

活动/操作/服务/产品/工作组织/社会因素

物理/噪音/振荡

危险能源/压力/热/冷/照明/室内空气质量

等工作场所的环境情况

滑/摔/落

有毒有害作业

组织内部或外部相关事件及其原因

工作如何组织，社会因素，组织的领导力和文化

新改扩等变更，法律法规更新

工作区域、过程、装置、机械/设备等其他问题

常规：每天进行或有规则地、固定地、计划间隔地操作、职能或活动。

非常规：在一种特别的情形期间进行的操作或活动，通常是不预定或未定期的，如：更换一个泄露的阀门或损坏机械的维护。

附件3： LC法判断准则

A.风险严重性指导

| 总量 伤害性质 | 大 (Q1) | 中 (Q2) | 小 (Q3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 引起不可逆转EHS（污染，断肢，死亡等）或存在不遵从法律或遵从法律没有确定 （N1） | 严重风险 (S1) | 严重风险 (S1) | 中度风险 (S2) |
| 引起中度EHS损害（污染，烧伤，中毒、骨折、职业病等）或有潜在性不遵从法律 （N2） | 严重风险 (S1) | 中度风险 (S2) | 中度风险 (S2) |
| 引起轻度或没有损害（小切伤,不舒服等）(N3) | 中度风险 (S2) | 中度风险 (S2) | 轻度风险 (S3) |

决定是否大，中，小的指导:

针对身体安全或财产损害

大：威胁生命安全，急性中毒或头、眼睛或器官等身体关键部位受到伤害，或影响大量人员或主要财产的损失或损坏，如火灾或爆炸。

中：指身体其他主要部分或少量人员受到伤害或影响、有毒有害慢性中毒或中等财产损害或失，如一个泵损坏。

小：其他不紧要的部位受到影响，没有或有较小财产损害或损失。

针对身体健康

大：造成身体部位或器官永久伤害或职业病的结果（如职业癌症、白血症等）。

中：造成对身体部位或器官暂时伤害或职业病的结果（如：皮肤病等）。

小：造成较小的或没有伤害或职业病（如：中署、化学灼伤等）。

针对污染

大：大于一桶化学品、废物溢出，或没有控制的有毒气体释放或废水排放。

中：小于一桶化学品溢出，或没有控制的有毒气体释放但是可以立即停止，或废水可以立即被容纳控制。

小：指少量或轻度泄漏、溢出，可以容易检测、处理。

针对资源使用

大：取决于资源使用量与公司里其他的使用的相对比率，如：使用电风扇或鼓风机的用电量、清洗桶的用水量等等。.

中：决定于使用量与工厂其他的使用者相对比率。

小：细微可以忽略的资源使用

B.发生的可能性指导

| 频率 控制措施 | 继续的或经常的或长久持续（正常或常规操作、运行） (F1) | 偶而的或不常规（不正常开机或关机） (F2) | 极少 (紧急事件) (F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 现存没有控制措施 (C1) | 非常有可能的 (L1) | 非有常可能的 (L1) | 有可能的 (L2) |
| 现有减轻事故的控制措施（如自动防火设施、气体监测仪等） (C2) | 非常有可能的 (L1) | 有可能的 (L2) | 有可能的 (L2) |
| 现有预防控制措施，但必须维修和监测（安全防护罩，防静电装置、防泄露装置） (C3) | 有可能的 (L2) | 有可能的 (L2) | 不大可能的 (L3) |

C.风险水平的指导

| 严重性 可能性 | 极度有害 (S1) | 有害 (S2) | 轻微有害 (S3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常有可能的 (L1) | 无法容忍的风险 (P1) | 重大的风险 (P2) | 适度的风险 (P3) |
| 有可能的 (L2) | 重大的风险 (P2) | 适度的风险 (P3) | 可容忍的风险 (P4) |
| 不大有可能的 (L3) | 适度的风险 (P3) | 可容忍的风险 (P4) | 轻微的风险 (P5) |

可容忍的含义是风险已经减到能够实现的最低水平。

D.重大风险行动方案

| 风险水平 （优先权1-5） | 行动和时间等级 |
| --- | --- |
| 无法容忍的 (P1) | 立即行动来控制、减轻风险。直到风险已经被减少才开始或继续工作。若耗用无限的资源也不可能消除风险，必须禁止工作。 |
| 重大的 (P2) | 需要分派重大的资源以减轻风险。直到风险已经被减少才开始工作。在风险涉及的工作地方,应该采取紧急的行动。 |
| 适度的 (P3) | 应该努力减少风险，但是预防措施花费应该谨慎考虑和限制。减少风险的措施应该在一定时间期限内完成。如果适度的风险是具有极度有害的后果，可能需要再进一步的评估，以更准确评定损害可能性以决定改进控制措施的需求。 |
| 可容忍的 (P4) | 没必要增加另外的控制措施。可以考虑使用更省或无需费用的解决方案或改进。评审监测以确保控制措施有定期的维护。 |
| 轻微的 (P5) | 不需要行动且文件记录不需要保存。 |

E.风险评估指导

| 因子 | 类别 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| Q:1 | 安全 | 重伤以上；火灾爆炸；失明；财产损失≥10万元 |
|  | 职业健康 | 严重职业病：急性中毒；接触抗肿瘤药中间体或成品粉尘 |
|  | 环境污染 | 废水量≥10吨；废气量大或异味很浓，或含有毒性大的废气；废渣≥5吨；化学品泄漏量≥200Kg |
|  | 资源消耗 | 危险品：每批次使用量超过1吨； 普通化学品：每批次使用量超过2吨； 粮食类：每批次使用量超过4吨； 水（因为水使用后可以回收、循环等，因此在水中未含或含少量溶剂时确定评分基本为“2”）：每天使用量超过10吨； 电、汽：因使用后无法再生且在制造时需要大量其他能源，因此在评分时确定为“2”或“1”.但要大约估计公司内用电、汽最大量和最少量然后分成1、2、3。 |
| Q:2 | 安全 | 损工轻伤：财产损失1～10万元（非易燃易爆场所的一般火灾，如化验室等）；人工搬运（较重）；眼镜伤害 |
|  | 职业健康 | 噪声≥85分贝；；普通职业病；过敏；易引起慢性中毒；接触普通原料药中间体或成品粉尘或活性炭粉尘或硅胶粉尘 |
|  | 环境污染 | 废水量2～10吨；废气量一般或异味较浓；废渣1～5吨；化学品泄漏量50～200Kg |
|  | 资源消耗 | 危化品：每批次使用量0.2吨～1吨； 普通化学品：每批次使用量0.5～2吨； 粮食类：每批次使用量1吨～4吨； 水（因为水使用后可以回收、循环等，因此在水中未含或含少量溶剂时确定评分基本为“2”）；每天使用量2吨～10吨； 电、汽：因使用后无法再生且在制造时需要大量其他能源，因此在评分时确定为“2”或“1”.但要大约估计公司内用电、汽最大有多少和最少量然后分成1、2、3。 |
| Q:3 | 安全 | 无损工轻伤：烫伤；割伤；非眼睛灼伤；冻伤；摔伤；跌伤；人工搬运（较轻） |
|  | 职业健康 | 噪声＜85分贝；中暑；接触粮食类、树脂类粉尘 |
|  | 环境污染 | 废水量＜2吨；废气量正常且异味较轻；废渣＜1吨；化学品泄漏量＜50Kg |
|  | 资源消耗 | 危化品：每批次使用量少于0.2吨； 普通化学品：每批次使用量少于0.5吨； 粮食类：每批次使用量少于1吨； 水（因为水使用后可以回收、循环等，因此在水中未含或含少量溶剂时确定评分基本为“2”）；每天使用量少于2吨； 电、汽：因使用后无法再生且在制造时需要大量其他能源，因此在评分时确定为“2”或“1”.但要大约估计公司内用电、汽最大有多少和最少量然后分成1、2、3。 |
| N:1 |  | 未遵守法律法规的要求：剧毒品；爆炸品；致癌性的成品粉尘 |
|  |  | 危化品、普通化学品、粮食类；引起不可逆转或不遵守法律法规（国家命令禁止）或没有确定的。 |
| N:2 |  | 化学品飞溅：接触危险化学品 |
|  |  | 人工搬运（较重） |
|  |  | 粉尘、噪声、中暑 |
|  |  | 可能造成火灾、爆炸的活动如：接地、使用铁制工具、温度失控、压力过高、自然 |
|  |  | 高、中浓废水，有毒有害废弃物；危险废弃物排放；无组织排放 |
|  |  | 危险化学品的泄漏、储存， |
|  |  | 甲醛、石棉、高毒物； |
|  |  | 接触能量、接触转动部位 |
|  |  | 废气排放 |
|  |  | 危化品、普通化学品、粮食类；再生较难且资源比较缺乏且再生过程会对环境产生较大不利影响。 |
|  |  | 水、电、汽：因国家对节能等有要求规定，而水、电、汽作为能源在使用后基本无法重新再生利用，因此在评分时确定为“2”。 |
| N:3 |  | 其他（无法律法规要求）如：普通废渣、紫外线、通风系统不足等；人工搬运（较轻）；玻璃破裂 |
|  |  | 危化品、普通化学品、粮食类；再生相对容易、资源相对比较充沛。 |
| F：1 |  | 经常性；≥1次、月 |
| F：2 |  | 临时性；1次、1~6月 |
| F：3 |  | 极少发生；＜1次、6月 |
| C：1 |  | 无控制措施；管理差 |
| C：2 |  | 有控制措施但不是很到位或控制措施有缺陷 |
| C：3 |  | 有良好的预防控制措施；管理到位 |

F.风险评价指导

发生可能性

| L1 | 活动非常有可能发生 |
| --- | --- |
| L2 | 活动有可能发生 |
| L3 | 活动不大可能发生或发生的可能性很小 |

风险严重

| S1 | 对人体或健康极度有害或对财产或环境有重大的损害或使用稀有、巨量的资源。 |
| --- | --- |
| S2 | 对人体或健康有伤害或对财产或环境有适度的损害或使用中量的资源。 |
| S3 | 对人身体或健康有轻微伤害或没有伤害；对财产或环境轻微或没有损害；使用少量资源或使用丰富的资源。 |

遵从立法的要求

| P1 | 存在不遵从法律要求或没有建立遵从法律要求应该确定优先序为P1 |
| --- | --- |
| P2 | 潜在的没有遵从法律要求应该确定优先序为P2 |
|  | EHS风险为P2但是评估结果为P1 应该确定优先序为P1 |

附件4.EHS危害、风险登记表(LC法)

| 序号 | 操作、活动、产品、 服务 | EHS 危害 | 状况 |  | EHS 风险 | 现有防护措施 | Q | N | S | F | C | L | P | 建议控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常、非 | 正、异、紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q	-           Quantity数量、总量

N	-      Nature性质

S	-	Severity严重性

F	-	Frequency操作或活动频率

C	-	Control控制措施

L	-	Likelihood可能性

P	-	风险级别

状况： 	常规 或非常规

状况：	正常，异常或紧急