- 目的PURPOSE

  - 减少臭氧耗损物(ODS)的使用与排放，减少对臭氧层的破坏。

- 范围SCOPE

  - 适用于公司制冷设备、灭火器、农药、药用喷雾剂等的选购、替换、报废处置。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 各生产车间、部门负责属地范围内含ODS设备的淘汰或改造计划的制定与实施。

  - 各生产线、部门在选购与ODS相关的产品和设备时应尽可能选择对臭氧层影响小的品种，并应通过EHS部门许可。

  - 消防保安部负责全公司范围内哈龙灭火器淘汰计划的制定与实施。

  - EHS管理部负责对各生产车间、部门选购与ODS相关产品和设备时，提供意见和指导，并对淘汰或改造计划的执行情况进行监督。

- 参考文件 REFERENCE

  - 消耗臭氧层物质管理条例（第573号令）

  - 《消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）》

  - 《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(修订稿)

  - 《蒙特利尔议定书北京修正案》

- 定义DEFINITION

  - 臭氧耗损物(ODS)——Ozone Depleting Substances:指对臭氧层有破坏作用并列入《中国受控消耗臭氧层物质清单》的化学品，主要有全氟氯代烷烃（CFCs）、溴氟烷（卤代烷）、西氯化碳、甲基氯仿、部分含氢溴氟烷（HBFCs）、溴甲烷等。

  - 全球变暖趋势（GWP）——Global Warming Potential: 指某种物质在其大气寿命期内，造成的全球臭氧损失相对于同质量的CFC-11排放所造成的臭氧损失比值。

  - 臭氧损耗潜势（ODP）——Ozone Depletion Potential:表示某种物质造成臭氧损耗的潜在能力。ODP定义单位质量物种引起的臭氧的损耗除以单位质量CFC-11引起的臭氧损耗。

  - 氟氯昂（Freon）:是几种氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称，如R22、CFC-12等，其中最重要的是二氯二氟甲烷CCl2F2(f-12)。

- 程序PROCEDURE

  - 停止购买用ODS作为制冷剂的新的冷冻机、空调、冰柜。

  - 各生产车间、部门在购买制冷设备、灭火器、农药、药物喷雾剂时应参考附录1，尽可能选择对臭氧层与温室效应影响小的制冷剂或相关产品。ODP值越低表示对臭氧层的破坏能力越小，GWP值越小表示对温室效应影响越小。

  - 使用或检修含ODS设备时应尽量防止ODS泄漏，发现泄漏应及时采取措施减少ODS物质的挥发。

  - 当含ODS设备淘汰时，应请有资质单位对设备内的ODS进行回收处理，不可随意作为普通固废处置。

  - 制定含ODS设备的淘汰或改造计划，确保在国家禁止ODS使用前淘汰全部含ODS设备或将其改造成不再使用ODS作为制冷剂的设备。

- 记录RECORD

  - 消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）

  - 含ODS设备淘汰计划

- 附录文件ATTACHMENT

  - 附件1：消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）From:EHSOP-E06-1

  - 附件2：含ODS设备淘汰计划From:EHSOP-E06-2

附件1:消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）

Form:FEHSOP-E06-1

| 用途类型 | 替代品名称 | ODP值 | GWP值 | 主要应用领域（产品） | 被替代的ODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷剂 | HCFC-22#1 | 0.055 | 1780 | 工商制冷（冷库冷柜机组、运输制冷机组、建筑空调等） | CFC-12, R502 |
|  | HFC-134a | 0 | 1320 | 家用、汽车及工商制冷（汽车空调器、冰箱冰柜机组、运输制冷机组、离心式制冷机、建筑空调等） | CFC-12, CFC-11, R500 |
|  | HFC-152a | 0 | 122 | 家用制冷、汽车空调、工商制冷（小型设备） | CFC-12 |
|  | R600a | 0 | ≈20 | 家用及工商制冷（冰箱冷柜机组） | CFC-12 |
|  | HCFC-123#1 | 0.02 | 76 | 工商制冷（离心式制冷机） | CFC-11 |
|  | 氨 | 0 | <1 | 工商制冷 | CFC-11, CFC-12 |
|  | R407C | 0 | 1674 | 家用及工商制冷（空调设备） | HCFC-22 |
|  | R410A | 0 | 1997 | 家用及工商制冷（空调设备） | HCFC-22 |
|  | R418A#1 | ≈0.03 | 1300 | 工商制冷 | R502, HCFC-22 |
| 制冷剂 | R411A#1, R411B#1 | ≈0.03， | 1500, | 工商制冷 | R502, HCFC-22 |
|  |  | ≈0.032 | 1600 |  |  |
|  | R404A | 0 | 3800 | 工商制冷（低温） | R502 |
|  | R507A | 0 | 3900 | 工商制冷（低温） | R502 |
|  | R425A | 0 | 960 | 工商制冷 | HCFC-22、R502 |
|  | LXR2a | 0 | 1930 | 工商制冷和建筑空调 | CFC-12 |
|  | HTR01#1 | 0.032 | 620 | 工商制冷（高温热泵） | CFC-114 |
|  | R421A | 0 | 1200 | 家用（空调）及工商制冷 | HCFC-22、CFC-12 |
|  | R417A | 0 | 1950 | 工商制冷（空调设备维修） | HCFC-22 |
|  | ZCI-7 | 0 | 1220 | 家用及工商制冷（空调） | HCFC-22 |
|  | ZCI-8 | 0 | 1370 | 工商制冷（空调、热泵） | HCFC-22 |
|  | ZCI-9 | 0 | 2840 | 家用及工商制冷（冷库、冷柜等低温器具） | R502 |
|  | ZCI-10 | 0 | 1410 | 工商制冷（空调、热泵） | HCFC-22 |
|  | ZCI-12 | 0 | 114 | 家用制冷 | CFC-12 |
|  | CO2#2 | 0 | 0 | 家用制冷、汽车空调及热泵 |  |
|  | R290#3 | 0 | ≈0 | 家用制冷（空调）#4 | HCFC-22 |
| 发泡剂 | HCFC-141b#1 | 0.11 | 713 | 聚氨酯硬泡（保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层生产）, 自结皮泡沫（扶手、汽车方向盘生产） | CFC-11 |
|  | 水 | 0 |  | 聚氨酯硬泡（保温管材、保温板材生产），聚氨酯软泡（海绵生产），自结皮泡沫（扶手、汽车方向盘生产） | CFC-11 |
|  | HFC-245fa | 0 | 790 | 聚氨酯硬泡（保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层等生产） | CFC-11,CFC-141b |
|  | HFC-365mfc | 0 | 890 | 聚氨酯硬泡（保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层等生产） | CFC-11,CFC-141b |
|  | CO2 | 0 | 1 | 聚氨酯软泡（海绵生产）,聚烯烃泡沫（PS板材生产） | CFC-11，CFC-12 |
|  | 环戊烷，戊烷 | 0 |  | 聚氨酯硬泡（保温管材、保温板材、冰箱冰柜保温层生产） | CFC-11 |
|  | 丁烷，LPG | 0 |  | 聚烯烃泡沫（PS/PE管材、片材、网套生产） | CFC-12 |
|  | HFC-152a | 0 | 122 | 聚氨酯硬泡 | CFC-11 |
| 清洗剂#5 | 水(半水) | 0 |  | 液晶显示器、彩色显像管、电子真空零件、精密机械、印刷电路板、金属零件等的清洗 | CFC-113，TCA |
|  | HFC-365mfc | 0 | 890 | 精密清洗、医疗器械清洗 | CFC-113,TCA |
|  | 乙醇/丙酮等溶剂 | 0 |  | 电子元器件、印刷电路板等清洗 | CFC-113,TCA |
|  | HC溶剂 | 0 |  | 精密金属部件及精密电子部件（配合真空清洗设备使用） | CFC-113, TCA |
| 烟丝膨胀剂 | CO2 | 0 |  | 烟草加工（膨胀烟丝） | CFC-11 |
| 气雾推进剂 | HFC-134a | 0 | 1320 | 气雾剂（定量吸入式气雾剂以及个别非药用气雾剂产品） | CFC-12 |
|  | HFC-152a | 0 | 122 | 气雾剂（包括药用气雾剂） | CFC-12 |
|  | HFC-227ea | 0 | 3660 | 定量吸入式气雾剂 | CFC-12,CFC-114 |
|  | 二甲醚 | 0 |  | 气雾剂（发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品，包括部分外用药用气雾剂产品） | CFC-11,CFC-12 |
|  | LPG | 0 |  | 气雾剂（发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品以及外用药用气雾剂产品） | CFC-12 |
|  | 压缩气体(CO2， N2或NO2 ) | 0 |  | 气雾剂（发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品以及外用药用气雾剂产品） | CFC-11,CFC-12 |
| 灭火剂 | ABC干粉 | 0 |  | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙1211 |
|  | CO2 | 0 |  | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙-1211 |
|  | 泡沫 | 0 |  | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙-1211 |
|  | 惰性气体 | 0 |  | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙-1211 |
|  | HFC-227ea | 0 | 3660 | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙-1211， |
|  |  |  |  |  | 哈龙1301 |
|  | HFC-236fa | 0 | 9650 | 消防（灭火器、灭火系统） | 哈龙-1211， |
|  |  |  |  |  | 哈龙1301 |
| 农药 | 威百亩 | 0 |  | 农业种植（茄子、番茄、黄瓜、烟草苗床种植前的土壤消毒剂） | 甲基溴#6 |
| 农药 | 氯化苦 | 0 |  | 农业种植（草莓、茄子、烟草、姜种植前的土壤消毒剂） |  |
|  | 棉隆 | 0 |  | 农业（番茄、烟草、花卉种植前的土壤消毒剂） |  |
|  | 磷化铝 | 0 |  | 农作物储存（仓储害虫） |  |
|  | 硫酰氟 | 0 |  | 木材、建筑物、种子、文史档案和图书、衣料（杀虫剂） |  |

附件2： 含ODS设备淘汰计划

Form:FEHSOP-E06-2

| 设备种类 | 分布地点 | 型号 | 制冷剂名称 | 购买时间 | 计划淘汰时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |