- 目的PURPOSE

  - 为防范火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故直接导致或次生突发环境事件而自行组织的突发环境事件隐患排查和治理，有效防范环境污染事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。

- 范围SCOPE

  - 本规定适用于本公司范围内危险化学品生产、经营、使用发证的环境风险隐患排查治理工作。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 总经理：负责领导隐患整改工作，保证资金投入。

  - EHS管理部：负责隐患整改的归口管理，统计、分析、反馈隐患，对隐患进行最终审批以及监督隐患整改的落实情况。

  - 财务部：负责隐患整改资金的保障。

  - 各车间、部门：属地管理的划分，负责车间、部门所有隐患上报以及整改，并对隐患整改结果负责。

- 参考文件 REFERENCE

  - 《中华人民共和国突发事件应对法》2007年8月30日主席令69号；

  - 《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令2014年第九号；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令2018年第十五号修正；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》2017.06.27修订；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年修订；

  - 《国家危险废物名录》（环境保护部 国家发展和改革委 公安部令第39号）；

  - 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令2014年第32号）；

  - 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015第34号）；

  - 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

  - 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

- 定义DEFINITION

  - 隐患分级：根据可能造成的危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

  - 重大隐患：

    - 情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；

    - 可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

  - 一般隐患：

    - 除重大隐患之外的隐患；

    - 可以立即完成治理的隐患一般可不判定为重大隐患。

- 程序PROCEDURE

  - 公司应从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。

  - 公司应综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

  - 风险隐患排查方式及频次

    - 公司应根据环境法律法规和环境风险源管控情况，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

    - 根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合性排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。公司以日常排查为主的隐患排查，及时发现并治理隐患。

      - 综合性排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。检查表详见附件3。

      - 日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间管理人员和各专业技术人员的日常性检查；一月应不少于一次。专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。

      - 公司可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

  - 环境风险隐患排查内容

    - 大气环境保护管理工作隐患排查内容如下：

      - 生产过程中产生的废气治理措施落实情况，环保设备同步运行情况；

      - 污染防治设备设施运行、维护的台账记录合规性、现场产污设备设施、污染防治设备设施与排污许可证的一致性；

      - 废气排放在线监测设备的运行情况，自行监测平台和采样口设置情况，排污口规范化设置情况；

      - 现场无组织排放管理情况，包括厂界排放达标情况。

    - 水环境保护管理工作隐患排查内容如下：

      - 污水治理设施规范运行情况，污水治理设施与排污许可证符合情况，对生活污水及生产过程产生的废水全部进行分类收集和处理，污染物达标排放情况；

      - 污水处理站巡检制度的建立和执行情况，对污水处理站外排出水口定期取样检测情况，台账记录填写情况，污水处理站的风险隐患排查情况；

      - 直接向水体排放废水的达标情况，排污口设置规范化情况；

      - 雨污分流系统设置，雨水的收集、监测及排放管理工作情况；

    - 固体废物环境污染防治管理工作隐患排查内容如下：

      - 煤渣、煤灰、石膏等一般固体废物产生、贮存、利用、处置数量和方式等信息及时完整规范记录，符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求情况；

      - 一般固废贮存场所按照GB18599进行建设，有雨污分流系统，有防渗系统，分类存放并采取无害化处置措施情况；

      - 生活垃圾暂存点设置情况，与垃圾处理企业或单位的签订处置协议情况；

      - 转移危险废物符合《危险废物转移管理办法》要求，不混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物情况；

      - 制定危险废物管理计划及上报情况，危险废物管理台账记录规范，委托运输、处置的第三方有相应资质，合同在有效期内情况；

      - 一般工业固体废物和危险废物在产生、收集、贮存、运输、利用过程中有防扬撒、防流失、防渗漏、防雨淋或其他环境污染防止措施情况；

      - 贮存场的环境保护图形标志规范情况。

    - 土壤环境保护管理工作隐患排查内容如下：

      - 接地储罐、散装液体物料装卸、废水排水系统、应急收集设施等重点设施、储存场所的防渗设施建设情况，生产全过程防止“跑、冒、滴、漏”的管理情况；

      - 拆除生产设备设施、构筑物和污染治理设施时，事先制定的残留污染物清理和安全处置方案的备案及执行情况；

      - 涉及到环境治理工程的建设项目，土壤自行监测的定期开展情况和现场污染物的防渗漏、流失、扬散措施落实情况。

    - 噪声环境保护管理工作隐患排查内容如下：

      - 生产车间对生产区噪声源设备设施的降噪措施落实情况；

      - 自行监测实施及厂界达标排放情况；

    - 环境风险隐患排查内容如下：

      - 正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、罐区(氨水)、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的排水管道（如围堰、防火堤、装卸区污水收集池）接入雨水或清净下水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开；

      - 受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统；

      - 排洪沟是否与渗漏、堵塞；

      - 雨水系统、清净下水系统、生产废（污）水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集；

      - 是否建立污染物环境风险预警体系、是否定期开展污染物自行监测或委托监测。

    - 在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：

      - 出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

      - 企业有新建、改建、扩建项目的；

      - 企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

      - 企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

      - 企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生变化的；

      - 企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

      - 企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；

      - 季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

      - 敏感时期、重大节假日或重大活动前；

      - 突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；

      - 发生生产安全事故或自然灾害的；

      - 企业停产后恢复生产前。

  - 隐患排查治理的组织实施

    - 自查

      - 企业根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。

    - 自报

      - 企业的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

      - 在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

    - 自改

      - 一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由相关负责人签字确认。

      - 重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报相关负责人签发，抄送相关部门落实治理。

      - 公司负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

    - 自验。

      - 重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认。

  - 加强宣传培训和演练

    - 公司应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

  - 建立档案

    - 及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

- 记录RECORD

  - 环境风险源企业自查情况表

- 附录文件ATTACHMENTS

  - 环境风险源企业自查情况表From:FEHSOP-E09-1

附件1：环境风险源企业自查情况表From:FEHSOP-E09-1

环境风险源企业自查情况表

| 企业情况 | 企业名称 |  | 所属县市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
| 生产情况 | □生产正常□停产 最主要的两种产品：（如不够请另填一表附后，产量为上一年度年产量） 产品名称： 产量： 产品名称： 产量： |  |  |  |
| 危险化学品 | 储量最大的三种危险化学品：（如不够请另填一表附后） |  |  |  |
|  | 危险化学品名称： 日常最大储量： 危险化学品名称： 日常最大储量： 危险化学品名称： 日常最大储量： |  |  |  |
| 应急物资 | 储量最大的三种应急物资： 应急物资名称： 日常最大储量： 应急物资名称： 日常最大储量： 应急物资名称： 日常最大储量： |  |  |  |
| 环境风险 防控制度 | 存在环境安全隐患： 应急预案：□有 编制情况：□规范□不规范，备案情况：□是□否；□无 应急预案演练（统计前 12 个月）：□有， 开展时间为： 年 月； □没有开展 应急预案和应急预案演练公开情况：□有□无 应急物资管理：□有，配备情况：□规范□不规范；□无 应急救援力量：□有，□专职救援队伍□兼职救援队伍；□无 环境安全培训（统计前 12 个月）：□有， 开展时间为： 年 月；□ 没有开展 环境安全隐患排查：□有机制□没有机制；台账情况：□健全□不健全 |  |  |  |
| 环境风险 防控措施 | 存在环境安全隐患： 初期雨水收集系统：□有，□可 □不可接入废水处理设施； □无 事故废水应急池：□有，个数为 个，总容量 m3 ；□无 应急池容量：□满足处置需要 □不满足处置需要 应急池管理收集系统是否为自流式：□是□否 是否完全收集至处理设施：□是 □否 日常是否保持足够缓冲容量：□是 □否 危化品罐区围堰：□有，□规范 □不规范；□无 危化品罐区切换阀：□有，□规范 □不规范；□无 |  |  |  |

|  | 危化品装置区、装载区截流设施：□有，□规范□不规范； □无 危化品装置区、装载区切换阀：□有，□规范□不规范；□无 厂区雨水口、冷却水口应急阀门：□有，□规范□不规范； □无 生产废水总排口监视装置：□有 □无 生产废水总排口切断装置：□有 □无 可燃或有毒有害气体报警装置：□有 □无 可燃或有毒有害气体远程切断系统：□有 □无 |
| --- | --- |
| 污染治措施 | 存在环境安全隐患： 是否生产废水：□是 □否 生产废水专用排污沟（管）：□有 □无 是否采用架空管线或明管套明沟：□是 □否 废水处理设施运行：□正常 □不正常 废气处理设施运行：□正常 □不正常 危废存储：□所有危险废物均未按要求贮存和处置 □危险废物未全部按规范和要求进行贮存和处置 □危险废物基本按规范和要求进行贮存和处置，但贮存场所 未完全符合规范要求 □所有危险废物均按规范和要求进行贮存和处置 危废处置单位：□有资质 □没有资质 |
| 整改要求及完成期限 |  |
| 检查小结 | 本次检查新发现环境安全隐 患 处，本年度企 业完成环境安全隐患 整改 处； 其他事项：（注：如不够请另填一表附后） |

排查时间：            企业负责人签字：             联系电话：