- 目的

  - 规范劳动防护用品的选择、采购、供应、使用、维护保养过程，确保员工在劳动过程中安全与职业健康。

- 范围

  - 本规定适用于劳动防护用品管理过程中涉及的各部门及使用个人防护用品的员工。

- 职责

  - EHS管理部：负责标准制定、评估、审批、选型、培训、定期的监督管理；

  - 供应链管理部：根据EHS管理部的选型结果及本规定的相关要求及时采购、合理库存、确保各部门正常使用；

  - 各车间、部门：执行劳动防护用品管理规定，负责本部门劳动防护用品的评估、发放、使用培训、监督，确保员工正确使用个人防护用品。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令2021第八十八号

  - 《个体防护设备选用规范》GB/T 39800-2020

  - 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令2018年第24号

  - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年352号令

  - 《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号

  - 《头部防护 安全帽》GB2811-2019

  - 《足部防护 安全鞋》GB21148-2020

  - 《呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2019

- 定义

  - 劳动防护用品，也称个体防护装备，是为从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种防护用品的总称，在此规定中称为劳动防护用品。是指在工作场所能为员工提供身体和健康保护的设备或器具。它包括：

    - 头部防护：防止员工头部在工作中受到脏污、擦伤、冲击、刺穿、挤压等伤害；包括工作帽、安全帽、安全头盔等。

    - 听力防护：防止暴露在强噪声环境中员工的听力受到损害；包括耳塞、耳罩等。

    - 眼面部防护：防止眼睛及面部（含颈部）受到飞溅、辐射、强光等伤害；包括防水、防冲击、放微波、防放射性、防强光、紫外线、红外线、防激光、防腐蚀液护目镜或面罩、焊接面罩等。

    - 呼吸防护：防止员工因工作场所环境危害呼吸系统；包括防尘口罩（防颗粒物呼吸器）、防毒面具、空气呼吸器、自救器（长管面具、送风头罩）等。

    - 手部防护：防止手部受到酸碱、放射性、焊接作业、微生物、静电、机械等伤害；包括耐酸碱手套、防放射性手套、焊接手套、耐油手套、防机械伤害手套、绝缘手套（绝缘手套、防化手套、防切割手套、防高温、低温手套）等。

    - 身体防护：防止在作业时受到粉尘、静电、化学品飞溅、焊接、辐射、低温作业、放射性物质、油污、酸碱等伤害；包括工作服（棉）、一般防护服、防寒服、化学品防护服、防静电服、焊接防护服、白帆布类防护服、防酸碱防护服、防油服等。

    - 足类防护：防止腿部或脚部受到酸碱、振动、湿滑、电器等伤害；包括一般安全鞋（耐油、酸碱、化学品）、防刺穿安全鞋、绝缘安全鞋、防水防滑雨靴、解放鞋等。

    - 防坠落防护：防止高处作业时伤害；包括安全带、速差自控器、安全网、紧急拉起装置等。

- 运行程序

  - 劳动防护用品的评估、选型发放、采购、保管

    - 车间主管根据岗位、产品和环境的特点对所需要的防护用品进行评估，参见附件1：海正药业（杭州）个人防护用品评估流程。附件4：劳动防护用品选择对照表。评估时各场所按附件2：海正药业（杭州）个人防护用品评估跟踪表。

    - 具体岗位、种类、标准、规格、数量选择，参见《公司劳动防护用品配备及发放标准》和《劳动防护用品选择对照表》。防护用品分两类发放，一类为易耗类防护用品，需经常性更换，包括：安全帽、耳塞、防护眼镜、手套、防毒面具等。此类防护用品须经EHS管理部审批，由车间统计统一领取，然后发放到个人，车间统计需作好发放记录，领用人在记录上签名。参见附件5：劳动防护用品采购、领用、审批流程、附件7：劳动防护用品发放记录。另一类为非易耗类防护用品，勿需经常性更换，包括：工作服、安全鞋等。此类防护用品不需EHS管理部审批，由车间按公司规定时间统一领取、发放。参见《公司劳动防护用品配备及发放标准》（安全鞋、工作服领用按公司规定统一领用时间，一年分2次发放。新员工除外）

    - 各车间、部门上报的零星采购计划需EHS管理部审核登记后方可采购。参见附件5：劳动防护用品采购、领用、审批流程。采购员要保证采购质量，防止选择没有产品合格证和规格不符合要求的用品（选择时，要考虑生产作业环境、劳动强度以及有害因素的存在形式、性质及强度并要重点考虑对有害因素有效的防护性能）。要选择各项指标均符合国家标准、部颁标准或企业标准的防护用品并应到定点经营单位或生产企业进行购买，不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品。

    - 按照防护用品的保存要求进行保管，同时定期进行检查，确保及时剔除过期失效的不合格用品。劳保仓库应准备常用的劳动保护用品并保持一定的备用库存量。劳保仓库保管员应经常检查防护用品的库存量是否充足，发现缺货时量不足时应通知采购员采购。贮存地必须防止个体防护设备受污染、丢失或受有害物的损坏，防潮、防阳光。使用部门根据劳动防护用品使用情况及使用期限定期对劳保用品进行更换。

  - 符合以下条件者应予以更换：

    - 不符合国家标准或专业标准。

    - 未达到上级劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能、指标。

    - 在使用或保管贮存期内遭到损坏、超过有效使用期或经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标。

  - 员工入岗时应发放与其工种对应的个人防护用品, 以个人专用个人保管为原则。消耗性防护用品，可依据工作情况向供应链管理部仓库提出申请领用。根据工作性质需要，相关操作人员都有权享受符合国家标准的劳动防护用品，也包括辅助工和实习生，各车间必须按规定发放。此类用品领用流程参见附件6，发放记录参见附件7。

  - 凡从事多项作业人员，应按照其从事的主要或危害最大的工种发放给必备的劳动防护用品。

  - 劳动防护用品的使用、维护、保养

    - 各车间应教育员工按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品。

      - 在使用前，应进行检查损坏情况如破缝、伤口、裂缝或形状变形或失效, 如有损坏，禁止继续使用。

      - 各车间应按照产品说明书要求，及时清洗、更换、报废过期和失效的劳动防护用品。能回收的尽量回收，失效的严禁使用。

      - 劳动防护用品应该在正确的的场合使用，每位员工进入车间从事生产和管理任务时，需按相应岗位要求，在酸碱、溶剂使用、配置、转移及涉及操作人员可能直接接触上述危化品时，必须正确佩戴防护手套、防飞溅眼镜或全面屏、防毒半面罩或全面罩；接触粉尘（药物粉尘、煤粉、珍珠岩等）作业过程中必须佩戴防尘口罩；在进入高噪音岗位前，必须佩戴防护耳塞或耳罩；其他岗位或工序按照相应要求，使用正确的防护用品。

      - 使用后，有些劳保用品要进行清洗、干燥，如防毒面具、滤毒罐、防护服等，且装在塑料袋中保存，使其保持卫生、有效，不可乱扔乱放，杜绝浪费现象，应定点存放。

      - 进入车间人员，必须佩戴安全帽。

      - 上班期间必须穿工作服。易燃易爆场所禁止穿化纤服装。下班或因就餐离开车间，则应将工作服脱下装入工作服袋子中保存在更衣室，或者遵守定期清洗的规定进行清洗。不可穿工作服进食堂，不可穿工作服回家。

      - 化验员在工作场所应穿白大褂，从事具体化验工作时，按要求穿戴好手套、防护眼镜等防护用品。不得穿白大褂进食堂或回家。

    - 应急用品柜中按要求保存个体防护用品，作为事故应急备用。

    - 其他防护用品的具体维护保养可参考使用说明书。

  - 培训

    - EHS管理部和人力资源部应组织对员工进行劳动防护用品使用方面的教育、培训。

    - 培训材料包括正确使用劳动防护用品、劳动防护用品的作用、劳动防护用品维护保养和储藏等。

    - 更换岗位时,需要接受新岗位的劳动防护用品的培训,此次培训需要记录在他们培训档案中。

    - 每隔两年，对佩戴劳动防护用品的员工进行再培训并将培训记录在培训档案中。

  - 监督管理

    - EHS管理部：

      - 每年定期或不定期对企业内的劳动防护用品进行检查，需要技术鉴定的送国家授权的劳动防护用品检验站检验。

      - 应定期或不定期地对采购的和使用的劳动防护用品进行检查，发现问题及时提出整改意见并督促落实。引进新型防护用品必须经EHS管理部批准。

      - 对违反劳动防护用品管理制度的行为有权进行处理。

      - 对审批发放的劳动防护用品进行登记，做好记录，具体参见附件8：劳动防护用品审批记录。

    - 供应链管理部：

      - 严格按照发放标准进行领用发放。

    - 车间及有关部门：

      - 对违反使用劳动防护用品的行为要立即予以制止包括相应的处罚。

    - 应配备必要的防护用品，以备安全检查、外来参观者和应急时使用。

- 记录

  - From:FEHSOP-H01-1海正药业（杭州）个人防护用品评估流程

  - From:FEHSOP-H01-2海正药业（杭州）个人防护用品评估跟踪表

  - From:FEHSOP-H01-3公司劳动防护用品配备及发放标准（模板）

  - From:FEHSOP-H01-4劳动防护用品选择对照表

  - From:FEHSOP-H01-5劳动防护用品采购、领用、审批流程

  - From:FEHSOP-H01-6安全鞋、工作服领用流程

  - From:FEHSOP-H01-7劳动防护用品发放记录

  - From:FEHSOP-H01-8劳动防护用品审批记录

- 附录

  - 附录1：海正药业（杭州）个人防护用品评估流程

Form: FEHSOP-H01-1

劳动防护用品的评估分为正常评估与特殊情况评估。正常评估指EHS管理部定期组织全公司范围内的个人劳动防护用品评估，周期通常为2年。特殊情况评估指危害因素接触岗位因投产新产品、采用新工艺、使用新设备等危害因素时因接触状况发生改变，需要对目前在用防护用品进行评估。公司对危害因素接触场所定期进行监测，如果监测结果不符合国家标准要求，则进入该场所人员必须佩戴相应的个体防护用品；如果监测结果低于国家标准要求，员工若需要，亦可获得相应的个体防护用品。新建、扩建、改建项目在投产之前要进行个人劳动防护用品的评估。

根据FEHSOP-01-3和 FEHSOP-H01-4的要求初步确定各岗位至少应配备的防护用品

调查该岗位目前在用的各种防护用品的种类、数量以及使用周期等信息

调查岗位危害职业因素浓度或强度

结合EHS危害辩识与风险评估等调查该该岗位的职业危害因素及其对人体各部位的影响途径，确定该岗位更详细的防护用品配备标准

判断目前使用的个人防护用品防护级别、类型、功能、使用周期、数量是否满足要求

根据判断结果采取如下措施

防护级别、类型、功能满足要求且发放数量和使用周期满足要求

发放数量、使用周期不满足要求

防护级别、类型、功能其中一项不能满足要求

保持目前状况

确定使用周期，配足数量

该场所、供应链管理部、EHS部等协商配备符合要求的劳动防护用品并确保发放数量、使用周期要符合要求

合格

不合格

不合格

  - 附录2：

海正药业（杭州）个人防护用品评估跟踪表

Form: FEHSOP-H01-2

车间/部门：                    日期：                 评估人：

| 序号 | 岗位 | 防护部位 | 危害因素或工作需要 | PPE 配备标准 | 目前配备情况 |  | 是否达标 | 建议措施 | 情况跟踪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 配备的PPE | 其他问题 |  |  |  |  |

  - 附录3：

公司劳动防护用品配备及发放标准

Form: FEHSOP-H01-3

| 序号 | 部门/车间 | 岗位名称 | 配备标准 | 发放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：既有工作服又有白大褂的部门员工，两种衣服可以互换领用，即不领工作服可以换成白大褂、不领白大褂可以换成工作服，但一年的发放数量不变。

  - 附录4:

劳动防护用品选择对照表

Form: FEHSOP-H01-4

| 序号 | 作业类别 | 说明 | 必须或考虑使用的防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 易燃易爆场所作业 | 在常温常压下极易点燃或自燃的物质的作业 | 棉布工作服、防静电服、防静电鞋 |
|  | 低压带电作业 | 额定电压小于1200伏的带电操作 | 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘安全帽、绝缘服 |
|  | 高压带电 | 额定电压大于1200伏的带电操作 | 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘安全帽、绝缘服 |
|  | 吸入性气相毒物作业/粉尘 | 在常温常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害作用的物质的作业 | 防尘口罩、防毒面罩、空气呼吸器、防护手套 |
|  | 沾染性毒物作业 | 能粘附于皮肤上经皮肤吸收产生伤害或对皮肤产生毒害的物质的作业 | 防化学飞溅眼镜、防护手套、防毒面罩、相应的皮肤保护剂 |
|  | 腐蚀性作业 | 产生或使用腐蚀性物质的作业 | 防化学飞溅眼镜、防毒半面罩、面屏、防酸（碱）服、耐酸（碱）手套、耐酸（碱）鞋 |
|  | 密闭场所作业 | 空气不流畅的场所的作业，包括缺氧和毒气 | 供应空气的呼吸保护器 |
|  | 噪声作业 | 声级大于85分贝的作业 | 塞栓式耳塞、耳罩 |
|  | 强光作业 | 强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业，如电焊切割 | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
|  | 射线作业 | 产生电离辐射的、其辐射剂量超标准的作业 | 防射线护目镜、防射线服 |
|  | 人工搬运 | 人工搬运重物，如油桶、物料 | 防滑防砸安全鞋、防滑手套 |
|  | 厂区作业 | 人体头部受外力作用时所起的防震动、冲击作用 | 安全帽 |
|  | 高毒作业场所 | 经呼吸道吸入能产生剧毒害作用的物质的作业, 事故应急抢险抢救等 | 空气呼吸器或长管式半面罩 |
|  | 高处作业 | 高处坠落 | 安全带、安全帽 |
|  | 起重作业 | 如起重机、电动葫芦等 | 安全帽、防砸安全鞋 |
|  | 机床作业 | 如车床、钻床等 | 防冲击眼镜、工作服、护发帽 |
|  | 有碎屑飞溅的作业 | 如切割机、砂轮机、磨光机 | 防冲击眼镜、工作服 |
|  | 洁净区内作业 | 作业场所有洁净度或无菌要求，防护用品使用后需要更换或进行清洗、消毒 | 一次性防尘帽、医用手套、一次性乳胶手套、一次性无菌乳胶手套、一次性PE手套、胶底鞋、防尘服、一次性防尘口罩 |

  - 附录5：

劳动防护用品采购、领用、审批流程

Form: FEHSOP-H01-5

车间、部门申请       仓库货源是否足够       车间填写采购单

是

领用、发放记录

EHS管理部审批、登记

车间填写领料单

物料部采购

  - 附录6：

安全鞋、工作服领用流程

Form: FEHSOP-H01-6

员工安全鞋/工作服到期

根据上一次发放时间

统计核实

统计开劳动保护用品领料单

（车间内）个人签字领用，统计确认并存档

仓库确认统一发放

注：新员工第一年为便于换洗，工作服一年按各两套发放，以后按岗位标准发放；安全鞋第一年为一双标准发放，以后按岗位标准发放；试用期满后，不续签的员工，工作服与安全鞋在离职时必须上交公司。

  - 附件7：

劳动防护用品发放记录

Form: FEHSOP-H01-7

车间/部门：          品  名：

| 领用日期 | 领用人岗位 | 享受标准 | 规格 | 单位 | 数量 | 领用人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：

  - 附件8：

劳动防护用品审批登记

车间：                                                       Form: FEHSOP-H01-8

| 序号 | 领用日期 | 品名 | 规格 | 领用车间 | 单位 | 数量 | 领料人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |