- 目的

  - 建立噪声管理规定，以便控制噪声和预防噪声产生的危害，保护听力，维护人体健康。同时控制噪声污染对周围厂界环境的影响。

- 范围

  - 适用于公司各区域所产生的各种噪声的控制以及公司厂界环境噪声影响。

- 职责

  - EHS管理部：负责联系第三方检测并将检测结果进行汇总完成报告，告之所在场所，对噪声超标场所提出整改措施。监督检查整改的完成和执行。

  - 产生噪声的区域：负责噪声场所与设备的识别登记，并报EHS管理部进行汇总，按照EHS管理体系进行评价，实施控制。

  - 装备部、采购部：在设备的选型与购买时，考虑首选环保型产品，以减少噪声对员工的伤害及对周边环境的影响。

  - 工程部：在土建设计、施工的过程中，要求严格考虑噪声源所在建筑物的隔声和吸音装置，施工过程严格执行防噪音的设计要求。

  - 人力资源部：负责安排所有新员工在聘用前进行听力检测，如果将在高噪声的工作场所，必须通过符合聘用前的听力检测，检测结果不符不予录取。负责对存在听力下降或疑似噪音职业病的在岗人员调整工作岗位。

- 参考文件

  - 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令2018年第24号）

  - 《作业场所噪声测量规范》WS/T 69－1996

  - 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348－2008

  - 声环境质量标准（GB3096－2008）

- 定义

  - 噪声：凡是干扰人们正常休息、学习和工作的声音，即人们不需要的声音，可统称为噪声。按产生的机理，噪声可划分为三类：

    - 机械噪声：是指物体间在撞击、摩擦作用下发生振动而产生的噪声，如锻锤、打桩机、机床、机车等产生的声音。

    - 空气动力性噪声：当引风机、鼓风机、压缩机运转时，叶片高速旋转会使叶片两侧的空气发生压力突变，气体通过进、排气口时激发声波而产生空气动力性噪声。

    - 电磁性噪声：是指由于电机等的交变力相互作用而产生的噪声，如电流和磁场相互作用时产生的噪声，发电机、变压器的噪声等。

  - 噪声的传播一般分为三个阶段：噪声源、传播途径、接受者。传播途径包括反射、衍射等形式的声波进行过程。噪声的传播途径有两种，一种是空气传播，另一种是物体传播。

  - 工业企业厂界环境噪声：指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。

  - A 声级：用A 计权网络测得的声压级，用LA表示，单位dB（A）。

  - 等效声级：等效连续A 声级的简称，指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值，用LAeq,T 表示，（简写为Leq），单位dB（A）。除特别指明外，本规定中噪声值皆为等效声级。

- 运行程序

  - 听力保护的基本总则

    - 根据噪声监测，确定暴露于LAeq,8≥85dB的员工，监测结果应以书面形式通知有关员工。

    - 对于暴露于LAeq,8≥85dB的员工，进行基础听力测定和定期跟踪听力测定，评定职工是否发生高频标准听阈偏移（HSTS）。对发生高频标准听阈偏移的员工，必须采取听力保护措施，防止听力进一步下降。

    - 员工暴露于作业场所LAeq,8≥90dB的，应当优先考虑采用工程措施，降低作业场所噪声。噪声控制设备必须经常维修保养并保持记录，确保噪声控制效果。

    - 员工暴露于LAeq,8≥85dB的，应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器，并定期进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况，确保听力保护效果。

    - 建立听力保护档案，按规定记录、分析和保存噪声暴露监测数据和听力测试资料。

    - 公司各场所要积极改进技术，使用低噪声、无噪声的设备，逐步淘汰高噪声的设备。

    - 存在噪声的场所，要努力控制噪声的对外传播，减轻噪声对周围环境的影响。

    - 公司定期组织对高噪声场所进行第三方监测，并将结果告之所在场所。

    - 对于新项目可能带来的噪声污染，按照相关管理规定进行噪声污染的预防和控制。

    - 噪声保护：工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声接触限值为85dB，对于操作人员每天接触噪声不足8小时的场合，可根据实际接触噪声的时间，按噪声声级卫生限值增加3dB，接触时间减半的原则，确定其噪声声级限值，但最高限值不得超过115 dB。按此标准进入噪声超标场所必须戴防护耳塞或耳罩，没有超标的场所员工若需要亦可获得相应的防噪声用品。

  - 运行管理

    - 机修车间人员定期对环保设施和机器设备进行定期预防性维护保养，及时加润滑油，减少噪声污染。保持相关记录。

    - 所有的设备应在无异常噪声的状态下工作。如发生异常，使用者立即停止使用，第一时间提交设备维修进行检修，待设备完好再使用。

    - 噪声产生区域门窗应保持基本关闭状态。

    - 运输车辆在厂内行驶时，驾驶员禁止鸣笛，并且需要限速。

    - 装备部在购置更新设备时，应尽量选择低噪音的设备。

    - 工程部在建设新厂房时，应在主要噪声源（空压机、搅拌机、真空泵）产生区域装隔音墙、隔音窗。噪声与振动强度较大的生产设备应安装在单层厂房或多层厂房的底层；对振幅、功率大的设备应设计减振基础。具有生产性噪声的车间应尽量远离其他非噪声作业车间、行政区和生活区。

    - 产生强烈振动的车间应有防止振动传播的措施。噪声较大的设备应尽量将噪声源与操作人员隔开；工艺允许远距离控制的，设置隔声操作（控制）室，人员进出隔离室时应及时关闭门窗。

    - 公司在工厂布局时，应该合理考虑噪声问题，特别是噪声源所在车间的单位，宿舍区应建在离主要噪声源较远的地方。

    - EHS管理部负责定期组织第三方进行噪声监测，汇总评审报告。如果监测结果偏离标准将对有关区域提出改进措施并监督工作的执行。

    - 非高噪源所在场所人员严禁进入高噪声场所，若因工作需要需进入时必须配备相应的防噪声用品。

    - 公司外来人员进入高噪声场所时，相关部门/车间应为其配备相应的防噪声用品。

  - 工程控制

    - 工程措施包括设置隔声监控室、对强噪声机组安装隔声罩、作业场所的吸声处理以及在声源或声通路上装配消声器和对设备的隔振处理等。在管理上应当特别注意选用低噪声设备、零部件和新工艺流程，替代旧的强噪声设备、零部件和生产工艺。

    - 在采取工程控制措施之前，应当首先识别主要噪声及其特性，以便提高控制效率，降低工程费用。

    - 对于存在强噪声设备而员工无需长时间在该设备旁工作的场所，考虑设置隔声监控室；员工需长时间在强噪声设备旁工作且混响声较强的作业场所，尽可能采取吸声降噪措施，对噪声源数量少且比较集中，易于处理的场所，优先考虑采取声源隔离措施降低噪声。

      - 吸声降噪：吸声降噪是一种在传播途径上控制噪声强度的方法。物体的吸声作用是普遍存在的，吸声的效果不仅与吸声材料有关，还与所选的吸声结构有关。这种技术主要用于室内空间。

      - 消声降噪：消声器是一种既能使气流通过又能有效地降低噪声地设备。通常可用消声器降低各种空气动力设备地进出口或沿管道传递地噪声。例如在内燃机、通风机、鼓风机、压缩机、燃气轮机以及各种高压、高气流排放地噪声控制中广泛使用消声器。不同消声器地降噪原理不同。常用地消声技术有阻性消声、抗性消声、损耗型消声、损耗型消声、扩散消声等。

      - 隔声降噪：把产生噪声地机器设备封闭在一个小的空间，使它与周围环境隔开，以减少噪声对环境的影响，这种做法叫做隔声。隔声屏障和隔声罩是主要的两种设计，其他隔声结构还有：隔声室、隔声墙、隔声幕、隔声门等。

  - 噪声监测

    - 公司应当每年一次委托第三方对作业场所噪声及职工噪声暴露情况进行监测。在作业场所噪声水平可能发生改变时，应当及时监测变化情况。

    - 测量仪器：公司目前使用TES－1350A声级计进行噪声监测。

    - 测点选择

a).若作业场所内，声场分布均匀，工作地点很多，一般选3～5点。具体方法为：工作点覆盖面积小于50m2，测点应选在工作点对角线上的两个端点和一个中心点(图1中a、d、e或b、c、e)；对工作点覆盖面积在50～100m2，除上述三点外，另加一个边点(图1中a、d、e、c或b、c、e、a)；对覆盖面积大于100m2，选择在工作点两条对角线上的四个端点和一个中心点(图1中a、b、c、d、e)。

a                    b

e

c                    d

图1 ：测点位置示意图

b).作业场所部分区域声场分布不均匀时，应将其划分若干声级区，同一声级区内，声场均匀，按6.4 3.a)来选择测点；作业场所整个声场分布不均匀时，应分为若干声级区，声场均匀的声级区，按6.4 3.a)来选择测点，声场不均匀的声级区另选一个测点。

    - 测量步骤

      - 测量开始前，应先检查声级计工作电压；

      - 声级计接上延伸杆，固定在三角架上，置于测点，对作业场所噪声进行卫生学评价时，传声器应置于离地1.5m高度；测量工人接触的噪声强度时，传声器应置于人耳高度，距耳部10cm左右，并将传声器按水平方向放置。若现场不适于放三角架，可手持声级计，但应保持测试者与传声器的间距大于0.5m；

      - 调节好量程进行测量，先将声级计置于A计权挡，要读取即时的噪音量选择“快”档；要监测当时的平均噪音量选择“慢”档；要取得噪音量的最大值选择“MAX HOLD”；

      - 数据读取：观察声级计表头10s，读取表头数字显示的中间值。

    - 测量条件

      - 测量应在正常生产情况下进行；

      - 作业场所风速超过3m/s时，传声器应戴风罩；

      - 作业场所相对湿度超过90%时，应使用特殊防潮传声器；

      - 测量时应远离强磁场或电场。

    - 测量稳态噪音，可使用声级计A网络“慢档”时间特性，并取5秒内的平均读书为等效连续声级。

    - 测量非稳态噪声，应当使用2型以上的积分声级计或个人噪声暴露计（剂量计）。

    - 测量点营房选在职作业点的头部位置，职工无需离场。如职工需在场或周围走动，测量点高度应参照人耳高度，距外耳道水平距离约0.1米。

    - 噪声测量仪应当按规定定期接受法定部门检定，噪声监测人员应当受过有关专业培训。

  - 听力测试与评定

    - 聘用前，所有可能在有噪声场所工作的人员，必须通过听力监测。

    - 对于已发生高频标准听阈偏移的职工，应当在14天内以书面形式将测试结果通知本人，并采取相应听力保护措施。

  - 护耳器

    - 公司提供三种以上护耳器（包括不同类型不同型号的耳塞或耳罩），供暴露于LAeq,8≥85dB作业场所的员工的选用。

    - 员工佩戴护耳器后，其实际接受的等效声级应当保持在85dB以下。

  - 听力保护培训

    - 每年对暴露LAeq,8≥85dB的作业场所的员工进行听力保护培训。

    - 听力保护培训应当包括以下内容：

      - 噪声对健康的危害；

      - 听力测试的目的和程序；

      - 本企业噪声实际情况及噪声场所危害控制的一般方法；

      - 使用护耳器的目的，各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

    - 作业场所、生产设备或者防护设备改变时，培训内容应当相应更新。

  - 噪声和听力档案

    - 公司应建立听力保护档案，按规定记录、分析和保存噪声暴露监测数据和听力测试资料。

    - 保存作业场所噪声测定、职工噪声暴露测量、员工听力测试和护耳器使用及管理记录。

    - 员工听力测试记录应包括下列主要项目：

      - 职工姓名和工种；

      - 测定日期和地点，测听前脱离噪声环境的时间；

      - 测试者姓名；

      - 最近一次听力计声学校准数据及检定日期；

      - 测听室环境声级数据；测试结果。

  - 厂界环境噪声排放限值：公司应该根据当地县级以上人民政府环境保护行政主管部门规定确定的厂界外区域的声环境质量要求，执行相应的厂界环境噪声排放限值。

- 记录

  - 听力保护档案

  - 作业场所噪声测定

  - 环境监测站监测报告

  - 噪声点源位置图

- 附录

  - 附录1：From:FEHSOP-H04-1工业企业厂界环境噪声排放限值

- 工业企业 厂界环境噪声不得超过表下规定的排放限值。

工业企业厂界环境噪声排放限值[dB(A)]

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

- 按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：

  - 0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

  - 1类声环境功能区：指以居民居住、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公位主要功能，需要保持安静的区域。

  - 2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

  - 3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

  - 4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

- 乡村声环境功能的确定

  - 乡村区域一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，县级以上人民政府环境保护行政主管部门可按照以下要求确定乡村区域适用的声环境质量要求：

  - 位于乡村的疗养区执行0类环境功能区要求；

  - 村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

  - 集镇执行2类声环境功能区要求。

  - 独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；

  - 位于交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物质性4类声环境功能区要求。

  - 附录2：车间噪声标准

工作地点噪声声级的卫生限值[dB(A)]

| 日接触噪声时间（h） | 卫生限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 1/2 | 97 |
| 1/4 | 100 |
| 1/8 | 103 |
| 最高不得超过115[dB(A)] |  |

非噪声工作地点噪声声级的卫生限值

| 地点名称 | 卫生限值dB(A) | 工效限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间办公室 | 75 | 不得超过55 |
| 非噪声车间办公室 | 60 |  |
| 会议室 | 60 |  |
| 计算机室、精密加工室 | 70 |  |