- 目的

  - 对承包商进行EHS监督、检查、评估，规范其在海正厂区内的活动，要求遵守海正的EHS规定，杜绝事故的发生。

- 范围

  - 程序适用于所有为海正工作或提供服务的承包商，包括机械、设备、仪表的安装拆除、维护活动、基建活动、物料搬运、办公家具安装、网络布线及绿化等人员。

- 职责

  - EHS管理部：

    - 负责对各类承包商、承包商项目负责部门和所在车间进行检查评审和监督管理；

    - 对承包商进行EHS培训。

  - 工程装备部、保安消防部、基建部门等项目负责部门：

    - 负责对外来工程设备（包括仪表）安装、改造、维修、基建活动、物料搬运、办公家具安装、网络布线及绿化等承包商进行日常活动时的EHS管理；

    - 负责与承包商签订EHS管理协议（一式三份，项目负责部门、EHS管理部、承包商各一份）；存在交叉作业风险的承包商，需要另外签订交叉作业EHS协议书。

    - 负责承包商、作业场所属地负责人之间的沟通与协调，并取得属地管理部门签发的作业许可证后，方可进行许可作业；

    - 组织承包商向公司缴纳EHS抵押金；

    - 负责对承包商的防护用品及作业工具进行检查，确保有效。

  - 保安消防部：

    - 负责对外来车辆入厂登记手续及安全保卫管理；

    - 对承包商进行消防和保安培训，并办理承包商临时出入证。

  - 财务部：

    - 负责收取和保管承包商上缴的EHS抵押金，在EHS管理部开具罚款通知单时扣除相应抵押金。

    - 在项目结束后退回承包商剩余抵押金，承包商无违规记录则全额退还。

  - 承包商：

    - 遵守海正的EHS管理规定，取得相关作业许可证后，方可进行许可作业。

    - 提供符合国家规定的相应资质证明。

    - 进入海正进行特种作业操作时，需提供特种作业人员清单及相关证件（复印件）。

    - 接受海正的EHS监督，对违反海正EHS管理规定的任何不符合项目及时进行整改。

  - 确保使用的防护用品及工具安全有效。

- 参考文件

  - 《危险化学品从业单位安全标准化工作指南(第三版)》，安全标准化工作考核标准要素7.4：承包商

  - 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三[2013]88号

- 运行程序

  - 承包商基本EHS管理程序

    - 项目负责人代表公司与承包商在签订承包合同（项目）的同时，必须签订《承包商EHS管理协议》，一式三份，项目负责部门、EHS管理部、承包商各一份。存在交叉作业风险的承包商，需要另外签订EHS交叉作业协议书。

    - 在开工之前，项目负责人必须带领承包商到EHS管理部登记、备案，同时向公司缴纳一定数量的EHS抵押金，EHS抵押金由公司财务部门负责收取和管理，收据在EHS管理部备份登记，EHS抵押金具体数量与工程项目的时间、工程量有关，原则上规定缴纳数目为工程总额的5‰。由EHS管理部对承包商进行厂内EHS培训，告知并要求其遵守海正相关EHS管理规定。

    - 项目负责人和承包商负责人负责在开工前对承包商自带的PPE以及相关安全作业工具进行检查，确保其性能符合在公司施工安全的要求。按照属地管理制度，项目负责人、车间或部门负责人在施工过程中对本区域内的承包商员工进行安全交底，并做好监督、检查和管理，发现违规现象，要求承包商予以纠正，并向EHS管理部提出考核意见，EHS管理部根据具体情节和整改情况，开具奖惩通知单，由财务部门扣除抵押金。

    - EHS管理人员发现承包商员工不遵守本公司EHS规定，违章操作，有权进行批评教育，要求承包商停止当前工作，并根据《承包商EHS管理协议》中的相关条款（包括属地负责人和项目负责人提出的扣款意见），扣除EHS抵押金，并以罚单的形式告知承包商。工程竣工后，若承包商无违规现象，公司全额退还EHS抵押金。

    - 属地负责人应当告知承包商与车间相关的EHS注意事项，包括重大风险、应急响应措施等。

    - 承包商违反本公司EHS规定而造成人身、火灾、爆炸、设备等事故，一切责任由承包商负责，因此而造成本公司的损失必须由承包商负责赔偿。

    - 承包商在海正进行特种作业时，承包商员工必须具备特种作业操作证，并随身携带在有效期内的资格证书。项目负责人必须亲自验证资质，符合要求后方可作业。

    - 项目负责人选择承包商时，应要求承包商为雇员承担工伤和意外保险。

    - 承包商作业后产生的危险固废必须按照《固体废弃物管理规定》进行处置，并自行承担相关费用。

  - 承包商培训管理

    - 项目负责人和承包商确定入厂日期后应至少提前2天通知EHS管理部有关培训要求。

    - EHS管理部在指定时间和地点进行承包商入厂EHS培训，并对承包商进行考核，建立合格承包商名录；承包商人员需要更换或新增时，需重新接受入厂EHS培训考核。

    - 承包商应进行二、三级EHS培训，二级（承包商）、三级（承包商班组）EHS培训由承包商负责人进行，EHS管理部收集承包商培训资料进行存档。

    - 承包商员工经培训合格后，即可安排入厂工作。

  - 承包商个人防护用品管理

    - 承包商应遵守本公司个体防护用品管理制度，在任何生产、维修和施工区域均须按要求穿戴正确的防护用品。

    - 承包商基本安全用品为防护眼镜、安全帽、工作服、安全鞋、呼吸防护等，由承包商自行准备。

    - 在特殊情况下，应按本公司要求佩戴特殊防护用品。

  - EHS工作许可证管理

    - 项目负责人或指定责任人负责承包商在公共区域相关作业许可证的办理。

    - 根据公司属地管理要求，车间及相关部门负责承包商在所属区域内相关作业许可证的办理。

    - 承包商得到作业许可证后方可作业，作业许可证应放置在作业现场。

    - 必须严格执行作业许可证的要求，有超出作业许可证的需要时，必须重新向管辖范围管理人员申请许可证。

  - 现场施工EHS管理

    - 承包商必须指定现场EHS负责人，该负责人随时与本公司项目负责人及工作区域管理人员保持联络。

    - 对有碍行人、移动设备和车辆通行的施工项目，要树立明显的警告牌，并用围栏或警戒线圈围。

    - 承包商在车间内施工，施工现场与生产现场必须要有隔离设施，如防火板等。

    - 承包商自带设备入厂，必须符合EHS要求，水电供应必须得到许可。

    - 施工结束后，对现场进行清理。承包商应负责清运处理施工废料及建筑垃圾，处理方式根据本公司《固体废弃物管理规定》执行。

    - EHS管理部、属地管理部门、项目负责部门不定期对工作区域进行巡检。

  - EHS行为管理

    - 在指定区域穿戴指定的个人防护用品，不得穿戴个人防护用品进入餐厅。

    - 严格遵守携带禁止物品的规定，禁止携带香烟、火机、呼机、手机、照相机等进入防火防爆区域。

    - 不得在上班期间酗酒，不得在生产区域饮食，不得在生产区域现场放置个人生活用品。

    - 厂区内禁止摄影摄像。

    - 承包商应在指定区域工作，不得无故进入其他生产区域。

    - 未经允许，严禁将厂内物品带出厂外。

    - 厂区内不得无故奔跑，不得无故践踏草坪。

    - 进出厂区应走大门，不得爬越围墙。

    - 机动车辆使用，必须经保消部许可，机动车辆直线行驶限速15km/h，门口及转弯处行驶限速5km/h。停放在指定地点。

    - 机动车进入（厂区）易燃易爆区域必须安装阻火器。

  - 事故报告及紧急反应

    - 任何事故发生均须立即报告给属地管理负责人和项目负责人或其他指定责任人，同时报告给公司EHS管理部。

    - 火灾、泄漏等重大事故发生时，承包商应听从属地管理负责人和项目负责人或其他指定责任人的指挥，进行有效的撤离或疏散。

  - 违规处理办法

    - 任何严重违反本程序及入厂行为规范者将被取消在本厂区的工作资格。

    - 违规者具体处罚方法见附件9《海正药业承包商现场管理处罚细则》。

    - 任何由承包商违章操作造成的本公司损失，应由承包商负责赔偿。赔偿从EHS抵押金中扣除，EHS抵押金不足支付的，承包商另行支付。

  - 承包商评价办法

    - 每年评价一次。评价结果分为：合格、一般、不合格3种。总扣分≤15分为合格，扣15-25分为一般，扣26分及以上为不合格。

    - 优先选用评价为合格的承包商，对评价为一般的承包商加强监管，连续2次评价结果不合格承包商，不再进行续签。

    - 具体评价方法见附件7《海正药业承包商EHS评价表》。

  - 承包商EHS管理流程：

7.施工

11.办理离厂

10.工程结束

后续流动人员

5.承包商进厂

1.项目发包

3.签订合同

2.资质预审

4.入厂前EHS培训

6.开工前检查审核

8.违反公司EHS规定

9.开具违规处罚单

4，5，6

业绩评价

合格合格

- 记录

  - From:FEHSOP-S06-1《承包商EHS管理协议》

  - From:FEHSOP-S06-2《承包商EHS交叉作业协议书》

  - From:FEHSOP-S06-3《承包商安全承诺书》

  - From:FEHSOP-S06-4《承包商年度登记表》

  - From:FEHSOP-S06-5《承包商巡查、奖惩记录》

  - From:FEHSOP-S06-6《承包商开工前EHS培训签名表》

  - From:FEHSOP-S06-7《海正药业承包商EHS评价表》

  - From:FEHSOP-S06-8《海正药业承包商交叉作业协调记录》

  - From:FEHSOP-S06-9《海正药业承包商现场管理处罚细则》

  - From:FEHSOP-S06-10《海正药业承包商安全技术交底》

  - From:FEHSOP-S06-11《海正药业承包商晨会记录/活动记录表》

  - From:FEHSOP-S06-12《海正药业承包商施工作业现场检查表》

  - Form：FEHSOP-S06-13《承包商自带PPE及作业工具检查表》

- 附录

  - 附录1：承包商EHS管理协议

承包商EHS管理协议

Form： FEHSOP-S06-1

本《承包商EHS管理协议》（本协议）由双方授权代表根据中国现行有效的法律法规、政策、国家标准及行业规定于请填入数字年请填入数字月请填入数字日（“生效日”）在请填入甲方所在省份省请填入甲方所在市市请填入甲方所在区区签署并生效：

甲方：请填入我司主体名称，其联系地址位于请填入甲方地址；

乙方：请填入对方主体名称，其联系地址位于请填入乙方地址。

在本合同中，甲方与乙方合称为“双方”，单称为“一方”。

鉴于乙方承包了甲方施工项目，需在甲方现场进行施工，为维护甲、乙双方的共同利益，保证施工质量及安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，双方一致认为必须把EHS放在第一位，经双方平等协商，特签订本安全协议，以兹双方共同遵守：

一、项目信息

施工项目：请输入项目名称，施工期限：请输入数字年请输入数字月请输入数字日至请输入数字年请输入数字月请输入数字日，乙方施工负责人：请输入乙方项目负责人姓名，联系电话请输入乙方负责人联系电话

二、双方权利、义务

2.1乙方在甲方厂内作业，必须遵守国家法律法规和甲方的厂规厂纪及EHS管理规定(具体规定见请输入适用的处罚规则名称，如《海正药业承包方现场管理处罚细则》)，派驻专职安全管理员(需持证上岗)。乙方在施工前应制定具体施工方案、EHS应急预案，落实可靠的EHS预防措施。甲方组织应急演练涉及乙方时，乙方必须无条件参与。

2.2甲方在施工现场设立安全管理员，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

2.3乙方施工前，必须经甲方安全管理员对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签订《承包商EHS管理协议》，承包商EHS管理协议未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队。

2.4甲方向乙方施工负责人提出EHS管理要求，乙方施工负责人在施工前向施工人员开展EHS教育，传达甲方所要求的EHS事项和EHS规定，并严格管理，留存培训记录备查。

2.5施工作业前，乙方先向EHS管理部相关人员报备施工作业地点、性质、作业人员等信息，施工作业区域、安全防范措施和许可作业须经甲方相关部门审查通过。

2.6施工人员进厂必须统一穿戴劳保服装、个人安全防护用品。特种作业人员还必须携带尚在有效期内的特种作业操作证，便于甲方安全管理员和政府监管部门检查;禁止无证操作。

2.7在甲方生产区内作业或休息时必须严格遵守禁止吸烟、红线区内禁打手机的规定，否则造成一切后果由乙方负责并按章罚款。

2.8乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

2.9施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

2.10施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等，乙方必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由乙方安装合格计量仪表后方可使用，所需费用由请输入费用承担方，即“甲方”或者“乙方”承担。

2.11施工过程中如需进行高处作业、动火作业、动土作业、受限空间作业、电气作业等特殊作业，应根据特殊作业级别由乙方向甲方有关安全部门提出申请，经批准并确认达到许可条件、落实安全防范措施后方可进行作业。作业过程中甲乙双方必须指派安全员在现场监护。年龄超过55岁的人员不得进行高处作业。

2.12施工车辆进厂车速不大于15km/h ，出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂物品放行单，方可放行。

2.13施工过程中甲方实行监管部门、项目负责人、属地使用部门三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿，发现不符合事项及安全隐患应立即告知乙方，乙方应当积极配合甲方整改。

2.14乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行处罚、扣除部分甚至全部EHS保证金。

2.15甲方项目负责人及安全管理人员应当对乙方作业现场监管、巡查。发现不符合事项及安全隐患应立即告知乙方。乙方应当积极配合甲方整改。

2.16乙方须向甲方请输入收取EHS保证金的部门缴纳EHS保证金，数额为请输入需要乙方缴纳的保证金数额。乙方及乙方施工人员不遵守甲方EHS管理规定、违章操作的，由甲方管理部门开出罚款通知单，根据性质严重程度，按照请输入适用的处罚规则名称，如《海正药业承包方现场管理处罚细则》扣除一定的EHS保证金，若EHS保证金金额不足的，可在工程款中扣除。作业全部结束后，若乙方无出现各种违规违纪现象，请输入收取EHS保证金的部门将无息全额退回EHS保证金。

2.17在同个区域如果涉及多家承包商作业相互影响作业安全的，承包商之间应当签订安全管理协议，并由甲方派出专职安全管理员负责协调。

2.18乙方在施工过程中如遇到不安全因素或无法解决的EHS问题时，应立即停止工作，并与甲方有关人员联系，商议处理意见。未经甲方允许擅自作业，造成事故的一切后果由乙方负责。在生产条件允许下，甲方要积极主动配合乙方EHS施工及工作，甲、乙双方均不许擅自动用对方的工具、设备和其它装置。

2.19甲方不得违章指挥或者强令承包商及其从业人员冒险作业。

2.20乙方负责本方设备、设施、物资的管理；乙方所配备的作业设施设备（含运输工具）、劳动保护用品必须符合国家标准、规定，且性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，不得使用存在事故隐患的各类设施设备。

2.21乙方必须严格遵守甲方公司的作息时间安排施工计划。如遇特殊情况需要提前或延迟作业时间，需向甲方项目负责部门及安全管理部门提出申请。

2.22其他未尽事宜由双方协商并进行书面确认。

2.23安全员职责：

2.23.1双方应各自指派一名安全员，负责施工现场的安全监督和检查工作。

2.23.2双方安全员应密切合作，共同检查施工现场的安全状况，发现问题及时沟通并督促整改。

2.23.3双方安全员应定期召开安全工作会议，总结施工现场的安全管理情况，提出改进措施。

三、争议解决

3.1双方因执行本合同而产生的或与本合同有关的各方之间的争议，由合同签署地有管辖权的法院管辖。如本协议作为其他主业务协议附件的，则以主协议约定争议管辖方式为准。

四、其他

4.1本协议一式请填入数字份，甲方执请填入数字份，乙方执请填入数字份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后自首页所载生效日起生效，至上述施工项目办完工程验收交接及竣工结算后终止。

4.2以上各条款双方必须严格执行，如有违反，均按此协议承担经济和法律责任。本协议适用于在甲方作业的所有承包方人员。

4.3附件：请输入适用的处罚规则名称，如《海正药业承包方现场管理处罚细则》

| 甲方：请填入我方公司名称 |  | 乙方：请填入乙方公司名称 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 授权代表： 安全管理员： |  | 授权代表： 安全管理员： |

附件：

请输入本项目所适用处罚制度内容，如《海正药业承包方现场管理处罚细则》

  - 附录2：承包商EHS交叉作业协议书

Form： FEHSOP-S06-2

NO：

协调单位：海正药业（杭州）有限公司          联系人：

施工区域：

该施工区域内，所有交叉作业施工责任单位名称：

单位一名称：

施工内容：                                       联系人：

单位二名称：

施工内容：                                       联系人：

根据《安全生产法》，对交叉作业 “两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调” 安全管理的规定。为加强现场对交叉作业施工的安全管理，明确相关各方的责任和权利，消除安全隐患，保障安全生产。特签定以下协议：

一、海正药业（杭州）有限公司：施工范围内的安全生产工作，海正负有协调责任，组织现场安全生产。开工前，应向交叉作业施工责任单位告知“海正药业安全生产规章制度”，对安全生产实施监督、指导、管理。

二、各个施工责任单位必须服从海正药业有关主管部门及人员指挥。下属人员发生违规作业、不服从海正药业有关主管部门及人员指挥的情况，由此造成的安全事故，海正药业将直接向施工责任单位进行追责。

三、施工责任单位与海正药业意见不一致时，海正药业有权进行停工处理。

四、开工前，海正药业职能部门要向施工责任单位施工员或安全负责人交待清楚安全工作等问题。施工责任单位施工员或安全负责人要向下属人员交待清楚安全工作等问题。

五、各个交叉作业施工责任单位在安排生产时应尽量避免交叉作业。如无法避免发生交叉作业时，进行交叉作业施工前，针对其施工内容、工艺要求，各个施工单位共同起草安全协议，并签字备案。施工中，交叉作业施工责任单位互相监督，检查其必要的安全防护措施是否到位，发现下属人员违规情况及时制止。

六、各个施工单位人员如遇安全底细不清时，应先停止工作，均不许擅自动用对方的工具、设备和其它装置。交叉作业施工责任单位、海正药业未提出一致的具体处理意见之前，如某一方施工责任单位盲目蛮干和违章作业造成事故，由违规方承担责任。

七、在施工工作中出现人身、设备、电器等事故，一切责任均由出现违规的施工责任单位自行负责；如因此而造成海正药业的损失，由出现违规的施工责任单位赔偿给海正药业。

九、海正药业有权对各个施工单位人员的机具、设备、安全防护用品进行检查，合格者方可允许使用。

十、各个施工单位人员遵守“四不伤害”原则：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、也不让他人受伤害。

十一、交叉作业区域危险源坚持“危险源谁产生，谁负责防护”的原则。在施工中一方伤害到另一方，由责任方承担相应责任并负责所有损失和费用。

十二、施工生产过程中，要注意保护对方的劳动成品及半成品，不得以对方的安全设施或其他设施为锚点，从事起吊、支撑等受力作业工作，如必须使用，应申报交叉作业施工责任单位、海正药业共同批准后，方可使用。

十三、恶劣天气、夜间加班必须经海正药业项目负责人批准。

十四、各个施工单位人员，在海正药业内施工期间必须遵守以下禁令：1、严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产。2、严禁超能力、超强度、超定员组织生产。3、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。4、严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。5、严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备。6、严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。7、严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业。8、严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

十五、交叉作业的安全交底内容：

（一）交叉作业管理原则：

1、同一区域内各生产或检修方，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全工作条件和作业环境。

2、在同一作业区域内生产或检修应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制定具体安全措施，明确施工负责人、各自的职责、各方施工范围。

3、双方在交叉作业施工前，应当互相通知或告知作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。当施工过程中发生冲突和影响施工时，各方要先停止作业，保护相关财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全，并由各自的责任人或安全管理负责人进行协商处置方案。施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全和工程质量。 其中必须进行告知的作业有：土石方开挖、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产检修用电、材料运输、其他作业等。

4、双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“四不伤害”：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、也不让他人受伤害。

（二）交叉作业的安全措施

1、双方在同一作业区域内进行高处作业时，应在作业前对生产检修区域采取隔离措施、设置安全警示标识、警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、生产检修用具、用电危及下方人员和设备的安全。

2、在同一作业区域内进行起重吊装作业时，应充分考虑对各方工作的安全影响，制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和瞭望，不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置；吊装作业前，起重指挥人员通知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。

3、在同一作业区域内进行焊接（动火）作业时，必须事先通知对方做好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃物品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护措施，及时处置焊渣，防止引发火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。

4、各方应自觉保障生产检修道路、消防通道畅通，不得随意占道。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取防范措施（警示标识、引导人员监护），防止碰撞其他物件与人员。车辆进入生产检修区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。

5、同一区域内的生产检修用电，应各自安装用电线路。生产检修用电必须做好接地（零）和漏电保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面的时候，应事先征得对方的同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。

6、生产检修各方应共同维护好同一区域作业环境，必须做到生产检修现场文明整洁，材料堆放整齐、稳固、安全可靠（必须有防垮塌，防滑、滚落措施）。确保设备运行、维修、停放安全；设备维修时，按规定设置警示标志，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源、拆除法兰等），谨防误操作引发事故。

十六、以上各个条款各方必须严格执行，如有违反，均按照本协议承担经济和法律责任。本协议适用于在海正药业施工的所有承包商人员。本协议一式    份，由各个施工单位负责人员、海正药业项目负责人、海正药业EHS管理部留存一份。

海正药业（杭州）有限公司             负责人签字：

交叉作业施工责任单位：

单位一名称                               负责人签字：

单位二名称                               负责人签字：

  - 附录3：承包商安全承诺书

承 包 商 安 全 承 诺 书

From:FEHSOP-S06-3

承包施工范围： 
所涉及特殊作业类别：

一、本企业所提供的材料资质真实性承诺
XX公司所提供的纸质和电子材料均真实、完整、一致。申报材料中如有虚假不实信息，由本企业承担一切后果及法律责任。
二、遵守相关规章制度的承诺
XX公司承诺严格遵守国家有关法律法规以及国家或行业安全有关标准规范的要求，并积极配合各级安全管理部门的安全监督管理。
XX公司承诺为本公司施工人员提供必要的、安全的工器具及个人防护用品，承诺所有特种作业人员均按要求持证上岗，不超范围施工作业，如有违反，由本企业承担一切后果及法律责任。

XX公司承诺本公司施工人员皆未患有高血压、心脏病、贫血病、恐高症、癫痫病等不宜从事危险性作业的职业禁忌证。
XX公司承诺严格遵守国家关于计量、环保、安全生产、劳动保护、消防安全、危险化学品使用、实验室管理等相关管理规定。如有违纪违法行为，由本企业承担一切后果及法律责任。

注：本承诺书在合同服务周期内有效，如相关管理内容发生变更时，由承包商及时更新并重新签署安全承诺书。
                   （XX公司）法定代表人（负责人）

签名：
                                       （公章）
                                      年    月    日

承诺书签收确认人： 
安全管理部门确认人签字：

  - 附录4：承包商年度登记表

年度承包商登记表

Form：FEHSOP-S06-4

| 序号 | 承包商名称 | 工作内容 | 进入日期 | 预计工作期限 | 负责人联系电话 | 安全协议培训情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录5： EHS巡查、奖惩记录

Form：FEHSOP-S06-5

承包商厂区巡查、奖惩记录

| 编号 | 日 期 | 单位 | 区域 | 检查发现问题 | 照片 | 整改方式 | 整改期限 | 责任部门 | 跟踪情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录6：承包商开工前EHS培训签名表

承包商开工前EHS培训签名表

Form：FEHSOP-S06-6

承包商单位名称：

进入公司日期：

培训内容：承包商EHS管理协议和承包商安全施工培训视频及其它

讲师：

培训时间：      年    月    日    时    分至      时     分

被培训者签名：（必须亲自签名，严禁代签）

  - 附录7：海正药业承包商EHS评价表

海正药业承包商EHS评价表

Form：FEHSOP-S06-7

承包商名称：

作业时间段：     年   月   日至    年   月    日

| 序号 | 承包商评价项目 | 评分标准 |  | 加分项 | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 违规扣分 | 扣分 |  |  |
| 1 | 承包商员工持有符合要求的证书。 | 每人次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 承包商员工，具备执行承包作业所需的知识，经验和技能。 | 每人次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 配备的设备设施、工具满足要求。 | 每次检查，发现违规扣1分 |  |  |  |
| 4 | 承包商员工能正确使用设备设施、工具。 | 每次检查，发现违规扣1分 |  |  |  |
| 5 | 承包商员工了解作业中的风险并进行控制。 | 每次检查，发现违规扣1分 |  |  |  |
| 6 | 承包商作业人员能在作业中及作业后保持作业场地干净、整洁、有序。 | 每次检查，发现违规扣1分 |  |  |  |
| 7 | 承包商员工作业期间穿戴好个人保护用品。 | 每人次扣1分 |  |  |  |
| 8 | 承包商能积极配合海正，积极参与现场的安全管理。 | 每次检查，发现违规扣1分 |  |  |  |
| 9 | 承包商员工符合海正药业的治安保卫要求。 | 每人次扣1分 |  |  |  |
| 10 | 承包商作业期间，未出现严重违章或具有严重后果的未遂事故。 | 每次违章/未遂事故，发现违规扣2分 |  |  |  |
| 11 | 承包商作业期间，未发生1-2人轻伤的生产事故。 | 每次事故扣4分 |  |  |  |
| 12 | 承包商作业期间，未发生轻伤3人及以上的生产事故。 | 每次事故扣8分 |  |  |  |
| 13 | 违规整改情况 | 每次检查，发现逾期未整改现象扣1分 |  |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |  |

承包商评价人员：                          评价日期：

备注：1、评价结果分为：合格、一般、不合格3种；

2、每年评价一次。总扣分≤15分为合格，扣15~25分为一般，扣26分及以上为不合格。

3、优先选用评价为合格的承包商，对评价为一般的承包商加强监管，连续2次评价结果不合格承包商，不再进行续签。

  - 附录8：海正药业承包商交叉作业（巡查、协调）记录

海正药业承包商交叉作业（巡查、协调）记录

Form：FEHSOP-S06-8

| 巡查日期 |  |
| --- | --- |
| 交叉作业区域 |  |
| 受影响单位 （或岗位） |  |
| 整改责任单位 （或岗位） |  |
| 协调单位 |  |
| 巡查发现： |  |
| 整改措施、整改期限： 整改责任单位（或岗位）负责人签字： |  |
| 整改跟踪： 协调单位人员签字： |  |

  - 附录9：海正药业承包商现场管理处罚细则

海正药业承包商现场管理处罚细则

Form：FEHSOP-S06-9

甲方：    海正药业（杭州）有限公司                               乙方：

根据甲方具有易燃、易爆、有毒、有害及生产连续作业等生产特点，双方一致认为必须把EHS（安全、环保、职业健康）要求放在第一位。经双方协商，根据以下细则，甲方有权对乙方进行扣款：

| 类别 | 要求细则 |
| --- | --- |
| 现场作业规范 | - 在进行许可作业时，未按规范要求办理相关作业许可证的，每缺少一个作业证罚款500元，现场监护人员不得离岗。办理作业证以后，未按照EHS要求进行规范施工的，每个违规项目罚款500元，情节特别恶劣的从重处罚，解释权归EHS管理部。 - 乙方从事焊接、用电、吊装等特殊作业的人员必须持证上岗，并随身携带资格证书，证书必须在有效期内。无相应资格证书或证书超出有效期的，一经发现，立即停止作业，每人次考核1000元。 - 乙方每日施工前需开班组安全会议及与车间主管人员进行安全技术交底并保存记录，未进行班组会议和技术交底，每次罚款500元。 - 乙方未经甲方许可私拉电线、违规用电、影响他人正常安全用电等行为，每次罚款1000元，发生事故的按照相关法律处理。 - 乙方存放的物品不得影响消防报警器材的正常使用，阻挡应急疏散通道，违者每次罚款2000元。擅自挪用消防器材的，违者每次罚款500元，造成严重后果的追究刑事责任。 - 乙方每天作业结束后，未及时清理，物品未规范摆放，影响甲方生产及堵塞通道的，每次罚款500元；设备、设施等不得堆放在绿化带上，违者罚款1000元。 - 乙方租赁甲方场地现场需保持场地的干净、整洁，乙方应严格按照甲方规划位置作业，不得私自扩张面积。 - 乙方在施工过程中将生活垃圾、建筑垃圾、危险固废等随意丢弃、未有效处理，每次罚款5000元；施工过程中的废水或废弃物进入雨水沟，造成雨水沟污染的，罚款2000元。 - 任何物资进出大门，乙方需要出示甲方签字的出厂证明。如无出厂证明，甲方有权扣留财物，并且根据事实情况，按照偷拿甲方财物进行处罚。 - 未经车间主管人员确认，擅自进行高风险施工作业的，一经发现一律停工整顿并处罚款1万元。 - 乙方应对各类作业进行安全风险分析，对于风险较高的作业，应当制定针对性的防范应急措施后方可进行作业。 |
| 现场作业人员个人防护用品佩戴及行为规范 | - 现场作业不佩戴相应防护用品，或防护用品不符合标准规范的，每人次罚款500元。（安全帽、安全带、防护眼镜、手套等） - 不得赤膊光背、穿拖鞋进行作业，违者每人次罚款500元。 - 严禁安排吸毒人员、酒后人员、存在影响正常作业的带病人员进行现场作业，违者每人次罚款2000元。 - 乙方在作业现场随地大小便的，每人次罚款1000元。乱丢生活垃圾者，每人次罚款500元。 - 厂区内禁止吸烟，违者每人次罚款1000元。在禁打手机场所打手机者，每人次罚款500元。 - 乙方员工蓄意破坏、私自动用甲方财物造成损失，除赔偿甲方损失之外，并处甲方财物价值10 倍的罚款。构成犯罪的，送公安机关处理。 - 乙方作业人员不得攀爬围栏，违者每人次罚款1000元。不得私自带领非工作相关人员进入海正，例如家属、老人、小孩等。 - 发生赌博、打架、偷窃等治安案件，乙方需赔偿甲方损失，并承担相应法律责任。 - 未经允许禁止对甲方生产现场设备或文件资料进行拍照复印，违者每人次罚款5000元，并承担相应法律责任。 - 乙方负责人及时向具体工作人员进行开工前EHS教育，传达甲方所要求的EHS事项和EHS规定，并严格管理。乙方作业人员未落实教育的，每人次考核500元，造成其他损失由乙方按价赔偿。 |
| 车辆管理 | - 乙方机动车辆进入甲方厂区需经门卫处登记并戴阻火器、不得在生产区随意停放，违者罚款500元，停在防爆红线区域内的罚款1000元。车辆压坏雨水沟盖板、绿化等公共设施的，乙方需要按价赔偿或及时修复，并处罚款500元。 - 乙方机动车辆进入甲方厂区需遵守限速、限高规定，违者罚款500元，造成其他损失由乙方按价赔偿。 - 乙方电动三轮车、皮卡车等载货车辆的货斗禁止载人，违者每载一人罚款500元，驾驶人员1000元。 - 乙方人员的电瓶车必须停放于甲方指定区域，且禁止私接电源进行充电。违者罚款1000元 - 危化品运输车辆在装卸物料时必须做好相应防护措施（静电接地、防滴漏等），违者罚款1000元。 - 乙方运输车辆将物料泄漏至现场未有效收集处理，泄漏至雨水沟或用水冲至雨水沟，罚款2000元，性质恶劣的将从重处罚。 - 严禁乙方机动车辆在甲方厂区内清洗，特殊情况需经EHS管理部同意，违者每次罚款1000元。 |

若有其它违规情况根据性质的轻重给予相应的处罚。上述条款内容多项同时发生，进行累加处罚。发现违规现象时，甲方需要在2天内告知乙方违规项目和处罚决定，并在EHS抵押金中进行预先扣除。乙方需要在接到通知后10天内补足EHS抵押金的扣款。逾期未补交扣款的，按国家相关法规，按日累加。未尽事宜，由双方共同协商解决。 本细则一式三份，一份由项目负责人留存，一份交由作业承包方，一份报EHS管理部存档。

  - 附录10：海正药业承包商安全技术交底

海正药业承包商安全技术交底

Form：FEHSOP-S06-10

| 需作业 部门 |  | 需作业负责人 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  | 作业单位 负责人 |  | 作业人数 |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |
| 交底内容 | 公司/作业场所危险物质名称： □二丁醇 □乙酸乙酯 □氢氧化钠 □硫酸 □甲醇 □正己烷 □乙醇 □丙酮 □酸碱 □其他 公司/作业场所内可能引发的安全事故： □着火 □爆炸 □机械伤害 □ 砸伤 □触电 □中毒 □高处坠落 □窒息 □其他 作业人员安全防护： □安全帽 □安全带 □防护服 □防护眼镜 □防护手套 □安全鞋 □其他 紧急情况下的撤离等措施： 紧急情况下按预先制定的承包商应急预案进行撤离。 其他需要特别说明的事项： 1、许可作业按规范要求执行；作业内容需征得车间负责人同意，不得偏离作业项目，所有作业人员必须持证上岗。 2、临时接线必须带漏电保护器。 3、作业现场不得抽烟，不得高空抛物。 4、作业期间需保证工器具材料堆放有序，不影响其他项目；施工完成后清理现场，不得随意丢弃废弃物；必要时设警示牌及警戒线。 5、施工人员需为18-55周岁，未患有高血压、心脏病、贫血病、恐高症、癫痫病等不宜从事危险性作业的职业禁忌证。 6、进入施工现场人员需服从EHS的安全管理规章制度。 |  |  |  |  |
| 承包商参与交底人员签字 | 日期： |  |  |  |  |
| 企业参与交底人员签字（属地主管级及以上人员） | 日期： |  |  |  |  |

备注：承包商参与交底人员为全体作业人员（如果作业人员较多，在签字栏中可负责人和班组长进行签字）

  - 附录11：海正药业（杭州）有限公司承包商晨会记录/活动记录表

海正药业（杭州）有限公司

承包商晨会记录/活动记录表

Form：FEHSOP-S06-11

| 承包商公司/单位名称： |  |  |  |  | 主持人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点： |  |  |  |  | 会议日期： |  |  | 开始时间： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结束时间： |  |  |
| 拟作业区域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今日重点工作内容安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHS注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： |  |  |  |  |  | 承包商负责人： |  |  |  |  |

说明：1、承包商每日入厂前必须组织晨会会议；

2、晨会会议内容必须包含作业区域相应安全注意事项的告知培训。

  - 附录12：海正药业（杭州）有限公司承包商施工作业现场检查表

海正药业（杭州）有限公司承包商施工作业现场检查表

Form：FEHSOP-S06-12

| 受检查承包商 |  |  |  | 受检查承包商负责人签字 |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查依据 |  | 安全生产法、消防法、职业病防治法、危险化学品管理条例、安全管理制度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程中安全装置可能存在的隐患、危险有害因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素，并制定整改防范措施，消除或控制隐患和危险有害因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | - 对查出问题及时通报处理，暂时无法处理的必须采取有效的预防措施； - 特殊过程、关键部位应重点检查； 3、检查记录要详细、清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 按承包商作业风险情况，风险较大的作业场所每天1次，风险较小的每周1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查 方法 | 检查评价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |  |
| 1 | 入厂教育、作业申请、危险作业许可等情况 |  | - 承包商应具有相应资质； - 承包商应签订安全协议书； - 承包商应接受安全教育； - 每日施工前应开班组安全会议； - 施工前应与车间进行安全技术交底； - 特殊工种持证上岗； - 特殊作业应办理相应作业票证方可作业。 |  |  | 查记录 查现场 |  |  |  |  |
| 2 | 现场物品的堆放情况 |  | - 现场物品堆放应整齐有序； - 现场物品堆放严禁堵塞消防通道； - 现场物品严禁超高堆放。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 3 | 个人防护用品的配备及使用情况 |  | - 承包商应为施工人员配备相应完好的防护用品； - 施工人员不得穿拖鞋、打赤膊等进行施工； - 进入生产区域施工必须佩戴安全帽； - 高处作业安全带必须高挂低用。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 4 | 施工用机械、设备、工具的状况 |  | - 施工用机械、设备、工具应完好； - 焊机接地线、电源线、焊枪应完好； - 氧气、乙炔瓶压力表、阀门、皮管等完好，乙炔气瓶装有回火装置； - 氧气、乙炔气瓶必须固定，距明火点10m，氧气、乙炔气瓶间距5m以上。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 吸烟、酒后上岗等违反公司规定情况 |  | - 施工人员不得酒后上岗； - 施工人员严禁在禁烟区吸烟； - 施工人员不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志； - 非施工人员和无关人员不得进入施工现场。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 安全用电情况 |  | - 作业使用的照明、电动工具必须是安全电压，接线规范及无破损现象； - 使用移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关； - 临时用电电源应安装漏电保护器。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 脚手架、梯子、坠落防护等情况 |  | - 脚手架、梯子等安全设施应符合安全规定； - 脚手架所用材质符合规范； - 梯子不应缺档，不允许用其他物体垫高使用； - 梯子用于上下工作台时，梯子应高出工作面1m，以作扶手。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 8 | 安全标志、警告牌、信号等情况 |  | - 施工现场应设置相应安全标志、警告牌等。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 9 | 废弃物的处理 |  | - 施工现场需保持场地干净、整洁，废弃物不得私自处理。 |  |  | 查现场 |  |  |  |  |
| 10 | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录13：《承包商自带PPE及作业工具检查表》

承包商自带PPE及作业工具检查表

Form：FEHSOP-S06-13

承包商名称：

| 序号 | 项目 | 规范 | 符合情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自带工具安全 |  |  |  |
| 1.1 | 机械设备安全 | 机器的转动部分和传动部位应具有防护罩 | 是 否 不适用 |  |
| 1.2 | 特种设备安全 | 吊车、铲车等特种设备及安全附件需经过定期校验。 | 是 否 不适用 |  |
| 1.3 | 防火防爆工具安全 | 在禁火区，严禁使用非防爆工具。 | 是 否 不适用 |  |
| 1.4 | 高处作业工具安全 | - 梯子是否牢固，梯子应有防滑的梯脚且无任何损坏，如梯子横条断裂或梯级减少、存在缺陷等。 - 脚手架的搭建必须使用钢管材质,搭建符合规范。 | 是 否 不适用 |  |
| 1.5 | 电气工具安全 | - 需临时用电时，配备检修电箱。 - 插座必须使用漏电保护器，插座表面无破损,电线绝缘完好。 | 是 否 不适用 |  |
| 1.6 | 其他作业工具 |  | 是 否 不适用 |  |
| 2 | 防护用品 |  |  |  |
| 2.1 | 安全帽 | 必需有安全合格证、无裂纹、帽带无断裂。 | 是 否 不适用 |  |
| 2.2 | 防护耳塞、耳罩 | 高噪声场所，配备耳塞或耳罩。耳塞或耳罩表面完好无破损。 | 是 否 不适用 |  |
| 2.3 | 防飞溅眼镜 | 配备防护眼镜，眼镜完整 | 是 否 不适用 |  |
| 2.4 | 安全带 | 涉及高处作业的承包商必须配备安全带。安全带必须无磨损，结合处紧固可靠，锁扣无锈蚀现象，可以进行简单拉伸性测试。 | 是 否 不适用 |  |
| 2.5 | 工作服 | 在防火防爆场所，承包商工作服必须要防静电。 | 是 否 不适用 |  |
| 2.6 | 其它防护用品 |  | 是 否 不适用 |  |

承包商自检员/日期：___________________    海正检查人员/日期：____________________