- 目的

  - 规范高处作业，采取安全防范措施，确保高处作业安全。

- 范围

  - 本规定适用于公司员工和外承包商的一切高处作业的管理。

- 职责

  - 有关车间部门：按属地管理要求负责执行相关规定，负责一级高处作业证的审批。

  - 公司安全员：负责二、三级高处作业证的审批。

  - 总经理：负责四级高处作业证审批。

  - 基建部：负责外承包商在公司内高处施工和脚手架的安全管理。

  - EHS管理部：负责指导、检查和督促各类高处作业。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人：

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

  - 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

  - 坠落防护 安全带GB6095—2021

- 定义

  - 高处作业：在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

  - 坠落高度基准面：坠落处最低点的水平面。

- 运行程序

  - 高处作业进行分级管理，级别分类如下：

    - 作业高度在2m≤h≤5m 时，称为一级高处作业。

    - 作业高度在5m＜h≤15m 时，称为二级高处作业。

    - 作业高度在15＜h≤30时，称为三级高处作业。

    - 作业高度在h ＞30m时，称为四级高处作业。

  - 高处作业的一般规定

    - 车间/部门在管辖的区域内进行高处作业时必须办理《高处作业许可证》，落实安全防护措施后方可施工。《高处作业许可证》格式见附录。

    - 《高处作业许可证》审核、审批和确认人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

    - 高处作业前，作业人员应查验《高处作业许可证》，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。

    - 外承包商在公司内搭建脚手架，必须严格遵守《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的规定，禁止使用竹质和木质脚手架。脚手架外侧设置标准的密目式安全网并绑扎严密，施工层设1.2m高的栏杆和10cm的挡脚板。根据GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准，作业脚手架的宽度不应小于0.8m,且不宜大于1.2m。作业层高度不应小于1.7m,且不宜大于2.0m。作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件在作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:每道剪刀撑的宽度应为4跨~6跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60之间;搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶。

    - 外墙清洗工在公司内清洗外墙或外窗时，必须使用规范、合格的悬吊式脚手架，严禁在未采取安全可靠措施情况下，进行清洗作业。

    - 女工“四期”（怀孕期、产期、哺乳期、生理期）不得从事高处作业。

    - 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB39800.1要求的个体防护装备。

    - 作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 发酵罐入罐作业经评估风险较低。入罐作业按规定佩戴防坠器后，不再开具高处作业证。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

  - 高处作业的安全注意事项

    - 高处作业人员必须规范穿戴劳动防护用品，衣着灵便，禁止穿硬底鞋，拖鞋，中、高跟鞋及带钉易滑的鞋。

    - 高处作业人员必须经过安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。

    - 进入施工现场必须正确佩戴安全帽。在安全设施不完善的高处作业场所和悬空高处作业场所，必须系安全带，安全带每次使用前应检查绳带有无变质，卡环是否有裂纹，卡簧弹性是否良好。安全带必须系在作业上方牢固构件上。

    - 高处作业所用的工具、材料应放在专用工具袋内或用绳索绑牢，上下传递应用绳索吊送，严禁抛掷。

    - 高处作业人员，每年应进行身体检查，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、高度近视以及经医生诊断其他不宜高处作业人员，不得参加高处作业。从事高空作业男性年龄不宜超过55周岁，女性职工不宜超过45周岁。

    - 严禁在井架、脚手架上攀登上下，电工在攀登无爬梯的水泥杆作业时，应用攀杆工具。架子工在架设脚手架时要经常检查结扎的牢固及钢管扣件的牢固程度。

    - 确需进行特殊高处作业时，作业前必须采取有效、严格的安全措施，经审查批并有专人监护方可作业，冰冻或雨天进行高处作业时，必须采取防滑措施。

    - 在石棉瓦、玻璃钢瓦、木板条等屋面或简易结构屋面上作业，必须采取有效可靠的安全措施，防止坠落事故发生。

    - 室内、外脚手架、脚手片的绑扎及材料规定，必须符合《建设安装技术规程》规定要求，多层交叉作业人员设安全网、对作业部位上的孔、洞、钩平台应设置牢固可靠的盖板、栏杆。

    - 登高用的梯子不得有缺档，不得垫高使用，使用时上端要扎绑，下端要有有效防滑措施，单梯与地面的夹角以60～70度为宜，禁止二人同时在梯上作业。

    - 登高维修带电机械设备、物件时，必须切断电源并经确认无电，挂上警示牌后才能作业。

    - 高处作业涉及临时用电时，应符合《临时用电管理规定》（EHSOP-S03）。

    - 严禁酒后进行高处作业。

    - 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须佩戴好安全帽、安全带。

    - 施工现场地面应进行有效隔离，禁止无关人员穿过。

    - 在下列情况下，建议停止高处作业，若不可避免，作业证需公司安全员和总经理审批：

      - 在阵风风力为5级（风速8 m/s）及以上情况下进行的强风高处作业。

      - 参照GBT 4200规定的二级及以上的在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

      - 在降雨/雪时进行的雨/雪天高处作业。

      - 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

      - 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

      - 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

      - 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业。

  - 高处作业完工后的安全要求

    - 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

    - 高处作业完工后，作业现场须清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

    - 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。

    - 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

    - 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，由安全员对现场进行完工验收，并在证上签字。

  - 高处作业许可证的管理

    - 高处作业许可证分级管理，按属地管理原则实施。

    - 许可证的有效期为12小时，超过有效期，作业证作废，应重新审批，无特殊情况，只许白天作业。当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

    - 一级高处作业由所在部门提出申请，采取有效安全措施，落实安全监护人，经所在部门主管或以上人员批准。

    - 二级高处作业由所在部门提出申请，采取有效安全措施，落实安全监护人，经所在部门副主任以上人员审核，公司安全员确认。

    - 三级高处作业必须严格控制，确需进行的，所在部门必须制订具体作业方案，落实好有效安全措施，经所在部门副主任以上人员和事业部副总经理以上人员审核，并派监护人，报请公司安全员审批和事业部总经理确认方可进行。

    - 四级一般情况不允许，如需进行的，所在部门必须制订具体作业方案，落实好有效安全措施，经所在部门副主任以上人员和事业部副总经理以上人员审核，并派监护人，报请EHS管理部负责人审批和公司总经理确认方可进行。

    - 高处作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

  - 审核

    - 公司每年检查或督促检查该规定的执行情况，确认：

      - 该规定的预期效果

      - 员工执行情况

  - 作业完工验收

    - 作业完毕后应清理现场，监护人要会同高处作业负责人、安全员共同检查确认，并由安全员在作业证上进行完工确认签字，方可离开现场。

- 记录

  - 海正药业（杭州）高处安全作业证FEHSOP-S07-1

- 附录

  - 附录1

| 海正药业（杭州）高处安全作业证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| From:FEHSOP-S07-1 |  |  |  |  |  |  | 编号：XXXXXXX |  |
| 申请单位 |  |  |  |  | 作业申请时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 作业实施时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |  |
| 作业高度 |  |  |  |  | 高处作业级别 |  | □I □II □III □IV |  |
| 作业单位 |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| 作业负责人 |  |  |  |  | 作业人 |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  |  | □动火作业 □受限空间 □临时用电 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |
| 涉及其它的作业证编号 （不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  | □高处坠落 □砸伤 □触电 □其他： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |
| 1 | 作业人员身体条件符合要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 2 | 作业人员着装符合作业要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 3 | 作业人员佩戴符合标准要求的安全帽、安全带，有可能散发有毒气体的场所携带正压式空气呼吸器或面罩备用 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 4 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 5 | 作业人员垂直下方禁止有人作业，垂直分层作业中间有隔离设施 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 6 | 作业人员携带有工具袋及安全绳，梯子、绳子符合安全规定 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 7 | 轻型棚的承重梁、柱能承重作业过程最大负荷的要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 8 | 作业人员在不承重物处作业所搭设的承重板稳定牢固 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 9 | 采光、夜间作业照明符合作业要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 10 | 30m以上高处作业时，作业人员已配备通信、联络工具 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 11 | 作业现场四周已设警戒区 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 12 | 露天作业，风力满足作业安全要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 13 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 14 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |