- 目的

  - 制定本规程，保障动土作业时避免对地下管道、地下电缆、构筑物地基、设备基础等的损害，确保人身、周边环境的安全。

- 范围

  - 适用于公司范围内临时性维修动土作业的管理。

- 职责

  - 申请动土车间：按属地管理的原则，划分需要动土的地点，由负责的车间/部门办理作业许可证，落实安全防范措施及气体浓度检测。

  - 基建部：负责构筑物地基、设备基础的检查，及对外施工单位的安全教育和监督，负责作业证审批。

  - 工程装备部、事业部、保安消防部、电气部、公共服务部：负责地下管路、地下电缆的检查、确认。

  - 公司安全员：负责该规定的安全措施检查及监督管理。

  - 施工单位负责人：公司内的车间负责人，或者承包商的负责人，组织人员进行动土作业。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人：

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

  - 受限空间作业管理规定EHSOP-S01

- 定义

  - 动土作业：挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5米以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等，可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

- 运行程序

  - 动土作业安全要求

    - 动土作业必须办理《动土作业许可证》，没有《动土作业许可证》不允许进行作业。

    - 作业前，申请动土车间、装备管理负责人、基建部、施工单位等相关职能部门，必须彻底排查作业现场的地下隐蔽的管路、电线。应对作业现场和作业过程中可能存在的风险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

    - 动土作业前，施工单位负责人，进一步确认安全措施的落实情况，必须对所有施工人员落实安全教育，进行安全措施的现场交底，主要包括：

      - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

      - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

      - 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

    - 作业人员应按GB39800.1要求着装并佩戴合适的个体防护用品。使用施工机械进行动土作业时，应设置监护人。

    - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志。夜间应悬挂红灯示警，并设置满足要求的照明装置。

    - 动土作业必须按《动土作业许可证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

    - 不得擅自变更动土作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

    - 作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况，动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。动土作业过程中，如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告公司安全员处理，经采取措施后方可继续动土作业。

    - 对不能确定动土临近地下是否有隐蔽设施，需要在动土作业证中特别注明，经过各方签字同意（包含施工单位），应使用适当工具挖掘，轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 作业完毕，应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。

    - 作业完毕，应及时进行验收确认。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

    - 挖掘坑、槽、井沟等作业，应遵守下列规定：

      - 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘。使用的材料、挖出的泥土应堆放在距离坑、槽、井、沟边沿至少0.8 m 处，高度不得超过1. 5 m。挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井。

      - 坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

      - 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。

      - 对于进入坑、槽、井沟里面作业，必须全面执行“进入受限空间管理规定”的一切要求，获得许可证才可进入，并特别注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好，只有符合标准，才能下去作业。

      - 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

      - 危险场所动土，应有专业人员现场监护。发现各种异常情况时，监护人员应该立即通知动土作业人员，立即撤离作业现场。特别是突然排放有害物质时，应立即撤离。在挖较深的坑、槽、井和沟时，必须配备使用便携式木梯或便携式金属梯等应急疏散设施，禁止在土壁上挖洞攀登。

      - 作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全。

      - 在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

      - 应视土壤性质、湿度和挖掘深度，设置安全边坡或固壁支撑。作业过程中，应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏，或支撑有折断、走位等异常情况，应立即停止工作，并采取相应措施。在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的

      - 作业人员在沟(槽、坑)下作业，应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内。深度大于2m 时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施。两个以上作业人员同时挖土时应相距2m 以上，防止工具伤人。

      - 施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能。将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

    - 动土作业涉及临时用电时，应符合《临时用电管理规定》（EHSOP-S03）。

  - 《动土作业许可证》的管理

    - 车间/部门在管辖的区域内进行动土作业时，必须办理《动土作业许可证》，落实相关安全措施，并填写有关内容，副主任以上人员签字后，交相关部门负责人审核。

    - 基建项目负责人、装备管理负责人（公司或事业部装备管理负责人）、公司安全员等相关涉及的职能部门到作业现场审核后，在作业证上签名。

    - 一个施工点、一个施工周期内办理一张作业许可证。

    - 动土作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

- 记录

  - 海正药业（杭州）动土安全作业证FEHSOP-S10-1

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）动土安全作业证

From: FEHSOP-S10-1                                                                                            编号:xxxxxxx

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  | 作业地点 |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  |  | □受限空间 □动火作业 □断能上锁 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其他作业证编号 （不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业范围、内容、方式(包括深度、面积、并附简图)： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  | □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □火灾 □爆炸 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |  | 确认部门 |  | 确认人签字 |
|  | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  | 属地 |  |  |
|  | 已进行放坡处理和固壁支撑 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 已按作业方案图划线和立桩 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 道路施工作业已报：保安消防部 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 现场夜间有充足照明 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 作业人员佩备个体防护装备 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 易燃易爆、有毒气体存在的场所动土深度超过1.2m，已安装受限空间作业要求采取了措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 地下供排水已确认，已避开或保护措施已落实 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  | 公共 |  |  |
|  | 消防管线已确认，已避开或保护措施已落实 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  | 消防 |  |  |
|  | 地下电力电缆已确认，已避开或保护措施已落实 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  | 电气 |  |  |
|  | 地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |  | IT |  |  |
|  | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHS管理部意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工确认 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |