- 目的

  - 为了加强对剧毒品的安全管理，以确保安全储存、使用，保障职业健康安全和保护环境。

- 范围

  - 本规定适用于剧毒品在采购、储存、使用、处理等过程的EHS管理。

- 职责

  - 供应链管理部：负责确保剧毒品采购、储存、发放时安全。

  - EHS管理部：负责检查、监督和评审剧毒品的各项工作，包括安排、完成法律规定的定期评估。

  - EHS管理部经理：负责剧毒品领用数量、使用种类的审查及批准。

  - 保安消防部：负责剧毒品的安全保卫管理。

  - 车间/部门：负责执行公司剧毒品的有关规定，包括剧毒品领用数量、使用种类的申报、控制及剧毒品废弃物的处理。

- 参考文件

  - 危险化学品目录 安监总厅管三〔2015〕80号

  - 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院令2002年第352号

  - 危险化学品安全管理条例  国务院令2013年第645号

- 定义

  - 剧毒品：具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。

- 运行程序

  - 剧毒化学品的采购：

    - 购买使用剧毒品必须根据国家相关法律法规要求，持有当地公安局、安监局核发的《剧毒品准购证》，并到有相应《剧毒化学品经营许可证》的销售单位购买剧毒品；选择的运输单位也必须持有相应的剧毒品运输许可证，驾驶员和押运人员必须取得上岗资格证，方可上岗作业。

    - 供应链管理部负责剧毒品采购工作。购买剧毒品必须由专人负责，执行“五双”管理要求包括验收并设立专卡登记。规格，数量应准确及时保持记录。

    - 各类剧毒品实行限量购入，即用即购，减少库存量且必须准确及时保持记录。

    - 所购剧毒品的名称、数量及时上报当地公安部门及相关部门备案。

  - 剧毒化学品的使用

    - 使用前

- EHS管理部负责建立并健全物料SDS，并由使用部门定期向相关人员进行SDS的培训

- 生产和使用剧毒品的各车间/部门必须保存相关的SDS，同时确保所管辖员工均了解。

- 剧毒品领用：

        - 凡因工作需要领用剧毒品时，必须由车间/部门报EHS管理部经理批准领用的数量和种类；仓库保管员负责审核领料单，凭已审批的领料单发料并且双人发料。

        - 各车间/部门应双人领用，并应根据生产需用多少领多少，不得过多领取，领回后应马上使用，原则上不准存放在车间/部门，对于剩余的剧毒品应立即归还仓库保存，不得擅自存放。若需存放在车间或部门现场，必须经公司EHS管理部经理批准。

        - 直接接触剧毒品的领料人、使用人、押运人、监护人都必须持有剧毒品上岗证，无证者一律不得操作。

        - 各车间/部门领料过程，即从仓库领取到路上运输，再到车间岗位/部门，必须有保安消防部保安人员在场保卫。

        - 领料时，领料者、仓库保管员、保安人员都必须在专门账本上登记签名，要求字迹清晰，经仓库管理员确认后，方可进行领料。

        - 各车间/部门领料时，应双人到仓库领用。

    - 使用过程中

- 剧毒品的使用必须严格执行“五双制度”(双人运输、双人收发、 双人管理、双人双锁、双人使用)。

- 剧毒品禁止单独作业，应有人监护。

- 所有人员未经允许，不得进入剧毒品操作现场。

- 操作者必须作好个人防护，穿戴好护目镜、防化手套、防护服、防毒面罩等。

- 尽可能采用密闭管道系统，降低系统泄漏量。通风良好。

- 现场必须配有紧急喷淋装置和基本的急救药品，并配备隔离式的呼吸面具和全身防护服及提供应急处理方法。

- 使用剧毒品的各车间/部门必须建立该剧毒品安全操作规程和应急措施，操作人员必须登记备案。

- 紧急情况：

        - 发生泄漏或火灾或其它事故时，现场操作者在急救人员到来之前先进行自救；在救护他人时，应作好自我保护；将受害人脱离危险源，移至空气新鲜处，进行简单的急救。

        - 如发现剧毒品失窃现象，必须及时上报EHS管理部和保安消防部。

- 各车间/部门投料作业完成后，应及时作好投料记录，记录内容包括投料时间、投料数量、剩余数量、剩余物处理、包装物处理、投料人及监护人亲笔签名等。

    - 废弃物管理

- 剧毒品的包装物不可随意丢弃，必须进行消毒处理，不可以重新使用的统一收集后焚烧。

- 从供应商采购的剧毒品使用完毕后，废弃的容器应交回供应商统一回收处理；未回收的容器应贮存在废物堆场，由焚烧车间负责统一处理。

- 剧毒品包装物处理后应及时作好处理记录，并有处理者亲笔签名。

- 剧毒品反应废水必须经过消毒或其它处理，经检测合格符合排放标准后，方可排出到废水池。

- 处理废弃物时，必须佩戴好个人防护用品。

  - 剧毒品储存

    - 入库要求：

- 仓库应制定剧毒品入库验收登记制度，保存SDS及危险化学品清单。在入库前检查核对剧毒品的规格、数量、质量等，做到分类、分批储存。无标签及检验合格证的化学品不得入库；剧毒品入库或入罐前应当遵守原物料入库检验程序进行验收。

- 应防止质量和包装不良的物品入库，如包装已破损、残漏，物品受潮、变质等，应及时处理后再入库，防止有火险及其它隐患的物品入库。

- 收货时应检查进入厂区车辆是否符合公司要求。

- 入库时，两位保管员同时在入库单上签字复核。

- 每天对库区内存储的物品进行巡查，核对库存与台帐，发现短缺应及时汇报；并定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全。

- 库内在固定方便的地方配备与毒害品性质相适应的消防器材、报警装置和急救药箱。

- 避免阳光直射、曝晒、远离热源、电源、火源、水源。

    - 存放要求：

- 剧毒品应储存在剧毒品专用储存室内，并设两把锁，由两个人负责保管，一个为仓库保管员，一个为保安消防部保安，开关储存间时两人必须同时到场。

- 对散落的剧毒品和库区的杂草及时清除，通过正确渠道进行处理处置。

- 剧毒品专用储存室应设有安全警示标志、标识。

- 剧毒品管理员必须采取必要措施防止剧毒品被盗、丢失或误用；发现剧毒品被盗、丢失或误用时向上级汇报；并同时向当地公安部门报告。

    - 出库要求

- 剧毒品的发放应建立发放制度，严格控制，防止包装不良、标识不清或有安全隐患的化学品出库。

- 应坚持“先进先出”的原则，以防止久存变质。

- 原料领用时应根据当班需用量发放，不得超量领用。

- 产品出库时一定要有SDS及安全标签。

- 物料出库时作好出库记录。

  - 剧毒品安全评价：应遵照要求，对公司安全生产条件每3年邀请有资质的安全评价机构进行安全评价，提出安全评价报告，评价报告报安监局备案。

  - 剧毒品泄漏紧急处理：少量剧毒品泄漏依照SDS所记载的方法立即处理；发生失控的大面积泄漏或其它意外，应立即启动公司应急预案。

  - 使用过程中如果需要引入新的剧毒品，必须报EHS管理部备案并评估。

  - 培训

    - 公司应经常性对员工进行剧毒品知识培训。

    - 剧毒品采购员、仓库保管员、操作人员、监护人员等都必须进行剧毒品安全培训，经考核合格后，方可从事该项工作。

    - 车间、部门应建立剧毒品操作规程，并对操作人员进行安全教育和培训，提高安全技能和安全意识。

- 记录

  - 剧毒品领(使)用记录

- 附录

  - 附录1：剧毒品领（使）用记录样板

剧毒品领（使）用记录

Form：FEHSOP-S16-1

| 部门 |  |  | 产品名称 |  |  |  | 剧毒品名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 领料 时间 | 领料 数量 | 领料人 签名 | 投料 数量 | 剩余 数量 | 投料者 签名 | 监护人 签名 | 剩余物 处理措施 | 备注 |

  - 附录2：剧毒品包装物处理记录

剧毒品包装物处理记录

Form：FEHSOP-S16-2

| 序号 | 处理时间 | 包装物名称 | 数量 | 处置方法 | 处置人签名 | 监护人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |