- 目的

  - 切实落实安全生产主体责任，建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排査、消除事故隐患，有效防范和减少事故，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故。根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本安全管理规定。

- 范围

  - 本规定适用于本公司范围内危险化学品生产、经营、使用发证的安全风险隐患排查治理工作。

- 职责

  - 主要负责人：对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施。

  - 车间/部门：对所分管车间/部门的隐患排查治理工作负责，负责组织所属区域落实隐患排查治理相关工作。

  - 专业部门：对所属专业的隐患排查治理工作负责，负责组织所属专业隐患排查治理相关工作的落实，如设备、电气、仪表等。

  - 财务部：负责隐患整改资金的保障。

  - EHS管理部：负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大隐患情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国安全生产法》2021年6月10日第十三届全大会常务委员会修正

  - 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》2008.02.01

  - 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》

  - 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号

  - 《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》应急〔2019〕78号

- 定义

  - 安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；

  - 安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；

  - 两重点一重大：重点监管的危险化学品，重点监管的危险化学工艺，危险化学品重大危险源。

- 运行程序

  - 安全生产事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：

    - 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

    - 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

  - 事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

    - 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

    - 重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

  - 隐患排查方式：

    - 日常隐患排查

    - 综合性隐患排查

    - 专业性（专项）隐患排查

    - 季节性隐患排查

    - 重点时段及节假日前排查

    - 事故类比隐患排查

    - 分级管控隐患排查（具体实施参见公司风险分级管控体系实施手册各岗位安全风险排查表）

    - 复产复工前排查

    - 外聘专家排查

  - 隐患排查频率和内容：

    - 日常隐患排查：指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对风险点、关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查。

      - 车间级安全检查应结合岗位责任制检查，由车间主任牵头，至少每月组织一次安全风险隐患排查。

      - 工段(班组)级安全检查应结合班组安全活动，由主管或班组长负责，至少每周组织一次安全风险隐患排查。

      - 装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及”两重点一重大“的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡查间隔不得大于1小时。具体实施参见公司风险分级管控体系实施手册各岗位安全风险排查表。

      - 基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；

      - 安全管理人员每周至少一次安全风险隐患排查。

    - 综合性隐患排查：指以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度等落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查，两者可结合进行，专业排查参照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件各安全风险隐患排查表内容，每季度一次，由EHS部门负责组织。

    - 专业性/专项检查由各职能部门为主负责组织专业检查组进行，专业检查可单独进行，亦可与其它检查结合进行。

      - 特种设备常规检查、厂房、构建物安全检查等由工程装备部组织，每半年一次。

      - 危险化学品、防火、防爆、防尘、防毒等由EHS管理部组织，每半年一次。

      - 重大危险源安全专项检查由EHS管理部组织，每半年一次。

      - 消防安全检查由保安消防部组织，每半年一次。

    - 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查，由EHS部门负责组织。主要包括：

      - 春季以防雷、防静电为重点；

      - 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台、防洪、防暑降温为重点；

      - 秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；

      - 冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点。

    - 重点时段及节假日前隐患排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急、消防等进行的检查。重大活动、重点时段及节假日前必须进行一次隐患排查，由EHS部门负责组织。

    - 事故类比隐患排查是指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查，由EHS部门负责组织。

    - 分级管控隐患排查：根据双重预防机制风险分级管控排查出的风险点及管控措施，制定各车间的风险管控排查表格，并根据不同的风险等级，落实至各岗位、班组、车间负责对不同等级的风险点进行排查。

- 一级（重大/红色风险）由公司领导负责排查每季度一次；业务板块负责人及车间主任每月一次排查, 班组每周一次排查, 岗位每天一次排查。

- 二级（较大/橙色风险）由业务板块负责人及车间主任每月一次排查, 班组每周一次排查, 岗位，每天一次排查。

- 三级（一般/黄色风险）由班组每周一次排查, 岗位每天一次排查。

- 四级（低/蓝色风险）由岗位负责排查，每天一次。

    - 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：

      - 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

      - 组织机构和人员发生重大调整的；

      - 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

      - 外部安全生产环境发生重大变化；

      - 发生事故或对事故、事件有新的认识；

      - 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

    - EHS管理部负责编制各类隐患排查检查表，装备、电气、仪表、消防等方面的检查表由专业部门制定，隐患排查前由检查组组长对所有参与检查人员进行培训。

    - 复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查。

    - 外聘专家排查是指聘请外部专家对企业进行的安全检查。

  - 事故隐患治理：

    - 事故隐患治理：隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单（EHSOP-S201），要求整改责任人应明确整改期限，并进行安全风险分析，从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。

    - 实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

    - 整改责任人在落实整改后，及时将整改情况反馈至EHS管理部，由EHS管理部现场确认，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，并及时向员工通报。

    - 原则上限期内未完成整改的将纳入考核。由于客观原因导致无法在期限内整改的隐患，可以申请延期，填写《隐患申请延期报告》（EHSOP-S20-03）经事业部总经理/部门负责人、EHS管理部批准后方可延期。

    - 重大事故隐患治理：经判定属于重大事故隐患的，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，重大隐患治理方案应该包括以下内容：

      - 治理的目标和任务

      - 采取的方法和措施

      - 经费和物资的落实

      - 负责治理的机构和人员

      - 安全措施和应急预案

    - 对于重大事故隐患，应当及时向应急管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：

      - 隐患的现状及其产生原因；

      - 隐患的危害程度和整改难易程度分析；

      - 隐患的治理方案。

重大事故隐患治理工作结束后，各属地单位应组织对治理情况进行复审评估。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

    - 隐患组织排查部门定期将隐患进行公示，并将公示图片存档。

  - 紧急处置

    - 隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关存储装置，设施，设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

- 记录

  - 隐患整改通知单

  - 隐患跟踪清单

  - 隐患整改延期报告

  - 事故类比排查表

  - 装置操作人员巡查记录模板

  - 风险管控排查记录（模板）

  - 氢化作业岗位风险管控排查记录

  - 公司级综合检查表

  - 车间级安全检查表

  - 工段(班组)级安全检查表

  - 安全管理人员安全检查表

  - 季节性安全检查表

  - 重要时段、节假日安全检查表

  - 危险化学品安全专项检查表

  - 重大危险源安全检查表

  - 防火、防爆、防尘、防毒安全专项检查表

  - 厂房、建（构）筑物安全专项检查表

  - 锅炉专项安全专项检查表

  - 压力容器、压力管道安全专项检查表

  - 消防安全检查表

  - 装置安全现场检查表

  - 电气安全现场检查表

  - 仪表安全现场检查表

  - 二十条重大隐患判别标准

- 附录

  - 附录1：隐患整改通知单From:FEHSOP-S20-1

| 隐患整改通知单 From:FEHSOP-S20-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 |  | 检查时间 |  |  |
| 检查类别 | 综合检查□ 专项检查□ 节日检查□ 类比法检查□ 专家检查□ 其他检查□ |  | 隐患等级 | 一般隐患□ 重大隐患□ |
| 检查人员 |  |  |  |  |
| 隐患描述： |  |  |  |  |
| 整改期限及建议措施 | □立即整改 年 月 日 完成整改 |  |  |  |
|  | □限期整改 年 月 日 完成整改 |  |  |  |
|  | 整改依据及建议措施： 整改责任人： |  |  |  |
| 审核人意见： EHS管理部审核人/日期： |  |  |  |  |
| 接此通知后，请按时间要求予以安排有关人员进行整改，并将隐患整改完成情况及时进行反馈。 属地负责人签字/日期： |  |  |  |  |
| 整改情况反馈： 整改（部门）负责人签字/日期： |  |  |  |  |
| 整改验证： EHS管理部确认人/日期： |  |  |  |  |

  - 附录2：隐患跟踪清单From:FEHSOP-S20-2

隐 患 跟 踪 清 单

From:FEHSOP-S20-2

| 检查日期 |  |  |  |  |  |  | 隐患等级 |  |  | 一般隐患□ 重大隐患□ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 |  |  | 综合检查□ 专项检查□ 节日检查□ 类比法检查□ 专家检查□ 其他检查□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人/日期 批准人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任部门 | 责任人 |  | 隐患描述 | 原因分析 | 隐患照片 |  | 法规依据 | 整改 资金 |  | 整改措施 | 整改期限 | 整改跟踪 | 跟踪人 | 整改后照片 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录3：隐患整改延期报告From:FEHSOP-S20-3

隐患整改延期申请报告 From:FEHSOP-S20-3 各位领导： 年 月 日在 发现 ，由于 原因，导致无法在整改期限内完成，故申请延期至 ，望批准。 区域负责人（签字）： 事业部总经理/部门负责人（意见）： EHS管理部（意见）：

  - 附录4：事故类比排查表 From:FEHSOP-S20-4

事故类比排查

From:FEHSOP-S20-4

| 检查人员 |  |  |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 由EHS管理部会同有关部门根据本企业和同类企业发生安全事故的性质、特点，举一反三，进行安全检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故时间 |  |  | 事故单位及事故名称 |  | 事故原因简述 |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 |  | 排查内容 |  |  | 本公司是否存在与事故单位类同情况 |  | 查出问题记录 |  |
| 1 | 安全许可检查 |  | 本公司是否存在于事故单位相同的违法违规生产情况，是否存在非法租赁，非法承包从事生产经营活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备检查 |  | 根据事故发生的直接或间接原因，排查公司类似设备或装置中实际存在或可能存在的类似问题，如有类似情形应立即进行整改和消除，如有相近情形应组织相关技术人员进行风险分析，制定防范措施，排除危险。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产品，物料检查 |  | 事故单位与本公司是否存在相同物料，产品。物料使用，产品生产过程是否存在类同隐患 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工艺检查 |  | 根据工艺事故发生的直接原因及造成事故的管理因素，排查工艺指标执行情况，查找公司工艺指标中是否存在类似现象，加强对疑似工艺指标的监控，消除隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装置电器仪表、自动控制检查 |  | 根据事故的发生特性，查找公司在用电器、仪表、自动化控制设施运行状态，排查类似或相似事故隐患，预防类似事故发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理制度检查 |  | 根据事故特征，有针对性的对公司作业过程、作业环境、安全设施、应急救援设施、劳动防护用品、违章行为、安全管理等相关环节进行类比性检查，对存在的问题进行整改和落实，消除疑似问题和事故隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外来施工检查 |  | 1、企业是否严格执行外来施工管理制度，对外来施工资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督等过程进行管理，建立合格外来施工名录和档案；企业是否与外来施工签订安全协议书，协议是否符合相关要求，严禁以包代管；2企业是否对外来施工的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格并保存安全培训教育记录；是否对外来施工的作业活动进行安全管理和监督。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 八大危险作业检查 |  | 是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业前是否开展风险辨识分析，严格落实管控措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录5：装置操作人员巡回检查记录模板From:FEHSOP-S20-5

装置操作人员巡回检查记录模板（具体实施参见公司风险分级管控体系实施手册各岗位安全风险排查表）

From:FEHSOP-S20-5

| 公司 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号 |  |  |  |  |  |  |
| 班组 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本： |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 |  |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 |  | 方法 | 时间 周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备有无异响、振动；设备是否定期维护；机泵泵体、阀门、管线、防护罩等是否完好。 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶剂输送泵机封、管道法兰等处是否存在跑冒滴漏现象。 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目视 | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每天一份，每2小时填写一次，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况并告知车间管理人员进行后续的处置整改。

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录6：风险管控排查记录（模板）EHSOP-S20-6

风险管控排查记录模板（具体实施参见公司风险分级管控体系实施手册安全风险排查表）

From:FEHSOP-S20-6

| 公司 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 方法 | 时间 周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每天一份，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位至少1小时排查一次。打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况并告知车间管理人员进行后续的处置整改。

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录7：氢化作业岗位风险管控排查记录EHSOP-S20-7

氢化作业岗位风险管控排查记录

From:FEHSOP-S20-7

| 公司 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位 |  | 排查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 方法 | 时间 周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体钢瓶减压阀是否完好、压力表指示是否准确；管线连接处是否有泄漏；气瓶库通风是否良好；气体报警仪是否正常。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶剂、物料输送是否发生泄漏。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备是否定期维护；机泵泵体、阀门、管线、防护罩等是否完好。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每天一份，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位至少1小时排查一次。打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况并告知车间管理人员进行后续的处置整改。

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录8：公司级综合检查表EHSOP-S20-8

公司级综合检查表

Form:FEHSOP-S20-8

| 检查人员 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和EHS管理部领导汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 季度/次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 |  | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全生产责任制 |  | 1、明确各级管理部门、基层单位、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员安的全生产责任和考核标准；全员逐级签订安全生产责任书并定期进行考核； 2、安全生产年度培训计划是否纳入安全生产责任制教育培训工作；对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。 | 查记录 |  |  |  |
| 2 | 工艺管理 |  | 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好，摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 4、其他工艺安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 3 | 设备管理 |  | 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 5、其他设备安全问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 关键装置及重点部位 |  | - 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 - 设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 - 其他安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 5 | 电气、仪表管理 |  | 1、严格执行各项规程。 2、落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。 3、变、配电间清洁卫生。 4、变压器油位、油温正常，无渗漏油现象，无杂音，各接地良好，附属设备完好。 5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 6、防爆区电气仪表设施符合防爆要求。 7、电缆桥架盖板是否正常覆盖，墙体穿线孔洞是否封堵。 8、其他电气仪表安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 6 | 消防管理 |  | 1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。 2、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 3、消防柜/箱内应急救援器材灭火器、水带等数量充足，完好无损。 4、消防通道畅通无阻。 5、其他消防安全问题。 | 检现场 |  |  |  |
| 7 | 化学品 管理 |  | 1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；危化品、生产用物料储运符合国家法律法规要求； 3、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 4、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。 5、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、静电导除和自动报警等措施； 6、化学品原料是否有一书一签； 7、储存地点和储存方式是否符合有关规定； 8、废弃的化学品包装物是否进行无害化处理； 9、其他化学品安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 8 | 安全设施 |  | 1、避雷设施完好。 2、各安全阀、液位计、压力表、可燃（有毒）气体探测器、喷淋洗眼器、报警设施等等安全设施完好。 3、联锁装置运行正常。 4、各储罐防火堤、防护堤完好及围堰排水阀是否关闭。 5、过滤式防毒面具、空气呼吸器等设备完好有效，且定期维护。 6、各类安全警示标志设置情况。 7、其他安全设施完好情况。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 11 | 厂房建筑 |  | 1、各建（构）筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 2、建（构）筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。 3、防雷设施、通风设施完好。 4、地沟及地沟盖完好无损。 5、其他建筑安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 12 | 特殊作业管理 |  | 1、特殊作业是否经过作业审批许可。 2、作业许可是否规范，风险辨识是否到位且安全措施落实是否到位。 3、作业现场安全警示设置情况。 4、监护人员是否在岗，且具备一定应急能力。 5、作业人员资质情况。 6、作业人员劳动防护用品穿戴及安全防护情况。 7、其他作业安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 13 | 承包商管理 |  | 1、是否签订安全管理协议。 2、施工单位及作业人员资质情况。 3、施工设备及安全防护设施完好情况。 4、施工作业人员劳动防护用品穿戴及安全防护情况。 5、其他承包商安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录9：车间级安全检查表EHSOP-S20-9

车间级安全检查表

From:FEHSOP-S20-9

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部及事业部领导汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月至少检查一次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 职责 | 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 |  | 依据公司安全生产责任制检查 |  |  |  |
| 2 | 工艺 | 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等其他工艺安全情况。 |  | 依据安全操作法检查现场和记录 |  |  |  |
| 3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 |  | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。防爆区域内电气是否符合防爆要求。电缆桥架盖板是否正常覆盖，墙体穿线管洞是否封堵 |  | 检查现场 |  |  |  |
| 5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，现场与远传显示是否一致。防爆区域内仪表是否符合防爆要求。仪表有无锈蚀、松动、震动、泄漏等情况。 |  | 检查现场 |  |  |  |
| 6 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 7 | 安全教育 | 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 8 | 关键装置重点部位 | 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 9 | 作业管理 | 特殊作业是否经过作业审批许可。作业许可是否规范，风险辨识是否到位且安全措施落实是否到位。作业现场安全警示设置情况。监护人员是否在岗，且具备一定应急能力。作业人员资质情况及劳动防护用品穿戴及安全防护情况。 |  | 查作业许可证 |  |  |  |
| 10 | 警示标志 | 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 |  | 检查现场 |  |  |  |
| 11 | 承包商 | 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 |  | 检查现场 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录10：工段（班组）级安全检查表EHSOP-S20-10

工段（班组）级安全检查表

From:FEHSOP-S20-10

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间领导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每周一次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 劳动纪律 | 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 |  | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 工艺 | 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 |  | 依据安全操作法检查现场和记录 |  |  |  |
| 3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 |  | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 |  | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，现场与远传显示是否一致。防爆区域内仪表是否符合防爆要求。仪表有无锈蚀、松动、震动、泄漏等情况。 |  | 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 6 | 现场 管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 7 | 安全 教育 | 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 8 | 关键装置重点部位 | 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 9 | 承包商 | 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 |  | 检查现场 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录11：安全管理人员安全检查表From:FEHSOP-S20-11

安全管理人员安全检查表

From:FEHSOP-S20-11

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部或公司领导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每周一次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工艺 | 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 |  | 依据安全操作规程检查现场和记录 |  |  |  |
| 2 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。 |  | 依据安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 3 | 电气 | 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 |  | 依据安全操作规程检查现场 |  |  |  |
| 4 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 |  | 查现场 |  |  |  |
| 5 | 化学品管理 | 检查车间是否根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；危化品、生产用物料储运符合国家法律法规要求；生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、静电导除和自动报警等措施；化学品原料是否有一书一签；储存地点和储存方式是否符合有关规定；废弃的化学品包装物是否进行无害化处理。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 6 | 安全教育 | 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 7 | 关键装置重点部位 | 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 8 | 作业管理 | 检查特殊作业是否经过作业审批许可。作业许可是否规范，风险辨识是否到位且安全措施落实是否到位。作业现场安全警示设置情况。监护人员是否在岗，且具备一定应急能力。作业人员资质情况及劳动防护用品穿戴及安全防护情况。 |  | 查作业许可证 |  |  |  |
| 9 | 警示标志 | 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 |  | 查现场 |  |  |  |
| 10 | 承包商 | 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。 |  | 查现场查记录 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录12：季节性安全检查表From:FEHSOP-S20-12

季节性安全检查表

From: FEHSOP-S20-12

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部、生产部或公司领导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每季度不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 春季安全检查 | 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 2 | 夏季安全检查 | 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 3 | 秋季安全检查 | 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 4 | 冬季安全检查 | 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附件13：重要时段、节假日安全检查表From:FEHSOP-S20-13

重要时段、节假日安全检查表

From:FEHSOP-S20-13

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部、生产部或公司领导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 重要事件、节假日前 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 保卫消防 | 1、厂区门卫是否严格执行制度，安保人员是否满足需求。 2、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。 3、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 4、消防枪消防水带等完好。消防柜内器材，完好无损。 5、消防通道畅通无阻。 6.应急物资库内应急物资是否充足 |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 2 | 应急物资储备/人员安排 | 1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。 2、保运力量满足需要。 3、重要时段、节假日领导干部带班值班人员安排到位。 4、机电仪保运及紧急抢修力量安排到位。 5、应急工作安排、沟通、联系顺畅。 |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 3 | 应急预案 | 1、应急预案是否定期组织演练。 2、应急救援器材是否齐全完好。 3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 4 | 劳动纪律 | 1、厂区内有无吸烟现象。 2、有无酒后上班现象。 3、有无迟到、早退现象。 4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。 5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录14：危险化学品安全专项检查表From:FEHSOP-S20-14

危险化学品安全专项检查表

From:FEHSOP-S20-14

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部、生产部或公司领导报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查 项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 一书 一签 | 按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 |  | 查档案 |  |  |  |
| 2 | 购买 | 不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 |  | 查现场 查供应链 |  |  |  |
| 3 | 使用 | - 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。 - 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起。 - 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。 - 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等。 - 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。 - 有防止互为禁忌物品接触的措施。 - 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 4 | 储存 | - 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。 - 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库。 - 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求。 - 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法。 - 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。 - 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； - 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 - 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具。 9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀。 10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。 11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器。 12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 5 | 装卸运输 | 1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。 2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具。 3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。 4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。 5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。 |  | 查现场 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录15：重大危险源安全检查表From:FEHSOP-S20-15

重大危险源安全专项检查表

From:FEHSOP-S20-15

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》及《危险危险品重大危险源企业安全专项检查细则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会领导汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查 项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全基础管理 | 1.重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况； 2.重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况； 3.重大危险源管理和操作岗位学历、安全操作技能培训情况。 |  | 查文件 查记录 查现场 |  |  |  |
| 2 | 本质安全设计 | 1.检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况； 2.重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况； 3.火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。 |  | 查文件 查现场 |  |  |  |
| 3 | 作业 安全 | 1.检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况； 2.检查承包商的管理情况； 3.危险化学品管道应按照GB 7231要求刷标识色。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 4 | 运行 操作 | 1.重大危险源是否配备完善的监控设施 如压力、温度、液位、流量等监测仪表，可燃气体、有毒气体检测报警器等；监控数据是否正常传输与存储，数据传输稳定，存储时间满足法规要求（不少于30天）； 2.现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致； 3.操作规程的内容是否包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、工艺参数、偏离等相关内容； 4.应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 5 | 设备 管理 | 1.安全设施设备是否完好且定期维护，如安全阀、紧急切断阀、氮封系统等定期校验维护记录完整； 2.检查设备设施防腐蚀、防泄漏情况； 3.检查安全附件的选择及使用情况。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 6 | 电仪 管理 | 1.检查重大危险源供电可靠性情况及防爆电器设施的选用情况； 2.检查可燃有毒气体检测器的选择及使用情况； 3.检查重大危险源场所防雷防静电情况及视频监控系统配备情况。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 7 | 消防与应急处置 | 1.检查应急预案内容完整性、针对性和可操作性及培训演练情况，检查应急器材的配备情况； 2.检查消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况； 3.检查灭火器、火灾报警系统设置及运行情况。 |  | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录16：防火、防爆、防尘、防毒安全专项检查表From:FEHSOP-S20-16

防火、防爆、防尘、防毒安全专项检查表

From:FEHSOP-S20-16

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中防火、防爆、防尘、防毒存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS管理部、生产部或公司领导报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 |  |  |  |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 防火防爆 | 1、企业设置的固定式消防设施，是否设专人管理，负责定期检查、维护、保养，确保其完好、有效。 2、在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，是否设置安全连锁报警装置等设施。 3、在有可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，是否设置可燃气体浓度检测报警器，其报警信号值符合设定要求。 4、易燃、易爆危险化学品生产车间和仓库是否杜绝火种和采用不发火工具。 5、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，必须安装阻火器。 6、废弃的手套、棉纱等沾油的纤维是否在。 7、物品以及可燃物品，是否放入有盖的铁制专用容器内；输电线路下方是否堆放可燃物。 8、厂区和仓库区的安全出口和消防车通道、疏散楼梯等消防通道是否堆放物品。 9、进行危险化学品作业时，按要求穿戴劳动保护用品。 |  |  |  |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 2 | 防尘防毒 | 1、生产过程中，有毒有害的物料，是否采取密封的设备和隔离操作。 2、对散发出有毒有害物质的场所，要加强通风和采光，并应回收利用或净化处理，不能随意排放。 3、产生或散发有毒有害物质的生产场所，是否设置住房及在场内吃食物。 4、使用处理有毒有害物质的作业场所，是否根据毒物的性质，设置防护和急救药品，以及洗眼、冲淋装置，并设有警告牌。 5、从事有毒有害作业的职工，是否配备相应的个人防护器具。危害特别大的毒物，要配备隔离服等个人防护器具。 6、对作业场所是否定期进行职业危害因素检测,在检测点设置标识牌告知,并存入职业卫生档案。 |  |  |  |  | 看现场及有关记录 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录17：厂房、建（构）筑安全专项检查表From:FEHSOP-S20-17

厂房、建（构）筑物安全专项检查表

Form:FEHSOP-S20-17

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素,制定整改措施并落实整改，确保建（构）筑物安全。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查 项目 | 检查标准 | 检查方法 |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 耐火 等级 | 1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求。 2、建筑物的安全疏散门是否向外开启。 3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）。 4、其他方面问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 防雷电 | 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。 2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上。 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 4、其他防雷安全问题。 | 查现场 查记录 |  |  |  |
| 3 | 现 场 | 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 3、其他现场问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 防护 设施 | 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求。 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。 3、其他防护安全问题。 | 查现场 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录18：锅炉安全专项检查表From:FEHSOP-S20-18

锅炉安全专项检查表

Form:FEHSOP-S20-18

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施并落实整改，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查内容 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 证件 | 1、锅炉的产品合格证。 2、锅炉使用登记证，并固定在锅炉房的醒目位置，其上方有检验有效期的标志。 3、司炉工有操作资格证，证书级别与锅炉容量相符合。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 2 | 安全阀 | 1、锅炉至少装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀）。 2、安全阀垂直安装，并装在锅筒的最高位置。 3、安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气畅通，排气管应予以固定，排气管上不允许装设阀门。 4、省煤器安全阀上应装排水管，并通至安全地点。 5、排水管上不允许装设阀门。 6、锅炉的安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封。 7、锅炉系统各阀门开关灵活。 8、其他安全阀问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 3 | 水位表 | 1、锅炉至少装两个水位表，均可正常使用。 2、水位表装在便于观察的地方，并有照明。 3、水位表距离操作地面高出6m时，加装远程水位显示装置，同时直读式水位表必须保证正常使用。 4、水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志（红杠）。 5、水位表的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm，上部可见边缘比最高安全水位至少高25mm，正常水位在水位表中间。 6、水位表清晰显示正常水位，每班至少冲洗一次，防止出现假水位。 7、水位表无泄漏。 8、水位表有放水阀门，并有接到安全地点的放水管。 9、水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置。 10、水位表与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm，水位表玻璃管的内径和阀门的流道直径不小于8mm。 11、其他水位表问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 4 | 压力表 | 1、压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连。 2、额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉，压力表精确度不低于2.5级。 3、压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5-3倍，最好选用2倍。 4、压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表。 5、蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管，三通阀门装在压力表与存水弯管之间。 6、其他压力表问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 5 | 联锁保护装置 | 1、超压连锁保护:锅炉内实际压力超过设定的压力时，炉排自动停止运转，降低气压，且炉前指示灯亮并响铃报警。 2、低水位连锁保护：水位表的实际水位低于最低安全水位线时，锅炉炉排和鼓、引风机立即停止运转，且炉前指示灯亮，并响铃报警。 3、热水锅炉连锁保护：当泵房突然停电时，由电压继电器传给锅炉房，强制锅炉炉排、鼓、引风计停止转动，即锅炉停止运行。 4、其他联锁问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 6 | 各部状态 | 1、炉墙无漏烟、漏风现象，负压燃烧；炉内水垢在1.5mm以下。 2、炉体无松动、腐蚀、变形；烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏。 3、受热面无变形、过热现象。 4、扶梯、走台符合要求；各种温度、压力仪表完好、可靠。 5、炉排运转正常，无刮卡现象。 6、燃烧正常，无结焦、风眼现象。 7、其他问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 7 | 设备运行参数 | 1、设备的运行参数，包括压力、温度及其蒸发量，在允许范围内，不存在超压、超温和高水位等运行。 2、运行的仪器仪表的运行参数正常，与直读的水位表、压力表一致。 3、运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内。 4、其他运行参数问题。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 8 | 给水设备 | 1、给水装置必须完好、可靠，必须配有备用泵，备用泵必须处于随时可用状态。 2、锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠。 3、其他给水设备问题。 |  | 查现场 |  |  |
| 9 | 水处理设施化验仪器 | 1、钠离子交换器、盐泵给水处理系统必须正常投入使用。 2、水质分析化验项目齐全，每小时进行一次硬度、碱度和PH值化验，保证水质合格。 |  | 查记录 查现场 |  |  |
| 10 | 鼓、引风机运转 | 1、联轴器有防护装置。 2、电机、轴承座地角螺栓无松动。 3、设备无震动、无异响，运转平稳。 4、其他问题。 |  | 查现场 |  |  |
| 11 | 照明 | 1、锅炉房各处均有照明，照度达到要求。 2、其他照明问题。 |  | 查现场 |  |  |
| 12 | 环境 | 1、锅炉无冒烟现象。 2、锅炉房内整齐清洁。 3、脱硫脱硝系统运行良好、在线监测设备设施完好。 4、在线监测数据达标。 |  | 查现场 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录19：压力容器、压力管道安全专项检查表From:FEHSOP-S20-19

压力容器、压力管道安全专项检查表

From:FEHSOP-S20-19

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素制定整改措施并落实整改，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向部门领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 | 检查 方法 |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 压力容器、压力管道检验 | 1、新投用压力容器必须有使用许可证。 2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用。 3、压力管道外部每年至少检验一次检测。 4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测。 5、其他问题。 | 查记录 查现场 |  |  |  |
| 2 | 压力容器周期检验 | 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次。 2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全。 | 查记录 查现场 |  |  |  |
| 3 | 压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况 | 1、必须持有效证件上岗。 2、特种作业复审。 3、操作人员经常接受教育。 4、其他问题。 | 查记录 查现场 |  |  |  |
| 4 | 压力管道管理 | 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度。 2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作。 3、建立压力管道的技术档案。 4、其他问题。 | 查记录 查现场 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录20：消防安全检查表From:FEHSOP-S20-20

消防安全检查表

From:FEHSOP-S20-20

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会领导汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每半年不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查 项目 | 检查标准 |  | 检查方法（或依据） |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 消防安全 | - 消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 - 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。 - 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7-1.2MPa。 - 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。 - 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 - 消防栓（炮）是否满足下列要求：1.消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好；2.消防栓阀门井完好，防冻措施到位；3.消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 - 消防器材应满足下列要求：1.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损；2.有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。 - 泡沫发生系统完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录。 |  | 查现场 |  |  |  |

编制：                                     审核:                                      批准：

日期：                                     日期：                                     日期：

  - 附录21：装置安全现场检查表From:FEHSOP-S20-21

装置安全现场检查表

From:FEHSOP-S20-21

| 检查区域： |  | 检查人员： |  |  | 检查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查项目 |  | 检查方法 | 时间 周期 | 上午 | 下午 |
| 1 | 设备运行时有无异响、振动过大；设备是否定期维护；机泵泵体、阀门、管线/防护罩等是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 2 | 设备、管道有无“跑冒滴漏”现象；设备基础是否完好、设备是否发生倾斜；车间设备区围堰和导流沟是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 3 | 带搅拌、转动设备是否润滑良好；搅拌运行时是否碰壁；管道视镜是否承压防爆裂；管道保温、保冷层是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 4 | 设备防爆接线是否密封完好；设备是否存在过热、摩擦等异常情况；爆炸区域内风机皮带是否防静电 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 5 | 压力容器是否运行完好；是否存在变形、压力过高等情况；安全阀、压力表、爆破片等是否定期检验并在校验效期内并有效投用；安全设施是否有被随意拆除、挪用、弃用等情况 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 6 | 现场是否有国家命令淘汰类设备；设备设施改变是否履行变更程序 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 7 | 设备设施是否进行防腐处理，防腐蚀检查部位是否明确并定期检测 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 8 | 存放易燃易爆介质的设备、管线的排放口、取样口是否设置双阀、丝堵等措施减少泄漏风险 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每日一份，每天上下午各一次，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况。排查必须认真仔细到位，同时应根据实际情况增加排查频次（如生产异常、异常天气等）。

编制：                         审核:                         批准：

日期：                         日期：                        日期：

  - 附录22：电气安全现场检查表From:FEHSOP-S20-22

电气安全现场检查表

From:FEHSOP-S20-22

| 检查区域： |  | 检查人员： |  |  | 检查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查项目 |  | 检查方法 | 时间 周期 | 上午 | 下午 |
| 1 | 操作人员是否持证上岗；电工作业证是否在效期内；现场是否放置非防爆电气设备；防爆区域内设备防爆等级是否满足防爆要求 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 2 | 电缆桥架盖板是否正常覆盖，墙体穿线管洞是否有效封堵 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 3 | 电机及电器元件是否有火花；电机运行时是否无异常声音、异味；电流、电压是否在规定范围. UPS电源是否正常投用 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 4 | 设备防爆接线是否密封完好；避雷设施是否完好；电气设备或电气线路是否存在过热等异常情况； |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 5 | 车间入口处的静电消除器是否接地完好、无故障；设备、管道泵、管道过滤器等静电接地是否脱开、松动；设备金属外壳防漏电保护接地是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 6 | 配电区域线路是否完好，绝缘层是否无破损、是否存在线路老化、接触不良等，应急照明是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 7 | 配电柜配线是否凌乱，接头连接是否有松动和损伤，标记是否明确；配电房孔洞是否完全有效封堵；配电房门是否有效关闭 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 8 | 现场临时用电是否经电气部门审查批准；临时线绝缘层是否完好；漏电保护是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每日一份，每天上下午各一次，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况。排查必须认真仔细到位，同时应根据实际情况增加排查频次（如生产异常、异常天气等）。

编制：                         审核:                         批准：

日期：                         日期：                        日期：

  - 附录23：仪表安全现场检查表From:FEHSOP-S20-21

仪表安全现场检查表

From:FEHSOP-S20-23

| 检查区域： |  | 检查人员： |  |  | 检查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查项目 |  | 检查方法 | 时间 周期 | 上午 | 下午 |
| 1 | 各类仪表的工作状态、指示、显示是否准确，反应是否灵敏，现场与远传显示是否一致 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 2 | 各类仪表是否按期进行校验；是否有故障、损坏等情况；压力表、液位计根部阀是否打开 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 3 | 气动阀是否运行良好；气动阀不存在漏气现象；防爆区域是否存在非防爆计量设备 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 4 | DCS控制系统运行是否完好；连锁是否正常投用 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 5 | DSC控制柜线路是否完好，是否无破损无松动、元器件是否存在老化 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 6 | 防爆区域内仪表、线路防爆等级是否满足防爆需求；防爆密封是否完好 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 7 | 可燃、有毒气体探测报警器是否定期维护校验、运行是否完好并处以投用状态 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 8 | 安全联锁装置摘除和恢复是否经过许可审批；联锁值变更是否办理变更手续 |  | 目视 | 2次/天 |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |

说明：排查表每日一份，每天上下午各一次，打“√”表示正常，打“×”表示存在问题，打“×”应在检查记录栏内说明检查时间和检查具体情况。排查必须认真仔细到位，同时应根据实际情况增加排查频次（如生产异常、异常天气等）。

编制：                         审核:                         批准：

日期：                         日期：                        日期：

  - 附录24：二十条重大隐患判别标准

  - 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

  - 特种作业人员未持证上岗。

  - 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

  - 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

  - 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

  - 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

  - 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

  - 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

  - 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

  - 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

  - 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

  - 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

  - 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

  - 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

  - 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

  - 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

  - 未制定操作规程和工艺控制指标。

  - 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

  - 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。（主要是工艺的来源、安全可靠性） 。

  - 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。