工艺安全信息（PSI）管理规定

PROCESS SAFETY INFORMATION MANAGEMENT PROCEDURE

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 操东林 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S30 04版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 00 | 2012.07.15 |  | 新订 |  |  |  |
| 01 | 2015.03.27 |  | / |  |  |  |
| 02 | 2019.05.31 |  | / |  |  |  |
| 03 | 2022.05.31 |  | - 修订全文 |  |  |  |
| 04 | 2023.05.01 |  | - 修订4.4、6.1.2、6.1.3、6.1.5 |  |  |  |
| 05 | 2026.05.01 |  | - 更换模板 - 修订1.1、5.1、6.1.4； - 增加5.2、5.3 |  |  |  |

- 目的

  - 为规范公司工艺安全信息（PSI）的收集、整理、保存、更新、传递和使用，保证 PSI 信息的及时、准确、完整、有效，支撑工艺安全风险辨识、过程安全分析、安全生产操作、隐患排查治理和应急处置等工作，确保公司安全生产信息畅通，依据国家相关法规标准制定本制度。。

- 范围

  - 本程序适用于本公司范围内安全生产信息的管理。

- 职责

  - 公司主要负责人是安全生产信息管理工作的第一责任人，分管安全、生产、技术的副总（总监）对业务范围内具体安全生产信息管理工作负直接领导责任。

  - EHS管理部：

    - 负责本规定的制定、修订。

    - 负责汇总收集工艺安全、化学品性质、机械和人员防护、应急处置和事故案例安全生产信息等信息。

    - 组织利用获得的安全生产信息编制，更新安全管理制度、生产安全事故应急处置预案等文件。

    - 组织涉及安全信息相关内容的培训。

    - 汇总其他安全生产信息。

    - 监督检查本制度的执行情况。

  - 各职能部门、事业部：

    - 各事业部负责收集本事业部的安全生产信息收集、整理，及时向EHS管理部汇报收集到的信息，利用获得的安全生产信息编制、更新安全操作规程、安全管理制度并对相关员工进行培训。

    - 设备部负责设备、管道等安全信息的收集、整理，并向EHS管理部汇总；利用获得的安全生产信息编制、更新安全操作规程、安全管理制度并对相关员工进行培训。

    - 计量部负责温度计、液位计、流量计、压力表、压力变送器、分析仪、调节阀、切断阀、自控设备仪表等安全信息的收集、整理；并向EHS管理部汇总，利用获得的安全生产信息编制、更新安全操作规程、安全管理制度并对相关员工进行培训。

    - 电气部负责供配电、防雷、防静电接地设施、各应急照明和电气工具等电气设备安全信息的整理、收集；并向EHS管理部汇总，利用获得的安全生产信息编制、更新安全操作规程、安全管理制度并对相关员工进行培训。

    - 保消部负责各监控、消防设施等安全信息的收集、整理；并向EHS管理部汇总，利用获得的安全生产信息编制、更新安全操作规程、安全管理制度并对相关员工进行培训。

  - 其他部门

    - 负责收集本、整理部门的各类安全生产信息，并向EHS管理部汇总。

- 参考文件

  - 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

  - 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三[2013]88号

  - 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号

  - 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

  - 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》安监 总管三 [2010]186 号)

- 定义

  - 工艺安全信息（PSI）：指化工生产过程中，与化学品、工艺、设备设施、自控系统等相关，用于防范工艺安全风险、指导安全生产操作和应急处置的所有技术和管理信息的总称，是工艺安全管理的核心基础资料

  - 工艺安全事故：危险化学品（能量）的意外泄漏（释放），造成人员伤害、财产损失或环境破坏的事件。

  - 安全仪表系统（SIS）：指用于监测工艺过程的危险状态，当过程参数达到危险值时，能自动采取干预措施，防止事故发生或减轻事故后果的系统，包括安全联锁、紧急停车系统、安全报警系统等。

- 运行程序

  - 安全生产信息类

    - 安全生产信息主要是指在生产活动中所涉及的设备基础信息、工艺信息、事故信息、安全生产运行信息、安全生产统计等。

    - 安全生产信息包括化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。包括但不限于：

化学品（包括废弃物）危害、防护、应急处置信息至少应包括：物料安全技术说明书（SDS）（包含原料，中间产品，催化剂、添加剂和助剂，最终产品，副产品，废弃物，其他等）:

        - 毒性；

        - 允许暴露限值；

        - 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；

        - 反应特性，如分解反应、聚合反应；

        - 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；

        - 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；

        - 生产、使用、储存、搬运化学品的劳动防护措施 ；

        - 化学品泄漏、着火 、爆炸的应急处置措施 ；

        - 化学品泄漏点位置及数量；

        - 化学品安全防护设施的状态；

        - 化学品最大库存量（现有防护措施所允许的化学品最大存储量）

        - 化学品安全库存量（能满足现有生产运行安全的最小库存量）

        - 化学品实际储存量；

        - 易分解/自聚物料；

        - 分解热与起始放热温度；

        - 其他需要说的信息，如测试条件等。

      - 工艺危害性信息应包括：

        - 反应说明（含原料，中间产品，催化剂、添加剂和助剂，最终产品，废弃物，其他等）

        - 反应条件

        - 反应热

        - 反应温度

        - 反应压力

        - 物料配备

        - 加料速度

        - 加料时间

        - 保温时间

        - 升温速率

      - 工艺技术信息至少应包括：

        - 工艺物料流程图（PDF）；

        - 物料平衡表、能量平衡表；

        - 化学反应原理的描述和文件；

        - 工艺相关化学反应的说明文件；

        - 工艺流程描述；

        - 关键工艺参数操作范围（上限、下限）非正常工况的后果评估资料；设计的物料最大储存量；以往过程安全分析报告；

        - 其他需要信息

      - 设备设计至少应包括：

        - 设备计算数据

        - 设备规格图或表

        - 设备采购规格；

        - 设备出厂测试记录；

        - 设备投送前测试记录；

        - 设备平面布置图；

        - 设备安装图

        - 盲板一览表

        - 设备联锁逻辑图

        - 设备使用/保养说明

        - 设备台账（包括设备材质、设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数）

        - 管道布置图（配管图）

        - 地下管网、系统管网、消防管网施工图

        - 厂区平面布置图

        - 设备的安全分析报告

        - 设备检修规程；

        - 维护检查报告

        - 预防维护程序

      - 仪器设计自控及安全仪表信息至少应包括：

        - ）自控系统控制逻辑图；

        - 联锁分类和安全等级；仪表回路及校准校验图表

        - 安全阀、控制阀计算书和相关文件

        - 安全设施台账（包括安全阀、消防铨、消防炮、安全防护器具、可燃和有毒气体检测器、防雷防静电接地等）

        - 设计应用程序和规范

        - 通风系统设计

        - 消防系统

        - 电气防爆区域划分图

        - 电力系统安装图

        - 关键设备清单

      - 相关公用（辅助）工程系统信息；

      - 同行业事故事件信息。

      - 本公司运行经验、同行业企业良好管理实践；

      - 与安全生产相关的有关法律法规标准以及政府规范性文件要求等。

    - 安全生产信息的收集；

      - 供应链管理部负责从制造商或供应商处获得的物料安全技术说明书 (SDS)及有关标准规范中获得危化品的劳动防护措施、安全控制措施、应急处置方法等信息；

      - 属地部门管理人员从气体检测统计结果获得泄漏点信息:从公司内外的安全生产事故中获得相关事故教训。

      - 项目管理人员从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处获得基础的工艺技术信息。

      - 电气、自控、仪表技术人员从制造商、供应商处或国家法律法规、标准规范以及实际运行数据中获得电气、自控、仪表相关安全信息。

      - 属地部门工艺技术人员从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计算书等 :从项目管理人员处获得基础的工艺技术信息:从日常变更资料中获得最新的工艺系统信息:从日常运行数据分析中获得最新的操作参数；从运行经验和公司内外工艺事故中获得异常情况原因与处理方法的信息。

      - 属地部门设备技术人员从设备供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的信息 :从日常维修检测中获得最新的设备数据 ;从维修经验和公司内外设备事故中获得设备故障原因与处理方法的信息。

      - 由属地部门设备技术人员负责收集机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备及附件检验报告、消防验收报告、安全验收报告、设备检验检测报告等文件和资料。

      - 为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，由EHS管理部负责将公司范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表，通过查阅矩阵表确认化学品之间，化学品与材质之间的相容性。

      - EHS管理部负责组织辨识、收集、评价与安全生产相关的法律法规标准以及政府规范性文件要求。

      - 各部门及时总结、收集与同行业、同类企业或同类化工过程有关的经验和事故教训，并向各自主管部门汇报。

      - 各主管部门通过各种途径收集属地部门未能收集到的相关安全生产信息。

    - 收集时限

      - 新物料、新设备、新工艺投入使用前15 个工作日内，相关部门完成 PSI 信息收集、汇总并报 EHS 管理部备案；

      - 发现 PSI 信息缺失、错误后，相关部门需在3 个工作日内完成补充、核实并更新台账；

      - 外部获取的同行业事故事件信息，需在24 小时内传递至 EHS 管理部，由 EHS 管理部分发至相关部门；

      - 法律法规、标准规范更新后，EHS 管理部需在7 个工作日内收集并传递至各相关部门。

    - 安全生产信息的整理、保存

      - 各部门将获得的与本部门相关的安全生产信息进行整理汇总保存 。保存形式分为资料存档、公司网页等 。

    - 安全生产信息的利用

      - 各车间、部门组织各生产部门根据最新的安全生产信息编制、更新操作规程、工艺卡片、工艺应急处置预案等工艺文件 。

      - EHS管理部组织各部门根据最新的安全生产信息编制、更新公司安全生产管理制度和相关应急预案等安全文件 。

      - 组织各生产部门根据最新的安全生产信息编制、更新机电仪类检修规程、管理制度和应急处置预案等设备文件。

      - 各载有安全生产信息的文件要放置在便于员工查询、翻阅的场所，并保持为最新版本。

      - 各主管部门负责将相关的安全生产信息上传到安全生产信息平台，并及时更新 ，保证相关人员（包括承包商人员）及时获取最新的安全生产信息，使其与岗位控制风险需求相匹配。

    - 安全生产信息的传递与更新

      - 各部门相关人员通过电话咨询、技术交流、网络查询、统计分析系统运行数据、总结相关事故经验教训 等方式主动获取最新的安全生产信息，并通过书面汇报、网络传播、公司网页、邮箱发送等方式向相关方进行信息传递。有关人员在生产过程中接收到新的安全生产信息后要及时更新自己负责的数据库，及时更新相关的规程、制度、培训手册等文件资料 ，通过正式途径进行发布 。

    - 安全生产信息的培训

      - 各部门应根据本部门各岗位的作业安全风险特点和相应岗位应具备的安全操作技能，在各主管部门的指导下，定期对员工进行安全生产信息培训，确保员工了解所从事工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。掌握所从事工种的操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

      - 当安全生产信息发生变更时，按照变更管理制度的要求，及时将变更的内容向操作人员及其他相关人员进行培训。

      - 各部门应保存好培训记录 。记录内容包括员工的姓名、培训时间、培训内容和考核结果 。

    - 检查与考核

      - 各主管部门就本专业安全信息管理情况进行不定期检查，发现违法制度行为按照公司考核管理规定进行考核 。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。