化工过程安全管理规定

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 操东林 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S31 04版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 00 | 2012.07.15 |  | 新订 |  |  |  |
| 01 | 2015.03.27 |  | / |  |  |  |
| 02 | 2019.05.31 |  | - 修订6.5、6.9、8.1 |  |  |  |
| 03 | 2022.05.31 |  | - 修订2、3、4、6.1、6.5、6.7-6.14 - 增加4.2、4.3、4.4 - 删除6.1.5 |  |  |  |
| 04 | 2023.05.01 |  | - 修订名称、修订全文 |  |  |  |
| 05 | 2026.05.01 |  | - 更换模板 - 增加4.5、4.6 - 修订5.12、6.6.2、6.7.3、6.8.2、6.9.6、6.13.6 |  |  |  |

- 目的

  - 建立工艺过程中的高危害化学品的控制要求，防止出现灾难性的泄漏，预防或降低重大事故风险。

- 范围

  - 本规定适用于公司内工艺安全管理。

- 职责

  - 人力资源部：负责培训的要素管理。

  - EHS管理部：整体负责PSM各要素的管理。

  - 相关车间和部门：执行相关规定。

- 参考文件

  - OSHA 29CFR1910.119

  - 化工过程安全管理导则AQ/T3034-2022

  - 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见 安监总管三年-2013[88]号

  - 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 应急〔2019〕78号

  - 精细化工企业安全管理规范AQ3062-2025

  - 中华人民共和国危险化学品安全法-全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2025年12月27日通过，自2026年5月1日起施行

- 定义

  - 工艺安全管理PSM (Process Safety Management)：是通过对化工工艺危害和风险的识别、分析、评价和处理，从而避免与化工工艺相关的伤害和事故的管理流程。

  - 化工过程安全管理：通过对化学品生产、储存、使用、处置、操作等活动过程涉及的工艺、设备、仪表、电气等系统进行管理和技术控制，从根本上管控风险、消除隐患、预防化学品泄漏或能量意外释放造成的安全事故。

  - 风险：发生特定危险事件的可能性与后果严重性的结合。

  - 事故：由于物质或能量释放导致的人身伤害、环境破坏或财产损坏等不良后果达到了一定程度的危险情形。

  - 事件：不良后果未达到事故级别的危险情形。

  - 首次开车：新建装置建设工程完工后，设备设施第一次投入生产运行，打通工艺流程，产出目标产品的过程。

  - 开车前安全审查：在生产装置投入生产前对影响装置开车、投用的工艺流程、设备、仪表、安全设施、资源等各项内容进行安全条件确认的过程。

  - 三查四定：查设计漏项（包括不合理设计）、查工程质量及隐患、查未完工程量，对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间。

  - 隐患：未辨识出的风险，或风险每一得到有效控制，超出人们对风险可接受水平的一种状态。包括人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等。

  - 安全领导力：企业各层级领导者在管辖范围内成分利用人力、物力、财力等资源，带领整改团队实现安全生产目标的能力。

  - 安全文化：企业员工共同认可的安全价值观、安全理念、安全行为规范，以及在其指导下的各项行为和意识的总称。

  - 本质安全改造：通过技术升级、工艺优化、设备更新等方式，从源头消除或降低工艺、设备、物料的安全风险，实现装置本质安全的改造行为

- 运行程序

  - 工艺安全管理系统包括二十个基本要素：安全领导力，安全生产责任制，安全生产合规性管理，安全生产信息管理，安全教育、培训和能力建设，风险管理、装置安全规划与设计，装置首次开车安全，安全操作，设备完好性管理，安全仪表管理，重大危险源安全管理，作业许可，承包商安全管理，变更管理，应急准备与响应，事故事件管理，本质更安全，安全文化建设，体系审核与持续改进。

  - 安全领导力

    - 企业安全领导力主要指企业各级负责人对安全生产工作的劳动能力，核心是企业主要负责人的领导能力。

    - 公司总经理应领导公司贯彻落实“以人为本、安全第一”的安全理念，建立不可以安全愿景目标、安全发展战略、安全使命精神等为内容的安全生产核心价值观，构件符合公司安全生产特点的良好企业文化。公司主要负责人主要做好以下几方面工作：

      - 领导公司制定安全生产方针和目标；

      - 具备基本的安全素养，包括法律意识、风险意识、安全管理知识和技能；

      - 为化工过程安全管理的实施提供相应的人力资源，选择懂安全、工艺、设备、管理的复合型人才担任安全管理部门负责人，建立懂安全的专业技术管理团队。

      - 领导公司建立符合AQ/T3034-2022导则为核心的安全生产管理体系，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确各级管理人员的安全管理职责，落实属地安全管理职责，落实专业安全管理职责，为体系的有效运行提供必需的财力保障；

      - 深入基层车间，宣传安全生产理念、了解基层安全生产状况、倾听员工建议，以个人良好的安全行为带动公司形成良好的安全文化氛围。公司负责人自觉带头履行安全承诺，通过率先垂范，展示领导的示范力、行动力合格影响力。通过制定和落实个人月度安全行动计划，带动全员参与安全管理，确保安全领导力贯穿于基层员工中；

      - 重视重大危险源安全风险管控，及时消除隐患，加大风险管控措施投入力度，完善监管机制，落实管理责任。

      - 重视生产安全事故事件管理，在分析出所有生产安全事故事件技术原因的基础上，重点查清管理上的缺陷和不足。

      - 定期组织开展化工过程安全管理要素考核、安全管理体系评审、安全生产绩效考核；

      - 建立工作机制、明确公司其他负责人和各级负责人的工作要求，不断加强安全领导力；

      - 车间、班组各级负责人应及时奖励安全绩效突出的员工，并对其给予优先任命和提拔。

  - 安全生产责任制

    - 安全生产责任是公司安全管理的核心，建立和落实全员安全生产责任制是公司实现安全生产的根基。

    - 公司主要负责人应建立并落实本单位全员 安全生产责任制。

    - 公司应结合每个岗位的职责，明确所有层级、各类岗位（含劳务派遣人员、实习生等）的安全生产职责，做到“一岗一责”。安全生产责任制的责任内容、范围、考核标准应清晰明确、便于操作、实时更新。全员安全生产责任制应经主要负责人审定、批准后，以正式文件形式分布实施，确保每位员工及时掌握所在岗位的安全生产职责。

    - 公司应组织开展全员安全生产责任制教育培训，并将该项培训纳入安全生产年度培训计划。

    - 公司应每年对安全生产责任制的适用性和有效性进行评审，有下列情形之一的，应及时修订：

      - 依据的法律、法规、规章、标准中的有关规定发生重大变化的；

      - 组织机构及其职责进行了调整的；

      - 生产经营内容发生重大变化的；

      - 发生安全事故事件后，在安全责任方面暴露出问题的；

      - 需要修订的其他情况

    - 公司应建立安全生产责任制考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核。

  - 安全生产合规性管理

    - 公司应建立安全生产合规性管理制度，明确合规性管理的主管部门，确定合规性管理程序和要求。参见EHSMS-6.1.3《法律法规与其他要求》。

    - EHS管理部、工程装备部、保安消防部、工程部等专业部门应对相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求进行识别、获取、公布及执行。

    - 公司应建立法规标准管理工作程序，明确定期获取和识别相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求的渠道，定期进行搜集，及时更新法律、法规、标准清单，并将新要求转化为公司的安全生产管理制度或规程。识别范围包括并不限于：

      - 国家有关法律、法规和地方性法规；

      - 相关部门规章；

      - 国家标准、行业标准、地方标准；

      - 各级负有安全生产监督管理职责部门发布的政策性文件；

      - 上级公司的有关规章制度。

    - 公司应及时将法律、法规、标准、规范中的新规定、新要求对员工进行培训。

    - 公司应将适用的相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求应用于本公司的全生命周期安全管理中。

    - 公司应成立合规性审核小组，每年至少开展一次对执行中的制度、操作规程、安全生产行为等的安全生产合规性审核。当企业发生事故、重大安全事件以及法律法规等发生重大调整时应及时对相关内容开展合规性审核。对审核中提出的不符合项，应及时组织各部门进行整改，并跟踪整改情况。

    - 法律、法规、标准、规范及其他法定要求相关审核及整改情况应做好记录和归档。

  - 安全生产信息管理

    - 公司应建立安全信息管理制度，明确责任部门，对装置规划、设计、建设和生产过程中的相关信息及时收集获取，明确收集获取的时间间隔、途径、识别方法、应用管理等内容，保证安全生产信息及时、准确、完整。

    - 车间、设备部等相关部门应编制书面的工艺安全信息，并注意总结和保存，包括：化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。

    - 参见EHSOP-S30《工艺安全信息（PSI）管理规定》。

    - 在各种变更后，安全生产信息需要及时更新，如P&ID、工厂平面布置图等。

  - 安全教育、培训和能力建设：

    - 公司应对员工进行相关法律和风险教育，增强员工安全意识、法律意识、风险意识；通过强化知识和技能培训，增强员工的安全履职能力。

  - 风险管理：

    - 公司应制定风险管理制度，明确风险管理的职责，范围、方法及风险管控要求等，将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制融入风险管理工作，通过危害辨识、风险评估、风险控制及风险监控，保证风险处于受控状态。

    - 公司的风险管理应贯穿装置的工艺开发、规划设计、首次开车、生产运行、检维修、变更、废气等全生命周期各个阶段以及作业过程，针对所处阶段或评估对象特点选择适用的危害辨识和风险评估方法，开展风险管理活动。

    - 危害辨识应涵盖但不限于：

      - 工艺技术的本质安全性；

      - 厂区选址和平面布局不合理导致的危害；

      - 企业潜在的风险对相关人员安全的影响；

      - 工艺系统可能存在的危害；

      - 操作过程可能存在的危害；

      - 作业过程可能存在的危害；

      - 变更所引入的危害；

      - 建（构）筑物潜在的危害（含抗爆、防火等结构安全要求）；

      - 自然灾害对企业带来的危害；

      - 企业潜在的风险对厂外相关方的影响；

      - 外部环境对企业安全的影响。

    - 公司应选用合适的风险评估方法对所辨识的危害实施风险评估，确定残余风险是否可以达到政府、企业的相关风险可接受标准要求。

    - 参见《EHSMS-6.1.2环境因素、职业健康与安全危害辨识和风险评估与控制》和《EHSOP-S18工艺危害分析（PHA）管理规定》。

  - 装置安全规划与设计

    - 安全规划

      - 在建设项目前期论证或可行性研究阶段，应开展危害辨识，分析拟建项目存在的工艺危害，当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对拟建项目可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故对周边防护目标的影响。

      - 工厂选址、总平面布局时，应符合有关设计标准的要求，并安装GB/T37243《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》的要求进行定量风险分析（QRA），开展外部安全防护距离计算，以满足GB36894《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》所规定的个人与社会可容许风险标准，并编制项目的危害辨识报告和定量风险评估报告。

    - 安全设计

      - 公司应委托具备国家资质要求的设计单位承担建设项目设计职责。涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。

      - 涉及精细化工的建设项目，设计前应按有关要求进行反应安全风险评估。

      - 在建设项目基础设计阶段应开展危险和可操作性分析（HAZOP），设计“两重点一重大”建设项目的工艺包设计文件应包括工艺危险性分析报告，设计单位应提供装置的主要风险清单。

      - 新建化工装置应设计装置自动化控制系统。

      - 企业应根据工艺过程危险辨识和风险评估结果、安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估结果，确定安全仪表系统的装备。涉及重点监管危险化工工艺的新建项目应按照GB/T21109和GB/T50770等标准开展安全仪表系统。

      - 化工装置供配电系统的设计应符合GB50052《供配电系统设计规范》要求。根据GB50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》，报警值、报警点位的设置应符合可能泄漏的介质要求，若气体检测报警信号需接入安全仪表系统(SIS),则应符合GB/T21109、GB/T50770的相关要求。

      - 企业应根据GB50116的要求设置火灾自动报警设施，并根据装置类型、装置规模、火灾类别、火灾场所，有针对性地设置灭火设施。

      - 设计爆炸性危险化学品的生产装置控制室、交接班室不应布置在装置内；涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不应布置在装置区内，确需布置的，应按照GB50779进行抗爆设计。具有甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内，不应设置办公室、休息室、外操室、巡检室。

      - 建设项目安全设计文件经有关主管部门批复后，如有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全评价，并申请审查：

        - 建设项目周边条件发生重大变化的；

        - 变更建设地址的；

        - 主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的；

        - 建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后需要开工建设的。

  - 装置首次开车安全：

    - 生产准备

      - 公司应在建设项目开工建设后，及时组织开展生产准备工作。准备工作主要包括以下内容：

        - 组织准备。建立建设项目试生产阶段的组织管理机构，明确试生产阶段的负责人、部门和有关人员及其工作职责、工作标准，建立健全试生产阶段各项安全管理规章制度，界定建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。

        - 人员准备。公司应根据装置定编和岗位需求配备人员，在生产人员进入现场配合试车前，完成对所有参加试车人员的培训，并通过考核方可参加试车。

        - 技术准备。主要包括审查单机试车方案、编制联动试车和化工投料试车方案及其他试车方案；编制管道仪表流程图、物料平衡图、操作规程、工艺控制指标、现场处置方案等生产技术资料。

        - 物资准备。企业应落实试生产阶段所需的原料、燃料、三剂（催化剂、溶剂、添加剂）、化学药品、标准样气、备品备件、润滑油（脂）等，安全、职业卫生、消防、气防、救护、通信等器材，应配备到岗位或个人。

        - 外部条件。落实安全、消防、环保、职业卫生、抗震、防雷、特种设备登记和检测检验等各项措施，以及消防、医疗救护等社会应急救援力量及公共服务设施。公司应调查装置试车安全产生严重影响的，公司应报当地政府及有关部门，及时整改消除。

      - 公司生产部门应配合工程管理和施工单位做好工程建设质量管控、深度参与设备设施的调试工作。

    - 吹扫、清洗、气密（压力）试验安全

      - 进行吹扫、清洗、气密（压力）试验时，应编制清洗、吹扫、气密（压力）试验方案，落实以下安全措施：

        - 吹扫清洗前，应确认吹扫清洗流程、介质及压力，并在排放口设置警戒区。

        - 选择水、空气、蒸汽对系统进行清洗、吹扫；使用介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，应符合设计和规范的要求。

        - 不宜选择氮气作为吹扫介质，若必须使用氮气时，应明确防止氮气窒息的措施。

        - 蒸汽吹扫时，应落实防止化学品伤害的安全防护措施，配备必要的领导防护用品；清洗废液应经处理后安全排放或作为威胁废物进行合规处置。

        - 气密试验前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，明确系统气密试验的最高压力等级，严禁超压；需对气密试验中发现的问题进行处理时，应先泄压，再进行处理。

    - 单机试车安全

      - 公司应成立单机试车小组，检查单机试车方案安全措施落实情况，主要包括：

        - 单机安装工作全部完成；

        - 转动设备保护装置、机构及保护系统安装完成，保护功能试验合格；

        - 动力系统检查确认具备使用条件；

        - 划定试车区域，无关人员禁止进入；

        - 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理，专利设备或关键设备应由供应商负责调试。

      - 单机试车时应按照点动试车、无负荷试车、带负荷试车的顺序依次进行。

    - 中间交接

      - 公司应组织电气部、计量部、设备部、工程部、保安消防部、技术部、生产部等专业人员和操作人员开展“三查四定”工作，落实整改措施，重点检查安全措施的缺项、设计缺陷等。

      - “三查四定”结束后进行中间交接，安全综合协调责任主体由施工方转交生产车间。

    - 联动试车安全

      - 开车前安全审查，参见《EHSOP-S17启动前EHS评审管理规定》。

    - 投料试车安全

      - 投料试车前需完成全流程安全条件确认，确认内容包括工艺、设备、仪表、安全设施、人员、物资等，确认合格后方可投料；

      - 投料试车过程中，实时监测物料流量、温度、压力、液位等关键参数，严格按照试车方案控制投料速率和顺序，现场安排专人不间断巡检，及时发现并处置泄漏、超温、超压等异常现象；

  - 安全操作：

    - 各产品必须建立书面的操作程序，至少包括以下几种情况：

      - 岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡图，关键工艺参数的正常开支范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；

      - 装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；

      - 工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及连锁值；

      - 岗位涉及的危险化学品危害信息，应急处理原则以及操作时间、安全保障、职业健康注意事项。

    - 操作程序应经生产、技术、维修和安全等相关专业部门负责审查。

    - 工艺变更后，操作程序也随之修订。

    - 现场操作人员应方便获得工作所需要的最新版本的操作程序。

    - 装置开停车安全管理

      - 装置停车包括正常停车、临时停车和紧急停车，装置开车包括检修后的开车以及紧急停车后的开车。

      - 制定开停车安全管理制度，参见EHSOP-S57《装置开停车安全检查管理规定》。

      - 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停车方案，经审批后实施。对临时、紧急停车后恢复开车时的潜在风险应重点分析。

      - 应根据不同类型的开停车方案编制相应的安全条件确认表，并组织专业技术人员按照条件确认表逐项缺，确保安全措施有效落实。

      - 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

      - 公司应严格执行开停车方案，建立重要环节责任人签字确认机制。引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

      - 停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

      - 开停车过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

    - 异常工况处置

      - 企业应优化报警设置，对装置的工艺报警、可燃有毒其他报警进行分级、分类管理。

      - 操作人员应及时响应、处置报警信息，重要报警要有报警原因分析及处置记录。

      - 应根据实际情况和操作经验不断完善各类异常工况处置程序，对员工开展异常工况的处置能力培训和考核，确保有关岗位人员能够及时恰当地处置异常工况。

      - 公司应建立报警管理系统，设定报警管理的关键指标，借助报警管理系统定期进行统计分析报警率，优化报警设置，减少报警数量。

      - 公司应对异常工况下的应急处理进行授权，确保在出现异常工况时，有关岗位人员能够立即采取措施进行处置；危及人身安全时，及时组织人员紧急撤离。

  - 设备完好性管理：参见《EHSOP-S32机械完整性管理规定》。

  - 安全仪表管理

    - 公司制定过程报警管理制度，对安全仪表功能进行管理和维护，加强基本过程控制系统的维护和管理。

    - 公司应加强基本过程控制系统的维护和管理，定期进行安全控制回路的管理和维护，并保证自动控制的投用率。

    - 具体参见EHSOP-S74《仪表自动化控制系统安全管理制度》。

  - 重大危险源管理

    - 公司建立了重大危险源管理制度，参见EHSOP-S33《危险化学品重大危险源管理规定》和EHSOP-S47《危险化学品重大危险源安全包保责任制度》。

    - 公司应依据GB18218及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控，并向区应急管理部门备案。

    - 涉及重大危险源的建设项目，应在设计阶段采用危险与可操作性分析（HAZOP）、故障假设（What-if）、安全检查表等方法开展风险分析，提高本质安全设计；涉及重大危险源的在役生产装置和储存设施，应至少每三年进行一次全面风险分析。

    - 公司应完善重大危险源的监测监控设备设施，建立在线监控预警系统。设计危险化学品储存的重点危险源的配备温度、压力液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和和有毒有害其他泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险源场所应设置视频监控系统。

    - 公司应定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护。重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

    - 在具有火灾爆炸风险的重大危险源罐区内动火应按特级动火作业管理；在储存具有火灾爆炸性危险化学品的罐区内进行流程切换等高风险操作，应制定操作程序确认表，对操作安全条件逐项确认，并配备监护人员。检修作业严格按照AQ3026-2026《化工企业设备检修作业安全规范》要求执行。

  - 作业许可：参见《EHSOP-S01受限空间作业管理规定》、《EHSOP-S03临时用电管理规定》、《EHSOP-S07高处作业管理规定》、《EHSOP-S08动火作业管理规定》、《EHSOP-S10动土作业管理规定》、《EHSOP-S23吊装作业管理规定》、《EHSOP-S24断路作业管理规定》、《EHSOP-S25盲板抽堵管理规定》。

  - 承包商安全管理：参见《EHSOP-S06承包商EHS管理规定》。

  - 变更管理：参见《EHSOP-S12变更管理规定》。

  - 应急准备与响应：参见《EHSMS-8.2应急准备与响应》。

  - 事故事件管理：参见《EHSOP-S05事故调查报告管理规定》。

  - 本质更安全

    - 公司应指导本质更安全的发展战略，定期评估本质安全程度，借助技术进步和管理水平的提升，安装最小化、替代、缓和、简化的策略不断提升装置的本质安全水平。

    - 公司应按最小化原则尽可能降低危险物料的存在量：

      - 通过工艺优化减少危险有害物料的中间库存。

      - 通过提升生产运行管理，降低危险物料的中间库存。

      - 通过优化供应商管理，降低危险原辅料的库存。

      - 通过加强销售管理，降低产品库存。

    - 公司应按替代原则，采用相对安全的财力或工艺替代比较危险的材料或工艺。

    - 公司应通过工艺技术改进和新催化剂的应用，尽可能缓和生产工艺条件。

    - 公司应按照简化的策略，尽可能简化工艺流程及操作方法，减少人为失误的概率。

    - 公司应通过全流程自动化、机械化，尽量减少现场操作人员。

    - 公司应定期跟踪同类企业、同类装置在本质更安全方面的最佳工程实践，将行业内的最佳工程实践逐步应用。

    - 公司应在生产装置发生重大变更时，成分调研行业、同类装置的新技术、新工艺、新材料、新设备，实现装置的本质更安全。

  - 安全文化建设

    - 公司应围绕安全价值、安全文化载体、风险意识、安全生产规章制度、安全执行力、安全行为、团队精神、学习型组织、卓越文化等要素建设安全文化，建立全员共同认可的安全理念。

    - 安全价值观是安全文化建设的核心要素。公司应树立正确的安全价值观，营造良好的安全文化氛围，为员工建立及时上报和分享身边不安全事件的渠道。

    - 具体参见EHSOP-S77《安全文化建设制度》。

  - 体系审核与持续改进：

    - 针对公司总体的工艺安全管理系统的符合性审核至少每三年安排一次；

    - 符合性审核可内审或外审；

    - 审计时建立审核小组，审计前应建立审核清单；

    - 针对审核发现问题提出和落实改进措施。

  - 员工参与：

    - 员工需要具备工艺安全管理相关的意识，新员工接受入厂三级安全培训，定期或不定期地对员工进行培训或会议，帮助他们了解危害和预防措施。

    - 员工参与执行工艺安全管理系统的要素，包括：参与SOP编制、参与工艺危害分析、参与变更管理、安排员工参与应急演习、员工主动上报未遂事故、鼓励员工提出改进工作的意见等。

    - 员工能够容易获取工艺安全相关的资料：包括工艺危害分析报告、化学品SDS、操作程序、维修程序、应急预案和事故调查报告等。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。