- 目的

  - 为确保化工生产过程中的安全，预防和减少事故发生，保障员工生命财产 安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，特制定本制度。

- 范围

  - 本制度适用于公司所有涉及化学反应的生产、储存、运输等环节。

- 职责

  - 化工反应安全评估领导小组（由技术部、EHS部、计量部、装备部技术人员组成）：

    - 编制精细化工反应安全评估计划；

    - 组织开展精细化工反应安全评估工作；

    - 负责精细化工反应安全评估评估报告的上报；

    - 根据评估结果进行跟踪、分析和反馈

    - 负责化工反应安全评估工作的监督检查。

  - 涉及精细化工反应的车间：

    - 根据评估结果落实改进措施和建议项。

- 参考文件

  - 国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见-安监总管三〔2017〕1号

  - 精细化工反应安全风险评估规范-GBT42300-2022

- 定义

  - 精细化工

    - 以基础化学工业生产的初级或次级化学品、生物质材料等起始原料，进行深加工而制取具有特定功能、特定用途、小批量、多品种、附加值高和技术密集的化工产品的工业。

  - 间歇反应

    - 一种或几种组分一次性加入反应器，反应过程中不再加入任何组分的反应。

  - 半间歇反应

    - 一种或几种组分预先加入反应器，反应过程中，再加入剩余组分的反应。

  - 连续釜式反应

    - 反应过程中一边进料一边出料的釜式反应体系。

  - 失控反应最大反应速率到达时间TMRad

    - 失控反应体系的最坏情形为绝热条件。在绝热条件下，失控反应到达最大反应速率所需要的时间，称为失控反应最大反应速率到达时间，可以通俗地理解为致爆时间。TMRad是温度的函数，是一个时间衡量尺度，用于评估失控反应最坏情形发生的可能性，是人为控制最坏情形发生所拥有的时间长短。

  - 绝热温升ΔTad

    - 在冷却失效等失控条件下，体系不能进行能量交换，放热反应放出的热量，全部用来升高反应体系的温度，是反应失控可能达到的最坏情形。

    - 对于失控体系，反应物完全转化时所放出的热量导致物料温度的升高，称为绝热温升。绝热温升与反应的放热量成正比，对于放热反应来说，反应的放热量越大，绝热温升越高，导致的后果越严重。绝热温升是反应安全风险评估的重要参数，是评估体系失控的极限情况，可以评估失控体系可能导致的严重程度。

  - 工艺温度Tp

    - 目标工艺操作温度，也是反应过程中冷却失效时的初始温度。

    - 冷却失效时，如果反应体系同时存在物料最大量累积和物料具有最差稳定性的情况，在考虑控制措施和解决方案时，必须充分考虑反应过程中冷却失效时的初始温度，安全地确定工艺操作温度。

  - 技术最高温度MTT

    - 技术最高温度可以按照常压体系和密闭体系两种方式考虑。

    - 对于常压反应体系来说，技术最高温度为反应体系溶剂或混合物料的沸点；对于密封体系而言，技术最高温度为反应容器最大允许压力时所对应的温度。

  - 失控体系能达到的最高温度MTSR

    - 当放热化学反应处于冷却失效、热交换失控的情况下，由于反应体系存在热量累积，整个体系在一个近似绝热的情况下发生温度升高。在物料累积最大时，体系能够达到的最高温度称为失控体系能达到的最高温度。MTSR与反应物料的累积程度相关，反应物料的累积程度越大，反应发生失控后，体系能达到的最高温度MTSR越高。

  - 表观活化能

    - 化学反应过程中，普通分子变为活化分子需要的能量。

  - 分解热

    - 一定温度和压力下，物料全部分解时放出或吸收的热量。

- 运行程序

  - 本制度旨在通过建立健全精细化工反应安全评估体系，实现精细化工反应过程的风 险识别、评估、控制和管理，确保生产过程安全可控。

  - 精细化工反应安全评估范围和内容

    - 涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一的，要开展反应安全风险评估：

      - 国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；

      - 现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；

      - 因反应工艺问题，发生过生产安全事故的。

    - 精细化工生产的主要安全风险来自于工艺反应的热风险。开展精细化工反应安全风险评估，要根据《精细化工反应安全风险评估导则（试行）》和精细化工反应安全风险评估规范（GB/T42300-2022）的要求，对反应中涉及的原料、中间物料、产品等化学品进行热稳定测试，对化学反应过程开展热力学和动力学分析。根据反应热、绝热温升等参数评估反应的危险等级，根据最大反应速率到达时间等参数评估反应失控的可能性，结合相关反应温度参数进行多因素危险度评估，确定反应工艺危险度等级。根据反应工艺危险度等级，明确安全操作条件，从工艺设计、仪表控制、报警与紧急干预（安全仪表系统）、物料释放后的收集与保护，厂区和周边区域的应急响应等方面提出有关安全风险防控建议。

  - 精细化工反应安全风险评估程序

    - 风险识别：对生产过程中的化学反应进行系统分析，识别潜在风险因素；

    - 风险评估：对识别出的风险进行定量或定性评估，确定风险等级；

    - 风险控制：针对不同风险等级，制定相应的控制措施；

    - 评估报告：编制精细化工反应安全评估报告，上报精细化工反应安全评估领导小组。

  - 评估报告

    - 反应安全风险评估报告内容应至少包含测试内容、评估内容、评估结论及建议措施。

    - 反应安全风险评估报告应包含的测试内容有：

      - 试验过程中使用的测试设备名称、型号、测试氛围、测试方法的信息；

      - 符号与名称对照表；

      - 试验过程中使用的物料成分、组成、含量和来源；

      - 反应安全风险评估依据的详细工艺过程描述信息；

      - 试验过程中涉及的分析方法描述和分析谱图信息；

      - 物料热稳定性研究结果和工艺过程安全性研究结果。

    - 反应安全风险评估报告应包含的评估内容包括：

      - 物料分解热评估；

      - 失控反应严重度评估；

      - 失控反应可能性评估；

      - 失控反应可接受程度评估；

      - 反应工艺危险度评估。

    - 根据评估结论，提出工艺设计、仪表控制，报警与紧急干预、控制设施的安全风险防控建议措施； 相关部门应结合反应安全风险防控建议措施，根据设计标准及规范落实具体控制措施。

  - 评估要求

    - 精细化工安全评估需聘请具备相关专业能力的机构组织开展评估。反应安全风险评估单位需要具备必要的工艺技术、工程技术、热安全和热动力学技术团队和实验能力，具备中国合格评定国家认可实验室（CNAS认可实验室）资质，保证相关设备和测试方法及时得到校验和比对，保证测试数据的准确性。

  - 评估标准

    - 物质分解热评估

      - 对物质进行测试，获得物质的分解放热情况，开展风险评估，评估准则参见表1。

表1 分解热评估

| 等级 | 分解热（J/g） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分解热＜400 | 潜在爆炸危险性。 |
| 2 | 400≤分解热≤1200 | 分解放热量较大，潜在爆炸危险性较高。 |
| 3 | 1200＜分解热＜3000 | 分解放热量大，潜在爆炸危险性高。 |
| 4 | 分解热≥3000 | 分解放热量很大，潜在爆炸危险性很高。 |

      - 分解放热量是物质分解释放的能量，分解放热量大的物质，绝热温升高，潜在较高的燃爆危险性。实际应用过程中，要通过风险研究和风险评估，界定物料的安全操作温度，避免超过规定温度，引发爆炸事故的发生。

    - 严重度评估

      - 严重度是指失控反应在不受控的情况下能量释放可能造成破坏的程度。由于精细化工行业的大多数反应是放热反应，反应失控的后果与释放的能量有关。反应释放出的热量越大，失控后反应体系温度的升高情况越显著，容易导致反应体系中温度超过某些组分的热分解温度，发生分解反应以及二次分解反应，产生气体或者造成某些物料本身的气化，而导致体系压力的增加。在体系压力增大的情况下，可能致使反应容器的破裂以及爆炸事故的发生，造成企业财产人员损失、伤害。失控反应体系温度的升高情况越显著，造成后果的严重程度越高。反应的绝热温升是一个非常重要的指标，绝热温升不仅仅是影响温度水平的重要因素，同时还是失控反应动力学的重要影响因素。

      - 绝热温升与反应热成正比，可以利用绝热温升来评估放热反应失控后的严重度。当绝热温升达到200 K或200 K以上时，反应物料的多少对反应速率的影响不是主要因素，温升导致反应速率的升高占据主导地位，一旦反应失控，体系温度会在短时间内发生剧烈的变化，并导致严重的后果。而当绝热温升为50 K或50 K以下时，温度随时间的变化曲线比较平缓，体现的是一种体系自加热现象，反应物料的增加或减少对反应速率产生主要影响，在没有溶解气体导致压力增长带来的危险时，这种情况的严重度低。

      - 利用严重度评估失控反应的危险性，可以将危险性分为四个等级，评估准则参见表2。

表2 失控反应严重度评估

| 等级 | ΔTad（K） | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤50且无压力影响 | 单批次的物料损失 |
| 2 | 50＜ΔTad＜200 | 工厂短期破坏 |
| 3 | 200≤ΔTad＜400 | 工厂严重损失 |
| 4 | ≥400 | 工厂毁灭性的损失 |

      - 绝热温升为200 K或200 K以上时，将会导致剧烈的反应和严重的后果；绝热温升为50 K或50 K以下时，如果没有压力增长带来的危险，将会造成单批次的物料损失，危险等级较低。

    - 可能性评估

      - 可能性是指由于工艺反应本身导致危险事故发生的可能概率大小。利用时间尺度可以对事故发生的可能性进行反应安全风险评估，可以设定最危险情况的报警时间，便于在失控情况发生时，在一定的时间限度内，及时采取相应的补救措施，降低风险或者强制疏散，最大限度地避免爆炸等恶性事故发生，保证化工生产安全。

      - 对于工业生产规模的化学反应来说，如果在绝热条件下失控反应最大反应速率到达时间大于等于24小时，人为处置失控反应有足够的时间，导致事故发生的概率较低。如果最大反应速率到达时间小于等于8小时，人为处置失控反应的时间不足，导致事故发生的概率升高。采用上述的时间尺度进行评估，还取决于其他许多因素，例如化工生产自动化程度的高低、操作人员的操作水平和培训情况、生产保障系统的故障频率等，工艺安全管理也非常重要。

      - 利用失控反应最大反应速率到达时间TMRad为时间尺度，对反应失控发生的可能性进行评估，评估准则参见表3。

表3 失控反应发生可能性评估

| 等级 | TMRad（h） | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TMRad≥24 | 很少发生 |
| 2 | 8＜TMRad＜24 | 偶尔发生 |
| 3 | 1＜TMRad≤8 | 很可能发生 |
| 4 | TMRad≤1 | 频繁发生 |

    - 矩阵评估

      - 风险矩阵是以失控反应发生后果严重度和相应的发生概率进行组合，得到不同的风险类型，从而对失控反应的反应安全风险进行评估，并按照可接受风险、有条件接受风险和不可接受风险，分别用不同的区域表示，具有良好的辨识性。

      - 以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性，失控体系绝热温升作为风险导致的严重程度，通过组合不同的严重度和可能性等级，对化工反应失控风险进行评估。风险评估矩阵参见图1。

图1 风险评估矩阵

      - 失控反应安全风险的危险程度由风险发生的可能性和风险带来后果的严重度两个方面决定，风险分级原则如下：

      - I级风险为可接受风险：可以采取常规的控制措施，并适当提高安全管理和装备水平。

      - II级风险为有条件接受风险：在控制措施落实的条件下，可以通过工艺优化、工程、管理上的控制措施，降低风险等级。

      - III级风险为不可接受风险：应当通过工艺优化、技术路线的改变，工程、管理上的控制措施，降低风险等级，或者采取必要的隔离方式，全面实现自动控制。

    - 反应工艺危险度评估

      - 反应工艺危险度评估是精细化工反应安全风险评估的重要评估内容。反应工艺危险度指的是工艺反应本身的危险程度，危险度越大的反应，反应失控后造成事故的严重程度就越大。

      - 温度作为评价基准是工艺危险度评估的重要原则。考虑四个重要的温度参数，分别是工艺操作温度Tp、技术最高温度MTT、失控体系最大反应速率到达时间TMRad为24小时对应的温度TD24，以及失控体系可能达到的最高温度MTSR，评估准则参见表4。

表4 反应工艺危险度等级评估

| 等级 | 温度 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tp＜MTSR＜MTT＜TD24 | 反应危险性较低 |
| 2 | Tp＜MTSR＜TD24＜MTT | 潜在分解风险 |
| 3 | Tp≤MTT＜MTSR＜TD24 | 存在冲料和分解风险 |
| 4 | Tp≤MTT＜TD24＜MTSR | 冲料和分解风险较高， 潜在爆炸风险 |
| 5 | Tp＜TD24＜MTSR＜MTT | 爆炸风险较高 |

      - 针对不同的反应工艺危险度等级，需要建立不同的风险控制措施。对于危险度等级在3级及以上的工艺，需要进一步获取失控反应温度、失控反应体系温度与压力的关系、失控过程最高温度、最大压力、最大温度升高速率、最大压力升高速率及绝热温升等参数，确定相应的风险控制措施。

    - 措施建议

      - 综合反应安全风险评估结果，考虑不同的工艺危险程度，建立相应的控制措施，在设计中体现，并同时考虑厂区和周边区域的应急响应。

      - 对于反应工艺危险度为1级的工艺过程，应配置常规的自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）。

      - 对于反应工艺危险度为2级的工艺过程，在配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）的基础上，要设置偏离正常值的报警和联锁控制，在非正常条件下有可能超压的反应系统，应设置爆破片和安全阀等泄放设施。根据评估建议，设置相应的安全仪表系统。

      - 对于反应工艺危险度为3级的工艺过程，在配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节，设置偏离正常值的报警和联锁控制，以及设置爆破片和安全阀等泄放设施的基础上，还要设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施。根据评估建议，设置相应的安全仪表系统。

      - 对于反应工艺危险度为4级和5级的工艺过程，尤其是风险高但必须实施产业化的项目，要努力优先开展工艺优化或改变工艺方法降低风险，例如通过微反应、连续流完成反应；要配置常规自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节；要设置偏离正常值的报警和联锁控制，设置爆破片和安全阀等泄放设施，设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却等控制设施；还需要进行保护层分析，配置独立的安全仪表系统。对于反应工艺危险度达到5级并必须实施产业化的项目，在设计时，应设置在防爆墙隔离的独立空间中，并设置完善的超压泄爆设施，实现全面自控，除装置安全技术规程和岗位操作规程中对于进入隔离区有明确规定的，反应过程中操作人员不应进入所限制的空间内。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。