- 目的

  - 为了加强对公司生产装置开停车的安全管理，避免装置开停车过程中发生安全事故，根据相关法律法规要求，特制定本管理规定。

- 范围

  - 本规定适用于海正药业（杭州）有限公司化工生产装置开停车的管理，规范公司各车间化工生产装置开停车过程的管理方法和程序。

- 职责

  - 各车间负责人为本车间生产装置开停车安全第一责任人；

  - 各属地负责生产装置开停车方案的编制及具体实施；

  - 工程装备部与EHS管理部参与生产装置开停车方案的审核；

  - 各事业部负责人负责生产装置开停车方案的批准；

  - EHS管理部参与生产装置开停车过程安全的监督管理。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令2021第八十八号

  - 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

  - 《化工企业操作规程管理规范》TCCSAS 026-2023

  - 《启动前EHS评审管理规定》（EHSOP-S17）

- 运行程序

  - 开停车方案的编制与审批

    - 生产装置开停车一个星期前，装置所在车间完成开停车方案的编制，报工程装备部和EHS管理部审核，审核通过后报事业部负责人批准签字，生产车间负责方案的实施；

    - 开停车方案以生产车间为单位编制，方案一式两份，属地留存一份，EHS管理部一份；

    - 开停车方案主要内容：

      - 开停车具体时间；

      - 开停车前的准备工作、必备条件及注意事项；

      - 开停车顺序示意图及关键操作步骤；

      - 清洗置换排放示意图；

      - 生产装置清洗置换放空分析点一览表及盲板安装示意图；

      - 气密性试压步骤和要求；

      - 环保“三废”排放要求；

      - 大检修工艺、设备、管线的变更记录；

      - 公用工程开停用具体时间；

      - 水试车及单机传动试车步骤和要求；

      - 开停车风险辨识。

  - 开车程序

    - 生产装置开车前，检查并确认水、电、汽（气）必须符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应必须齐备、合格。投料前必须进行分析验证。

    - 检查阀门开闭状态及盲板抽加情况，保证装置流程畅通，各种机电设备及电气仪表等均应处于完好状态。

    - 保温、保压及洗净的设备要符合开车要求，必要时应重新置换、清洗和分析，使之合格。

    - 安全、消防设施完好，通讯联络通畅，危险性较大的生产装置开车，应通知EHS管理部、装备部等相关部门的人员到场。

    - 各种条件具备后开车，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求。开车过程中，其他无关人员不准进入现场。

    - 开车过程中要严密注意工艺的变化和设备运行情况，加强与有关岗位和部门的联系，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应中止开车，严禁强行开车。

    - 开车前做好启动前安全评审（PSSR）工作，对不符合项完成整改，遗留项做好安全措施后方可进行开车。

  - 停车程序

    - 必须编制停车方案，正常停车必须按停车方案中的步骤进行。用于紧急处理的自动停车联锁装置，不应用于正常停车。

    - 系统降压、降温必须按要求的幅度（速率）并按先高压后低压的顺序进行。凡需保压、保温的设备（容器）等，停车后要按时记录压力、温度的变化。

    - 大型传动设备的停车，必须先停主机、后停辅机。

    - 设备（容器）卸压时，要注意易燃、易爆、易中毒等化学危险物品的排放和散发，防止造成事故。

    - 冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽、管线、阀门、疏水器和保温伴管的情况，防止冻坏。

    - 停车后属地要做好中夜班人员的值班安排工作，值班领导必须加强巡查工作。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。