- 目的

  - 为规范公司生产工艺卡片管理的编写内容、审批程序以及工艺卡片的日常管理，严肃运行操作纪律，制定本规定。

- 范围

  - 适用于公司所属各生产单位的工艺卡片的管理。

- 职责

  - 各生产部门：

    - 负责工艺卡片的具体编制和执行。

    - 工艺卡片的运行中存在问题，及时提出修改意见。

    - 各事业部负责人负责工艺卡片的批准

  - 工程装备部：

    - 参与工艺卡片的电气、仪表等方面的专业审核和监督检查。

  - EHS管理部：

    - 审核工艺卡片的编制内容和格式。

    - 参与工艺卡片的审核和监督检查。

- 参考文件

  - 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见-安监总管三[2013]88号

  - 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号

  - 化工企业操作规程管理规范 T/CCSAS 026-2023

  - 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）

- 运行程序

  - 工艺卡片指标的来源：

    - 工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求、操作规程等。

  - 工艺卡片的内容包括：

    - 车间及岗位名称

    - 工艺原理

    - 工艺流程图

    - 主要工艺控制指标

    - 报警及联锁动作指标等

    - 工艺卡片模板参见附录1。

  - 工艺卡片中各项指标应达到的要求：

    - 符合装置生产操作的特点

    - 明确对工艺和设备安全操作的最低要求。

    - 工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。

    - 现场指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。

  - 工艺卡片编制、审批与发放：

    - 各生产车间主管以上根据本制度要求，制定岗位工艺指标卡片初稿。

    - 工艺卡片经车间主任、工程装备部、EHS管理部等其他相关部门审核，由事业部总经理批准后下发执行。

  - 工艺指标的变更

下列情况应对工艺指标进行变更、调整：

    - 未达到5.3要求的；

    - 装置技术改造要求；

    - 原材料性质已发生变化；

    - 产品结构发生变化；

    - 操作条件发生变化。

  - 工艺卡片的修订

    - 工艺卡片原则上每三年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。

    - 工艺指标变更，及时进行工艺卡片修订。

    - 装置进行技术或设备改造后，生产车间组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。

    - 工艺卡片原件由事业部办公室保管。

    - 新版工艺卡片审批生效后，车间操作现场的旧版工艺卡片必须销毁。车间主管及时对岗位员工进行工艺卡片的培训。

- 记录

  - From:EHSOP-S69-1工艺卡片模板

  - From:EHSOP-S69-2工艺卡片修订审批单

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）有限公司

车间               岗位工艺卡片

Form： FEHSOP-S69-1

| 版本号 |  |  |  |  |  | 执行日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺原理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工艺流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要控制指标及报警值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 |  | 控制指标 |  | 低限 | 高限 |  | 处置方式 |  |
| 反应温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应釜内氧含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、联锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | L | LL | HH | H |  | 联锁动作 |  |
| 反应温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录2

工艺卡片审批表

Form： FEHSOP-S69-2                             日期：     年     月    日

| 车间： | 岗位： |
| --- | --- |
| 变更原因： |  |
| 修订项目： |  |
| 原内容： |  |
| 现变更为： |  |
| 所在车间主任意见： |  |
| 工程装备部意见： |  |
| EHS管理部意见： |  |
| 其他有关部门意见： |  |
| 批准（事业部总经理）： |  |