- 目的

  - 为了规范公司在异常工况下的安全处置流程，保障人员安全和生产设备的正常运行，特制定本制度。

- 范围

  - 本制度适用于公司内所有可能出现异常工况的部门和岗位。

- 职责

  - 各车间严格按照岗位操作规程和应急预案进行异常工况处置。

- 参考文件

  - 应急管理部办公厅关于印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知-应急厅〔2024〕17号

- 定义

  - 异常工况是指在生产过程中，出现设备故障、操作失误、原材料异常自然灾害等突发情况，导致生产无法正常进行或存在安全隐患的状态。

- 运行程序

  - 处置原则

    - 安全第一:在异常工况发生时，首先确保人员安全，避免事故的扩大。

    - 快速响应:及时发现并报告异常工况，迅速采取措施进行处置.

    - 科学处置:根据异常工况的性质和影响，采取合理的处置方法，避免盲目操作。

    - 协同配合:各部门和岗位之间要密切配合，共同完成异常工况的处置工作

  - 处置流程

    - 异常工况的发现与报告:现场操作人员应密切关注生产过程，发现异常工况后及时报告给上级主管或相关部门。

    - 应急响应:接到报告后，应急指挥部应立即启动应急预案，组织人员进行应急处置。

    - 原因分析:在处置异常工况的同时，要对故障原因进行分析，确定根本原因。

    - 处置措施:根据原因分析结果，采取相应的处置措施，如修复设备、调整工艺、更换原材料等。

    - 恢复生产:在确认异常工况得到有效控制后，经相关部门审批同意，逐步恢复生产。

  - 处置要求

    - 紧急处置程序应至少包括：处置步骤、安全措施、停车条件。

    - 紧急处置时业，未开展评估和进行审批的情况下，不得摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行。

    - 建立完善岗位紧急停车、人员撤离等授权机制。

    - 装置联锁触发后应及时查明原因，并逐一消除联锁触发条件，严禁强行复位。

    - 必须及时响应装置所有报警。可燃气体和有毒气体检测、火灾报警系统报警后，严禁不分析原因、不到现场确认随意消除报警。

    - 动火、受限空间、设备或管线打开等作业，企业应按照规定办理作业审批。

  - 处置原则

    - 及时退守到安全状态

      - 发生以下情形时，应按紧急处置程序及时退守到安全状态：

        - 操作单元出现飞温、压力骤变、爆聚、沸溢、管线堵塞、介质互串、搅拌失效、设备剧烈振动等异常情况的。

        - 安全阀、爆破片等紧急泄压设施异常启动，原因不明、无法恢复正常的。

        - 关键设备故障、重要的公用工程（水电汽风）中断、仪表控制系统故障等，原因不明、无法恢复正常的。

        - 易燃易爆、高毒剧毒介质明显泄漏，存在失控风险的。

        - 发生地震、台风、强降雨等自然灾害，不能保证正常生产的。

      - 安全退守方式包括但不限于：全装置停车、局部停车、停止加热、紧急冷却、停止进料、终止反应、卸料泄压、单元隔离等。

      - 装置出现未预先研判出且无紧急处置程序的异常工况，应第一时间停车。

    - 现场处置人员最少化

      - 当现场情况不明时，在未进行安全风险评估且未采取安全防护措施的情况下，任何人不得进入现场。初步确定现场可进入后，最多2人佩戴必要的防护装备、报警仪及相关安全工具后进入现场进一步侦查情况。

      - 处置过程中应严格管控现场人员，明确责任分工，按最少化原则控制现场作业人员数量。严禁与处置无关的人员进入作业区域。

      - 现场处置时，同一部位原则上不得进行交叉作业，同一装置区内一般应为2人，最多不得超过6人。

      - 指挥人员应尽可能使用视频、无线电通讯等设备进行远程调度指挥。

      - 采用视频监控、电子围栏、基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警等信息化数字化技术，强化处置现场人员聚集风险管控。

    - 全面辨识分析风险稳妥处置

      - 处置前应全面分析研判处置过程的安全风险，制定落实有效管控措施，严禁在风险不明或不可控的情况下盲目处置。

      - 处置管线、阀门等堵塞情况时，应根据堵塞物的特性、设备管线的设计条件、疏通介质的特性等综合考虑疏通方式，禁止蛮干。处置撞击敏感度高的堵塞物时，严禁外力敲击。

      - 严格作业安全条件确认，严禁仅把“目视、鼻嗅、耳听、手摸”等作为最终安全条件确认的手段。确认方式包括但不限于：

        - 泄压结束的确认，如观察现场压力表的指针升降过程或者DCS上压力变化曲线、通过两套或以上不同形式的压力监测系统比对确认、根据物料危险特性微开导淋或放空阀确认等。

        - 容器、管线能量隔离有效性的确认，如盲板是否按要求加装、放空导淋是否全部打开、连接管线是否已经断开等。

        - 电气设备断电确认，如断电后开关柜上锁挂牌、现场进行点试、使用仪表进行带电检测、将断路器（抽屉）拉至检修位（试验位）、拉开隔离开关、摘除保险等。

        - 进入受限空间前使用符合相关标准的检测仪器进行有代表性、全面性气体检测，有条件的可以使用便携式检测仪和实验室取样分析比对确认。

      - 处置人员应根据现场物料的特性和潜在的风险，佩戴完备有效的个体防护装备。

    - 有效防止能量意外释放

      - 处置作业过程中涉及管线、设备打开时，应将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行系统有效物理隔离，严禁以水封或关闭阀门代替加装盲板。

      - 处置作业过程中非必要不得进行带压密封和带压开孔作业。应急处置中确需进行的，企业应开展作业可行性评估，勘测现场环境和设备状况，制定专项作业方案。

      - 严禁在毒性程度为极度危害介质的设备、管线上进行带压作业；严禁在未进行测厚、无法有效阻止材料裂纹继续扩展、结构和材料的刚度及强度不满足安全要求、保障措施未有效落实等情况下进行带压作业。

    - 全局考虑统一指挥

      - 异常工况处置应综合考虑装置内外部公用工程稳定、上下游物料平衡的影响，严禁多头指挥、无序处置。

      - 应明确专人在控制室通过盯守DCS等方式，及时查看异常工况处置时涉及的上下游装置及现场安全风险管控情况。

      - 异常工况处置完毕后，应及时分析导致异常工况的原因，从管理、技术方面进行改进提升，完善操作规程、应急预案等资料，定期组织相关人员培训演练，提高异常工况处置能力。

      - 异常工况符合启动应急预案的，按预案的响应程序和处置措施应对。

  - 培训与演练

    - 定期组织员工进行异常工况安全处置的培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。

    - 定期进行应急演练，检验应急预案的有效性和员工的应急响应能力。

  - 监督与考核

    - 安全管理部门对异常工况的处置过程进行监督，确保处置措施的落实.

    - 对异常工况的处置结果进行评估，对处置不当的情况进行责任追究和考核。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。